| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B237 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Additive Fertigung – Cobalthaltiges Pulver z. B. Cobalt Chrom, 316L, ) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen (H302). ‒ Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317). ‒ Verursacht schwere Augenreizung (H319). ‒ Kann beim Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen (H334). ‒ Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (H341). ‒ Kann Krebs erzeugen (H350). ‒ Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen (H360F). ‒ Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung (H413). ‒ Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Absauganlage verwenden, falls vorhanden! ‒ Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden! ‒ Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! ‒ Gebinde nicht offenstehen lassen (P404)! ‒ Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! ‒ Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! ‒ Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! ‒ Von Zündquellen fernhalten (P210)! ‒ Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen (P273)! ‒ Feucht reinigen oder saugen (z. B. mit ex-geschützten Industriestaubsaugern oder Nassabscheidern)! ‒ Nicht Essen, Trinken, Rauchen! ‒ Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden (P260)! ‒ Hautschutzplan beachten! ‒ Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren. Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! ‒ Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz P3/ FFP3 ( ), staubdichte Kleidung) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Gefahrenbereich räumen und absperren. ‒ Vorgesetzten informieren. ‒ Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille und Schutzhandschuhe Typ bitte eintragen) tragen. ‒ Verschüttetes Pulver immer sofort unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen. Vorsicht - Rutschgefahr bei verschüttetem Pulver und durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. ‒ Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D, z. B. Metallbrandlöschpulver). Auf keinen Fall Wasser, Kohlendioxid oder Schaum verwenden. Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. ‒ Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln. ‒ Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken. ‒ Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: Datum: Unterschrift: |  |  |  |