| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B238 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Additive Fertigung – Eisenhaltiges Pulver (z.B. 316L, ) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. ‒ Kann die Atemwege, Magen-Darm-Trakt, Augen und Haut reizen. ‒ Entzündbarer Feststoff (H228). ‒ Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten (H252). ‒ Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. ‒ Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Stäuben Absaugung einschalten und in ihrem Wirkungsbereich arbeiten! ‒ Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden (P240)! ‒ Explosionsgeschützte elektrische/ Lüftungs-/ Beleuchtungsgeräte verwenden (P241)! ‒ Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! ‒ Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! ‒ An einem gut belüfteten Ort aufbewahren (P403)! ‒ Gebinde nicht offenstehen lassen! ‒ Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! ‒ Auf Trockenheit achten, nur trockene Hilfsmittel verwenden! ‒ Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! ‒ Von Zündquellen fernhalten (P210) und kühl halten (P235)! ‒ Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen (z. B. mit ex-geschützten Industriestaubsaugern oder Nassabscheidern)! ‒ Nicht Essen, Trinken, Rauchen! ‒ Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! ‒ Hautschutzplan beachten! ‒ Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! ‒ Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz P3/ FFP3 ( ), staubdichte, antistatische und flammhemmende Kleidung, ableitfähige Schutzschuhe) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Gefahrenbereich räumen und absperren. ‒ Vorgesetzten informieren. ‒ Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe , ggfs. Atemschutz) tragen. ‒ Unter Staubvermeidung mit Industriestaubsauger oder Kehrsaugmaschine aufnehmen und entsorgen. ‒ Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z. B. Metallbrandlöschpulver). Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. ‒ Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln. ‒ Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken. ‒ Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: Datum: Unterschrift: |  |  |  |