| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B241 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Additive Fertigung – Fused Deposition Modelling (FDM) |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen an bewegte Maschinenteile, wie Bewegungen des Werkzeuges und des Bauplattformträger, Zwangseinzug des Filaments ‒ Heiße Oberflächen (Arbeitsraum und Werkstück) ‒ Brandgefahr durch erdölbasierte Kunststoffe ‒ Gesundheitsschädliche Dämpfe |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden (Bedienungsanleitungen beachten)! ‒ Schutzeinrichtungen und Maschinenverkleidungen regelmäßig auf Vollständigkeit und Funktionssicherheit überprüfen! Sichtprüfung vor Inbetriebnahme! Schäden oder ungewöhnliche Zustände (Hitze, Geruch) sofort dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden und Gerät ausschalten! ‒ Nach dem Anhalten der Anlage den Arbeitsraum und das Werkstück erst nach einem ausreichenden Zeitraum (siehe Bedienungsanleitung) direkt berühren. Bei der Handhabung heißer Bauteile geeignete Arbeitsmittel (z. B. Greifwerkzeuge) und/ oder Schutzhandschuhe tragen! ) ‒ Ess-, Trink- und Rauchverbot im gesamten Arbeitsbereich beachten! ‒ Keine leicht entzündbaren Stoffe in Kontakt mit den heißen Oberflächen oder in deren Nähe bringen! ‒ Hautschutzplan beachten! Die zur Verfügung gestellten Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden! ‒ Hitzeschutzhandschuhe ( ) tragen! ‒ Augenschutz ( ) tragen zum Schutz vor Kunststoffschmelze und -partikeln! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Not-Halt betätigen – je nach Art der Störung Gefahrenbereich räumen und absperren ‒ Vorgesetzten / Verantwortlichen informieren ‒ Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten (Not-Halt betätigen) ‒ Verletzten bergen ‒ Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine zum Arbeitsende reinigen. ‒ Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden. ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. ‒ Prüf- und Wartungsintervalle beachten. |  |  |  |  |