| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B242 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Additive Fertigung – Laser-Strahlschmelzen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen an bewegte Maschinenteile, wie Bauplattform und Antriebsteile ‒ Augen – und Hautgefährdung durch Laserstrahlung ‒ Heiße Oberflächen (Arbeitsraum und Werkstück) ‒ Unkontrolliertes Ausströmen von Schutzgas ‒ Verpuffungs- und Explosionsgefahr durch pulverförmiges Ausgangsmaterial (Metallpulver z. B. Titan, Aluminium, Metalllegierungen / Kunststoffpulver) ‒ Inhalative/dermale Exposition gegenüber Kleinstpartikeln ‒ Karzinogenen (krebserzeugenden) Stoffen z. B. Chrom/Nickel-/Cobaltstäube ‒ Exotherme Reaktionen zwischen den unterschiedlichen reaktiven Ausgangwerkstoffen (Beispiel: Aluminium und Eisenoxid) im Rahmen des Materialwechsels. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Durch den Hersteller bereits montierte Kapselungen oder Absaugungsvorrichtungen benutzen! Die Wirksamkeit der Absaugmaßnahmen regelmäßig überprüfen! ‒ Schutzeinrichtungen und Maschinenverkleidungen regelmäßig auf Vollständigkeit und Funktionssicherheit überprüfen! Sichtprüfung vor Inbetriebnahme! ‒ Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter und geschlossene Systeme (Glovebox, geschlossener Container ) zum Materialhandling verwenden! ‒ Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden (Bedienungsanleitungen beachten)! ‒ Nach dem Anhalten der Anlage den Arbeitsraum und das Werkstück erst nach einem ausreichenden Zeitraum (siehe Bedienungsanleitung) direkt berühren! Bei der Handhabung heißer Bauteile geeignete Arbeitsmittel (z. B. Greifwerkzeuge) und/ oder Schutzhandschuhe tragen ( )! ‒ Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden! Staubablagerungen sofort entfernen! Von Zündquellen fernhalten! Den Arbeitsbereich regelmäßig feucht reinigen oder saugen (ggf. mit ex-geschützten Industriestaubsaugern oder Nassabscheidern)! ‒ Ess-, Trink- und Rauchverbot im gesamten Arbeitsbereich beachten! ‒ Hautschutzplan beachten! Die zur Verfügung gestellten Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden! ‒ Verwendung geeigneter PSA (Gestellbrille mit Seitenschutz, ableitfähige Arbeits-/Schutzkleidung inklusive ableitfähigen Schuhen und Schutzhandschuhen, Atemschutz ) für das manuelle Handling des Pulvers! ‒ Schnittschutzhandschuhe/mechanische Schutzhandschuhe ( ) bei der Handhabung von Bauteilen tragen! ‒ Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln. Die Reinigung erfolgt durch den Betrieb! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Not-Halt betätigen – je nach Art der Störung Gefahrenbereich räumen und absperren ‒ Vorgesetzten / Verantwortlichen informieren ‒ Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten (Not-Halt betätigen) ‒ Verletzten bergen ‒ Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine zum Arbeitsende reinigen. ‒ Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden. ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. ‒ Prüf- und Wartungsintervalle beachten. ‒ Bei Filterwechsel entsprechende Betriebsanweisung beachten. |  |  |  |  |