| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen von 3D Werkstücken im Washer | Stand: B246 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Additive Fertigung – Isopropanol als Lösemittel im Washer, Produkt: |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar (Flammpunkt 12 °C). ‒ Bildung von explosionsfähigem Dampf-/Luft-Gemisch möglich. ‒ Verursacht schwere Augenreizung. ‒ Gefahr Gesundheitsgefährdung durch Dämpfe (z. B. Schläfrigkeit, Benommenheit). |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Für sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes sorgen. ‒ Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ). ‒ Behälter eindeutig und dauerhaft kennzeichnen und dicht geschlossen halten. ‒ Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. ‒ Beim Umfüllen oder Entleeren ist darauf zu achten, dass Behälter, Pumpen, Trichter geerdet sind. ‒ Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. ‒ Am Arbeitsplatz nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren, max. 20 kg. ‒ Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, CO₂ ‒ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde) aufnehmen. ‒ Schaltfunken vermeiden und gut lüften. ‒ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (Explosionsgefahr). Notruf 112 |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Erbrechen vermeiden. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggfs. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederbenutzung waschen oder trocknen lassen. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ‒ Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter an einem gut gelüfteten Ort außerhalb des Labors zu entleeren. Datum: Unterschrift: |  |  |  |