| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B239 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Additive Fertigung – Nickelhaltiges Pulver (z.B. Inconel 625, Inconel 718, 316L, ) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317). ‒ Kann vermutlich Krebs erzeugen (H351). ‒ Schädigt bei Einatmen die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition (H372). ‒ Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung (H412). ‒ Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Absauganlage verwenden, falls vorhanden! ‒ Räumliche Trennung sowie Kennzeichnung der Arbeitsplätze! ‒ Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! ‒ Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen! ‒ Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! ‒ Gebinde nicht offenstehen lassen! ‒ Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! ‒ Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! ‒ Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen! ‒ Feucht reinigen oder saugen! ‒ Separate Putzlappen und Reinigungstücher für Haut und Maschinen oder Geräte verwenden! ‒ Staub nicht einatmen (P260)! ‒ Nicht Essen, Trinken, Rauchen! ‒ Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! ‒ Hautschutzplan beachten! ‒ Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! ‒ Kontaminierte Arbeitskleidung im Betrieb lassen. Benetzte/verunreinigte Kleidung sofort wechseln! Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln! ‒ Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz Partikelfilter P3/FFP3 ( ), staubdichte Schutzkleidung) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Gefahrenbereich räumen und absperren. ‒ Vorgesetzten informieren. ‒ Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe ) tragen. ‒ Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z. B. Metallbrandlöschpulver). ‒ Auf Selbstentzündung achten! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe (z. B. giftiger Metalloxidrauch). ‒ Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. ‒ Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation verhindern. Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. ‒ Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; persönliche Schutzausrüstung tragen. Haut mit viel Wasser spülen. ‒ Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken. ‒ Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: Datum: Unterschrift: |  |  |  |