| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B235 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Additive Fertigung – Poly-Jet-Modelling |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen an bewegte Maschinenteile, wie Druckkopf, Bauplattform und Antriebsteile ‒ Augen – und Hautgefährdung durch UV-Strahlung der UV-Lampe ‒ Wird eine Quecksilberdampflampe verwendet, enthält diese giftiges Quecksilber und es kann Ozon entstehen ‒ Heiße Oberflächen (Druckkopf und UV-Lampen-Einheit) ‒ Lösemitteldämpfe (Bei Reinigungsarbeiten) ‒ Unausgehärtetes Druckmaterial / Harz ‒ Umgang mit verdünnter Natronlauge |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden (Bedienungsanleitungen beachten)! ‒ Schutzeinrichtungen und Maschinenverkleidungen regelmäßig auf Vollständigkeit und Funktionssicherheit überprüfen. Sichtprüfung vor Inbetriebnahme! ‒ Die Hinweise des Herstellers ( ) beim Umgang mit den Kartuschen, die das unausgehärtete Druckmaterial beinhalten, beachten! ‒ Ess-, Trink- und Rauchverbot im gesamten Arbeitsbereich beachten! ‒ Den Kontakt zu Gefahrstoffen (z. B. unausgehärtetem Druckmaterial/Harz, Lösemittel etc.) vermeiden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung ( ) tragen! ‒ Bei Reinigungsarbeiten sparsam mit dem Lösemittel umgehen! ‒ Für das Sammeln, das Aufbewahren und den Transport von lösemittelhaltigem oder mit gefährlichen Stoffen verunreinigtem Putzmaterial dicht schließende Behälter ( ) verwenden! ‒ Druckmaterial-Abfälle entsprechend der Vorgaben ( ) verpacken und entsorgen. Hautkontakt vermeiden! ‒ Hautschutzplan beachten. Das zur Verfügung gestellte Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden! ‒ Bei Hautkontakt mit dem unausgehärtetem Druckmaterial die betroffene Stelle mit Wasser und Seife reinigen. Kontaminierte Kleidung ist unverzüglich zu wechseln! ‒ Beim Entfernen des Stützmaterials mittels verdünnter Natronlauge eine Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe (z. B. Nitril-Handschuhe ( ) tragen! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Not-Halt betätigen – je nach Art der Störung Gefahrenbereich räumen und absperren ‒ Vorgesetzte(-n) / Verantwortliche(-n) informieren ‒ Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten ‒ Bei Leckage des Druckmaterial-Behälters Hautkontakt vermeiden. Kleidung, die mit unausgehärtetem Druckmaterial kontaminiert wird, ist unverzüglich zu wechseln. ‒ Im Falle eines Lampenbruches die Vorkehrungen für die fachgerechte Entsorgung beachten ( ) und für ausreichende Durchlüftung des Arbeitsbereiches sorgen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten (Not-Halt betätigen) ‒ Verletzte(-n) bergen ‒ Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine zum Arbeitsende reinigen. ‒ Mängel an der Maschine der/dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden. ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. ‒ Prüf- und Wartungsintervalle beachten. |  |  |  |  |