| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Additive Fertigung – Titanhaltiges Pulver (z.B. Ti-6Al-4V ) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. ‒ Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden. ‒ Stäube von brennbaren Festkörpern können explosionsfähig sein, auch wenn es sich nicht um gefährliche Stoffe handelt. ‒ Endzündbarer Feststoff (H228). ‒ In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase (H261). |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Absauganlage verwenden, falls vorhanden! ‒ Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden (P240)! ‒ Explosionsgeschützte elektrische/ Lüftungs-/ Beleuchtungsgeräte verwenden (P241)! ‒ Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! ‒ Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! ‒ Gebinde nicht offenstehen lassen! Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! ‒ Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! ‒ Von Zündquellen fernhalten (P210)! ‒ Auf Trockenheit achten, nur trockene Hilfsmittel verwenden! ‒ Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen! ‒ Behälter für Putztücher am Arbeitsplatz täglich vor Arbeitsschluss leeren! ‒ Nicht Essen, Trinken, Rauchen! ‒ Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! ‒ Hautschutzplan beachten! ‒ Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! ‒ Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz P3/FFP3 ( ), staubdichte, antistatische und flammhemmende Kleidung, ableitfähige Schutzschuhe) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
| ‒ Gefahrenbereich räumen und absperren. ‒ Vorgesetzten informieren. ‒ Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille und Schutzhandschuhe ) tragen. ‒ Unter Staubvermeidung mit ex-geschütztem Industriestaubsauger oder Kehrsaugmaschine aufnehmen und entsorgen. ‒ Ausgelaufenes/verschüttetes Produkt aufnehmen und fachgerecht entsorgen! Achtung – Auf keinen Fall mit Wasser in Berührung bringen (Explosionsgefahr). ‒ Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z. B. Metallbrandlöschpulver). Auf keinen Fall Wasser, Kohlendioxid oder Schaum verwenden. ‒ Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. ‒ Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln. ‒ Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Nicht trinken! ‒ Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: Datum: Unterschrift: |  |  |  |