Funktionsmessung von

raumlufttechnischen Anlagen

Checkliste		(RTL-Anlagen)

Die Mustercheckliste ist eine Handlungshilfe zur Durchführung der Funktionsmessung an RLT-Anlagen. Sie basiert auf der DIN EN 12599 „Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen“ Anhang D und muss bei der Anwendung an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Checkliste soll helfen, festzustellen, ob die Messprotokolle vorliegen und die Sollwerte erreicht werden.

Es wird empfohlen, den genauen Umfang der Funktionsmessungen entsprechend DIN EN 12599 bei Vertragsabschluss mit dem Auftragnehmer (Anlagenerrichter) zu vereinbaren.

Mit der Funktionsprüfung soll nachgewiesen werden, dass die RLT-Anlage betriebsfähig ist und den vertraglichen Vereinba- rungen entspricht. Dabei wird geprüft, ob die Bauelemente der Anlage, wie Filter, Lufterhitzer, Ventilator, Kühler ordnungsge- mäß eingebaut und wirksam sind.

# Sofern mit „nein“ geantwortet wird, sind die Gründe in den Bemerkungen festzuhalten und mit einer Terminvorgabe nachzuverfolgen.

Checkliste

Ja

Nein

| Lfd. Nr. | Funktionsmessung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftvolumenstrom |  |  |  |  |
| 1 | Entspricht der Gesamt-Luftvolumenstrom der RLT-Anlage den vertraglichen Vereinbarun- gen bzw. den Planungswerten? |  |  |  |
| 2 | Entsprechen die Teil-Luftvolumenströme der RLT-Anlage den vertraglichen Vereinbarun- gen bzw. den Planungswerten? |  |  |  |
| 3 | Wurden die Luftvolumenströme an den Luft- durchlässen gemessen und entspricht die Luftverteilung den Planungswerten bzw. den Herstellerangaben? |  |  |  |
| Raumluftgeschwindigkeit |  |  |  |  |
| 4 | Wurde die Raumluftgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Betriebszuständen, z. B. heizen, kühlen, befeuchten der RLT-Anlage gemessen und entsprechen die Messwerte den vertraglichen Vereinbarungen? |  |  |  |
| Lufttemperatur |  |  |  |  |
| 5 | Wurden die Lufttemperaturen im Raum, in der RLT-Anlage und an den Luftdurchlässen gemessen und entsprechen die Messwerte den vertraglichen Vereinbarungen? |  |  |  |
| Luftfeuchte |  |  |  |  |
| 6 | Wurde die Luftfeuchtigkeit im Raum und in der RLT-Anlage bei unterschiedlichen Betriebszuständen (Heizen, Kühlen, Be- feuchten) gemessen und entsprechen die Messwerte den vertraglichen Vereinbarun- gen? |  |  |  |
| Druckdifferenz am Luftfilter |  |  |  |  |
| 7 | Wurde die Differenzdruckanzeige am Luftfil- ter überprüft/gemessen? |  |  |  |
| Stromaufnahme |  |  |  |  |
| 8 | Wurde die Stromaufnahme an den Motoren gemessen? |  |  |  |

Bemerkungen

Ort, Datum:	Unterschrift:

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S126

Bestell-Nr. S126

1 . 0 . 12 . 14 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber