Explosionsschutzdokument -
Bogenrotationsoffsetdruck

Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Stäube und Flüssigkeiten

Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw. Tätigkeiten mit Explosionsrisiken, Einleitung

Gefährdungs-beurteilung

Die vorliegende Hilfe der Berufsgenossenschaft zur Ermittlung von Explosionsrisiken und zur Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes ist speziell für den Bereich Druck und Papierverarbeitung konzipiert.

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich des Explosionsschutzes sein.

Bei ähnlichen Maschinen bzw. Arbeitsplätzen muss die Beurteilung natürlich nur einmal erfolgen. Bei Handlungsbedarf oder Mängeln sollte die entsprechende Maschine aber eindeutig identifizierbar vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf entsprechenden interne und externe Spezialisten sowie das 
Informationsangebot der BG ETEM-Website

www.bgetem.de zurückgegriffen werden. Natürlich 
steht auch der für den Betrieb zuständige Technische Aufsichtsbeamte für Fragen zur Verfügung.

Sollten in der Liste einige im Betrieb vorhandene Arbeitsbereiche nichtzutreffend oder nicht berücksichtigt sein, so sollte die Liste betriebsspezifisch angepasst werden.

Nach dem Studium des Grundlagenheftes S248 
„Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung Explosionsrisiken für die Branche Druck und Papierverarbeitung“ wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Schritt 1

Stoffermittlung und Gefährdungsbeurteilung für die zu beurteilenden Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereiche im eigenen Unternehmen mit Hilfe der Vorgaben in Anlage 1a bzw. 1b.

Wenn im Ergebnis der schriftlich vorliegenden Gefährdungsbeurteilung die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind die zu benennenden explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen einzuteilen. Anschließend ist durch den Arbeitgeber ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.

Schritt 2

Auswahl und Anpassung der zutreffenden Muster-Explosionsschutzdokumente an die vorhandene

konkrete betriebliche Situation unter Verwendung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung. Das Ergebnis

ist schriftlich zu dokumentieren.

Hilfreiche Literatur:

TRGS 721: „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“

| Bogenrotationsoffsetdruck – Allgemeine Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich/ Anlage | Bogenrotationsoffsetdruckmaschine bestehend aus Bogenanleger, Druckwerke, Lackwerke, Waschanlagen, Bogenauslage, Druckbestäubungsaggregat, ggf. UV-, Heißluft-Durchlauftrockner und Nebenaggregate (Feuchtwasseraufbereitung, Puderabsaugung …) |  |  |
| Firma |  | Datum: |  |
| Zuständige BG | BG ETEM | Mitglieds-Nr.: |  |
| Erstellt von |  | Unterschrift |  |

| Bogenrotationsoffsetdruck – Bereiche mit möglicher Explosionsgefahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mögliche Ex-Gefahr durch |  |
|  |  | Gase, Dämpfe, Nebel | Stäube |
| 1. | Bogenauslage mit Puderaggregat (Maschineninneres und Nahbereich) |  | X |
| 2. | Puderabsaugung und -abscheidung |  | X |
| 3. | Feuchtwerke | X |  |
| 4. | Innenraum der Feuchtwasseraufbereitungszentrale (wenn IPA-Behälter innerhalb) | X |  |
| 5. | IPA-Behälter im Bereich Tauchrohr, wenn nicht ausreichend dicht (Verschlussstopfen) | X |  |
| 6. | Innenraum des Feuchtmittelmischbehälters bei IPA-Dosierung älterer Bauart (Dichteschwimmer ohne Temperatur- und Dichtekompensation) | X |  |
| 7. | IPA-Zuleitung vom Vorratsbehälter zum Mischtank | X |  |
| 8. | Bereich um die Einfüllöffnung des Isopropanolvorratsbehälters (Kanister) bei Aufstellung außerhalb der Feuchtmittelzentrale | X |  |
| 9. | Farbwerk-, Gummituch- bzw. Druckzylinderwaschanlage | X |  |
| 10. | Umgebungsbereich UV-/IR-Trockner (als Zwischentrockner), außer LED-UV | X |  |
| 11. | Umgebungsbereich UV-/IR-Trockner (als Endtrockner), außer LED-UV | X | X |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |

| Bogenrotationsoffsetdruck – Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Bereichen/Anlagen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Bogenrotationsoffsetdruckmaschine bestehend aus Bogenanleger, Druckwerke, Lackwerke, Waschanlagen, Bogenauslage, Druckbestäubungsaggregat, ggf. UV-, Heißluft-Durchlauftrockner und Nebenaggregate (Feuchtwasseraufbereitung, Puderabsaugung …) |  |  |
| Brennbare Stäube |  | Papierstaub, Druckbestäubungspuder auf Stärke- oder Zuckerbasis mit Korngrößen < 500 μm |  |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation) – Sicherheitsdatenblätter – Reinigungsplan – Raumplan (mit Angabe der Ex-Zonen) – Sicherheitstechnische Kennzahlen der brennbaren Stäube – Prüfplan für Anlagen in Ex-Bereichen (nach BetrSichV) – Betriebsanweisungen |  |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  | Zone |
| Bereich |  |  | Bemerkung |  |
| Bogenauslage |  |  | bei ausreichender Reinigung | keine |
| UV-Endtrockner im gesamten Innenraum |  |  | bei ausreichender Reinigung | Keine |
| Inneres des Puderabsaugkastens und der Saugschläuche |  |  |  | 22 |

| Bogenrotationsoffsetdruck – SchutzmaSSnahmen in den eingeteilten Zonen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Verwendung eines Staubsaugers, der vom Hersteller für das Aufsaugen der im Arbeitsbereich vorkommenden brennbaren Stäube zugelassenen ist. |  |
| Einsatz von staubdichten Leuchten (z. B. in der Auslage mindestens IP 54 und Temperaturklasse T3) |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Mindestens wöchentliche Reinigung der Bogenauslage nach Druckende und Reinigungsplan |  |
| Mindestens wöchentliche Reinigung der Umgebung der Auslage unter besonderer Beachtung waagerechter Flächen |  |
| Mindestens wöchentliche Sichtprüfung des Staubschutzes der Beleuchtung im Bereich der Druckmaschine auf äußere Beschädigungen |  |
| Wöchentliche Prüfung der UV-/IR-Trockner auf Ablagerungen von Papierstaub und Druckbestäubungspuder |  |
| Bei Puderabsaugung: Betriebsanleitung des Herstellers beachten |  |

| Bogenrotationsoffsetdruck – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Stäube |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Stoff | Untere Explosions-grenze (UEG) | Zündtem-peratur | Glimm-temperatur | Mindestzündenergie (MZE) | Brennverhalten | Korngröße Medianwert | Korngrößen-verteilung (< 500 µm) |
|  | Art des Staubes | in g/m³ | in °C | in °C | in mJ | Brennzahl | in µm | in % |
| 1 | Druckbestäu-bungspuder (Stärke) | 60 | 500 | 400 | n.b.*) | 3 | 11 | 100 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

In dieser Tabelle werden die im Betrieb vorkommenden Stäube und ihre Kenndaten eingetragen, siehe Beispiel in Zeile 1.

*) n.b. = nicht bestimmt

| Bogenrotationsoffsetdruck – Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Flüssigkeiten in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Bogenrotationsoffsetdruckmaschine bestehend aus Bogenanleger, Druckwerke, Lackwerke, Waschanlagen, Bogenauslage, Druckbestäubungsaggregat, ggf. UV-, Heißluft-Durchlauftrockner und Nebenaggregate (Feuchtwasseraufbereitung, Puderabsaugung …) |  |
| Brennbare Flüssigkeiten |  | – Isopropanol als Feuchtwasserzusatz – Sonderreiniger mit Flammpunkt zwischen 40 und 60 °C – Waschmittel für automatische Waschanlagen mit Flammpunkt größer 60 °C |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation) – Sicherheitsdatenblätter – Raumplan (mit Angabe der Ex-Zonen) – Gefahrstoffverzeichnis – Sicherheitstechnische Kennzahlen der brennbaren Flüssigkeiten – Prüfplan für Anlagen in Ex-Bereichen (nach BetrSichV) – Betriebsanweisungen |  |
| Bogenrotationsoffsetdruck – Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Flüssigkeiten in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Feuchtwerke | wenn weniger als 10 % Isopropanol im Feuchtwasser (wenn sichergestellt ist, dass die Kühlung nicht ausfällt) |  | keine |
| Innenraum der Feuchtmittelzentrale | bei ausreichender Lüftung, Kühlung, Standsicherheit und Abdichtung zwischen Saugrohr und Behälteröffnung (Herstellervorgaben beachten) |  | keine |
| Bereich von 1 m allseitig um die Einfüllöffnung des standsicher aufgestellten Isopropanolvorratsbehälters (wenn außerhalb der Feuchtmittelzentrale) | bei ungenügender Abdichtung der Behälteröffnung |  | 2 |
| Isopropanolvorratsbehälter (Innenraum) | oberhalb des Flüssigkeitsspiegels |  | 0 |
| Druckwerke mit automatischen Waschanlagen | Einsatz von Waschmitteln mit Flammpunkt größer 60 °C |  | keine |
| Druckwerke | Sonderreiniger für manuelle Reinigung mit Flammpunkt zwischen 40 und 60 °C (in geringen Mengen) |  | keine |

| Bogenrotationsoffsetdruck – SchutzmaSSnahmen in den eingeteilten Zonen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Behälter für leicht entzündbare Flüssigkeiten aus ableitfähigem Material (Kennzeichnung „ExElStat“) |  |
| Sichere Aufstellung des Isopropanolbehälters mit Schutz gegen Umkippen und Auslaufen |  |
| Ausreichende Abdichtung zwischen Sauglanze und Kanisteröffnung |  |
| Erdung des Isopropanolbehälters |  |
| Verriegelung zwischen Trockner und Waschanlagen vorhanden bzw. Hersteller-Freigabe liegt schriftlich vor |  |
| Alkoholfreier Druck |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Sofortige Entfernung der leeren und verschlossenen IPA-Behälter aus dem Drucksaal |  |
| Einsatz von maximal 10 % Isopropanol im Feuchtwasser |  |
| Mindestens jährliche Unterweisung anhand einer Betriebsanweisung |  |
| IR-/UV-Trockner werden rechtzeitig vor dem Waschvorgang abgeschaltet; Beim manuellen (Nach-)Waschen der Gummitücher ist in der Umgebung der Gummitücher keine Oberfläche mit einer Temperatur oberhalb der Zündtemperatur des eingesetzten Waschmittels vorhanden |  |
| Die Auswahl der eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel entspricht der Brancheninitiative Offsetdruck der Berufsgenossenschaft (FP größer 60 °C) |  |

| BOGENROTATIONSOFFSETDRUCK – SICHERHEITSTECHNISCHE KENNZAHLEN FÜR BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Handelsname (Bezeichnung) | Flammpunkt | Zündtemperatur | Untere Explosionsgrenze (UEG) |
|  |  | in °C | in °C | in g/m³ |
| 1 | SB-Wash | 62 | > 200 | 40 |
| 2 | Isopropylalkohol, IPA, 2-Propanol | 12 | 425 | 50 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

In dieser Tabelle werden die im Betrieb vorkommenden brennbaren Flüssigkeiten und ihre Kenndaten eingetragen, siehe Beispiele in den Zeilen 1 und 2.

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

www.bgetem.de

youtube.com/diebgetem www.xing.to/bgetem twitter.com/bg_etem facebook.com/bgetem

Bestell-Nr. S248.01

1 . 0 . 07 . 19 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber