Explosionsschutzdokument -
Rollenrotationsoffsetdruck-Coldset

Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Stäube und Flüssigkeiten

Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw. Tätigkeiten mit Explosionsrisiken, Einleitung

Gefährdungs-beurteilung

Die vorliegende Hilfe der Berufsgenossenschaft zur Ermittlung von Explosionsrisiken und zur Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes ist speziell für den Bereich Druck und Papierverarbeitung konzipiert.

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich des Explosionsschutzes sein.

Bei ähnlichen Maschinen bzw. Arbeitsplätzen muss die Beurteilung natürlich nur einmal erfolgen. Bei Handlungsbedarf oder Mängeln sollte die entsprechende Maschine aber eindeutig identifizierbar vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf entsprechenden interne und externe Spezialisten sowie das 
Informationsangebot der BG ETEM-Website

www.bgetem.de zurückgegriffen werden. Natürlich 
steht auch der für den Betrieb zuständige Technische Aufsichtsbeamte für Fragen zur Verfügung.

Sollten in der Liste einige im Betrieb vorhandene Arbeitsbereiche nichtzutreffend oder nicht berücksichtigt sein, so sollte die Liste betriebsspezifisch angepasst werden.

Nach dem Studium des Grundlagenheftes S248 
„Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung Explosionsrisiken für die Branche Druck und Papierverarbeitung“ wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Schritt 1

Stoffermittlung und Gefährdungsbeurteilung für die zu beurteilenden Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereiche im eigenen Unternehmen mit Hilfe der Vorgaben in Anlage 1a bzw. 1b.

Wenn im Ergebnis der schriftlich vorliegenden Gefährdungsbeurteilung die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind die zu benennenden explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen einzuteilen. Anschließend ist durch den Arbeitgeber ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.

Schritt 2

Auswahl und Anpassung der zutreffenden Muster-Explosionsschutzdokumente an die vorhandene

konkrete betriebliche Situation unter Verwendung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung. Das Ergebnis

ist schriftlich zu dokumentieren.

Hilfreiche Literatur:

TRGS 721: „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Allgemeine Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich/ Anlage | Rollenrotationsoffsetdruckmaschine (Coldset), bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke, Papierleit- und -schneidelementen, Falzapparat (Entstaubungsanlage inkl. aller Schläuche und Rohre und Absaugtrichter sowie Teilewaschanlagen sind separat zu betrachten.) |  |  |
| Firma |  | Datum: |  |
| Zuständige BG | BG ETEM | Mitglieds-Nr.: |  |
| Erstellt von |  | Unterschrift |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Bereiche mit möglicher Explosionsgefahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mögliche Ex-Gefahr durch |  |
|  |  | Gase, Dämpfe, Nebel | Stäube |
| 1. | Druckwerke (automatische Waschanlagen) | X |  |
| 2. | Falzoberbau im Bereich des Längsschnittes |  | X |
| 3. | Innenraum des Falzapparates |  | X |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Rollenrotationsoffsetdruckmaschine (Coldset), bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke, Papierleit- und -schneidelementen, Falzapparat |  |
| Brennbare Stäube |  | Papierstaub |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung – Sicherheitsdatenblätter – Raumplan (mit Angabe der Ex-Zonen) – Reinigungsplan – Prüfplan für Anlagen in Ex-Bereichen (nach BetrSichV) – Betriebsanweisung – Sicherheitstechnischen Kennzahlen der brennbaren Stäube |  |
| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Falzoberbau im Bereich des Längsschnittes | bei ausreichender Reinigung |  | keine |
| Innenraum des Falzapparates | bei ausreichender Reinigung |  | keine |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – SchutzmaSSnahmen in den eingeteilten Zonen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Messeinrichtungen innerhalb der Anlage sind ggf. für Zone 21 zugelassen |  |
| Verwendung eines Staubsaugers, der vom Hersteller für das Aufsaugen der im Arbeitsbereich vorkommenden brennbaren Stäube zugelassenen ist. |  |
| Einsatz von staubdichten Leuchten (z. B. im Falzapparat mindestens IP 6x und Temperaturklasse T 3) |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Tägliche Reinigung: Falzoberbau nach Druckende und Reinigungsplan |  |
| Mindestens wöchentliche Prüfung Falzoberbau/Längsschnitt/Falzapparat-Lagerstellen auf heiße Oberflächen (z. B. durch Lagerschaden) |  |
| Mindestens wöchentliche Sichtprüfung des Staubschutzes der Beleuchtung im Bereich der Druckmaschine auf äußere Beschädigungen |  |
| Mindestens wöchentliche Prüfung der Einstellung der Direktabsaugung Falzoberbau/Längsschnitt |  |
| Mindestens jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisung |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Stäube |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Stoff | Untere Explosions-grenze (UEG) | Zündtem- peratur | Glimm- temperatur | Mindestzündenergie (MZE) | Brennverhalten | Korngröße Medianwert |
|  | Art des Staubes | in g/m³ | In °C | in °C | in mJ | Brennzahl | in µm |
| 1 | Papierstaub (Kreismesser) | 100 | 410 | 340 | > 500 < 1000 | 4 | 350 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

In dieser Tabelle werden die im Betrieb vorkommenden Stäube und ihre Kenndaten eingetragen, siehe Beispiel in Zeile 1.

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Flüssigkeiten in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Rollenrotationsoffsetdruckmaschine (Coldset), bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke, Papierleit- und schneidelementen, Falzapparat |  |
| Brennbare Flüssigkeiten |  | – Waschmittel für Walzen und Zylinder (Flammpunkt größer 60 °C) – Waschmittel zur manuellen Reinigung (Flammpunkt größer 60 °C) – Feuchtwasserzusätze (Flammpunkt größer 60 °C) |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung – Sicherheitsdatenblätter – Raumplan (mit Angaben der Ex-Zonen) – Betriebsanweisungen – Gefahrstoffverzeichnis – Sicherheitstechnische Kennzahlen der brennbaren Flüssigkeiten |  |
| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Flüssigkeiten in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Manuelle Reinigung | Einsatz von Waschmitteln mit Flammpunkt größer 60 °C Keine Sprühanwendung |  | keine |
| Druckwerke mit automatischen Waschanlagen | Einsatz von Waschmitteln mit Flammpunkt größer 60 °C |  | keine |
| Gesamter Feuchtmittelkreislauf | Einsatz von Feuchtwasserzusätzen mit Flammpunkt größer 60 °C |  | keine |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – SchutzmaSSnahmen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Mindestens jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisungen |  |
| Einsatz von Waschmitteln mit Flammpunkten größer 60 °C |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Coldset – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Flüssigkeiten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Handelsname (Bezeichnung) | Flammpunkt | Zündtemperatur | Untere Explosionsgrenze (UEG) |
|  |  | in °C | in °C | in g/m³ |
| 1. | SB-Wash | 62 | > 200 | 40 |
| 2. | Reinigungsmittel für Teilewaschanlage | 70 | > 200 | 87 |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

In dieser Tabelle werden die im Betrieb vorkommenden brennbaren Flüssigkeiten und ihre Kenndaten eingetragen, siehe Beispiele in den Zeilen 1 und 2.

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

www.bgetem.de

youtube.com/diebgetem www.xing.to/bgetem twitter.com/bg_etem facebook.com/bgetem

Bestell-Nr. S248.02

1 . 0 . 07 . 19 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber