Explosionsschutzdokument -
Rollenrotationsoffsetdruck-Heatset

Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Stäube und Flüssigkeiten

Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw. Tätigkeiten mit Explosionsrisiken, Einleitung

Gefährdungs-beurteilung

Die vorliegende Hilfe der Berufsgenossenschaft zur Ermittlung von Explosionsrisiken und zur Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes ist speziell für den Bereich Druck und Papierverarbeitung konzipiert.

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich des Explosionsschutzes sein.

Bei ähnlichen Maschinen bzw. Arbeitsplätzen muss die Beurteilung natürlich nur einmal erfolgen. Bei Handlungsbedarf oder Mängeln sollte die entsprechende Maschine aber eindeutig identifizierbar vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf entsprechenden interne und externe Spezialisten sowie das 
Informationsangebot der BG ETEM-Website

www.bgetem.de zurückgegriffen werden. Natürlich 
steht auch der für den Betrieb zuständige Technische Aufsichtsbeamte für Fragen zur Verfügung.

Sollten in der Liste einige im Betrieb vorhandene Arbeitsbereiche nichtzutreffend oder nicht berücksichtigt sein, so sollte die Liste betriebsspezifisch angepasst werden.

Nach dem Studium des Grundlagenheftes S248 
„Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung Explosionsrisiken für die Branche Druck und Papierverarbeitung“ wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Schritt 1

Stoffermittlung und Gefährdungsbeurteilung für die zu beurteilenden Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereiche im eigenen Unternehmen mit Hilfe der Vorgaben in Anlage 1a bzw. 1b.

Wenn im Ergebnis der schriftlich vorliegenden Gefährdungsbeurteilung die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind die zu benennenden explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen einzuteilen. Anschließend ist durch den Arbeitgeber ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.

Schritt 2

Auswahl und Anpassung der zutreffenden Muster-Explosionsschutzdokumente an die vorhandene

konkrete betriebliche Situation unter Verwendung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung. Das Ergebnis

ist schriftlich zu dokumentieren.

Hilfreiche Literatur:

TRGS 721: „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – Allgemeine Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich/ Anlage | Rollenrotationsoffsetdruckmaschine (Heatset), bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke, Feuchtwasserkreislauf, Durchlauftrockner, Papierleit- und -schneidelementen, Falzapparat (Entstaubungsanlage inkl. aller Schläuche und Rohre und Absaugtrichter sowie Teilewaschanlagen und Abluftreinigungsanlagen sind separat zu betrachten.). |  |  |
| Firma |  | Datum: |  |
| Zuständige BG | BG ETEM | Mitglieds-Nr.: |  |
| Erstellt von |  | Unterschrift |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – Bereiche mit möglicher Explosionsgefahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mögliche Ex-Gefahr durch |  |
|  |  | Gase, Dämpfe, Nebel | Stäube |
| 1. | Druckwerke (automatische Waschanlagen) | X |  |
| 2. | Innenraum der Feuchtmittelzentrale | X |  |
| 3. | Bereich um die Einfüllöffnung des Isopropanolvorratsbehälters bei Aufstellung außerhalb der Feuchtmittelzentrale | X |  |
| 4. | Innenraum des Durchlauftrockners | X |  |
| 5. | Falzoberbau im Bereich des Längsschnittes |  | X |
| 6. | Innenraum des Falzapparates |  | X |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Rollenrotationsoffsetdruckmaschine (Heatset), bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke, Feuchtmittelkreislauf, Durchlauftrockner, Papierleit- und -schneidelementen, Falzapparat |  |
| Brennbare Stäube |  | Papierstaub |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung – Sicherheitsdatenblätter – Raumplan (mit Angabe der Ex-Zonen) – Reinigungsplan – Prüfplan für Anlagen in Ex-Bereichen (nach BetrSichV) – Betriebsanweisung – Sicherheitstechnische Kennzahlen der brennbaren Stäube |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Falzoberbau im Bereich des Längsschnittes | bei ausreichender Reinigung |  | keine |
| Innenraum des Falzapparates | bei ausreichender Reinigung |  | keine |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – SchutzmaSSnahmen in den eingeteilten Zonen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Verwendung eines Staubsaugers, der vom Hersteller für das Aufsaugen der im Arbeitsbereich vorkommenden brennbaren Stäube zugelassenen ist. |  |
| Einsatz von staubdichten Leuchten (z. B. im Falzapparat mindestens IP 6x und Temperaturklasse T 3) |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Tägliche Reinigung: Falzapparat nach Druckende und Reinigungsplan |  |
| Mindestens wöchentliche Prüfung Falzoberbau/Längsschnitt/Falzapparat-Lagerstellen auf heiße Oberflächen (z. B. Lagerschäden) |  |
| Mindestens wöchentliche Sichtprüfung des Staubschutzes der Beleuchtung im Bereich der Druckmaschine auf äußere Beschädigungen |  |
| Mindestens wöchentliche Prüfung der Einstellung der Direktabsaugung Falzoberbau/Längsschnitt |  |
| Mindestens jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisung |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Stäube |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Stoff | Untere Explosions-grenze (UEG) | Zündtem- peratur | Glimm- temperatur | Mindestzündenergie (MZE) | Brennverhalten | Korngröße Medianwert |
|  | Art des Staubes | in g/m³ | In °C | in °C | in mJ | Brennzahl | in µm |
| 1 | Papierstaub (Kreismesser) | 100 | 410 | 340 | > 500 < 1000 | 4 | 350 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

In dieser Tabelle werden die im Betrieb vorkommenden Stäube und ihre Kenndaten eingetragen, siehe Beispiel in Zeile 1.

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Flüssigkeiten in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Rollenrotationsoffsetdruckmaschine (Heatset), bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke, Feuchtmittelkreislauf, Durchlauftrockner, Papierleit- und -schneidelementen, Falzapparat |  |
| Brennbare Flüssigkeiten |  | – Waschmittel für Walzen und Zylinder (Flammpunkt größer 60 °C) – Waschmittel für manuelle Reinigung (Flammpunkt größer 60 °C) – Isopropanol als Feuchrtwasserzusatz |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung – Sicherheitsdatenblätter – Raumplan (mit Angaben der Ex-Zonen) – Betriebsanweisungen – Sicherheitstechnische Kennzahlen der brennbaren Flüssigkeiten – Gefahrstoffverzeichnis |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Feuchtwerke | Bei einer Isopropanolkonzentration < 10 % im Feuchtwasser und einer Feuchtwassertemperatur von maximal 20°C (wenn sichergestellt ist, dass die Kühlung nicht ausfällt) |  | keine |
| Bereich von 1 m allseitig um die Einfüllöffnung des Isopropanolvorratsbehälters | bei ungenügender Abdichtung der Behälteröffnung |  | 2 |
| Isopanolvorratsbehälter (Innenraum) | oberhalb des Flüssigkeitsspiegels |  | 0 |
| Druckwerke mit automatischen Waschanlagen | Einsatz von Waschmitteln mit Flammpunkt größer 60 °C |  | keine |
| Innenraum des Durchlauftrockners (Trocknerkanal) | bei Lösemittelkonzentration kleiner 25 % der UEG (EN 1539: 2016) und korrekter Trocknereinmessung (jede Veränderung der Randbedingungen erfordert eine neue Trocknereinmessung). |  | keine |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – SchutzmaSSnahmen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Behälter für Isopropanol aus ableitfähigem Material (Kennzeichnung „ExElStat“ bei Kunststoffbehältern) |  |
| Sichere Aufstellung des Isopropanolbehälters mit Schutz gegen Umkippen und Auslaufen |  |
| Erdung des Isopropanolbehälters |  |
| Konzentrationsbegrenzung im Durchlauftrockner (kleiner 25 % der UEG – EN 1539: 2016) |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Sofortige Entfernung der leeren IPA-Behälter aus dem Drucksaal |  |
| Einsatz von maximal 10 % Isopropanol im Feuchtwasser |  |
| Regelmäßige Prüfung des Durchlauftrockners durch einen Sachkundigen |  |
| Mindestens jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisungen |  |
| Einsatz von Waschmitteln mit Flammpunkten größer 60 °C |  |
| Ausschließliche Verwendung des eingemessenen Waschmittels |  |
| Keine Änderungen an den Einstellungsparametern für Trockner und Waschanlagen |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Flüssigkeiten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Handelsname (Bezeichnung) | Flammpunkt | Zündtemperatur | Untere Explosionsgrenze (UEG) |
|  |  | in °C | in °C | in g/m³ |
| 1. | SB-Wash | 62 | > 200 | 40 |
| 2. | Isopropylalkohol, IPA, 2-Propanol | 12 | 425 | 50 |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

www.bgetem.de

youtube.com/diebgetem www.xing.to/bgetem twitter.com/bg_etem facebook.com/bgetem

Bestell-Nr. S248.03

1 . 0 . 07 . 19 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber