Explosionsschutzdokument -
Verpackungstief- und Flexodruck
mit Lösemittelfarben

Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Stäube und Flüssigkeiten

Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw. Tätigkeiten mit Explosionsrisiken, Einleitung

Gefährdungs-beurteilung

Die vorliegende Hilfe der Berufsgenossenschaft zur Ermittlung von Explosionsrisiken und zur Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes ist speziell für den Bereich Druck und Papierverarbeitung konzipiert.

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich des Explosionsschutzes sein.

Bei ähnlichen Maschinen bzw. Arbeitsplätzen muss die Beurteilung natürlich nur einmal erfolgen. Bei Handlungsbedarf oder Mängeln sollte die entsprechende Maschine aber eindeutig identifizierbar vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf entsprechenden interne und externe Spezialisten sowie das 
Informationsangebot der BG ETEM-Website

www.bgetem.de zurückgegriffen werden. Natürlich 
steht auch der für den Betrieb zuständige Technische Aufsichtsbeamte für Fragen zur Verfügung.

Sollten in der Liste einige im Betrieb vorhandene Arbeitsbereiche nichtzutreffend oder nicht berücksichtigt sein, so sollte die Liste betriebsspezifisch angepasst werden.

Nach dem Studium des Grundlagenheftes S248 
„Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung Explosionsrisiken für die Branche Druck und Papierverarbeitung“ wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Schritt 1

Stoffermittlung und Gefährdungsbeurteilung für die zu beurteilenden Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereiche im eigenen Unternehmen mit Hilfe der Vorgaben in Anlage 1a bzw. 1b.

Wenn im Ergebnis der schriftlich vorliegenden Gefährdungsbeurteilung die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind die zu benennenden explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen einzuteilen. Anschließend ist durch den Arbeitgeber ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.

Schritt 2

Auswahl und Anpassung der zutreffenden Muster-Explosionsschutzdokumente an die vorhandene

konkrete betriebliche Situation unter Verwendung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung. Das Ergebnis

ist schriftlich zu dokumentieren.

Hilfreiche Literatur:

TRGS 721: „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“

| Verpackungstief- und Flexodruck mit Lösemittelfarben – Allgemeine Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich/ Anlage | Rollenrotationstief- und Flexodruckmaschine, bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke inkl. Farbvorratsbehälter, Zwischen- und Endtrockner (Teilewaschanlagen und Abluftreinigungsanlagen sind separat zu betrachten). |  |  |
| Firma |  | Datum: |  |
| Zuständige BG | BG ETEM | Mitglieds-Nr.: |  |
| Erstellt von |  | Unterschrift |  |

| Verpackungstief- und Flexodruck mit Lösemittelfarben – Bereiche mit möglicher Explosionsgefahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mögliche Ex-Gefahr durch |  |
|  |  | Gase, Dämpfe, Nebel | Stäube |
| 1. | Druckwerke | X |  |
| 2. | Farbvorratsbehälter | X |  |
| 3. | Zwischentrockner (Flexodruck-Zentralzylinder) | X |  |
| 4. | Innenraum des Durchlauftrockners | X |  |
| 5. | Teilewaschraum (auch mit manuellem Waschplatz) | X |  |
| 6. | Umluft- und Abluftanlage der Trockner einschließlich Abluftreinigungsanlage | X |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Verpackungstief- und Flexodruck mit Lösemittelfarben – Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Bereichen/Anlagen |  |
| --- | --- |
| Beschreibung |  |
| Bereich/Anlage | Rollenrotationstief- und Flexodruckmaschine, bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke inkl. Farbvorratsbehälter, Zwischen- und Endtrockner |
| Brennbare Stäube | – Papierstaub, Kunststoffstaub Mit kritischen Mengen brennbarer Stäube ist im Allgemeinen nicht zu rechnen. |
| Zugehörige Dokumente | – Gefährdungsbeurteilung – Sicherheitsdatenblätter – Raumplan mit Angaben der Ex-Zonen – Reinigungsplan – Prüfplan für Anlagen in Ex-Bereichen (nach BetrSichV) – Betriebsanweisungen – Sicherheitstechnische Kennzahlen der brennbaren Stäube |

| Verpackungstief- und Flexodruck mit Lösemittelfarben – Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Flüssigkeiten in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Rollenrotationstief- und Flexodruckmaschine, bestehend aus Rollenabwicklung, Druckwerke inkl. Farbvorratsbehälter, Zwischen- und Endtrockner |  |
| Brennbare Flüssigkeiten |  | – Druckfarbe, Verdünner, Verzögerer und Lack – Waschmittel zur Maschinenreinigung – Waschmittel zur Teilereinigung |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung – Betriebsanweisungen – Sicherheitsdatenblätter – Sicherheitstechnische Kennzahlen – Gefahrstoffverzeichnis – Raumplan mit Angaben der Ex-Zonen – Prüfplan für Anlagen in Ex-Bereichen (nach BetrSichV) |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Farbtanks, Vorratsbehälter | Im Nahbereich des Flüssigkeitsspiegels |  | 0 |
| Farbtanks, Vorratsbehälter | Umgebung des Behälters (min. 500 mm allseitig) |  | 1 |
| Druckwerke mit offener Farbwanne | Im Nahbereich des Flüssigkeitsspiegels |  | 0 |
| Druckwerke mit Kammerrakel | Im Nahbereich |  | 1 |
| Bereich der Druckwerke, zwischen den Druckwerksseitenwänden, im Bediengang |  |  | 1 |
| Innenraum der Trockner einschließlich Umluft- und Abluftanlage | bei Lösemittelkonzentration < 40 % (mit besonderen Maßnahmen entspr. DIN EN 1539: 2016 < 65 % UEG (z. B. bei Konzentrationsüberwachung)) |  | keine |
| Substratbahn zw. Druckwerk und Trocknereinlauf | 250 mm allseitig der frisch bedruckten Bahn |  | 1 |

| Verpackungstief- und Flexodruck mit Lösemittelfarben – SchutzmaSSnahmen in den eingeteilten Zonen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Geschwindigkeitsabhängig geregelte Absaugung der Druckwerke |  |
| Konzentrationsbegrenzung im Durchlauftrockner (z. B. < 40 % UEG) (s. DIN EN 1539:2016) |  |
| Einsatz von aktiven oder passiven Ionisatoren/Entladestäben vor Erreichen des ersten Druckwerkes (vorzugsweise aktive Entladung) |  |
| Entladung der Papier- oder Folienbahn auslaufseitig in der Mitte zwischen Ablöselinie vom Presseur und der ersten Umlenkrolle (vorzugsweise aktive Entladung) |  |
| Einsatz ableitfähiger Sleeves |  |
| Technische Raumlüftung (z. B. Zuluft Drucksaal) |  |
| Bereitstellen von Erdungsmöglichkeiten (z. B. für Umfüllarbeiten) |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Farbe nur in geeigneten und entsprechend gekennzeichneten Behältern transportieren und bereitstellen |  |
| Regelmäßige Reinigung der Ionisatoren/Entladestäbe |  |
| Behälter vor einem Umfüllvorgang ausreichend erden |  |
| Bereitstellung von Druckfarbe nur außerhalb der Transportwege |  |
| Regelmäßige Prüfung des Durchlauftrockners (nach Herstellervorgabe) |  |
| Nur bestimmungsgemäße Verwendung von Lösemitteln (nicht zur Reinigung großer Flächen, wie z. B. Fußböden) |  |
| Regelmäßige Wartung und vorbeugende Instandhaltung (z. B. Austausch von Verschleißteilen wie Lager oder Filtermatten und Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel) |  |
| Prüfung von Anlagen in Ex-Bereichen entsprechend Betriebssicherheitsverordnung |  |
| Regelmäßige, mindestens jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisungen |  |
| Arbeiten mit möglichen Zündquellen nur durch Freigabeverfahren (z. B. Arbeitsfreigabeschein oder Feuererlaubnisschein) |  |

| Verpackungstief- und Flexodruck mit Lösemittelfarben – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Flüssigkeiten |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Handelsname (Bezeichnung) | Flammpunkt | Zündtemperatur | Untere Explosionsgrenze (UEG) | Explosionsgruppe*) und Temperaturklasse*) |
|  |  | in °C | in °C | in g/m³ |  |
| 1 | Ethanol | 12 | 400 | 59 | II B – T1 |
| 2 | Ethylacetat | –4 | 470 | 73 | II A – T1 |
| 3 | 1-Methoxy-2-propanol | 32 | 270 | 68 | II B – T3 |
| 4 | 1-Ethoxy-2-propanol | 42 | 255 | 56 | II B – T3 |
| 5 | Butanon | –10 | 475 | 50 | II B – T1 |
| 6 | n-Propanol | 22 | 385 | 52 | II B – T2 |
| 7 | 2-Propanol | 12 | 425 | 50 | II A – T2 |
| 8 | Propylacetat | 10 | 455 | 70 | II A – T1 |
| 9 | Isopropylacetat | 2 | 425 | 75 | II A – T2 |
| 10 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 43 | 315 | 70 | II B – T2 |
| 11 | Cyclohexan | –18 | 260 | 35 | II A – T3 |
| Quelle: IFA – GESTIS-Stoffdatenbank, * IEC TR 60079-20 |  |  |  |  |  |

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

www.bgetem.de

youtube.com/diebgetem www.xing.to/bgetem twitter.com/bg_etem facebook.com/bgetem

Bestell-Nr. S248.04

1 . 0 . 07 . 19 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber