Explosionsschutzdokument -
Leimherstellung in der 
Wellpappenerzeugung

Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Stäube und Flüssigkeiten

Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw. Tätigkeiten mit Explosionsrisiken, Einleitung

Gefährdungs-beurteilung

Die vorliegende Hilfe der Berufsgenossenschaft zur Ermittlung von Explosionsrisiken und zur Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes ist speziell für den Bereich Druck und Papierverarbeitung konzipiert.

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich des Explosionsschutzes sein.

Bei ähnlichen Maschinen bzw. Arbeitsplätzen muss die Beurteilung natürlich nur einmal erfolgen. Bei Handlungsbedarf oder Mängeln sollte die entsprechende Maschine aber eindeutig identifizierbar vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf entsprechenden interne und externe Spezialisten sowie das 
Informationsangebot der BG ETEM-Website

www.bgetem.de zurückgegriffen werden. Natürlich 
steht auch der für den Betrieb zuständige Technische Aufsichtsbeamte für Fragen zur Verfügung.

Sollten in der Liste einige im Betrieb vorhandene Arbeitsbereiche nichtzutreffend oder nicht berücksichtigt sein, so sollte die Liste betriebsspezifisch angepasst werden.

Nach dem Studium des Grundlagenheftes S248 
„Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung Explosionsrisiken für die Branche Druck und Papierverarbeitung“ wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Schritt 1

Stoffermittlung und Gefährdungsbeurteilung für die zu beurteilenden Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereiche im eigenen Unternehmen mit Hilfe der Vorgaben in Anlage 1a bzw. 1b.

Wenn im Ergebnis der schriftlich vorliegenden Gefährdungsbeurteilung die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind die zu benennenden explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen einzuteilen. Anschließend ist durch den Arbeitgeber ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.

Schritt 2

Auswahl und Anpassung der zutreffenden Muster-Explosionsschutzdokumente an die vorhandene

konkrete betriebliche Situation unter Verwendung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung. Das Ergebnis

ist schriftlich zu dokumentieren.

Hilfreiche Literatur:

TRGS 721: „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“

| Leimherstellung in der Wellpappenerzeugung – Allgemeine Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich/ Anlage | Anlieferung, Stärkesilo, Stärkeförderung, Ansatzbehälter |  |  |
| Firma |  | Datum: |  |
| Zuständige BG | BG ETEM | Mitglieds-Nr.: |  |
| Erstellt von |  | Unterschrift |  |

| Leimherstellung in der Wellpappenerzeugung – Bereiche mit möglicher Explosionsgefahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mögliche Ex-Gefahr durch |  |
|  |  | Gase, Dämpfe, Nebel | Stäube |
| 1. | Silobefüllung |  | X |
| 2. | Innenraum des Stärkesilos |  | X |
| 3. | Entnahme der Stärke |  | X |
| 4. | Stärkeförderung zur Leimherstellung |  | X |
| 5. | Leimherstellung |  | X |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

| Leimherstellung in der Wellpappenerzeugung – Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Anlieferung, Stärkesilo, Stärkeförderung, Ansatzbehälter |  |
| Brennbare Stäube |  | Stärke mit Korngrößen < 500 µm |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung – Sicherheitsdatenblätter – Sicherheitstechnische Kennzahlen der brennbaren Stäube – Raumplan (mit Angabe der Ex-Zonen) – Reinigungsplan – Prüfplan für Anlagen in Ex-Bereichen (nach BetrSichV) – Betriebsanweisungen |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Schlauch zwischen Tankfahrzeug und Silo |  |  | 21 |
| Befüllleitung des Silos |  |  | 21 |
| Bereich um die Füllstelle des Stärkesilos | bei ausreichender Reinigung |  | keine |
| Innenraum des Stärkesilos |  |  | 21 |
| Zellenradschleuse |  |  | 21 |
| Bereich um die Entnahmestelle des Silos | bei ausreichender Reinigung |  | keine |
| Entnahmeleitung des Silos |  |  | 21 |
| Stärkeförderung zur Leim-aufbereitung |  |  | 21 |
| Befüllvorrichtung der Leimaufbereitung |  |  | 21 |
| Innenraum Ansatzbehälter | bei staubarmer Einbringung der Stärke |  | keine |
| Umgebung des Ansatzbehälters | bei ausreichender Reinigung |  | keine |

| Leimherstellung in der Wellpappenerzeugung – SchutzmaSSnahmen in den eingeteilten Zonen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Bereich z. B. | Umgesetzt |
| Für das Lieferfahrzeug ist eine Erdungsmöglichkeit vorhanden | 1 |  |
| Potentialausgleich zwischen Schlauchleitung des Lieferfahrzeugs und der Befülleitung des Silos ist gegeben. | 1, 2 |  |
| Alle Anlagenteile sind mit einem durchgängigen Potentialausgleich verbunden | 1, 5, 7, 8, 9 |  |
| Messeinrichtungen und andere elektrische Betriebsmittel innerhalb der Anlagen sind für Zone 21 zugelassen (Gerätekategorie 2D) | 4, 7, 8 |  |
| Silo ist von der Entnahmeleitung explosionstechnisch entkoppelt, z. B. durch eine entsprechende Zellenradschleuse | 4, 5, 7 |  |
| Silo ist mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgestattet | 4 |  |
| Einbringen der Stärke unterhalb des Flüssigkeitsspiegels in den Ansatzbehälter | 10 |  |
| Verwendung eines Staubsaugers, der vom Hersteller für das Aufsaugen der im Arbeitsbereich vorkommenden Stäube | 3, 6, 11 |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen |  | Umgesetzt |
| Fahrer der Silofahrzeuge sind hinsichtlich der Silobefüllung unterwiesen. |  |  |
| Betriebsanweisung für das Befüllen des Silos ist erstellt und ausgehängt. |  |  |
| Betriebsanweisung für die Beseitigung abgelagerten Staubes ist erstellt und ausgehängt. |  |  |
| Regelmäßige Reinigung in den Bereichen um die Füll- und Entnahmestelle des Stärkesilos und in der Umgebung des/der Ansatzbehälter(s) |  |  |
| Regelmäßige Prüfung, Wartung und Instandhaltung der Anlage |  |  |
| Regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisungen - mindestens einmal jährlich |  |  |
| Regelmäßige Begehung der Anlagen |  |  |

| Leimherstellung in der Wellpappenerzeugung – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Stäube |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Stoff | Untere Explosions-grenze (UEG) | Zündtem- peratur | Glimm- temperatur | Mindestzündenergie (MZE) | Brennverhalten | Korngröße Medianwert |
|  | Art des Staubes | in g/m³ | In °C | in °C | in mJ | Brennzahl | in µm |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

In dieser Tabelle werden die im Betrieb vorkommenden Stäube und ihre Kenndaten eingetragen, siehe Beispiel in Zeile 1.

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

www.bgetem.de

youtube.com/diebgetem www.xing.to/bgetem twitter.com/bg_etem facebook.com/bgetem

Bestell-Nr. S248.06

1 . 0 . 07 . 19 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber