Praxishilfe 
für die Fotografie

Gefährdungs-beurteilung

Inhalt

1 Gefährdungen beurteilen 	2

1.1 Verantwortung und Mitwirkung	2

1.2 Betriebliche Organisation des Arbeitsschutzes	 3

1.3 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung	3

Schritt 1: Arbeitsbereiche und Tätigkeiten 
festlegen	3

Schritt 2: Gefährdungen ermitteln	4

Schritt 3: Gefährdungen beurteilen	4

Schritt 4: Schutzmaßnahmen festlegen	4

Schritt 5: Maßnahmen durchführen	5

Schritt 6: Wirksamkeit überprüfen	5

Schritt 7: Dokumentieren und fortschreiben	5

2	Checkliste für typische Arbeitsbereiche 
bzw. Tätigkeiten in der Fotografie, 
Einleitung 					7

3	Gefährdungsbeurteilung Fotografie,
Checkliste					8

1 Gefährdungen beurteilen

Gefährdungen zu beurteilen, die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbunden sind, und daraus Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten ist eine Kernforderung des Arbeitsschutzgesetzes an die Unternehmensleitung. Sie gilt für Unternehmen aus dem Handwerk, der Industrie und dem Dienstleistungsbereich gleichermaßen. 
Auf das Arbeitsschutzgesetz gestützte Verordnungen, wie z. B. Arbeitsstätten-, Betriebssicherheits- und Gefahrstoffverordnung sowie die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ DGUV Vorschrift 1, konkretisieren die Anforderungen an Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzmaßnahmen. So soll gewährleistet werden, dass sich die betriebsspezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen an der tatsächlichen Gefährdungslage im Betrieb orientieren.

Mit ihrem präventiven Ansatz bildet die Gefährdungsbeurteilung die Grundlage für einen wirksamen betrieblichen Arbeitsschutz zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich menschengerechter Gestaltung der Arbeit.

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein Hilfsmittel, um Ursachen für Störungen der Arbeit zu verringern. Sie hilft zu entscheiden, wo, in welchem Umfang und mit welcher Dringlichkeit Maßnahmen erforderlich sind. Regelmäßige Aktualisierungen der Gefährdungsbeurteilung unterstützen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Betrieb. Informationen über die Beurteilungsergebnisse tragen zu Motivation sowie sicherheits- und gesundheitsgerechtem Verhalten der Beschäftigten bei.

1.1

Verantwortung und Mitwirkung

Das Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung ist 
Aufgabe der Unternehmensleitung.

Im Rahmen der Übertragung von Unternehmerpflichten kann sie diese Aufgabe an Führungskräfte delegieren. Dies ist sinnvoll, wenn die Unternehmensleitung selbst die Gefährdungen an den Arbeitsplätzen wegen unterschiedlicher Arbeitsbereiche oder der Betriebsgröße nur schwer oder ungenügend einschätzen kann. Die Übertragung muss schriftlich erfolgen. Die 
Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung bleibt 
daneben bestehen.

Die verantwortlichen Führungskräfte können und sollen sich unterstützen lassen. So sollten die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin bzw. der Betriebsarzt eingebunden werden, deren wichtigste Aufgabe darin besteht, die Unternehmensleitung

hinsichtlich des Arbeitsschutzes zu beraten und zu unterstützen. Auch die praktischen Erfahrungen der Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen sind wertvolle Informationsquellen bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Die Mitwirkung der Beschäftigten ist eine wesentliche Voraussetzung, um Gefährdungen zu erkennen, 
realistisch zu beurteilen sowie um effektive Schutzmaßnahmen festzulegen, die von den Mitarbeitenden akzeptiert und unterstützt werden.

Darüber hinaus kann die Unternehmensleitung die

Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ganz

oder teilweise externen fachkundigen Personen oder

Institutionen übertragen.

Betriebs- /Personalrat

Sicherheitsbeauftragte

Unternehmensleitung

Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen

einbinden

Führungskräfte

(durch Pflichtenübertragung)

Verantwortlicher Personenkreis

Fachkraft für

Arbeitssicherheit

Betriebsarzt/ Betriebsärztin

1.2

Betriebliche Organisation des Arbeitsschutzes

Auch organisatorische Mängel können zu Gefährdungen und Belastungen führen.

Daher hat die Unternehmensleitung das Unternehmen so zu strukturieren und zu organisieren, dass alle Vorgesetzten und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin genau wissen, für welche Arbeitsschutzmaßnahmen sie verantwortlich sind und welche Befugnisse und Zuständigkeiten sie haben.

Dies setzt voraus, dass alle die betriebliche Organisationsstruktur zum Arbeitsschutz kennen und über die 
zugehörigen Regelungen informiert sind. Durch eine funktionierende Arbeitsschutzorganisation werden wichtige Daten und organisatorische Regelungen festgehalten, mit denen staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Anforderungen entsprochen wird.

Die Vorgesetzten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung der Unternehmensleitung für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie für Sicherheit und Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind.

1.3

Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung relevanter Gefährdungen der Beschäftigten mit dem Ziel, die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen.

Die Gefährdungsbeurteilung betrachtet alle voraussehbaren Tätigkeiten und Arbeitsabläufe im Betrieb. Dazu

1

gehören auch Tätigkeiten und Arbeitsabläufe, wie z. B. Wartung, Instandhaltung oder Reparatur. Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sind Maßnahmen

7

zur Gefahrenabwehr einzuleiten und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist zu überprüfen. Das Ergebnis 
der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer 
Überprüfung ist zu dokumentieren. Weiterhin sind 
Gefährdungsbeurteilungen nach betrieblichen Veränderungen oder Umstrukturierungsmaßnahmen zu

aktualisieren.

Dokumentieren und fortschreiben

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten festlegen

6

Wirksamkeit überprüfen

2

Gefährdungen ermitteln

Damit ist eine Gefährdungsbeurteilung kein einmaliger Arbeitsprozess. Vielmehr muss eine Organisationsstruktur geschaffen werden,

durch die betriebsbedingte Veränderungen 
erfasst werden, die Einfluss auf den Arbeitsschutz und die Gefährdungsbeurteilung haben.

7 Schritte  zur Gefährdungsbeurteilung

Schritt 1:

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten 
festlegen

Damit eine sinnvolle und effiziente Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen stattfinden kann, muss entsprechend der Betriebsstruktur ein Konzept erstellt werden, mit dem alle Beschäftigten bzw. alle Tätigkeiten erfasst werden. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend (§ 5 Abs.2 ArbSchG).

5

Maßnahmen durchführen

3

Gefährdungen

beurteilen

4

Schutzmaßnahmen festlegen

Handlungsschritte einer Gefährdungsbeurteilung

Im Folgenden werden Möglichkeiten der Erfassung aller

Beschäftigten bzw. Tätigkeiten aufgezeigt.

•   Arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung

Die arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung

ist ratsam, wenn ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin einen festen Arbeitsplatz nutzt oder ein Arbeitsplatz von mehreren Beschäftigten genutzt wird und diese gleichen Gefährdungen ausgesetzt sind. Beispielsweise können Arbeitsplätze im Druckbereich, Büroarbeitsplätze, Weiterverarbeitungsarbeitsplätze oder Arbeitsplätze in der Werkstatt arbeitsplatzbezogen beurteilt werden. Hier werden die Gefährdungen beurteilt, die an diesem Arbeitsplatz bestehen bzw. von den benutzten Arbeitsmitteln an diesem Arbeitsplatz ausgehen. Bei der Beurteilung sind alle Betriebszustände der Arbeitsmittel, u. a. Probebetrieb, Einrichten, Wartung und Pflege, Instandsetzung, zu betrachten.

•   Arbeitsbereichsbezogene Gefährdungsbeurteilung

Die Beurteilung der Gefährdungen bezieht sich auf einen Bereich mit mehreren Arbeitsplätzen, z. B. eine Werkstatt. Die hier Beschäftigten können einer Reihe von Gefährdungen ausgesetzt sein, die übergreifend für diesen Bereich betrachtet und bei der arbeitsplatz- oder personenbezogenen Beurteilung nicht mehr 
aufgeführt werden. Dies kann z. B. für Lärm, Beleuchtung, Klima oder Verkehrswege gelten.

•   Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung Hierbei wird die Gefährdung von Personen beurteilt, die Tätigkeiten an verschiedenen Einsatzorten nachgehen oder in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig werden. Beispiele: Beschäftigte im Außendienst, Instandhaltungspersonal, Reinigungspersonal, Elektroinstallateure, Servicetechniker und Servicetechnikerinnen.

•   Personenbezogene Beurteilung

Eine personenbezogene Gefährdungsbeurteilung ist bei besonderen Anforderungen an den Arbeitsplatz oder die Arbeitsumgebung notwendig, z. B. wenn besonders schutzbedürftige Beschäftigte (Menschen mit Behinderungen, werdende oder stillende Mütter, Jugendliche) betroffen sind.

Schritt 2:

Gefährdungen ermitteln

Eine Gefährdung ist die Möglichkeit des Eintritts eines

Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung

ohne bestimmte Aussagen über Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie sich aus der Gefährdung Arbeitsschutzmaßnahmen ableiten lassen, wird in Schritt 4 beschrieben.

Schritt 3:

Gefährdungen beurteilen

In den meisten Fällen können zur Beurteilung Vorgaben aus Gesetzen, Verordnungen und Technischen Regelwerken herangezogen werden. (Beispiel: Arbeitsplatzgrenzwerte für Gefahrstoffe und Lärm). Hier wurde das Risiko durch Experten und Arbeitswissenschaftler beurteilt und es ist keine weitere Risikoeinschätzung erforderlich (Grenzwert eingehalten: ja/nein). Nur wenn solche Vorgaben nicht existieren oder wenn vom Technischen Regelwerk abgewichen werden soll, sind individuelle Risikoeinschätzungen notwendig. Hierbei schätzt man das Risiko ein, das sich aus dem vorhersehbaren Schadensausmaß und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit zusammensetzt.

Die Fragen lauten also: Wie wahrscheinlich ist es 
z. B., dass in einer Arbeitssituation ein Unfall passiert oder eine Erkrankung entsteht? Wie gravierend wären die Folgen?

Das Risiko einer Gefährdung wächst folglich mit dem möglichen Schadensausmaß und der Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens.

Schritt 4:

Schutzmaßnahmen festlegen

Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung sind 
Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen. Hierbei sind der Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Hygiene 
und sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Für die Festlegung von Arbeitsschutzmaßnahmen gilt folgende Rangfolge:

1.  Gefahrenquelle beseitigen: Die wirksamste Maßnahme besteht darin, die Gefahrenquelle oder die Ursache einer Belastung zu beseitigen, indem auf ein ungefährliches Arbeitsverfahren umgestellt wird oder ein gefährlicher Stoff durch einen ungefährlichen Stoff ausgetauscht wird.

2.  Sicherheitstechnische Maßnahmen:

Kann die Gefahrenquelle nicht beseitigt werden, ist als nächstes zu prüfen, ob bestehende Gefährdungen durch technische Vorrichtungen oder bautechnische Maßnahmen entschärft werden können.

Beispiel: Räumliche Trennung von Mensch und Gefahrenquelle durch Absperrungen, Umwehrungen, Verdeckungen und Verkleidungen an Maschinen.

3.  Organisatorische Maßnahmen:

Beispiel: Aufenthalt im Gefahrenbereich beschränken oder verbieten.

4.  Nutzung persönlicher Schutzausrüstung: Beispiel: Tragen von Gehörschutz an lauten Maschinen.

5.  Verhaltensbezogene Maßnahmen:

Beispiel: Unterweisung.

Wirtschaftliche Gesichtspunkte haben oft einen 
entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der Schutzmaßnahmen. Dabei wird nicht bedacht, dass eine scheinbar teure Investition sich langfristig als wirtschaftlich günstiger herausstellen kann, wenn Unfälle, Berufskrankheiten und Krankenstand der Beschäftigten in 
die Berechnung einbezogen werden.

Schritt 5:

Maßnahmen durchführen

Mit der Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen 
müssen geeignete Personen beauftragt werden. Diesen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen müssen ausreichend Zeit, Ressourcen und Befugnisse zur Verfügung gestellt werden. Es ist sinnvoll, für die Durchführung von Maßnahmen verbindliche Termine zu vereinbaren und diese auch zu kontrollieren.

Schritt 6:

Wirksamkeit überprüfen

Wenn Arbeitsschutzmaßnahmen aufgrund von Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt wurden, muss in einem weiteren Schritt geprüft werden, ob diese Maßnahmen wirksam sind.

Schritt 7:

Dokumentieren und fortschreiben

Dokumentieren

Eine angemessene Dokumentation dient als Basis für die Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Kommunikation des Arbeitsschutzes im Betrieb. Darüber hinaus bietet sie der Unternehmensleitung Rechtssicherheit. Die Dokumentation zum Arbeitsschutz muss beinhalten (§ 6 ArbSchG):

•  Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung

•  Die Maßnahmen des Arbeitsschutzes

•  Das Ergebnis der Überprüfung (Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen)

•  Unfälle im Betrieb, bei denen ein/-e Beschäftigte/-r 
getötet oder so verletzt wird, dass er bzw. sie stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise 
arbeits- oder dienstunfähig wird. Zweckmäßig ist 
es, alle Unfälle und Verletzungen zu erfassen, um Schwerpunkte von Gefährdungen zu erkennen.

Darüber hinaus fordern spezielle Regelungen differenzierte Dokumente, z. B. macht die TRGS 400 Vorgaben für die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.

Zur Dokumentation können beitragen:

•  Arbeitsbereichsanalysen nach der Gefahrstoffverordnung

•  Messprotokolle (Gefahrstoffe, Lärm)

•  Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und

Maschinen

•  Arbeitsanweisungen

•  der Sicherheitsbericht nach der Störfallverordnung

•  das Explosionsschutzdokument nach der Gefahrstoffverordnung

•  Nachweise über die Durchführung von Prüfungen durch befähigte Personen oder zugelassene

Überwachungsstellen

•  Berichte über Betriebsbesichtigungen durch Aufsichtspersonen gemäß § 18 SGB VII oder Beamte der staatlichen Arbeitsschutzverwaltung etc.

Letztlich dient die Dokumentation der Unternehmensleitung zum Nachweis, ihrer Verpflichtung hinsichtlich des Arbeitsschutzes nachgekommen zu sein.

Fortschreiben

Die Zeitabstände zur Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen müssen anhand von Betriebsanleitungen, sicherheitstechnischen Regeln und Betriebserfahrungen festgelegt werden. Technische Schutzmaßnahmen aufgrund von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind allerdings mindestens jedes dritte Jahr zu überprüfen und zu dokumentieren (§ 7 Abs. 7 GefStoffV). Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen.

Unternehmen unterliegen einem ständigen

Reichweite der Maßnahmen

Schwierigkeit der Realisation

Veränderungsprozess, z. B. durch:

•  Änderungen in der Betriebsorganisation

•  Beschaffung neuer Arbeitsmittel oder -stoffe

•  Umstrukturierung von Arbeits- oder Verkehrsbereichen

•  Änderung von Arbeitsverfahren oder

Tätigkeitsabläufen

•  Änderung von Vorschriften und Gesetzen

•  Verbesserung des Standes der Technik

•  Auftreten von Unfällen, Beinahe-Unfällen, Berufskrankheiten oder Erhöhung des Krankenstandes.

In jedem Fall muss die Gefährdungsbeurteilung des veränderten Bereiches aktualisiert werden.

Rangfolge  der Schutzmaßnahmen (STOP-Prinzip: 
Substitution – Technik – Organisation – Personal)

|  | Substitution – Gefahrenquelle beseitigen/ersetzen |
| --- | --- |
|  | Technische Maßnahmen |
|  | Organisatorische Maßnahmen |
|  | Nutzung persönlicher Schutzausrüstung |
|  | Verhaltensbezogene Sicherheitsmaßnahmen |

Hinweis

Unternehmen unterliegen einem ständigen Veränderungsprozess. In jedem Fall muss die Gefährdungsbeurteilung des veränderten Bereichs aktualisiert werden.

Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw. Tätigkeiten 
in der Fotografie, Einleitung

2

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere kleinen und mittleren Betrieben aus dem Bereich Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung sein. Für den vorliegenden Gewerbezweig werden die typischen Gefährdungen aufgeführt.

Bei ähnlichen Arbeitsplätzen kann die Beurteilung zusammengefasst werden. Bei Handlungsbedarf oder Mängeln sollte der entsprechende Arbeitsbereich aber eindeutig identifizierbar vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf entsprechende interne und externe Spezialisten sowie das Informationsangebot der BG ETEM-Website www.bgetem.de zurückgegriffen werden. Natürlich steht auch die für den Betrieb zuständige Aufsichtsperson für Fragen zur Verfügung.

Sollten in der vorliegenden Liste Tätigkeiten oder Arbeitsbereiche im Betrieb nicht berücksichtigt sein, so kann entweder auf weitere Checklisten (siehe Aufzählung unten) zurückgegriffen werden oder es muss eine individuelle Gefährdungsbeurteilung erstellt werden.

Weiterführende Informationen zu speziellen Themen oder weiteren Arbeitsbereichen:

•   Brancheninformationen Druck und Papierverarbeitung, Webcode: 13335297

•   Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung zum Schutz vor dem Coronavirus (SZ027), GB-C05: Fotografen und Journalisten, Webcode: M20396763

Weiterführende allgemeine Informationen:

•   Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz (Handlungshilfe für KMU mit allgemeinen Informationen) (D014), Webcode: M18104354

•   Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung:

- Erste Hilfe (SZ014), Webcode: M18105029

- Einsatz von Stehleitern (S222), Webcode:

M18150447

- Organisation des Arbeitsschutzes (SZ018) (z. B.

Organisation des Arbeitsschutzes (S123), Ermittlung von Unfallursachen (S228), Büro und büroähnliche Bereiche (S233)), Webcode: M18316912

- Arbeitsstätten, Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel

allgemein (SZ025) (z. B. 022-Ask-fahrbare 
Arbeitsbühne, 023-Ask-Kleingerüste, 051-Ask-Leitern, 076-Ask-Schutzausrüstung gegen 
Absturz), Webcode: M19107768

•   Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten – mit Anhang für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten, Webcode: M18517786

•   DGUV Informationen 208-033 „Belastungen für Rücken und Gelenke – was geht mich das an?“, Webcode: M18608583

•   Produktion von Fernseh-, Hörfunk- und Internetbei-trägen – Handlungshilfe für sicheres und gesundes Arbeiten der VBG, Abschnitt 6.13 Produktionen in Katastrophen-, Krisen- und Kriegsgebieten

Entsprechende Webcodes eingeben unter www.bgetem.de.

Gefährdungsbeurteilung Fotografie, Checkliste

3

| GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG FOTOGRAFIE, CHECKLISTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mögliche Gefährdungen und Belastungen | Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz | Überprüfung: In Ordnung | Beschreibung des Mangels und der durchzuführenden Maßnahmen | Mängelbeseitigung bis/Von: | Beratungsbedarf wenn ja, X | Bemerkungen Kontrolle der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen |
| Verkehrswege, Flure, Gänge in Verkaufsräumen, Fotostudios, Entwicklerräumen, Dunkelkammern |  |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 1. Stolperstellen in Verkehrswegen sind zu vermeiden. Als Stolperstellen gelten im allgemeinen bereits Höhenunterschiede von mehr als 4 mm. Ausgleich durch schräge Flächen schaffen. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 2. Fußbodenauflagen, z. B. Läufer, Matten sind gegen Verrutschen zu sichern, z. B. durch rutschfeste Unterlagen. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 3. Verkehrswege sollten möglichst gerade und gut überschaubar angelegt sein. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 4. Im Eingangsbereich von Gebäuden sollten Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer angeordnet sein. Sie verhindern, dass Schmutz auf die angrenzenden Flächen übertragen wird und vermindern die Rutschgefahr. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 5. Kabelsalat“ ist auf ein Minimum zu begrenzen. Die Kabel können in Kabelkanälen – auch nachträglich angebracht – problemlos verlegt werden. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 6. Vor und hinter Treppen dürfen sich nicht unmittelbar Treppen, Stufen oder Podeste anschließen. Der Mindestabstand beträgt 1 m. Ist er nicht einhaltbar, Kennzeichnung anbringen. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 7. Ursachen für Rutschgefahr sind glatte, nichtstrukturierte Fußböden. Bei Renovierungen oder ähnlichen Veränderungen gleithemmende Bodenbeläge vorsehen |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 8. Böden sollten nie gewachst, gebohnert oder poliert werden, um die Rutschgefahr zu vermindern. Sehr glatte Böden können mit gleithemmenden Pflegemitteln behandelt werden. Ausprobieren! Gebrauchsanweisung beachten. Einsatz überwachen! |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 9. In allen Räumen, Gängen, Fluren müssen Lichtschalter in der Nähe des Zuganges angebracht sein. In Gebäudeteilen, die keine Orientierungsbeleuchtung haben, müssen die Lichtschalter selbstleuchtend sein. |  |  |  |  |  |
| Treppen, Treppenhäuser |  |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 10. Voraussetzung für sicheres Gehen sind ausreichend große, ebene Auftrittsflächen in Abständen, die mit dem Schrittmaß des Menschen übereinstimmen, d.h. normgerechte Treppen. Dies muss gewährleistet sein |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 11. Die Kanten an Treppen dürfen nicht zu glatt sein, um ein Abrutschen zu verhindern, eventuell rutschhemmende Streifen aufbringen. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 12. Gänge und Treppen müssen ausreichend beleuchtet sein. Die Lichtrichtung ist zu beachten, da die Schattenbildung für die Wahrnehmung der Stufen wichtig ist. Die Stufenkanten müssen gut sichtbar und die oberste und unterste Stufe deutlich als solche erkennbar sein. |  |  |  |  |  |
| Verletzungsgefahr der Hände | 13. Raue, scharfkantige Wände stellen eine Verletzungsgefahr für die Hände dar. Bei Renovierung entsprechende Änderung vorsehen |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 14. Handläufe an Treppen sind ab 5 Stufen erforderlich. Bei einer Breite von mehr als 1,5 m sind 2 Handläufe vorzusehen |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 15. Es muss gewährleistet sein, dass in Treppenhäusern und Aufgängen keine Gegenstände abgestellt oder gelagert werden. Entsprechende Anordnungen treffen. |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 16. Schäden an Treppen und Fußböden müssen sofort repariert werden. |  |  |  |  |  |
| Transportieren, Auspacken von Waren |  |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 17. Für häufiges Transportieren kleinerer Pakete sollte ein Tragkorb vorgesehen werden, um zumindest eine Hand zum Festhalten am Geländer frei zu haben. |  |  |  |  |  |
| Schnitt- und Stichverletzungen | 18. Zum Auspacken von Waren müssen geeignete Messer und Scheren zur Verfügung stehen. Ggf. geeignete Schneidwerkzeuge neu anschaffen. |  |  |  |  |  |
| Lagerung |  |  |  |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen | 19. In allen Lagerräumen, aber auch in Arbeitsräumen, müssen ab 1,80 m Lagerhöhe Aufstiegshilfen, wie z. B. Klapptritte, Roll-/Tritthocker zur Verfügung stehen. Sie müssen kippsicher sein. Die im Lager benutzten Leitern müssen für die Tätigkeit geeignet und standsicher sein. |  |  |  |  |  |
| Verletzungsgefahr durch abstürzende Teile | 20. Es muss sichergestellt sein, dass die Lagerregale nicht überladen sind. Häufig schafft Aufräumen neuen Platz |  |  |  |  |  |
| Verletzungsgefahr durch ab- und umstürzende Teile | 21. Lagerregale müssen regelmäßig auf Stabilität überprüft werden. |  |  |  |  |  |
| Verletzungsgefahr durch abstürzende Teile | 22. An den Lagerregalen müssen Seitenblenden angebracht sein, um zu verhindern, dass Ladegut seitlich herabfällt. |  |  |  |  |  |
| Elektrische Gefahren |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren durch elektrischen Strom | 23. Es muss gewährleistet sein, dass alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel vor Inbetriebnahmen, nach Reparaturen und in regelmäßigen Zeitabständen geprüft werden. Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Ein schriftlicher Nachweis über die vorschriftengerechte Ausführung ist von den beauftragten Fachfirmen zu fordern. |  |  |  |  |  |
| Gefahren durch elektrischen Strom | 24. Es muss gewährleistet sein, dass private elektrische Geräte, z. B. Kaffeemaschinen, Tischleuchten in einwandfreiem Zustand sind. In die regelmäßigen Prüfungen einbeziehen. |  |  |  |  |  |
| Brandgefahr |  |  |  |  |  |  |
| Brandgefahr | 25. Feuerlöscher sind entsprechend der Betriebsart und -größe bereitzuhalten und an geeigneten Stellen griffbereit anzubringen. Die Feuerlöscher müssen im Abstand von zwei Jahren überprüft werden. Die Mitarbeiter müssen im Umgang mit den Feuerlöschern unterwiesen werden. Pulverlöscher verwenden ein äußerst feines Pulver, Gift für alle optischen Geräte. |  |  |  |  |  |
| Brandgefahr | 26. Die Brandgefahr durch Rauchen sollte minimiert werden. In allen Räumen, in denen kein Rauchverbot herrscht, müssen ausreichend große Aschenbecher stehen. Selbstlöschende Papierkörbe sind empfehlenswert. Aus bestehende Rauchverbote hinweisen. Verwendung einer feuerfesten Unterlage (z.B. Metall, Glas, Keramik) unter der Kaffeemaschine / Wasserkocher. |  |  |  |  |  |
| Verhalten in Notfällen |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren durch zeitliche Verzögerungen bei Alarmierung und Erster Hilfe | 27. Die Organisation der Ersten Hilfe muss sichergestellt sein. Notrufnummern von Feuerwehr und Notarzt müssen durch Aushang bekannt sein. Es muss mindestens ein Ersthelfer im Betrieb anwesend sein. Bei büroähnlichen Betrieben müssen 5% der Beschäftigten als Ersthelfer ausgebildet sein. Der Verbandskasten muss regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert werden. Das in ihm enthaltene Verbandsbuch muss auch bei kleinen Unfällen ausgefüllt werden. Hinweis für Außenaufnahmen: Der Nachweis des „beruflich“ erworbenen Zeckenstichs ist erforderlich. Dieser kann z. B. im Verbandbuch, dem Meldeblock oder elektronisch schriftlich festgehalten werden. |  |  |  |  |  |
| Hochgelegene Arbeitsplätze |  |  |  |  |  |  |
| Absturzgefahr – Leitern | 28. Leitern müssen vor der Benutzung und in regelmäßigen Abstanden mind. einmal jährlich überprüft werden. Sind sie beschädigt, dürfen sie nicht verwendet werden. Leiter als Arbeitsplatz mit Stufen (Stufenbreite größer gleich 80 mm). |  |  |  |  |  |
| Absturzgefahr – Hebebühnen | 29. Hebebühnen dürfen nur von geschulten Personen bedient werden. Nachweis der Befähigung (Bedienerschein). Als Absturzsicherung muss ein Auffanggurt getragen werden. Abgestürzte sind schnellstmöglich aus dem Auffanggurt zu befreien, da ein Hängetrauma zum Tod führen kann. |  |  |  |  |  |
| Weiterbearbeitung von Fotos (Aufklebern, Kaschieren) |  |  |  |  |  |  |
| Gesundheitsgefahr beim Einatmen | 30. Der Gebrauch von Sprühklebern und Sprühlacken ist zu vermeiden. Wenn unbedingt erforderlich, für gute Durchlüftung sorgen. Alternativ können Klebefolien verwendet werden. |  |  |  |  |  |
| Gefahren durch Umgang mit Zahlungsmitteln und Ladendiebstahl |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren von Leben und Gesundheit | 31. Überfallmeldeanlage einrichten. Überwachungseinrichtungen wie Kameras oder Spiegel installieren. Verkaufsraum übersichtlich gestalten. |  |  |  |  |  |
| Gefahren von Leben und Gesundheit | 32. Keine überschüssigen Bargeldbestände in der Kasse aufbewahren. Auf Sicherungsmaßnahmen auffällig hinweisen. |  |  |  |  |  |
| Organisatorische Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| Unfall und Gesundheitsgefahren | 33. Bei der Erteilung von Aufträgen ist sicherzustellen, dass die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden. Bei Auftragsvergabe kann z. B. folgender Zusatz beigefügt werden: „Der folgende Auftrag wird erteilt unter der Bedingung, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht.” |  |  |  |  |  |
| Unfall und Gesundheitsgefahren | 34. Ab 20 Beschäftigen ist die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten notwendig. Dieser unterstützt den Unternehmer in Fragen der Arbeitssicherheit. |  |  |  |  |  |
| Persönliche Schutzmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| Unfall- und Gesundheitsgefahren | 35. Je nach Einsatzort und Tätigkeit wird geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt/verwendet, wie z. B. - PSA gegen Absturz - Schutzkleidung - Sicherheitsschuhe - … |  |  |  |  |  |
| Auslandseinsatz / Einsatz in Krisenregionen |  |  |  |  |  |  |
| Sport-/Event-/Werbefotografie |  |  |  |  |  |  |
| Architektur-/Industriefotografie |  |  |  |  |  |  |

Bestell-Nr. S261

1 . 0 . 3 – Stand: 08/23

Alle Rechte beim Herausgeber