Einbetten, Ausbetten, Strahlen in Dentallaboratorien

Gefährdungs-beurteilung

Dieses Musterdokument ist im Ergebnis der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung anzupassen bzw. zu ergänzen.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller: 	Verantwortliche/-r: 
Datum:   fachkundige Beratung:

Arbeitsbereich:	Zahntechnisches Labor

Tätigkeit:	Einbetten, Ausbetten und Strahlen

Beschreibung der Tätigkeiten

Einbetten:

Die Einbettmasse (Pulver) wird dem Portionsbeutel entnommen, manuell mit dem Liquid verrührt und anschließend im Vakuummischgerät gemischt. Das Einbetten des Wachsmodells erfolgt manuell.

Ausbetten:

Beim Ausbetten wird die Masse (Gussform) vom Gusswerkstück getrennt. Dies kann manuell durch Anfeuchten der Form und Zerdrücken (mit Spindelpresse) und/oder durch Anfeuchten und Ausbetten mittels Ausbettmeißel erfolgen.

Strahlen:

Noch anhaftende Reste der Masse am Werkstück werden anschließend durch Strahlen in einer Strahlbox entfernt. Dazu finden in der Regel Glasperlenstrahlmittel oder Edelkorundstrahlmittel (Aluminiumoxid) Verwendung

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Einbettmasse (enthält Quarz und/oder Cristobalit) | siehe Sicherheitsdatenblatt | Verwendungsmenge pro Portion ca. 130–160 g |

Beurteilung

## Gefahren durch Inhalation

Die Arbeiten gelten als krebserzeugende Tätigkeit gemäß TRGS 906. Eine Gefährdung durch Einatmen alveolengängiger quarz- und cristobalithaltiger Stäube liegt vor.

Messungen der BG ETEM zeigen, dass bei Anwendung der nachfolgenden Schutzmaßnahmen gemäß DGUV Information 213-730 der Beurteilungsmaßstab von 0,05 mg/m³ eingehalten und das Minimierungsgebot erfüllt wird.

## Gefahren durch Hautkontakt

nicht gegeben

## Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Verbrennungen durch nicht ausgekühlte Oberflächen sind möglich.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Schutzmaßnahmen „Einbetten, Ausbetten und Strahlen“ |  |
| Substitutionsprüfung: Zur Zeit technisch kein quarz- bzw. cristobalitfreier Ersatzstoff bzw. Ersatzverfahren verfügbar | Unternehmer /-in (regelmäßig prüfen) |
| Reinigung des Arbeitsbereiches durch Feuchtreinigung oder Aufsaugen mit geprüften Ent- stauber gemäß Prüfgrundsatz GS-IFA-M 20* oder Anschluss an eine Zentralabsaugung | alle Mitarbeitenden (mind. 1x täglich) |
| Betriebsanweisung erstellen und aushängen | Unternehmer/-in |
| Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung (inhaltliche Beteiligung des Betriebsarztes notwendig) | Unternehmer/-in Betriebsarzt /-ärztin (mind. 1 x jährlich) |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes am Arbeitsplatz; Lebensmittel nur im Sozialraum aufbewahren | Unternehmer/-in Mitarbeitende |
| Pflichtvorsorge gemäß Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge; begründete Abweichung gemäß AMR 11.1 sind in Einzelfällen möglich | Unternehmer/-in Betriebsarzt/-ärztin (Fristen siehe AMR 2.1) |
| Beachtung der Beschäftigungsbeschränkung beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen für Schwangere und Jugendliche unter 18 Jahren | Unternehmer/-in |
| Ergänzende Schutzmaßnahmen „Einbetten“ |  |
| Prüfung, ob staubärmere Einbettmassen verfügbar sind und eingesetzt werden können | Unternehmer/-in (regelmäßig prüfen) |
| Verwendung von Portionsbeuteln | alle Mitarbeitenden |
| Staubarmes Einfüllen in das Rührgefäß durch Beachten der Herstellerhinweise und sauberes Arbeiten | alle Mitarbeitenden |
| Mischen im geschlossenen System durchführen – Vakuummischgerät nutzen | alle Mitarbeitenden |
| Ergänzende Schutzmaßnahmen „Ausbetten“ |  |
| Ergänzende Schutzmaßnahmen „Ausbetten“ | alle Mitarbeitenden |
| Kann eine Staubfreisetzung nicht vermieden werden, sind Absauganlagen gemäß Prüfgrundsatz GS-IFA-M 20* oder Absauganlagen die an eine Zentralabsaugung angeschlossen sind, einzusetzen | Beschaffung: Unternehmer/-in Benutzung: alle Mitarbeitenden |
| Bestimmungsgemäßer Betrieb der Absaugeinrichtungen gemäß Herstellervorgaben | alle Mitarbeitenden |
| Regelmäßige Reinigung, Wartung und Prüfung der Wirksamkeit der Absaugtechnik entsprechend den Herstellervorgaben (inkl. Dokumentation) | Unternehmer/-in (mind. 1 x jährlich) |
| Ergänzende Schutzmaßnahmen „Strahlen“ |  |
| Bestimmungsgemäßer Betrieb der Strahleinrichtungen (Strahlbox) gemäß Herstellervorga- ben inkl. regelmäßiger Austausch des Strahlmittels (aufgrund von Anreichung mit Quarz) | alle Mitarbeitenden |
| Reinigung, Wartung und Prüfung der Strahleinrichtungen gemäß Herstellervorgaben | Unternehmer/-in (mind. 1 x jährlich) |
| Einsatz von Absauganlagen gemäß Prüfgrundsatz GS-IFA-M 20* oder Absauganlage die an eine Zentralabsaugung angeschlossen sind | Beschaffung: Unternehmer/-in Einsatz: alle Mitarbeitenden |
| Bestimmungsgemäßer Betrieb der Absaugeinrichtung gemäß Herstellervorgaben | alle Mitarbeitenden |
| Regelmäßige Reinigung, Wartung und Prüfung der Wirksamkeit der Absaugtechnik entsprechend den Herstellervorgaben (inkl. Dokumentation) | Unternehmer/-in (mind. 1 x jährlich) |
| * Prüfgrundsatz GS-IFA-M 20: siehe Anhang 1 DGUV I 213-730; Gerätesuche z.B. über https://www.dguv.de/dguv-test/zert-recherche/index.jsp |  |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) TRGS 559 „Quarzhaltiger Staub“ TRGS 906 „Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach GefStoffV“ AMR 2.1 „Fristen für die Veranlassung/das Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge“ AMR 11.1 „Abweichungen nach Anhang Teil 1 Absatz 4 ArbMedVV bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B“ DGUV Information 213-730 „Mineralische Stäube beim Ein-, Ausbetten und Strahlen in Dentallaboratorien“ / Verfahrens- und stoffspezifisches Kriterium (VSK) nach der TRGS 420 DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen; Empfehlung „Silikogener Staub“ |  |

Bestell-Nr. S017-00

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-00

# Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

GustavHeinemannUfer 130

50968 Köln

Telefon 0221 37780

Telefax 0221 377821199

www.bgetem.de

facebook.com/bgetem

youtube.com/diebgetem  twitter.com/bg_etem

instagram.com/bg etem  xing.to/bgetem

de.linkedin.com/company/bgetem

www.bgetem.de/ganzsicher

## Bestell-Nr. S017-04

1 · 0 · 3 – Stand: 06/24

Alle Rechte beim Herausgeber