Dermale Exposition nach TRGS 401

Gefährdungs-beurteilung

Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung für die dermale Exposition nach TRGS 401 (S 017, Kapitel 2.2)

Ersteller: 	Verantwortlicher:

Datum: 	Fachkundige Beratung:

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Beschreibung der Tätigkeiten

Tätigkeit am Arbeitsplatz, ggf. Hinweis auf bestehende Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV

| Informationsermittlung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dermale Gefährdungen Wird Feuchtarbeit durchgeführt? Werden Tätigkeiten mit hautgefährdenden, hautresorptiven oder hautsensibilisierenden Gefahrstoffen durchgeführt? Besteht darüber hinaus eine mögliche Gefährdung durch kontaminierte Kleidung oder Kontaminationsverschleppung? Müssen ggf. weitere Gefährdungsfaktoren im Rahmen der Informationsermittlung und bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden? |  |  |
| Bezeichnung | Beschreibung der Gefährdung | Arbeitsplatz/Arbeitsbereich |
| Feuchtarbeit - Werden regelmäßig mehr als zwei Stunden mit den Händen Arbeiten im feuchten Milieu ausgeführt oder einen entsprechenden Zeitraum feuchtigkeitsdichte Schutzhandschuhe getragen? - Müssen häufig bzw. intensiv die Hände gereinigt bzw. desinfiziert werden? | Dauer der Einwirkung bzw. Feuchtarbeit (pro Schicht): |  |
| Informationsermittlung |  |  |
| Bezeichnung | Beschreibung der Gefährdung | Arbeitsplatz/Arbeitsbereich |
| Hautschädigende Stoffe Stoffe und Gemische, die aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften die Haut direkt schädigen können? - Stoffe mit ätzender oder irritativer Wirkung? H-Sätze: H314, H315 pH-Wert ≤ 2 oder ≥ 11,5 - Stoffe mit hautentfettender Wirkung? H-Sätze: EUH066 - Liegen mechanische Einwirkungen vor (z. B. Sand, Späne in Kühlschmierstoffen, etc.)? - Liegen physikalisch-chemische Einwirkungen vor (z. B. hohe (Wasserdampf) oder tiefkalte (verflüssigte Gase) Temperaturen, etc.)? |  |  |
| Hautresorptive Stoffe Stoffe und Gemische, die aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften über die unverletzte Haut aufgenommen werden können? - Stoffe mit akut toxischer Wirkung? H-Sätze: H310, H311, H312 Kennzeichnung mit dem Buchstaben »H« in der TRGS 900 - Stoffe mit chronisch schädigender Wirkung (KMR-Stoffe, Kat. 1A – 2)? H-Sätze*: H340, H341, H350, H351, H360D, H360F, H361d, H361f (s. auch TRGS 905 und 906) - Stoffe mit sonstigen Eigenschaften? H-Sätze*: H370, H371, H372, H373 *(wenn Aufnahme über die Haut möglich) |  |  |
| Hautsensibilisierende Stoffe - Stoffe und Gemische, die bei Hautkontakt Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen können? H-Satz H317 (s. auch TRGS 907) - Können Stoffe auch zusammen mit weiteren Faktoren Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen (z. B. sog. Phototrope Stoffe, d. h. Stoffe, die bei Hautkontakt UND UV-Licht reagieren)? |  |  |
| Informationsermittlung |  |  |
| Liegen aktuelle Sicherheitsdatenblätter vor, kann auf diese Angaben verwiesen werden. Es kann auch auf Angaben im betrieblichen Gefahrstoffverzeichnis verwiesen werden. |  |  |
| Sind einschlägige TRGS, DGUV Regeln, DGUV Informationen zu Tätigkeiten mit dem Arbeitsstoff vorhanden? |  |  |
| Ist Substitution des Stoffes oder des Verfahrens möglich (Spaltenmodell nach TRGS 600)? |  |  |
| Beschreibung des Hautkontaktes Art des Hautkontaktes (z. B. Spritzer, Aerosole, Benetzung): Ausmaß des Hautkontaktes (betroffene Hautflächen, Häufigkeit, Intensität des Hautkontaktes): Dauer des Hautkontaktes kurzzeitig (< 15 Minuten/Schicht): langzeitig (> 15 Minuten/Schicht): |  |  |
| Sind bisherige Hautschutzmaßnahmen getroffen und ausreichend wirksam? |  |  |
| Liegen Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischer Vorsorge vor? |  |  |

| Beurteilung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Beurteilung der Gefährdung durch Hautkontakt erfolgt nach drei Kategorien (s. TRGS 401): g geringe Gefährdung durch Hautkontakt m mittlere Gefährdung durch Hautkontakt h hohe Gefährdung durch Hautkontakt Gefährdungsmatrix Bei Datenlücken sind die unterstellten Gefährlichkeitsmerkmale nach Nummer 3.2 Abs. 3 und 4, TRGS 401 zu berücksichtigen. |  |  |  |  |  |
| Eigenschaft | Kennzeichnung der Stoffe/ Zubereitungen mit * | Dauer/Ausmaß des Hautkontaktes |  |  |  |
|  |  | Kurzfristig (< 15 Minuten) |  | Längerfristig ( > 15 Minuten) |  |
|  |  | kleinflächig Spritzer | groß- flächig | kleinflächig Spritzer | groß- flächig |
| hautreizend ätzend | EUH 066 | g | g | g | m |
|  | H315 | g | m | m | m |
|  | pH ≤ 2 bzw. pH ≥ 11,5 | m | m | m | h |
|  | H314 | m | h | h | h |
| hautresorptiv | H312 | g | m | m | h |
|  | H311 | m | m | m | h |
|  | H311 und H314 | h | h | h | h |
|  | H310 | h | h | h | h |
| hautresorptiv und sonstige Eigenschaften | H341, H351 ** | m | m | m | h |
|  | H361 ** | m | m | m | m |
|  | H340, H350, H360 ** | h | h | h | h |
| sensibilisierend | H317 sensibilisierende Gefahrstoffe nach Anlage 3 sowie nach Nummer 3.2.1 Abs. 2 oder 3)*** | g | m | m | h |
| * Die schwach gedruckten R-Sätze sind derzeit noch Bestandteil der TRGS 401 und dienen zur vergleichenden Orientierung. ** wenn hautresorptiv *** Abweichend liegt bei allen Tätigkeiten mit dermaler Gefährdung durch Stoffe, bei denen praktische Erfahrungen zeigen, dass diese Stoffe oder Zubereitungen eine Sensibilisierung bei einer erheblichen Anzahl von Beschäftigten durch Hautkontakt hervorrufen können (z. B. unausgehärtete Epoxidharzsysteme), eine hohe Gefährdung vor. |  |  |  |  |  |

| Schutzmaßnahmen / Wirksamkeit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maßnahmen geringer Gefährdung »g« | Betriebliche Umsetzung | Wirksamkeit / Prüfung |
| Allgemeine Hygienemaßnahmen nach TRGS 500 Waschgelegenheiten zur Verfügung stellen Wechseln verschmutzter Kleidung Sachgerechte Reinigung der Kleidung durch das Unternehmen Maschinenputzlappen nicht zur Händereinigung benutzen Gehörschutzstöpsel nicht mit verschmutzten Händen anfassen Keine Löse- und Reinigungsmittel zur Händereinigung |  |  |
| Maßnahmen mittlerer Gefährdung »m« |  |  |
| Maßnahmen entsprechend »g« und zusätzlich: Substitutionsgebot Verwenden von technischen Hilfsmitteln, die einen Hautkontakt ausschließen Schutzhandschuhe Hautmittel – Schutz, Reinigung, Pflege Hautschutzplan Arbeitsmedizinische Vorsorge Bei Feuchtarbeit > 4 Stunden Pflichtvorsorge |  |  |
| Maßnahmen hoher Gefährdung »h« |  |  |
| Maßnahmen entsprechend »m« und zusätzlich: Geschlossene Anlage Arbeitsverfahren nach dem Stand der Technik Arbeitsmedizinische Vorsorge |  |  |

Ihre Notizen

Bestell-Nr. S017b

2 . 0 . 04 . 18 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 6 von 6

Bestell.-Nr. S017b