Gefährdungs-beurteilung

Hartverchromen

Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Handgalvanik

Tätigkeit:	Hartverchromen

Beschreibung der Tätigkeiten

Die zu beschichtenden Werkstücke (je nach Kundenauftrag) werden an Gestellen hängend in den Elektrolyten (Chrombad) eingetaucht. Nach der vorgeschriebenen Verweilzeit werden die Gestelle herausgenommen und in Spülbäder getaucht.

Das Hartchrombad hat eine Oberfläche von 2 m2 und ist mit einer Randabsaugung versehen. Dem Elektrolyten wird ein wirksames Netzmittel zugesetzt. Eine Zuluft im Arbeitsbereich ist durch Dachöffnungen und Hallentore gegeben.

Die Handgalvanik ist in einer Halle (Fläche: 1500 m2; Deckenhöhe: 4,50 m) untergebracht.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Chromelektrolyt (Chromtrioxid in wässriger Lösung, Schwefelsäure) Temperatur: 60 °C | Karzinogenität, Kat. 1A; H350 Keimzell-Mutagenität, Kat. 1B; H340 Reproduktionstoxizität, Kat. 2; H361f Akute Toxizität, Kat. 2 (inhalativ); H330 Akute Toxizität, Kat. 3 (dermal); H311 Akute Toxizität, Kat. 3 (oral); H301 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kat. 1; H372 Ätzwirkung auf die Haut, Kat. 1A; H314 Sensibilisierung der Atemwege, Kat. 1; H334 Sensibilisierung der Haut, Kat. 1; H317 Akut gewässergefährdend, Kat. 1; H400 Chronisch gewässergefährdend, Kat. 1; H410 | Badinhalt: 1000 Liter Chromtrioxid: 260 g/l Schwefelsäure: 5 g/l |

Beurteilung

### Gefahren durch Inhalation

Verfahrensbedingt starke Aerosolbildung durch Wasserstoff. Einatmen von Chrom(VI)-haltigen Aerosolen möglich. Das Verfahren kann wegen der Vielfalt der zu beschichtenden Werkstücke nicht automatisiert werden. Ein Arbeitsplatzgrenz- wert ist nicht aufgestellt (TRGS 900). Die Anforderungen der EGU-Empfehlung (DGUV Information 213-716) und damit der Stand der Technik werden erfüllt.

### Gefahren durch Hautkontakt

Die bereit gestellten Schutzhandschuhe, Schürze, Schutzbrille säurefester Arbeitsanzug sind geeignet und wirksam,

d. h. sie werden konsequent getragen und gepflegt. Hautmittel und Waschgelegenheiten werden zur Verfügung gestellt und auch benutzt. Es besteht ein betrieblicher Hautschutzplan.

Wegen des Tragens flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe liegt Feuchtarbeit vor. Handschuhe werden länger als 4 Stunden pro Arbeitsschicht getragen.

Es besteht eine mittlere Hautgefährdung durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.

### Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Wegen der Wasserstoffentwicklung besteht grundsätzlich Brand- und Explosionsgefahr (siehe Explosionsschutzdokument nach Gefahrstoffverordnung; Informationsmittel S 018 der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse).

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Eine Substitution gegen ungefährlichere Ersatzstoffe ist nicht möglich. Das Verfahren kann wegen der Vielfalt der zu beschichtenden Werkstücke nicht automatisiert werden. | Unternehmer |
| Die Maßnahmen der EGU-Empfehlung und damit der Stand der Technik werden erfüllt. Es sind keine Messungen erforderlich. | Unternehmer |
| Maßnahmen nach der EGU-Empfehlung sind u. a.: Randabsaugung, Netzmittel. Über die Absaugung liegt eine Abnahme vor. Der fvo-Leitfaden zur konstruktiven Ausführung der Absaugung wurde eingehalten. Die Wirksamkeit des Netzmittels ist nachgewiesen. | Unternehmer |
| Die Absaugung wird alle 3 Monate überprüft mit Dokumentation. | Unternehmer; Wartungsvertrag mit Fa. „Lüftung“ |
| Es erfolgt zudem eine arbeitstägliche Funktionskontrolle durch die Mitarbeiter. | alle Mitarbeiter |
| Es werden säurefeste Arbeitsanzüge, Schutzhandschuhe, Schürzen, Schutzbrillen und bei Tätigkeiten mit festem Chromtrioxid (Ansetzen) Atemschutz (FFP2) zur Verfügung gestellt. Die PSA ist entsprechend der Betriebsanweisung zu benutzen. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Zur Aufbewahrung von Arbeits- und Schutzkleidung sowie Straßenkleidung stehen Spinde mit getrennten Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Verfügung. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Es stehen hygienisch einwandfreie Waschgelegenheiten sowie Hautmittel zur Verfügung. | Unternehmer |

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Alle betrieblichen Behälter und Bäder sind entsprechend dem Inhaltsstoff gekennzeichnet. Rohrleitungen sind entsprechend dem Durchflussstoff und der Flussrichtung gekennzeichnet. | Unternehmer |
| Gefahrstoffe dürfen nur mit dafür vorgesehenen Fasspumpen um- und abgefüllt werden. Es dürfen nur geeignete und gekennzeichnete Gebinde verwendet werden. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Alle Gefahrstoffe werden in einem abschließbaren Lager untergebracht. Die TRGS 510 ist eingehalten. Die gelagerten Stoffe und Lagermengen werden in einem gesonderten Verzeichnis geführt. | Herr „Lagermeister“ |
| Für Unbefugte ist der Zutritt zur Galvanik verboten, Verbotszeichen P06 hängt aus. | Unternehmer |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 15 und G 24 werden veranlasst. Vorsorgekartei wird geführt. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Betriebsanweisungen und Hautschutzplan sind vorhanden. Unterweisungen erfolgen jährlich inkl. arbeitsmedizinisch-toxikologischer Beratung. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |
| TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern DGUV Information 213-716 EGU-Empfehlung für die Gefährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung: Galvanotechnik und Eloxieren DGUV Information 240-150 Handlungsanleitung für arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem DGUV Grundsatz G 15 „Chrom-VI-Verbindungen“ BGI 504-24 Informationsmittel S 015 „Gefahrstoffe in der Galvanotechnik und der Oberflächenveredelung“ der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse Informationsmittel S 018 „Leitfaden zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes“ der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse |  |

Bestell-Nr. S017-00

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S S017-00

Bestell-Nr. S017-02

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-02