Weichlöten mit Lötkolben und bleifreiem Röhrenlot

Gefährdungs-beurteilung

Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Elektro- und Elektronikfertigung

Tätigkeit:	Weichlöten mit Lötkolben und bleifreiem Röhrenlot

| Beschreibung der Tätigkeiten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Weichlötarbeiten mit elektrisch beheiztem Lötkolben an elektrischen und elektronischen Bau-gruppen oder deren Einzelkomponenten. Es wird ein bleifreies Röhrenlot (z. B. Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 gefüllt mit Flussmittel) verwendet. Die Löttemperatur liegt bei maximal 450 °C. |  |  |
| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |  |  |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Bleifreies Röhrenlot auf Zinnbasis mit Legierungszusätzen von Silber, Kupfer, Bismut, Indium oder Antimon | Legierungsbezeichnung nach Herstellerbezeichnung oder nach DIN EN ISO 3677 DIN EN ISO 9453 DIN EN ISO 61190-1-3 | bis 2 kg/Tag |
| mit Flussmittelgehalten bis 3,5 % (Harze) | Flussmittelbezeichnung nach Herstellerangaben oder nach DIN EN 61190 bzw. DIN EN 29454-1 |  |

| Beurteilung |  |
| --- | --- |
| Gefahren durch Inhalation Eine Gefährdung ergibt sich durch Lötrauche und thermische Zersetzungsprodukte des Flussmittels (z. B. Aldehyde). Es besteht die Möglichkeit der Gefahr einer Sensibilisierung. Die Expositionsdauer beträgt maximal 8 h/Tag. Messungen der Luftkonzentrationen für die einatembare und alveolengängige Staubfraktion (Lötrauche) sowie für Aldehyde ergaben die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte unter Anwendung wirksamer Absaugungen. Anorganische Zinn-, Silber- und Kupferverbindungen lagen unterhalb der Bestimmungsgrenzen der eingesetzten Messverfahren. Internetseite der BG ETEM. Gefahren durch Hautkontakt Durch direkten Kontakt mit Flussmittel (Kolophonium) besteht die Möglichkeit der Gefahr einer Sensibilisierung. Flussmitteldämpfe können die Augen reizen. Es besteht eine geringe Gefährdung durch Hautkontakt. Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren Es besteht Verbrennungsgefahr beim Berühren von flüssigem Lot oder der Lötspitze. |  |
| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| Verarbeitung nach den empfohlenen Einsatzbedingungen des Lotherstellers und der Arbeitsanweisung | Unternehmer |
| Nutzung der vorhandenen Absaugung | alle Mitarbeiter |
| Prüfung der Absauganlage mit Dokumentation des Wirksamkeitsnachweises | Unternehmer (mindestens jährlich) |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes | Unternehmer/Mitarbeiter |
| Betriebsanweisung, Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände gründlich reinigen. | alle Mitarbeiter |
| Hautschutzplan aufstellen/aushängen | Unternehmer |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |
| TRGS 528 Schweißtechnische Arbeiten DGUV Regel 109-002 Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen DGUV Information 213-725 Manuelles Kolbenlöten mit bleifreien Lotlegierungen in der Elektro- und Elektronikindustrie |  |

Bestell-Nr. S017-06

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-06