Einsetzen von 
Sicherungskästen

Gefährdungs-beurteilung

Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:    Elektroinstallation, Baustelle

Tätigkeit:	Einsetzen von Sicherungskästen

Beschreibung der Tätigkeiten

Der Sicherungskasten wird in die vorgesehenen Wandöffnungen eingesetzt und mit dem PU-Montageschaum in ihrer korrekten Lage und Ausrichtung fixiert. Die Montageschäume werden aus Druckgaspackungen mit einem aufgesetzten Röhrchen oder einer Pistole in die Öffnungen gespritzt. Die Dauer pro Arbeitsgang beträgt ca. 5 Minuten. Die Tätigkeit kann sich mehrmals pro Schicht wiederholen.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |  |  |
| PU-Montageschaum, isocyanathaltig Enthält: 4,4´-Diphenylmethandiisocyanat (MDI) | Akute Toxizität, Kategorie 4, Einatmen; H332 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2; H373 Augenreizung, Kategorie 2; H319 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3; H335 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2; H315 Karzinogenität, Kategorie 2; H351 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1; H334 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317 | 1 Dose (300–750 ml) |  |  |
| Brennbares Treibgas: Propan, Butan, Dimethylether | Entzündbares Gas, Kategorie 1; H222 |  |  |  |

Beurteilung

## Gefahren durch Inhalation

Vereinzelte Messungen der BG BAU auf 4,4´-Diphenylmethandiisocyanat zeigen, dass der Grenzwert eingehalten ist. [Quelle: GISBAU, GISCODE PU80]

Dennoch kann es in Einzelfällen zu Reizungen der Atemwege kommen, z. B. Husten, Atemnot. Darüber hinaus kann es zu allergischen Reaktionen an den Atemwegen kommen. Isocyanat-sensibilisierte Personen können schon auf sehr geringe Konzentrationen reagieren und sollen keine Tätigkeiten mit diesem Produkt durchführen.

## Gefahren durch Hautkontakt

Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen.

Durch direkten Hautkontakt mit frischem Bauschaum kann es zu Reizungen der Augen und Haut kommen, z. B. Augen- tränen, Brennen. Darüber hinaus kann es zu allergischen Reaktionen an der Haut kommen. Isocyanat-sensibilisierte Personen können schon auf sehr geringe Konzentrationen reagieren.

In der Praxis besteht in der Regel kein Kontakt mit dem Bauschaum, so dass bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine geringe Gefährdung gemäß TRGS 401 vorliegt.

## Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Durch die Verwendung brennbarer Treibgase ist das Produkt hochentzündlich. Beim Versprühen besteht erhöhte Entzündungsgefahr!

Darüber hinaus bilden die Treibmitteldämpfe mit Luft explosionsfähige Gemische. Sie sind schwerer als Luft und können sich in Hohlräumen und am Boden anreichern sowie in angrenzende und tiefer liegende Bereiche ausbreiten.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch entsteht keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |  |
| --- | --- | --- |
| Alle vergleichbaren Produkte enthalten Isocyanate (MDI). Aufgrund der höheren Brandgefahr bei PU-Montageschäumen mit hochentzündlichen Treibmitteln (GISCODE PU80) sind wenn technisch möglich Montage-schäume mit nicht brennbaren Treibmitteln (GISCODE PU70) zu verwenden. | Unternehmer |  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung des PU-Schaums nach Hersteller-angaben ist sichergestellt. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |  |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |  |
| Arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung erfolgt. | Unternehmer/Betriebsarzt |  |
| Eine Betriebsanweisung ist erstellt. Die Mitarbeiter werden unterwiesen. Auf die haut- und atemwegssensibilisierende Eigenschaft wird besonders hingewiesen. | Unternehmer / Sicherheitsfachkraft / Betriebsarzt |  |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |  |

TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen

TRGS 430 Isocyanate – Exposition und Überwachung

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe

DGUV Information 213-078 Polyurethane Isocyanate (Merkblatt M 044 der Reihe "Gefahrstoffe")

DGUV Information 240-270 Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 27 „Isocyanate“

GISCODE PU70/PU80 Informationen zu PU-Schäumen der BG BAU unter: wingis-online.de

Ihre Notizen

Bestell-Nr. S017-20

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-20