Verarbeitung von Methylmeth acrylat – MMA (Monomer) in Dentallaboratorien

Gefährdungs-beurteilung

Dieses Musterdokument ist im Ergebnis der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung anzupassen bzw. zu ergänzen.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller: 	Verantwortliche/-r: 
Datum:   fachkundige Beratung:

Arbeitsbereich:	Zahntechnisches Labor

Tätigkeit:	Verarbeitung von Methylmethacrylat – MMA (Monomer)

Beschreibung der Tätigkeiten

Die Kunststoffmasse wird aus Monomerflüssigkeit und Pulverkomponente im Dosierbecher manuell angerührt und vermischt sowie manuell vergossen. Anschließend erfolgt ein Auftragen auf dem Werkstück in Schichten. Das Aushärten (Polymerisation) erfolgt im Drucktopf (geschlossen) oder lichthärtend (UV Licht). Danach wird mittels Schleifen der ausgehärtete MMA-Kunststoff weiter bearbeitet.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| MMA-haltiges Monomer siehe Sicherheitsdatenblatt des Herstellers | Konkrete Einstufung siehe Sicherheitsdatenblatt Einstufung von MMA: • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. • H315 Verursacht Hautreizungen. • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. • H335 Kann die Atemwege reizen. | Verarbeitungsmenge 10–30 g (Monomer + Pulver) pro Vorgang Lagermenge ca. 50 ml am Arbeitsplatz |

Beurteilung

## Gefahren durch Inhalation

MMA ist als atemwegsreizend eingestuft. Trotz Verarbeitung geringer Mengen sind kurzzeitig höhere Konzentrationsspitzen von MMA in der Luft am Arbeitsplatz möglich und dadurch bedingt eine Reizung der Atemwege nicht auszuschließen.

Arbeitsplatzmessungen der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse zeigen bei Anwendung der aufgeführten Schutzmaßnah- men eine Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes von 210 mg/m³.

Die Auswertung der Messergebnisse ist in der Expositionbeschreibung „Verarbeitung Methylmethacrylat-haltiger Kunststoff- massen im Dentallabor“ hinterlegt.

## Gefahren durch Hautkontakt

MMA ist als als hautreizend und sensibilisierend für die Haut eingestuft. Die Gefahr der Entstehung von Allergien ist vergleichs- weise hoch. Es besteht eine mittlere Gefährdung durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.

## Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Die Zubereitung ist leichtentzündlich. Aufgrund der geringen Mengen am Arbeitsplatz besteht jedoch bei unsachgemäßem Umgang lediglich die Gefahr von Kleinstbränden, die ohne Hilfsmittel gelöscht werden können.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Substitutionsprüfung: Zur Zeit technisch kein Ersatzstoff bzw. Ersatzverfahren verfügbar | Unternehmer/-in (regelmäßig prüfen) |
| Verarbeitung nach der Herstelleranleitung (siehe Arbeitsanweisung) d. h. genaue Dosierung, Hautkontakt vermeiden durch Arbeiten mit Instrumenten (Glätten) | alle Mitarbeitenden |
| Verarbeitungsreste sofort entfernt bzw. zur Aushärtung geben | alle Mitarbeitenden |
| Vorhandensein eines Aktivkohleabscheiders für MMA in der vor Ort eingebauten Absaugung im Umluftbetrieb überprüfen (ggf. beschaffen) | Unternehmer/-in |
| Nutzung der vorhandenen Absaugung (inkl Aktivkohleabscheider) am Arbeitsplatz gemäß den Herstellervorgaben | alle Mitarbeitenden |
| Wechsel der Aktivkohle im Abscheider nach Herstellerangaben | Unternehmer/-in (regelmäßig) |
| Regelmäßige Reinigung, Wartung und Prüfung der Wirksamkeit der Absaugtechnik entsprechend den Herstellervorgaben (inkl. Dokumentation) | Unternehmer/-in (mind. 1 x jährlich) |
| Bereitstellen von Einmal-Handschuhen aus Nitrilkautschuk (Durchbruchszeit beachten) | Unternehmer/-in |
| Nutzung der Einmal-Handschuhe, wenn ein Hautkontakt zu MMA nicht ausgeschlossen werden kann | alle Mitarbeitenden |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. Lebensmittel nur im Sozialraum aufbewahren | Unternehmer/-in alle Mitarbeitenden |
| Betriebsanweisung erstellen und aushängen | Unternehmer/-in |
| Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung (inhaltliche Beteiligung des Betriebsarztes notwendig) | Unternehmer/-in Betriebsarzt/-ärztin (mind. 1 x jährlich) |
| Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge aufgrund der sensibilisieren- den Wirkung von MMA gemäß ArbMedVV | Unternehmer/-in Betriebsarzt/-ärztin (Fristen siehe AMR 2.1) |
| Die Gefahr der Fruchtschädigung bei Schwangeren ist bei Nichteinhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes von MMA zu beachten. | Unternehmer/-in |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |
| Gefahrstoffverordnung Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) AMR 2.1 „Fristen für die Veranlassung/das Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge“ TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“ TRGS 402 „Ermittlung und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“ Expositionsbeschreibung der BG ETEM „Verarbeitung Methylmethacrylat-haltiger Kunststoffmassen im Dentallabor“ |  |

# Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

GustavHeinemannUfer 130

50968 Köln

Telefon 0221 37780

Telefax 0221 377821199

www.bgetem.de

facebook.com/bgetem

youtube.com/diebgetem  twitter.com/bg_etem

instagram.com/bg etem  xing.to/bgetem

de.linkedin.com/company/bgetem

www.bgetem.de/ganzsicher

## Bestell-Nr. S017-07

1 · 0 · 3 – Stand: 06/24

Alle Rechte beim Herausgeber