PAGE  

Erlaubnisschein zur Behebung 
einer Verstopfung innerhalb der Waschröhre

[image: image1.jpg]< BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse



S 103   Stand: Februar 2012
●
Der oder die Aufsichtsführende ist für die Einteilung eines zuverlässigen, in Notfall- und Rettungsverfahren geübten und geschulten Sicherungsposten verantwortlich.

●
Er bzw. sie kann die Arbeiten zur Störungsbeseitigung innerhalb der Waschtrommel erst freigeben, nachdem alle in der Liste vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt und alle Beteiligten und beauftragten Personen über die Gefährdungen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen unterwiesen wurden.

●
Die Störungsbeseitigung innerhalb der Maschine darf nur durch mindestens zwei unterwiesene Personen erfolgen. Der bzw. die Aufsichtsführende hat sich anhand der durch den Betriebsarzt vorliegenden Liste über die arbeitmedizinische Eignung der ausgewählten Personen informiert.

●
Eine permanente Anwesenheit des/der Aufsichtsführenden ist nicht erforderlich. Er bzw. sie muss jedoch kurzfristig verfügbar sein und hat die Einhaltung der Schutzmaßnahmen in geeigneten Zeitabständen vor und während der Arbeiten zu überwachen.

●
Der Erlaubnisschein muss von der aufsichtführenden Person und dem/den Sicherungsposten (oder Verantwortlichem eines Auftragnehmers) unterzeichnet sein. Er ist nur gültig bis zu einer längeren Unterbrechung oder einem Personalwechsel.

●
Die Schutzmaßnahmen können erst nach der Beendigung der Arbeiten aufgehoben werden.

●
Der Sicherungsposten muss jederzeit Hilfe herbeiholen können.

Aufsichtsführende(r): ……………………………………………............................................
Sicherungsposten: …………………………………………….............................................
	1
Vorbereitende Maßnahmen
	

	1.1
Ist eine Heißwasserdesinfektion oder ein anderes geeignetes Desinfektionsverfahren durchgeführt? 
(Nur bei Bearbeitung von infektionsverdächtiger Wäsche)
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	1.1
Alle Abteile sind, soweit möglich, leer gefahren (Wäsche)
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	1.2
Alle Flotten sind abgelassen, abgepumpt oder abgesaugt
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.3
Alle Abteile sind umfangreich gespült und Rückstände sind entfernt
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.4
Maschine ist abgekühlt
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.5
Heizaggregate sind ausgeschaltet und die Energiezufuhr wirksam 
unterbrochen
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.6
Zu- und Ableitung aller Medien ist wirksam unterbrochen 
Gegen Betätigung gesichert
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.7
Die Zuleitungen der Chemikalien sind geschlossen und gegen Betätigung 
gesichert
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.8
Der Hauptschalter ist abgeschaltet und mit einem Vorhängeschloss gegen Wiedereinschalten gesichert
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.9
Die Verdrehsicherung ist angebracht und wirksam
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.10
Der Arbeitsbereich ist abgesperrt und das Warnschild aufgestellt
	 FORMCHECKBOX 
 geprüft

	1.11
Anhand der vorliegenden Einstufung für den Umgang mit Gefahrstoffen 
wurden die Gefährdungen ermittelt und die vorgegebenen Schutzmaßnahmen umgesetzt
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein


	Folgende Schutzmaßnahmen sind umgesetzt:

     
     
     

	Folgende Gefahrstoffe sind zu messen:

Stoff

Grenzwert

     
     
     
     
     
     
 


	2
Schutzmaßnahmen

	2.1
Schutzmaßnahmen gegen Gefahrstoffe

2.1.1
Inhalative Exposition

Freimessen durch Sachkundigen, gemäß BGR 117-1 Kapitel 4.2.5.3, mittels geeigneten und vorgegebenen Testverfahren

Stoff

Messergebnis

     
     
     
     
     
     
Durch Sachkundigen freigegeben?
 FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein


……………………………………………............................................


Unterschrift Sachkundige(r)


	2.1.2
Dermale Exposition

Folgende persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden

     
     
Die Schutzausrüstung ist geprüft und tauglich.


	2.2
Schutzmaßnahmen gegen Sauerstoffmangel

Die Lüftung ist installiert und funktionstüchtig      
Freimessen durch Sachkundigen, gemäß BGR 117-1 Kapitel 4.2.5.3.

Alle Kammern sind frei gemessen (BGI 534).
 FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein
Sauerstoffgehalt > 19%.

Messgerätetyp:      
Atemschutz erforderlich (BGR 190 beachten)
 FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein
Typ:      
Wenn nein, kontinuierlich arbeitendes Sauerstoffmessgerät 
mit optischer und akustischer Warnfunktion ist mitzuführen.

	2.3
Schutzmaßnahmen gegen Absturz

Ist eine Maßnahme gegen Absturz notwendig? 
 FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein
Wenn ja,

festgelegter Anschlagpunkt:      
festgelegtes Auffangsystem:      

	2.4
Maßnahmen zur Rettung

Ist zusätzliche Schutzausrüstung für Rettungspersonal 
und hilfsbedürftige Personen notwendig?
 FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein
Wenn ja,

System:      

	2.5
Schutzmaßnahmen gegen elektrische Gefährdung

Mitnahme nur von Handleuchten mit Kleinspannung SELV
 FORMCHECKBOX 
 geprüft
Kein Mitführen weiterer elektrischer Betriebsmittel ohne Freigabe 
des Aufsichtsführenden. Freigabe von elektrischen Betriebsmitteln 
zur Mitnahme in die Waschröhre nur nach Prüfung der Elektrofachkraft 
bezüglich Konformität mit BGR 117-1 Kapitel 4.9.1

Freigegebene, eingesetzte Betriebsmittel:      

	2.6
Organisatorische Schutzmaßnahmen

Pausenzeiten festgelegt:      
Personalwechsel geplant mit:      

	2.7
Sonstige Schutzmaßnahmen

     
     

	2.8
Die Kommunikation zwischen Sicherungsposten und den Personen zur 
Störungsbehebung ist während der Arbeit sichergestellt.
 FORMCHECKBOX 
 geprüft



	3
Freigabe

	Alle festgelegten Maßnahmen sind ausgeführt und überprüft 

Arbeiten freigegeben





Datum:  ……………….…..…............     Uhrzeit:  …….………..……

……………………………………………............................................

Unterschrift Aufsichtsführender

Festgelegte Maßnahmen zur Kenntnis genommen


Datum:  ……………….…..…............     Uhrzeit:  …….………..……

……………………………………………............................................

Unterschrift Sicherungsposten

……………………………………………............................................

1. Unterschrift Mitarbeiter Störungsbeseitigung

……………………………………………............................................

2. Unterschrift Mitarbeiter Störungsbeseitigung



	

	4
Während der Arbeiten festgestellte und bisher unberücksichtigte Gefährdungen

	     
     
     
     

	

	5
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass nach der Störungsbehebung Bekleidungsteile die im Inneren der Röhre benetzt wurden, umgehend nach Beendigung der Arbeiten ausgetauscht werden müssen.

	Ende der Arbeiten 





Datum:  ……………….…..…............     Uhrzeit:  …….………..……

……………………………………………............................................

Unterschrift Aufsichtsführende(r)



Nach Beendigung der Arbeiten Dokument zurück an die QS.
1 . 0 . 02 . 12 . 3











