[image: image1.jpg]Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Koln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

BXO €0 292 &

www.bgetem.de

facebook.com/bgetem
youtube.com/diebgetem
twitter.com/bg_etem
instagram.com/bg__etem
xing.to/bgetem

de.linkedin.com/company/bgetem



[image: image2.png]




[image: image3.png]< BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse





Inhalt
1. Allgemeiner Teil 
1
2. Zuschnitt 
8
3. Stanzerei-Schuhbestandteile 
10
4. Stepperei 
11
5. Montage 
12
6. Gefahrstoffe/Biostoffe 
15
1. Allgemeiner Teil
Die Gefährdungsbeurteilung muss sich immer auf den individuellen Arbeitsbereich beziehen. Diese Zusammenstellung dient daher lediglich als Muster für die Durchführung Ihrer eigenen Gefährdungsbeurteilung. Damit der Katalog von Ihnen bearbeitet werden kann, steht er als Word-Dokument zur Verfügung. Das Muster enthält als Hilfestellung typische Gefährdungen für den jeweiligen Bereich bzw. die jeweilige Tätigkeit. Für Ihre Gefährdungsbeurteilung sind die nicht zutreffenden Gefährdungen zu streichen, die zutreffenden zu konkretisieren und zusätzlich vorhandene Gefährdungen sind zu ergänzen. Eine gute Gefährdungsbeurteilung enthält die relevanten Gefährdungen (individuell für Ihren Betrieb) und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, wie z. B.:

●
technische Schutzmaßnahmen

●
Sichere Arbeitsweise durch Unterweisung

●
Tragen der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung

●
Festlegung der erforderlichen Prüfungen (z. B. regelmäßige Prüfungen zum Vorhandensein bzw. zur Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen)
Die getroffenen Maßnahmen müssen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Wichtige Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung sind die Betriebsanleitungen der Hersteller und eigene Erfahrungen (z. B. Beinaheunfälle).

Betrieb: 

	Erste Beurteilung


Datum, Unterschrift
	Wiederholte Beurteilung

Datum, Unterschrift
	Wiederholte Beurteilung

Datum, Unterschrift

	Wiederholte Beurteilung

Datum, Unterschrift
	Wiederholte Beurteilung

Datum, Unterschrift
	Wiederholte Beurteilung

Datum, Unterschrift


	Gefährdungen
Belastungen
	Maßnahmen
	Maßnahmen
notwendig (was)
	erledigt 
am/von
	Maßnahmen

wirksam?

	Arbeitsschutzorganisation

	Nicht erkannte Unfall- und Gesundheits-gefahren

Keine Orientierung für sicherheitsgerechtes Verhalten
	Sicherheitstechnische Betreuung organisieren (Unternehmermodell oder externe Sicherheitsfachkraft).
Beschäftigte per Aushang informieren.
	
	
	

	
	Arbeitsmedizinische Betreuung organisieren (Arbeitsmediziner benennen).
Beschäftigte per Aushang informieren.
	
	
	

	
	Erforderliche Sicherheitszeichen anbringen 
(z. B. Rauchverbot, Lärmbereich, Notausgang, 
Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher).
	
	
	

	
	Betriebsanweisungen erstellen.
	
	
	

	Unterweisungen

	Unfälle/Sachschäden aufgrund von Verhaltensfehlern
	Unterweisung der Beschäftigten vor Aufnahme 
der Tätigkeit und danach regelmäßig 
(Fristen beachten).
	
	
	

	
	Unterweisungen dokumentieren mit Unterschrift 
der Unterwiesenen; alle Beschäftigten erfassen.
	
	
	

	
	Inhalte/Themen aktuell halten:

●
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (anhand Gefahrstoff-Betriebsanweisungen)

●
Sicheres Benutzen von Arbeitsmitteln (Betriebsanleitungen beachten)

●
Gefährdungen benachbarter Arbeitsplätze

●
Besondere Unterweisung für Instandhaltungspersonal

●
Erste Hilfe

●
Brandschutz
	
	
	

	Brandschutz

	Brandgefahr
	Brandschutzkennzeichen anbringen.
	
	
	

	
	Genügend Feuerlöscher anbringen.
	
	
	

	
	Feuerlöscher regelmäßig prüfen lassen 
(Fristen beachten).
	
	
	

	
	Umgang mit Feuerlöschern praxisnah erläutern.
	
	
	

	
	Auf Rauchverbot hinweisen.
	
	
	

	Erste-Hilfe

	Gesundheitsschäden durch verspätete Maßnahmen bei Unfällen
	Im Betrieb müssen ausreichend Verbandkästen bereitgehalten werden. Inhalt, Zustand und Verfalldatum prüfen.
	
	
	

	Erste-Hilfe

	Gesundheitsschäden durch verspätete Maßnahmen bei Unfällen
	Ein Aushang muss die aktuellen Telefonnummern 
für Notrufe enthalten.
Richtigkeit der Telefonnummern regelmäßig prüfen.
	
	
	

	
	Ausreichend Ersthelfer aus- und fortbilden lassen.
	
	
	

	
	Erste-Hilfe-Leistungen im Verbandbuch dokumentieren.
	
	
	

	Treppen/Verkehrswege

	Stolpern/Ausrutschen
	Flucht- und Rettungswege kennzeichnen und freihalten.
	
	
	

	
	Fußböden und Treppenstufen auf Beschädigungen prüfen, ausbessern lassen.
	
	
	

	
	Stufen beseitigen (durch Rampen) oder kennzeichnen, ausreichende Haltemöglichkeiten 
(z. B. Handlauf) vorsehen.
	
	
	

	
	Auf Treppen keine Gegenstände abstellen, Einhaltung regelmäßig prüfen.
	
	
	

	
	Verkehrswege und Ausgänge freihalten, heruntergefallene Gegenstände sofort aufheben, verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.
	
	
	

	
	Bei rutschigen Fußböden ggf. Trittmatten verlegen.
	
	
	

	
	Verlängerungsleitungen nicht über Verkehrswege legen. Erforderlichenfalls Kabelbrücken verwenden. Für notwendige Anzahl von fest installierten Steckdosen sorgen.
	
	
	

	
	In Verkehrswege hineinragende Teile (z. B. Rohre, Gestelle) beseitigen oder, wenn nicht möglich, mit Warnfarbe versehen und polstern.
	
	
	

	
	Festes Schuhwerk tragen.


	
	
	

	
	Handlauf benutzen.
	
	
	

	Wareneingang/Versand

	Klimabelastungen, Arbeiten im Freien 
(z. B. bei Ladearbeiten)
	Angemessene Kleidung tragen (z. B. Regenmäntel, windbeständige Jacken).
	
	
	

	
	Außenflächen überdachen, Windschutz anbringen.
	
	
	

	Wareneingang/Versand

	Belastung durch Zugluft in der Nähe von Türen.
	Windfang vorsehen, Vorhänge anbringen.
	
	
	

	
	Arbeitsplätze in der Nähe von Außentüren abschirmen.
	
	
	

	Unfallgefahr durch ungenügende Qualifikation
	Bediener von Flurförderzeugen ausbilden und schriftlich beauftragen.
	
	
	

	Unfallgefahr durch ungeprüfte Arbeitsmittel
	Regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln (Flurförderzeuge, Rolltore, Paternoster, 
Krane, Lastaufnahmemittel) veranlassen 
(Fristen beachten).
	
	
	

	Heben/Tragen

	Belastung der Wirbelsäule beim Heben von Lasten
	Richtige Haltung beim Heben:
In die Knie gehen, Rücken gerade halten.
	
	
	

	
	Bei schweren Lasten Transporthilfen einsetzen, 
z. B. Handwagen, (treppengängige) Sackkarren.
	
	
	

	
	Feste Schuhe tragen (keine Sandalen oder Turnschuhe).


	
	
	

	Lagereinrichtungen

	Quetschungen, Stöße durch gestapelte Kartons
	Nicht zu hoch stapeln.
Gerade stapeln.
Schräge Stapel sofort korrigieren.
	
	
	

	Verletzungen durch Herabfallen von Ladegut
	Regale regelmäßig prüfen. 

Bei Verkehr von Flurförderzeugen Anfahrschutz anbringen.


	
	
	

	Leitern/Aufstiegshilfen

	Verletzung durch Sturz von der Leiter oder vom Tritt
	Geeignete Leitern bzw. Tritte beschaffen, erforderlichenfalls rutschfeste Leiterfüße anbringen.
	
	
	

	
	Leitern richtig einsetzen:

●
Stehleitern nicht als Anlegeleiter benutzen

●
für sicheren Stand der Leitern sorgen

●
sichere Benutzung erläutern

●
Bei hohen Leitern auf größere Standbreite 
am Leiterfuß achten.
	
	
	

	Abstürzen von ungeeigneten Aufstiegen
	Benutzung ungeeigneter Aufstiege wie Hocker, Stühle, Kisten (z. B. zum Auswechseln von Lampen, zum Besteigen von Maschinen) untersagen. Tritte benutzen.
	
	
	

	Leitern/Aufstiegshilfen

	Schadhafte Leitern und Aufstiegshilfen
	Alle Leitern und Tritte regelmäßig prüfen (Richtwert: 1x  jährlich).Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen.


	
	
	

	Maschinen allgemein

	Quetschen, Scheren, Einziehen, Stoßen durch Maschinenteile
	Gefahrstellen zeigen, richtige Arbeitsweise erläutern.

Prüfen, ob Gefahrstellen vollständig gesichert sind, 
z. B. durch

●
Verkleidungen und Verdeckungen

●
Umzäunungen

●
Lichtschranken

●
Schaltleisten, -bügel, -klappen

●
Zweihandschaltungen.


	
	
	

	
	Abgenommene Verkleidungen oder Verdeckungen vor Wiederinbetriebnahme wieder anbringen. Regelmäßig prüfen.


	
	
	

	
	Schutzeinrichtungen dürfen nicht unwirksam gemacht oder umgangen werden.
	
	
	

	Verletzungen bei Rüst- und Instand-haltungsarbeiten, Beheben von Störungen durch unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten


	Maschinen sind für diese Tätigkeiten auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern (z. B. Hauptschalter ausschalten, Vorhängeschloss einhängen, Schlüssel abziehen oder Schlüssel-schalter ausschalten und Schlüssel abziehen oder Netzstecker ziehen).
	
	
	

	Elektrische Betriebsmittel

	Elektrischer Schlag
	Elektroarbeiten und Reparaturen an elektrischen Einrichtungen nur von Elektrofachkräften durchführen lassen.


	
	
	

	
	Beschädigungen an elektrischen Betriebsmitteln 
(z. B. an Steckdosen, Steckern, Kabeln) sofort melden und beseitigen lassen.
	
	
	

	
	Elektrische Betriebsmittel regelmäßig prüfen lassen. Richtwerte:

●
ortsfeste

4-jährlich

●
ortsveränderliche
halbjährlich

●
in Büros o. ä.

2-jährlich
	
	
	


	Drucklufterzeuger

	Zerknall von Behältern
	Druckbehälter wiederkehrend prüfen lassen, Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50: Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person. 
Empfehlung für Fristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: innere Prüfung 5 Jahre, Festigkeitsprüfung 10 Jahre. 
	
	
	

	
	Größere Druckbehälter, 
Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) prüfen lassen. 
Fristen: Innere Prüfung spätestens alle 5 Jahre; Festigkeitsprüfung spätestens alle 10 Jahre.
	
	
	

	
	Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) 
und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren.
	
	
	

	
	Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen.
	
	
	

	
	Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind.
	
	
	

	
	Bei Druckluftbehältern regelmäßig Kondenswasser ablassen (soweit keine automatischen Ablassvorrichtungen eingebaut sind), am besten täglich.
	
	
	

	Dampfkessel

	Zerknall von Behältern
	Dampfkessel, 
Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50 und zulässiger Druck PS < 32 bar: 
wiederkehrend durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen.

Empfehlung für Fristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre.
	
	
	

	
	Dampfkessel, Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: wiederkehrend durch eine zugelassene

Überwachungsstelle (ZÜS) prüfen lassen. 
Fristen: Äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre.
	
	
	

	
	Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) 
und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren.
	
	
	

	
	Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren und Dampfkesseln regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen.
	
	
	

	Dampfkessel

	Zerknall von Behältern
	Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind.
	
	
	


	Prüfungen

	Unfälle/Sachschäden aufgrund sicherheitstechnischer Mängel
	Arbeitsmittel regelmäßig prüfen.
	
	
	

	
	Personenaufzüge regelmäßig prüfen.
	
	
	

	
	Prüfplan erstellen (ermitteln, welche Prüfungen erforderlich sind) und regelmäßig aktualisieren; 

Inhalt des Prüfplans:

●
Arbeitsmittel

●
Prüffrist(en)

●
Prüfumfang 
(Grundlage: Betriebsanleitungen)

●
Prüfer (Benutzer, zur Prüfung befähigte Person, 
Zugelassene Überwachungsstelle − ZÜS)
	
	
	

	Ergonomie

	Belastung der Wirbelsäule beim Sitzen
	Ergonomisch günstige Arbeitsstühle zur Verfügung stellen. Einstellung erläutern, Sitzhaltung regelmäßig prüfen.
	
	
	

	Belastung der Wirbel-säule beim Stehen
	Geeignete Fußböden, Podeste bzw. Matten vorsehen. Auf richtige Körperhaltung achten.
	
	
	

	Fehlende ergonomische Gestaltung
	Schreib- und Arbeitstische auf die richtigen Arbeitshöhen einstellen.
	
	
	

	
	Abstellflächen für Werkzeuge und Kleinteile griffgünstig anordnen.
	
	
	

	
	Bildschirme und Tastaturen:

●
gerade vor dem Nutzer aufstellen

●
Sehabstand 50 cm – 100 cm

●
Oberkante des Bildschirms max. auf Augenhöhe

●
Reflexionen und Blendung vermeiden
	
	
	

	Beleuchtung

	Belastung und Ermüdung der Augen
	Beleuchtungsstärken, die unter Berücksichtigung 
von Alterung und Verschmutzung der Beleuchtungsanlage nicht unterschritten werden dürfen:

●
in Lagerräumen: 200 Lux

●
in Arbeitsbereichen: 300 Lux

●
bei Kontrollarbeiten: 750 Lux
	
	
	

	
	Die Beleuchtung an Arbeitstischen und Maschinen muss blendfrei sein.
	
	
	

	Beleuchtung

	Belastung und Ermüdung der Augen
	Leuchten regelmäßig reinigen, um Helligkeitsabfall zu verhindern.
	
	
	


	Lärmschutz

	Gehörschäden durch Lärm
	Wenn möglich, Wände oder Decke mit Schall absorbierendem Material auskleiden.


	
	
	

	
	Lärmbereiche ab 85 dB(A) kennzeichnen.


	
	
	

	
	Bei Tages-Expositionspegeln ab 80 dB(A) Gehörschutzmittel bereitstellen, Beschäftigte zum Tragen von Gehörschutzmitteln anhalten, arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten.


	
	
	

	
	Bei Tages-Expositionspegeln ab 85 dB(A) arbeitsmedizinische Vorsorge vor Beginn der Beschäftigung und in regelmäßigen Abständen durchführen lassen.

Beschäftigte zum Tragen von Gehörschutz verpflichten.
	
	
	

	
	Richtiges Tragen der Gehörschutzmittel erläutern.
	
	
	

	
	Regelmäßig prüfen, ob alle betroffenen Personen Gehörschutzmittel benutzen.
	
	
	

	Fahrzeuge

	Rutschende Ladung 
	Ladung gegen Verrutschen sichern, insbesondere bei Kombis und LKW.
	
	
	

	
	Verletzungen durch Ladungsteile bei Unfällen verhindern (z. B. Schutznetz).


	
	
	

	Schäden am Fahrzeug oder Pannen
	Warndreieck und Warnweste mitführen; bei Pannen im Straßenverkehr verwenden bzw. anlegen.


	
	
	

	
	Fahrzeuge (auch Ladebordwände) regelmäßig 
von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen lassen (z. B. Werkstatt) – Richtwert: jährlich.


	
	
	

	Knöchelverletzungen durch Umknicken
	Bei LKW Tritte und Griffe zum Auf-/Absteigen 
von der Ladefläche anbringen lassen.

Nicht vom Fahrerhaus oder der Ladefläche abspringen.

Schutzschuhe tragen.


	
	
	

	
	Regelmäßige Führerscheinkontrollen veranlassen.


	
	
	

	Fahrzeuge

	Fehlendes/ unbrauchbares Verbandmaterial
	Kraftfahrzeugverbandkasten regelmäßig auf Zustand, Vollzähligkeit und Haltbarkeitsdaten 
des Inhalts prüfen.
	
	
	

	Psychische Belastungen

	Arbeitsinhalt, 

Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, soziale Bedingungen
	Die psychischen Belastungen ermitteln.

Hilfestellung bietet die Broschüre „Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen“, 
Bestell-Nr.: MB 042.
	
	
	


2. Zuschnitt
	Gefährdungen
Belastungen
	Maßnahmen
	Maßnahmen
notwendig (was)
	erledigt 
am/von
	Maßnahmen

wirksam?

	Schwenkarmstanze

	Schneiden, Quetschen der Finger durch Schwenkvorgang 
mit aufgelegtem Stanzmesser
	Geeignete Stanzmesser verwenden.
Druckplatte bei Bedarf entgraten.
Mitarbeiter unterweisen:

●
Stanzmesser vor Schwenkbewegung loslassen

●
Richtige Grifftechnik üben.


Schwenkarmstanze mit Schwenkhilfe:

●
Stanzblock und Ablage höhengleich
	
	
	

	Quetschen, Scheren der Finger und Hände beim Stanzvorgang
	●
Hub begrenzen auf 8 mm 
●
oder Hub begrenzen auf 12 mm und Messerhöhe mindestens 19 mm und Schutzeinrichtung mit Annäherungsreaktion 
z. B. Lichtgitter
●
wahlweise Zweihandschaltung
	
	
	

	Schneiden der Finger durch Abtrennen von Stanzabfall und Umgang mit Stanzmesser
	Schlagbeil benutzen, nicht über Messerrücken sondern seitlich greifen.
	
	
	

	Fußverletzungen durch herabfallende Stanzmesser
	Stanzklotz gegen Verrutschen sichern. 
Geeignete Messerablage verwenden.
	
	
	

	Karrenbalkenstanze

	Quetschen, 
Scheren beim Stanzvorgang
	Hubbegrenzung auf höchstens 8 mm, 
ab 8 mm Zweihand-Schaltung oder Lichtvorhang.
	
	
	

	Quetschen, 
Scheren bei Karrenfahrt
	Karrenendlage: Abstand zum Maschinengestell größer als 120 mm oder bewegliche Verkleidung oder Lichtvorhang.
	
	
	

	
	Messer nicht an Stanztischendlage ablegen.
	
	
	

	Zugriff von der Rückseite
	Prüfen, ob die Verdeckung auf der Rückseite angebracht ist.
	
	
	

	Brückenstanze

	Stanzvorgang
	Lichtvorhang oder Zweihand-Schaltung.
	
	
	

	Bei verfahrbarer Brücke Verletzung durch herunterfallende Stanzmesser
	Stanzmesser nicht auf dem Stanztisch ablegen.
Auslösen des Stanzvorganges durch zusätzlichen Taster.
	
	
	

	Zugriff von der Rückseite
	Prüfen, ob die Verdeckung auf der Rückseite angebracht ist.
	
	
	


	Tellerstanze

	Quetschen, Scheren, Schneiden der Finger und Hände durch Stanzvorgang
	Bis Baujahr 9/87:
Voreilender Schutzring mit ebenem Boden. 
Öffnungsweite beim Auslösen des Stanzhubes weniger als 8 mm 

Ab Baujahr 10/87:
Bewegliche Verdeckung oder Zweihand-Schaltung.
	
	
	

	Zugriff von hinten oder von der Seite
	Seitlich und hinten muss die Maschine gesichert 
sein durch:

●
feststehende trennende Schutzeinrichtung

●
bewegliche verriegelte Schutzeinrichtung
	
	
	

	Schneiden der Finger und Hände an Messerschneide
	Unterweisung:
Nicht über Messerrücken sondern seitlich greifen.
	
	
	

	Quetschen der Finger durch Stanzklotz
	Stanzklotz gegen Verrutschen sichern.
	
	
	

	Schneiden der Finger durch Abtrennen von Stanzabfall und Umgang mit Stanzmesser
	Schlagbeil benutzen, 
nicht über Messerrücken greifen.
	
	
	

	Quetschen durch unbeabsichtigtes Einschalten
	Ab Baujahr 10/87:
Stanzhub erst möglich, nachdem Entriegelung 
erfolgt ist.
Bei alten Maschinen: Unterweisung.
Jährliche Prüfung durch zur Prüfung befähigte Person.
Schriftlicher Nachweis (Handschutz bei mechanischen Tellerstanzen, Nachschlagsicherung), 
Mängel dem Vorgesetzten melden.
	
	
	

	Schärfmaschine

	Schneiden der Finger am Glockenmesser
	Nicht benutzten Teil des Messers durch fest verschraubte Verkleidung sichern; Beseitigung 
des Abfalls.
	
	
	

	Brandgefahr durch Staubansammlung
	Wirksame Absaugungen im Bereich von Staubansammlungen. Sammelbehälter mindestens arbeitstäglich entleeren.
	
	
	


3. Stanzerei-Schuhbestandteile
	Gefährdungen
Belastungen
	Maßnahmen
	Maßnahmen
notwendig (was)
	erledigt 
am/von
	Maßnahmen

wirksam?

	Hinterkappenpresse (manuell)

	Schneiden, Quetschen, Verbrennen der Finger durch beheizte Form
	Richtige Grifftechnik (Schutzhandschuhe). Während des Pressvorganges (Fußschalter mit selbsttätiger Rückstellung) Hinterkappe mit beiden Händen halten.
Not-Befehlseinrichtung, die ohne Hände ausgelöst wird, bewirkt sofortiges Zurückfahren in Ausgangsstellung.
	
	
	

	Lärm
	Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen.
	
	
	

	Automatische Hinterkappenpresse

	Quetschen, Scheren, Stoßen der Hände und Finger durch Pressenform, Zuführung und Auswerfen
	Festangebrachte Verkleidung in Kombination 
mit beweglicher, verriegelter Verkleidung (beim Öffnen werden die Bewegungen unterbrochen, Maschinenstart erst möglich, wenn Verkleidung geschlossen und Starttaste gedrückt).
Zugriff von allen Seiten verhindert.
	
	
	

	Brandsohlenformpresse

	Quetschen, Scheren, Verbrennen der Finger und Hände
	Bei Einzelhubmaschinen:

●
Zweihand-Schaltung mit erhöhter Sicherheit (Steuerung)

●
oder Lichtvorhang mit erhöhter Sicherheit


Bei automatischen Maschinen:

●
Lichtvorhang

●
Not-Befehlseinrichtung muss sofortiges
Zurückfahren in Ausgangsstellung bewirken.
	
	
	

	
	Jährliche Prüfung durch zur Prüfung befähigte Person (Prüfbuch) auf sicheren Zustand. 

Schutzeinrichtungen durch Bediener arbeitstäglich auf Wirksamkeit prüfen.
	
	
	


4. Stepperei
	Gefährdungen
Belastungen
	Maßnahmen
	Maßnahmen
notwendig (was)
	erledigt 
am/von
	Maßnahmen
wirksam?

	Stepp- / Riegelmaschine

	Quetschen oder Fangen von Kleidung durch Keilriemenauflauf


	Die Keilriemenauflaufstellen an den Riemenscheiben sind mit Verkleidungen oder Verdeckungen zu sichern, auch unterhalb des Nähtisches.
	
	
	

	Stichverletzung durch Nadelbewegung


	Fingerabweiser oder Rollfuß benutzen.
	
	
	

	Quetschen durch Zurückkippen vom Nähmaschinenoberteil


	Wenn die gekippte Stellung der Maschine nicht stabil ist, Arretierung oder Abstützung durch Blattfeder.
	
	
	

	Nadelwechsel etc.
	●
Maschine ausschalten

●
Bei Maschinen mit mechanischer Kupplung Nachlauf beachten.
	
	
	

	Schneiden der Finger durch Material-abschneider
	Messerhub ≤ 8 mm oder 
fest angebrachte Verkleidung oder
bewegliche verriegelte Verdeckung.
	
	
	

	Stoßverletzung oder Fangen der Haare durch Fadengeber


	Abweisende Schutzeinrichtung, z. B. Steg, Bügel; lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen.
	
	
	

	Augenverletzungen bei Bruch der Nadel an Riegelmaschine


	Mit dem Antrieb gekoppelten oder verriegelten Augenschutz oder fest angebrachten Augenschutz verwenden.
	
	
	

	Durchnäh-Reparaturmaschine

	Stich- und Durchnähverletzungen
	Schuh möglichst mit beiden Händen halten.
	
	
	

	
	Um unbeabsichtigtes Ingangsetzen zu vermeiden, muss der Fußschalter überdeckt sein.
	
	
	

	
	Nadelwechsel nur bei abgeschalteter Energiezufuhr.
	
	
	

	
	Auflaufstellen des Keilriemens müssen durch Verdeckung gesichert sein; Keilriemenschutz nach Riemenwechsel oder Reparatur wieder anbringen.
	
	
	

	Stoßverletzung durch Fadengeber


	Abweisbügel muss vorhanden sein.
	
	
	

	Ösensetz- und Nietmaschine

	Quetschen, 
Scheren der Finger im Werkzeugbereich
	Abstand Ober- und Unterwerkzeug < 4 mm 
oder Sicherheitshub
oder Verkleidung
oder Zweihand-Schaltung
oder Halten mit beiden Händen oder
Einhandschaltung mit selbsttätiger Rückstellung.
	
	
	

	Lärm durch metallische Anschläge, pneumatische Austrittsgeräusche
	Räumliche Trennung oder Schallschutzhaube; 
Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen.
	
	
	


5. Montage
	Gefährdungen
Belastungen
	Maßnahmen
	Maßnahmen
notwendig (was)
	erledigt 
am/von
	Maßnahmen
wirksam?

	Walkmaschine

	Quetschen der Finger durch Ausrichten des Materials und Festklemmen mit Klemmschwert
	Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung.
Für Maschinen ab Baujahr 1988:
Not-Befehlseinrichtungen mit Öffnungsfunktion.
	
	
	

	Verbrennungen


	Geeignete Handschuhe benutzen.
	
	
	

	Fersenteilformmaschine

	Quetschen der Finger, Hände und Arme

●
zwischen Holm und Kissenträger

●
durch Werkzeug-schließbewegung
	Sicherheitsabstand > als 120 mm oder Verdeckung durch Hartgummiplatten.

Zweihandschaltung, ab Baujahr 1988 zusätzlich Not-Befehlseinrichtung. 


	
	
	

	Zugriff von der Rückseite


	Verdeckung auf der Rückseite muss angebracht sein.
	
	
	

	Tacker und Nagler

	Verletzungen durch Klammern oder Nägel infolge unbeabsichtigten Auslösens
	Unbeabsichtigtes Auslösen von ortsfestem Tacker oder Nagler muss durch übergeordnete Schalteinrichtung (= zusätzlicher überdeckter Fußschalter ohne Selbsthaltung) verhindert sein.
Vorsicht beim Klammerwechsel an handgeführten Tackern!
	
	
	

	Zwickmaschine

	Quetschen, Scheren der Finger durch bewegte Maschinenteile
	Gefahrstellen bis auf Wirkbereich verkleiden 
oder umzäunen.
Rückstelleinrichtung (Fuß- oder Knieschalter).
Betriebsanleitung über sichere Handhabung 
der Zwickwerkzeuge beachten.
	
	
	

	Verbrennungen durch Herausspritzen von Thermozement bei Verarbeitung von Granulat


	Spritzschutz für das Einrichten muss vorhanden sein.
	
	
	

	Lärm durch Einschlagen von Täcksen


	Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen.
	
	
	

	Glas-/Aufraumaschine

	Schleifen, Fangen, Aufwickeln durch bewegte Werkzeuge
	Rotierende Werkzeuge und Werkzeugschäfte soweit wie möglich verkleiden.
	
	
	

	wegfliegende Staub- und sonstige Teile
	Vorhandene Schutzschilde benutzen.
Schutzbrille tragen.
	
	
	

	Brandgefahr durch Staubansammlungen
	Sammelbehälter mindestens arbeitstäglich entleeren.
	
	
	

	Staub als Gesundheitsgefahr
	Maschine nur mit wirksamer Absaugung betreiben.
	
	
	

	Lärm
	Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen.
	
	
	

	Ausputzmaschine

	Verletzungen an rotierenden Werkzeugen
	Abstand Schleifband − Verdeckung möglichst gering einstellen. Bewegliche Verdeckungen nur im Stillstand öffnen.
	
	
	

	
	Bei Fräswerkzeugen:
Fräswerkzeuge nur mit Führungseinrichtungen benutzen.
Nicht benutzte Fräswerkzeuge verdecken.
	
	
	

	
	Eng anliegende Kleidung tragen, keine Schmuckstücke tragen, lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen, keine Handschuhe tragen. Schnürsenkel entweder vorher entfernen oder sichern.
	
	
	

	
	Sichere Handhabung und Grifftechnik einüben.
	
	
	

	
	Nicht benutzte Antriebe abschalten.
	
	
	

	Erfasst werden durch rotierende Wellen
	Freilaufende Wellen müssen verdeckt oder mit losen Wellenhülsen gesichert sein. Darauf achten, dass Wellenenden auf 1/4 Ø begrenzt sind.
	
	
	

	Brandgefahr
	Bei Metallschliff Staubklappen schließen.
An Schleifbändern keine Schlüsselbearbeitung.
	
	
	

	
	Staubkästen und Staubsack arbeitstäglich nach Arbeitsende entleeren und reinigen.
	
	
	

	
	Staubsack (Staubfilter) regelmäßig abrütteln.
	
	
	

	
	Dichtheit überprüfen; längstens …..... Monate benutzen (Betriebsanleitung beachten).


	
	
	

	Ausputzmaschine

	Brandgefahr
	Staubablagerung: Intervall für regelmäßige Grundreinigung der Maschine festlegen.
Im Brandfall: Absaugung sofort abschalten.
	
	
	

	Feinstaub durch Schleifen von 
Leder und ähnl. Stoffen, Holz
	Sichere Nutzung der vorhandenen Absaugung:

●
nur mit wirksamer Absaugung arbeiten,

●
nicht benutzte Absaugungen schließen,

●
Verdeckungen stets geschlossen halten.
	
	
	

	
	Staubsäcke regelmäßig abrütteln.
Schleifabgang in Richtung Absaugöffnung lenken.
	
	
	

	
	Beim Entsorgen des abgeschiedenen Staubes Staubmaske benutzen.
	
	
	

	Rauche beim Schleifen von Gummi und Kunststoff
	Schutz gegen zu hohe Erwärmung:

●
Schleifbänder rechtzeitig wechseln,

●
Unterweisung über raucharmes Schleifen 
(zu hohen Anpressdruck vermeiden, öfter absetzen).
	
	
	

	Lärm
	Gehörschutz benutzen.
	
	
	


	Sohlenklebepresse

	Quetschen der Finger und Hände im Wirkbereich
	Offene Bauart:
Maschinen bis Baujahr 1987:
Not-Befehlseinrichtung über Gesamtbereich wirksam (Knieleiste): Funktion = Zurückfahren in Ausgangsstellung.
Maschinen ab Baujahr 1988:
Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung 
und Not-Befehlseinrichtung: Funktion Zurückfahren in Ausgangsstellung.
	
	
	

	Zugriff von der Rückseite
	Verdeckung auf der Rückseite muss angebracht sein.
	
	
	

	Quetschen der Finger und Hände im Wirkbereich
	Geschlossene Bauart:
Voreilende Schutzhaube oder Schutzrahmen: 
bei Berührung oder Ausschalter 
Öffnungsbewegung.
	
	
	

	Kombinierte Absatz- und Sohlenpresse

	Quetschen der 
Finger und Hände durch Schließ- und Öffnungsbewegung
	Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung (Totmannschalter).
	
	
	

	
	Abstand zwischen beweglichem Teil und Maschinengestell mindestens 25 mm oder 
Sicherung durch Faltenbalg.
	
	
	

	Heißluftgeräte

	Finger- und Handverbrennungen
	Geräte müssen bis auf die Luftaustrittsstelle 
durch einen Metallkorb oder ein Gitter gegen unbeabsichtigtes Berühren heißer Oberflächen geschützt sein.
	
	
	

	
	Geräte müssen gegen Um- und Herunterfallen gesichert sein, sichere Ablage verwenden.
	
	
	


6. Gefahrstoffe/Biostoffe
	Gefährdungen
Belastungen
	Maßnahmen
	Maßnahmen
notwendig (was)
	erledigt 
am / von
	Maßnahmen
wirksam?

	Allgemein

	Einatmen von 
Lösemitteldämpfen, Primer und Halogeniermittel
	An Arbeitsplätzen auf gute Belüftung achten, 
aber: Zugluft vermeiden.
Spritzpistolen nur in Verbindung mit Spritzkabinen und wirksamer Absaugung einsetzen. 
Atemschutz ist keine Dauermaßnahme.
	
	
	

	Verschlucken
	Während des Arbeitens mit Gefahrstoffen nicht rauchen, essen oder trinken. Gefahrstoffe nicht 
in Lebensmittelgefäße umfüllen.


	
	
	

	Schädigung der Haut
	Hautschutzmaßnahmen beachten 
(Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege).


	
	
	

	Falsches Verhalten
	Für die verwendeten Gefahrstoffe am Arbeitsplatz Betriebsanweisungen aushängen.


	
	
	

	
	Alle Mitarbeiter, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausführen, mindestens einmal jährlich unterweisen. Zeit, Inhalt und Teilnehmer schriftlich festhalten und von den Teilnehmern durch Unterschrift bestätigen lassen.


	
	
	

	Manuelles Klebstoffauftragen mit Pinsel

	Brand- und Explosionsgefahr
	Für gute Raumlüftung sorgen
Abstand zur Verarbeitungsstelle 

●
offenes Feuer 5 m

●
andere Zündquellen 1 m
	
	
	

	
	Schild: 
Rauchen, offenes Feuer verboten anbringen!
	
	
	

	
	Nur so viel Klebstoff bereitstellen wie für den Fortgang der Arbeit erforderlich.
	
	
	

	
	Klebstoffvorrat vom Arbeitsraum getrennt lagern.
	
	
	

	Reizung der Augen, Haut und der Schleimhäute,
chronische Gefährdung durch Lösemittel
	Wenn möglich, lösemittelfreie Systeme einsetzen.
Angegebene Verarbeitungstemperatur nicht überschreiten.
	
	
	

	
	Leere Klebstoffbehälter entfernen, Restmengen 
in verschlossenen, bruchsicheren Behältern aufbewahren. Klebstoffablagerungen entfernen.
	
	
	

	Manuelles Klebstoffauftragen mit Pinsel

	Reizung der Augen, Haut und der Schleimhäute,
chronische Gefährdung durch Lösemittel
	Absaugung erforderlich nach hinten unten; Abdunst​bereiche mit einbeziehen, z. B. Abdunstwagen mit integriertem Anschluss an Absaugung verwenden;
Betriebsanweisung beachten.
	
	
	

	
	Für das Umfüllen persönliche Schutzausrüstung 
zur Verfügung stellen und benutzen 
(siehe Sicherheitsdatenblatt).
Behälter erden.
	
	
	


	Spritzstand

	Reizung der Augen, Haut und Schleimhäute, akute und chronische Gefährdung durch Lösemittel
	Einhausung und Absaugung so ausführen, dass das Austreten von Spritznebel verhindert ist.
Unterweisung: Verarbeitung nur bei eingeschalteter Absaugung, diese nicht durch Abdecken unwirksam machen.
Richtige Handführung beim Spritzen. Einweghandschuhe benutzen.
Auf gute Beleuchtung achten.
	
	
	

	Brandgefahr
	Bereitstellung von entzündlichen Stoffen nur in den für den Fortgang der Arbeit benötigten Mengen (max. Bedarf für eine Schicht). 

Filtermaterial selbsterlöschend.
Explosionsschutzmaßnahmen entsprechend 
der Zoneneinteilung treffen (Motor, Schalter, Beleuchtung).

 Kennzeichnung im Umkreis von 5 m:
"Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!"
	
	
	

	Direktansohlen

	Gesundheitsgefährdung durch Diisocyanate
	Für das Verwenden von Produkten mit einer Diisocyanatkonzentration ab 0,1% gelten Beschrän​kungsregeln. Diese beinhalten insbesondere spezifische Schulungen, die alle 5 Jahre zu wiederholen sind. Die Schulungen können als eLearning stattfinden und schließen mit einer Prüfung ab. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Beschäftigten ein Zertifikat. – Schulungs​unterlagen finden Sie auf folgenden Websites https:/www.fsk-training.de; https://www.safeusediisocyanates.eu/de/ (Schulungen anderer Anbieter, wenn sie die Vorgaben erfüllen, sind ebenfalls möglich)
	
	
	

	Biostoffe

	Infektionsgefahr
	Bei Arbeiten an bereits getragenen Schuhen allgemeine Hygienemaßnahmen (TRGS 500) beachten.
	
	
	


Ihre Notizen


Herstellung und Reparatur �von Schuhen





Gefährdungs-beurteilung





Bestell-Nr. S090


2 . 0 . 02 . 18 . 3


Alle Rechte beim Herausgeber





Seite 28 von 28


Bestell.-Nr. S090











