[image: image2.jpg]Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Koln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

BXO €0 292 &

www.bgetem.de

facebook.com/bgetem
youtube.com/diebgetem
twitter.com/bg_etem
instagram.com/bg__etem
xing.to/bgetem

de.linkedin.com/company/bgetem



[image: image3.png]@ www.bgetem.de/ganzsicher



[image: image4.png]< BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse







Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 
Verantwortlicher: 

Datum: 
Fachkundige Beratung: 

Arbeitsbereich:
Orthopädieschuhtechnik/-technik
Tätigkeit:
Kleben von Schuheinlagenrohlingen mit lösemittelhaltigem Kleber

Aufrauen und staubfreies Vorbereiten der zu verklebenden Oberflächen. Manuelles Auftragen des Klebers auf die PUR- und Lederoberflächen mit einem Pinsel. Diese Tätigkeiten werden auf einem abgesaugten Arbeitstisch durchgeführt.
Die eingestrichenen Oberflächen werden anschließend in einem nicht abgesaugten Bereich auf einem Hordenwagen zum Trocknen abgelegt. Der Arbeitsraum (Halle) wird mit einer raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) belüftet. Nach einer Trocknungszeit von ca. 15 Minuten werden die beiden Oberflächen zusammengefügt und mit der Hand verpresst.
In der ca. 240 m² großen und 6 m hohen Halle befinden sich u. a. noch Pressen, Schleifmaschinen und Lagerbereiche.
	Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

	Bezeichnung
	Einstufung und Kennzeichnung
	Menge

	lösemittelhaltiger Kleber
„Superkontakt“,
Fa. Schnell
	Spezialbenzin, Ethylacetat,
Cyclohexan
Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 2;
H225
Aspirationsgefahr, Kat. 1; H304
Augenreizung, Kat. 2; H319
Reizwirkung auf die Haut,
Kat. 2; H315
Spezifische Zielorgan-Toxizität
(einmalige Exposition), Kat. 3;
H336
Akut gewässergefährdend,
Kat. 1; H400
Chronisch gewässergefährdend,
Kat. 1; H410
	ca. 1,4 kg/ Tag


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Gefahren durch Inhalation
Die Dämpfe des lösemittelhaltigen Klebers können eingeatmet werden, die Augen oder Atemwege reizen sowie Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Die Expositionsdauer beträgt 8 Stunden. Aufgrund der Hallengröße und bei eingeschalteter Absauganlage und RLT-Anlage werden die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) eingehalten.
Gefahren durch Hautkontakt
Durch direkten Kontakt des Klebers mit der Haut entstehen Reizungen. Es besteht eine mittlere Hautgefährdung durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.
Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
Die Lösemitteldämpfe sind leichtentzündlich. Bei der Verarbeitung können insbesondere bei Ausfall der Absaugung explosionsfähige/ leichtentzündliche Dampf-Luftgemische entstehen.
	Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit

	Maßnahmen/Checkpunkte
	Betriebliche Umsetzung
	Wirksamkeit/Prüfung

	Es wurde geprüft und festgestellt, dass der lösemittelhaltige Kleber nicht durch einen lösemittelfreien Kleber ersetzt werden kann.
	Unternehmer
	

	Beim Auftragen des Klebers werden die Dämpfe durch Saugöffnungen im Randbereich des Arbeitstisches abgesaugt. Die Abluft wird als Fortluft nach außen geleitet. Klebearbeiten werden nur bei eingeschalteter Absauganlage und RLT-Anlage durchgeführt. Störungen an diesen Anlagen werden gemäß DGUV R 109-002 optisch und akustisch angezeigt; Dämpfe, die beim Trocknen im Hordenwagen entstehen, werden durch 
die RLT-Anlage beseitigt.
	Mitarbeiter/Unternehmer
	

	Jährliche Wirksamkeitsprüfung der Absaug- und RLT-Anlage mit Dokumentation.
	Unternehmer
Prüfungen durch Fa. Hund
Termin: xx.xx.xxxx
	

	Alle Klebearbeiten werden mit lösemittelbeständigen Handschuhen z. B. Nitrilkautschuk oder mit einem 
Fixierstab durchgeführt. Der Hautschutzplan (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) wird umgesetzt.
	alle Mitarbeiter
	

	Die Mitarbeiter tragen bei diesen Tätigkeiten einen 
Kittel; es stehen Spinde mit getrennten Fächern für Straßenkleidung und Arbeitskleidung zu Verfügung.
	Mitarbeiter/Unternehmer
	


	Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit

	Maßnahmen/Checkpunkte
	Betriebliche Umsetzung
	Wirksamkeit/Prüfung

	Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes, kein Feuer oder offenes Licht am Arbeitplatz.
	Unternehmer/Betriebsarzt
	

	Unterweisung, arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung, Betriebsanweisung.
	Unternehmer/Betriebsarzt
	

	Arbeitsmedizinische Vorsorge Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs) (G 24) wird angeboten.
	Unternehmer/Mitarbeiter
	

	Kleber und Kleberreste nicht in den Abfluss gießen sondern als Sonder- abfall entsorgen.
	
	

	Angewendete Vorschriften/Literatur
	


TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“ 

TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“
TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“
DGUV Regel 109-002 (bisher: BGR 121) „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen“
DGUV Regel 112-195 (bisher: BGR 195) „Benutzung von Schutzhandschuhen“


Kleben von Schuheinlagenrohlingen �mit lösemittelhaltigem Kleber





Gefährdungs-beurteilung





Dokumentation nach GefStoffV





Beschreibung der Tätigkeiten





Beurteilung





Bestell-Nr. S017-11


1 . 0 . 04 . 22 . 3


Alle Rechte beim Herausgeber





Seite 3 von 3


Bestell.-Nr. S017-11










