Checkliste

Textilherstellung

Inhalt

1.	Allgemeiner Teil 	2

2.	gemeinsame Anforderungen Textilherstellung 	15

Hub-, Zug- und Transportmittel 	15

Schneidwerkzeuge/ spitze Gegenstände 	15

Kleidung, Haare, Schmuck 	16

Gefahrstoffe 	16

Walzeneinzugsstellen 	17

Warenauflaufstellen 	18

Raue Walzen 	18

Wickler 	18

Besonders gefährliche Maschinenelemente 	20

Rüsten, Störungsbeseitigung, Wartung, Instandhaltung, Sonderbetriebszustände 	20

3. Arbeitsbereiche 	22

Ballenabtragsmaschine 	22

Kastenspeiser, Ballenbrecher 	22

Mischräumer 	23

Pneumatischer Fasertransport 	24

Öffner, Reiniger, Karde, Krempel 	24

Vliesleger 	26

Nadelmaschine 	26

Ballenpresse 	27

Spinnerei, Garnverarbeitung 	28

Strickerei 	30

Raschelei, Wirkerei 	30

Tufting 	31

Zetteln - Schären – Bäumen 	31

Schlichtmaschine 	33

Webereivorbereitung 	35

Webmaschine 	36

Bandwebmaschine 	38

Gewebeputz- und Schermaschine 	38

Stopferei 	39

Warenschaumaschine 	39

Hochstoßlegemaschine 	40

Doubliereinrichtung 	40

Abtafeleinrichtung 	40

Flechterei 	41

Seilerei 	41

Veredlung allgemein 	42

Längs-, Querschneider 	44

Dämpfkammer 	45

HT-Färbeapparate 	45

Zentrifuge 	46

Jigger 	47

Foulard 	47

Kalander 	47

Karusselldruckmaschine/ T-Shirt Druck 	48

Rotationsfilmdruckmaschine 	48

Digitaldruck 	48

Spannrahmen 	49

HF-Trockner 	49

Warenspeicher 	49

Senge/Flammkaschiermaschine 	50

Plasmaveredlungsanlage 	50

Fleckentfernung 	50

1. Allgemeiner Teil

Die Gefährdungsbeurteilung muss sich immer auf den individuellen Arbeitsbereich beziehen. Diese Zusammenstellung dient daher lediglich als Muster für die Durchführung Ihrer eigenen Gefährdungsbeurteilung. Damit der Katalog von Ihnen bearbeitet werden kann, steht er als Word-Dokument zur Verfügung. Das Muster enthält als Hilfestellung typische Gefährdungen für den jeweiligen Bereich bzw. die jeweilige Tätigkeit. Für Ihre Gefährdungsbeurteilung sind die nichtzutreffenden Gefährdungen zu streichen, die zutreffenden zu konkretisieren und zusätzlich vorhandene Gefährdungen sind zu ergänzen.

Eine Gefährdungsbeurteilung enthält die relevanten Gefährdungen (individuell für Ihren Betrieb), deren Bewertung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, entsprechend der nachstehenden Rangfolge:

- S	Substitution (Ersatz von Einsatzstoffen oder Verfahren durch weniger gefährliche)

- T	Technische Schutzmaßnahmen (z. B. physische Trennung von Mensch und Gefahr durch 
	Schutzeinrichtungen)

- O	Organisatorische Schutzmaßnahmen (z. B. räumliche/zeitliche Trennung von Mensch und Gefahr 
	durch einen sicheren Arbeitsablauf)

- P	Persönliche Schutzmaßnahmen (Auswahl und Tragen der erforderlichen PSA)

- P	Persönliches Verhalten. (Qualifikation, Anweisungen und Unterweisung zur Förderung des 
	sicherheitsgerechten Verhaltens)

Grundlagen für die Gefährdungsbeurteilung sind z. B. Vorschriften und Regeln, die Betriebsanleitungen der Hersteller und eigene Erfahrungen (z. B. Beinaheunfälle).

Der Abstand zwischen dem Sicherheitsstandard vorhandener Maschinen/Arbeitsverfahren und dem aktuellen Stand der Technik kann sich im Laufe der Zeit vergrößern und Nachbesserungen erforderlich machen. Deshalb ist die Gefährdungsbeurteilung regelmäßig zu überprüfen.

Hinweis: Die Gefährdungen für Bürobereiche sind ggf. ergänzend zu beurteilen.

Betrieb:

| Erste Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift |

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Maschine XY (Beispiel mit Wirksamkeitskontrolle) |  |  |  |
| Schutzgitter an Maschine XY deckt den Antrieb unzureichend ab. Ein Durchgreifen ist möglich. Gefahr schwerer Handver-letzungen durch Einzug zwischen Antriebsriemen und Riemenscheibe | Die in dem BG-Faltblatt S 044 „Sicherheitsabstände“ (entspricht DIN EN ISO 13857) angegebenen Maße für Durchgreifen oder Übergreifen von Schutzeinrichtungen müssen eingehalten sein. | Lücken in trennender Schutzvorrichtung durch Ergänzung des vorhandenen Schutzgitters schließen (Betriebstechnik). | 11.09.2016Mayer |
|  |  | Nach Umbau überprüft Sifa, ob die Maßnahme wirksam ist. Ergebnis: - Kein Zugriff mehr möglich - Keine neuen Gefährdungen erkennbar. - Auch nach Befragung der Maschinenführer ergeben sich keine Nachteile für die Bedienbarkeit | 18.09.2016 Müller |
| Arbeitsschutzorganisation |  |  |  |
| Nicht erkannte Unfall- und Gesundheitsgefahren Keine Orientierung für sicherheitsgerechtes Verhalten | Sicherheitstechnische Betreuung organisieren (Unternehmermodell oder externe Sicherheitsfachkraft). Beschäftigte per Aushang informieren. |  |  |
|  | Arbeitsmedizinische Betreuung organisieren (Arbeitsmediziner benennen). Beschäftigte per Aushang informieren. |  |  |
|  | Erforderliche Sicherheitszeichen anbringen (z. B. Rauchverbot, Lärmbereich, Notausgang, Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher). |  |  |
| Sicherheitsmängel bleiben wegen unklarer Zuständigkeit bestehen | Verantwortung von Führungskräften, Vorgesetzten und Mitarbeitern regeln. (Stellenbeschreibung, evtl. Pflichtenübertragung) |  |  |
| Unterweisungen |  |  |  |
| Fehlende oder unzureichende Sicherheitsinformation, Verhaltensfehler | Unterweisung der Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit und danach regelmäßig mindestens 1 x jährlich. Bei Änderungen im Arbeitsverfahren und anlassbezogen (z. B. neu erkannte Gefahren, Beinaheunfälle) ist ebenfalls erneut zu unterweisen. |  |  |
|  | Unterweisungen dokumentieren mit Unterschrift der Unterwiesenen; alle Beschäftigten erfassen. |  |  |
| Unterweisungen |  |  |  |
| Fehlende oder unzureichende Sicher-heitsinformation, Verhaltensfehler | Inhalte/Themen noch aktuell? - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (anhand Gefahrstoff-Betriebsanweisungen) - Sicheres Benutzen von Arbeitsmitteln (Betriebsanleitungen beachten) - Gefährdungen benachbarter Arbeitsplätze - Besondere Unterweisung für Instandhaltungspersonal - Erste Hilfe - Brandschutz |  |  |
| Brandschutz |  |  |  |
| Brandgefahr | Hinweis: Die nach Stand der Technik erforderlichen Maßnahmen enthält ASR A 2.2. Brandversicherer können eventuell zusätzliche Anforderungen stellen. |  |  |
|  | Brandschutzkennzeichen anbringen. |  |  |
|  | Genügend Feuerlöscher anbringen. |  |  |
|  | Feuerlöscher regelmäßig prüfen lassen (Richtwert: 2-jährlich). |  |  |
| Brandschutz |  |  |  |
| Brandgefahr | Umgang mit Feuerlöschern praxisnah erläutern. |  |  |
|  | Rauchverbot unterweisen. |  |  |
| Erste-Hilfe |  |  |  |
| Gesundheitsschäden durch verspätete Maßnahmen bei Unfällen | Im Betrieb müssen ausreichend Verbandkästen bereitgehalten werden. Inhalt, Zustand und Verfalldatum prüfen. |  |  |
|  | Ein Aushang muss die aktuellen Telefonnummern für Notrufe enthalten. Richtigkeit der Telefonnummern regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Ausreichend Ersthelfer aus- und fortbilden lassen (Turnus 2 Jahre). |  |  |
|  | Maßnahmen für betriebsspezifische Verletzungen vorhalten (z.B. Notdusche) |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Leistungen im Verbandbuch dokumentieren. |  |  |
| Erste-Hilfe |  |  |  |
| Gefährdung durch betriebsspezifisch erschwerte Bergung von Verletzten | Wenn mit betriebsspezifisch erschwerter Bergung gerechnet werden muss: |  |  |
|  | Bergungsmethoden festlegen |  |  |
|  | Erforderlichen Hilfsmittel bereithalten |  |  |
|  | Mitarbeiter für die vorgesehenen Bergemethoden qualifizieren |  |  |
|  | Hinweis: Betriebsspezifisch erschwerte Bergung kann z.B. vorliegen: - Bergung von einer Bühne - Bergung aus einem Schacht - Bei Verwendung von PSA gegen Absturz, Bergung einer hängenden Person - Befreiung einer eingeklemmten Person - Gefahrstoff- oder Hitzeeinwirkung |  |  |
| Treppen/Verkehrswege |  |  |  |
|  | Hinweis: Anforderungen an Treppen und Verkehrswege sind in ASR A 1.8 festgelegt. |  |  |
| Stolpern/Ausrutschen | Flucht- und Rettungswege kennzeichnen und freihalten. |  |  |
|  | Fußböden und Treppenstufen auf Beschädigungen prüfen, ausbessern lassen. Höhenunterschiede > 4 mm gelten als Stolperstellen (siehe ASR A 1.5/1,2). |  |  |
| Treppen/Verkehrswege |  |  |  |
| Stolpern/Ausrutschen | Stufen beseitigen (durch Rampen) oder kennzeichnen. |  |  |
|  | Auf Treppen keine Gegenstände abstellen, Einhaltung regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Verkehrswege und Ausgänge freihalten, heruntergefallene Gegenstände sofort aufheben, verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen. |  |  |
|  | Bei rutschigen Fußböden ggf. Trittmatten verlegen. |  |  |
|  | Verlängerungsleitungen nicht über Verkehrswege legen. Erforderlichenfalls Kabelbrücken verwenden. Für notwendige Anzahl von fest installierten Steckdosen sorgen. |  |  |
| Treppen/Verkehrswege |  |  |  |
| Stolpern/Ausrutschen | In Verkehrswege hineinragende Teile (z. B. Rohre, Gestelle) beseitigen. Nur wenn gar nicht anders möglich, geeignete Ersatzmaßnahmen festlegen. |  |  |
|  | Dafür sorgen, dass geeignetes Schuhwerk getragen wird. |  |  |
|  | Unterweisen, dass Handlauf zu benutzen ist. |  |  |
| Wareneingang/Versand |  |  |  |
| Klimabelastungen, Arbeiten im Freien (z. B. bei Ladearbeiten) | Außenflächen überdachen, Windschutz anbringen. |  |  |
|  | Angemessene Kleidung tragen (z. B. Regenmäntel, windbeständige Jacken). |  |  |
| Belastung durch Zugluft in der Nähe von Türen | Windfang vorsehen, Vorhänge anbringen. |  |  |
|  | Arbeitsplätze in der Nähe von Außentüren abschirmen. |  |  |
| Unfallgefahr durch ungenügende Qualifikation | Bediener von Flurförderzeugen ausbilden und schriftlich beauftragen. |  |  |
| Unfallgefahr durch ungeprüfte Arbeitsmittel | Regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln (Flurförderzeuge, Rolltore, Krane, Lastaufnahmemittel) veranlassen. Prüffristen festlegen (Richtwert: 1 x jährlich). |  |  |
| Heben / Tragen |  |  |  |
| Belastung der Wirbelsäule beim Heben von Lasten | Bei schweren Lasten Transporthilfen einsetzen, z.B. Handwagen, (treppengängige) Sackkarren, Hebehilfen u.ä. |  |  |
|  | Richtige Haltung beim Heben unterweisen: In die Knie gehen, Rücken gerade halten. |  |  |
| Lagereinrichtungen |  |  |  |
| Verletzungen durch Herabfallen des Lagerguts | Fach- und Feldlasten ermitteln und kennzeichnen. Regale und Paternoster (z.B. Kettbaumspeicher) regelmäßig prüfen. Prüffristen festlegen (Richtwert: 1 x jährlich). Mängel umgehend beseitigen. Bei Verkehr von Flurförderzeugen Anfahrschutz anbringen. |  |  |
|  | Nicht zu hoch stapeln. Gerade stapeln. Schräge Stapel sofort korrigieren. |  |  |
| Leitern/Aufstiegshilfen |  |  |  |
| Verletzung durch Sturz von der Leiter oder vom Tritt | Geeignete Leitern bzw. Tritte beschaffen, auf rutschfeste Leiterfüße achten. |  |  |
|  | Leitern richtig einsetzen: - Stehleitern nicht als Anlegeleiter benutzen - für sicheren Stand der Leitern sorgen - sichere Benutzung erläutern - Bei hohen Leitern auf größere Standbreite am Leiterfuß achten |  |  |
| Abstürzen von ungeeigneten Aufstiegen | Benutzung ungeeigneter Aufstiege wie Hocker, Stühle, Kisten (z. B. zum Auswechseln von Lampen, zum Besteigen von Maschinen) untersagen. Tritte benutzen. |  |  |
| Schadhafte Leitern und Aufstiegshilfen | Alle Leitern und Tritte regelmäßig prüfen. Prüffristen festlegen (Richtwert: 1 x jährlich). Sichtprüfung vor Benutzung. Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen. |  |  |
| Absturzgefährdete Arbeitsplätze |  |  |  |
| Absturz | Anforderungen der ASR A 2.1 (Auswahl): - Geländer ab 1 m Absturzhöhe erforderlich (Bei Absturzhöhe zwischen 0,2 und 1,0 m Sicherungsmaßnahmen durch Gefährdungsbeurteilung ermitteln.) - Geländer mindestens 1000 mm hoch, Knieleiste mit max. 500 mm Abstand zu Handlauf und Fußleiste, Fußleistenhöhe 50 mm. - Ab 12 m Absturzhöhe, Geländer mind. 1100 mm hoch. |  |  |
|  | Abweichende Anforderungen für Aufstiege und Arbeitsbühnen, die Teil einer neu in Verkehr gebrachten Maschine sind, ergeben sich aus Normenreihe DIN EN ISO 14122 (Auswahl): - Geländer ab 0,5 m Absturzhöhe erforderlich - Geländerhöhe mind. 1100 mm, Knieleiste max. 500 mm Abstand, Fußleistenhöhe 100 mm. |  |  |
| Absturzgefährdete Arbeitsplätze |  |  |  |
| Absturz | Bei der Entscheidung, ob als Aufstiege Treppen erforderlich sind oder ob Stufenleitern, Steigleitern oder sicher einhängbare Leitern ausreichen, ist zu berücksichtigen: - Häufigkeit und Dauer der Nutzung? - Nutzung durch mehrere Personen gleichzeitig? - Transport von schweren Werkzeugen oder Ausrüstung? - Ist damit zu rechnen, dass der Aufstieg zur Bergung von Verletzten benötigt wird? |  |  |
| Stolpern/Rutschen/Stürzen |  |  |  |
| Stolpern, Rutschen, Stürzen durch rutschige Böden (z. B. Nässe, textiles Material, Betriebsstoffe) oder Stolperstellen (z. B. Kabel, Schläuche, Stufen) | Reinigungsplan erstellen. |  |  |
|  | Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeitsmaterial schaffen (z.B. Schlauchaufroller, Haken usw.) |  |  |
|  | Unterweisen dass - Schläuche oder Kabel bei der Verwendung schlingenfrei am Boden abzulegen und nach Benutzung sofort aufzuhängen sind. - Verkehrswege frei bleiben müssen. |  |  |
| Maschinen allgemein |  |  |  |
|  | Maschinen dürfen erst verwendet werden, nachdem die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die hierbei als erforderlich festgestellten Schutzmaßnahmen umgesetzt wurden. Bei Maschinen ab Baujahr 1995 (nach Maschinenrichtlinie mit CE-Zeichen und Konformitätserklärung in Verkehr gebracht) besteht dies im Wesentlichen darin, die Einhaltung der Betriebsanleitung des Herstellers sicherzustellen und die Maschine auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Die Gefährdungsbeurteilung muss in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden, ob das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung noch ausreicht oder ob im Hinblick auf den Stand der Technik weitere Maßnahmen erforderlich geworden sind. |  |  |
|  | Altmaschinen: Einen Bestandsschutz für Altmaschinen (Baujahr vor 1995) gibt es nicht! Der Betreiber hat in der Gefährdungsbeurteilung eigenverantwortlich zu entscheiden, ob ggf. Nachrüstungen erforderlich sind. |  |  |
| Maschinen allgemein |  |  |  |
|  | Die vorhandene Produktsicherheit einer Maschine, einer Anlage oder eines Arbeitsmittels muss dann durch betriebliche Maßnahmen ergänzt werden, um eine akzeptable Sicherheit zu erhalten. Sind keine technischen Maßnahmen möglich, müssen nachrangig organisatorische und/oder persönliche Schutzmaßnahmen festgelegt werden. In der Betriebsanweisung und ggf. an der Maschine, der Anlage oder dem Arbeitsmittel muss auf Restrisiken hingewiesen werden. Das sicherheitsgerechte Verhalten muss in der Betriebsanweisung festgelegt und die Beschäftigten müssen regelmäßig unterwiesen werden. |  |  |
| Maschinen allgemein |  |  |  |
|  | Hinweis: Empfehlung zur Betriebssicherheitsverordnung „Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln“ (EmpfBS 1114) |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Stoßen durch Maschinenteile | Prüfen, ob Gefahrstellen vollständig gesichert sind, z. B. durch - Verkleidungen und Verdeckungen - Umzäunungen - Lichtschranken - Schaltleisten, -bügel, -klappen - Zweihandschaltungen - Schalter ohne Selbsthaltung Gefahrstellen zeigen, richtige Arbeitsweise erläutern. |  |  |
|  | Abgenommene Verkleidungen oder Verdeckungen vor Wiederinbetriebnahme wieder anbringen. Regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Schutzeinrichtungen dürfen nicht unwirksam gemacht oder umgangen werden. |  |  |
| Verletzungen bei Rüst- und Instandhaltungsarbeiten, Beheben von Störungen durch unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten | Maschinen sind für diese Tätigkeiten auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern (z. B. Hauptschalter ausschalten, Vorhängeschloss einhängen, Schlüssel abziehen oder Schlüsselschalter ausschalten und Schlüssel abziehen oder Netzstecker ziehen). |  |  |
| Fußverletzung durch Handhabung/ Transport schwerer Maschinenteile | Geeignete Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen |  |  |
| Maschinen allgemein |  |  |  |
| Verletzungen durch Sonderbetrieb | Sonderbetriebszustände bei Wartung, Instandsetzung oder Störungsbeseitigung sind nur zulässig, wenn die Arbeit nicht anders durchführbar ist. Dies muss in der Gefährdungsbeurteilung begründet und verantwortet werden. Spezielle Regelungen für Sonderbetrieb an Textilmaschinen siehe auch Kapitel „Rüsten, Störungsbeseitigung, Wartung, Instandhaltung, Sonderbetriebszustände“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Maschinen allgemein |  |  |  |
| Fehlbedienung durch unzureichende Information | Alle für die sichere Bedienung erforderlichen Informationen für den Mitarbeiter in einer Betriebsanweisung zusammenfassen und aushängen. Hinweis: DGUV 211-010 „Sicherheit durch Betriebsanweisungen“ (ehemals BGI 578) |  |  |
| Elektrische Betriebsmittel |  |  |  |
| Elektrischer Schlag, Störlichtbogen, Sekundärunfälle (Stürze) | Elektroarbeiten und -reparaturen nur von Elektrofachkräften durchführen lassen. |  |  |
|  | Beschädigungen an elektrischen Betriebsmitteln (z. B. an Steckdosen, Steckern, Kabeln) sofort melden und beseitigen lassen. |  |  |
|  | Elektrische Betriebsmittel regelmäßig prüfen lassen. Prüffristen festlegen. Richtwerte: - ortsfeste mindestens 4-jährlich - ortsveränderliche halbjährlich (Maximalwert 1 Jahr) |  |  |
| Druckbehälter |  |  |  |
|  | HT-Färbeapparate sind Druckbehälter, ebenso wie Speicherbehälter von Druckluftanlagen. Hinweis: Anforderungen an die Prüfung von Druckbehältern sind in der Betriebssicherheitsverordnung festgelegt bzw. sind der Betriebsanleitung des Herstellers zu entnehmen. |  |  |
| Zerknall von Behältern | Druckbehälter wiederkehrend prüfen lassen, Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50: Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person. Höchstfristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: Äußere Prüfung 2 Jahre, innere Prüfung 5 Jahre, Festigkeitsprüfung 10 Jahre. |  |  |
| Druckbehälter |  |  |  |
| Zerknall von Behältern | Größere Druckbehälter, Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS). Höchstfristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: Äußere Prüfung 2 Jahre, Innere Prüfung 5 Jahre, Festigkeitsprüfung spätestens alle 10 Jahre. |  |  |
|  | Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren. |  |  |
| Druckbehälter |  |  |  |
| Zerknall von Behältern | Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen. |  |  |
|  | Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind. |  |  |
|  | Bei Druckluftbehältern regelmäßig Kondenswasser ablassen (soweit keine automatischen Ablassvorrichtungen eingebaut sind), am besten täglich. |  |  |
| Dampfkessel |  |  |  |
|  | Hinweis: Anforderungen an die Prüfung von Dampfkesseln sind in der Betriebssicherheitsverordnung festgelegt bzw. sind der Betriebsanleitung des Herstellers zu entnehmen |  |  |
| Zerknall von Behältern | Dampfkessel, Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50 und zulässiger Druck PS < 32 bar: wiederkehrend durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen. Empfehlung für Fristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre. |  |  |
|  | Dampfkessel, Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) prüfen lassen. Fristen: Äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre. |  |  |
|  | Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren. |  |  |
|  | Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren und Dampfkesseln regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen. |  |  |
|  | Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind. |  |  |
| Prüfungen |  |  |  |
| Unfälle/Sachschäden aufgrund sicherheits-technischer Mängel | Arbeitsmittel/ Schutzeinrichtungen/ Absaugeinrichtungen für Gefahrstoffe/ überwachungsbedürftige Anlagen/ elektrische Anlagen und Betriebsmittel/ bauliche Einrichtungen/ Fahrzeuge/ persönliche Schutzausrüstungen regelmäßig prüfen. |  |  |
| Prüfungen |  |  |  |
|  | Prüfplan erstellen (ermitteln, welche Prüfungen erforderlich sind) und regelmäßig aktualisieren; Inhalt des Prüfplans: - Arbeitsmittel, - Prüffrist(en) - Prüfumfang (Grundlage: Betriebsanleitungen) - Prüfer (Benutzer, zur Prüfung befähigte Person, Zugelassene Überwachungsstelle - ZÜS) |  |  |
| Ergonomie |  |  |  |
| Belastung der Wirbel-säule beim Stehen | Prüfen, ob Entlastung durch Nutzung einer Stehhilfe oder durch Wechsel zwischen Stehen und Sitzen geschaffen werden kann. |  |  |
|  | Geeignete Fußböden, Podeste bzw. Matten vorsehen. Auf richtige Körperhaltung achten. |  |  |
| Belastung der Wirbelsäule beim Sitzen | Ergonomisch günstige Arbeitsstühle zur Verfügung stellen. Einstellung erläutern, Sitzhaltung regelmäßig prüfen. |  |  |
| ungünstige ergonomische Gestaltung | Bei Neubeschaffung von Arbeitsmitteln ergonomische Grundsätze beachten. |  |  |
|  | Bei ergonomischen Mängeln an vorhandenen Arbeitsplätzen prüfen, ob Verbesserungen möglich sind (z. B. Anpassung an die Körpergröße). |  |  |
|  | Schreib- und Arbeitstische auf die richtigen Arbeitshöhen einstellen. |  |  |
|  | Abstellflächen für Werkzeuge und Kleinteile griffgünstig anordnen. |  |  |
|  | Bildschirme und Tastaturen: - gerade vor dem Nutzer aufstellen - Sehabstand 600 mm – 800 mm - Oberkante des Bildschirms max. auf Augenhöhe - Reflexionen und Blendung vermeiden |  |  |
| Beleuchtung |  |  |  |
| Belastung und Ermüdung der Augen | Beleuchtungsstärken für verschiedene Arbeitsbereiche sind in ASR A 3.4 vorgegeben, z.B.: - in Lagerräumen: 200 Lux, - in Arbeitsbereichen: 300 Lux, - Kontrollarbeiten: 750 Lux. - Spinnereivorwerk: 300 Lux, |  |  |
| Beleuchtung |  |  |  |
| Belastung und Ermüdung der Augen | - Drucken, Färben, Spinnen, Zwirnen, Spulen, Zetteln, Weben, Flechten, Stricken: 500 Lux, - Feinstricken, Ketteln, Nähen: 750 Lux, - Warenschau, Kontrolle: 1000Lux, - Kunststopfen: 1500 Lux. |  |  |
|  | Die Beleuchtung an Arbeitstischen und Maschinen muss blendfrei sein. |  |  |
|  | Leuchten regelmäßig reinigen, um Helligkeitsabfall zu verhindern. |  |  |
| Lärmschutz |  |  |  |
| Gehörschäden durch Lärm | Möglichkeiten zur Lärmminderung prüfen |  |  |
|  | Lärmbereiche ab 85 dB(A) kennzeichnen. |  |  |
|  | Bei Tages-Lärmexpositionspegeln ab 80 dB(A): - Gehörschutzmittel bereitstellen, - Beschäftigte zum Tragen von Gehörschutzmitteln anhalten, - arbeitsmedizinische Vorsorge nach DGUV Grundsatz 350-001, G20 „Lärm“ anbieten; ab 85 dB(A): - Tragepflicht für Gehörschutzmittel - Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge vor Tätigkeitsaufnahme und danach in regelmäßigen Abständen. |  |  |
|  | Richtiges Tragen der Gehörschutzmittel erläutern und praktisch üben. |  |  |
|  | Regelmäßig prüfen, ob alle betroffenen Personen Gehörschutzmittel benutzen. |  |  |
| Fahrzeuge |  |  |  |
| Verletzung durch rutschende Ladung | Ladung gegen Verrutschen sichern, insbesondere bei Kombis und LKW. (z.B. Zwischenwände, Schutznetze, Zurrgurte und Antirutschmatten verwenden) |  |  |
| Gefahr durch Straßenverkehr bei Pannen | Warndreieck und Warnweste mitführen; bei Pannen im Straßenverkehr verwenden bzw. anlegen. |  |  |
| Fahrzeuge |  |  |  |
| Knöchelverletzungen durch Umknicken | Bei LKW Tritte und Griffe zum Auf-/Absteigen von der Ladefläche anbringen lassen. Nicht vom Fahrerhaus oder der Ladefläche abspringen. Geeignete Sicherheitsschuhe tragen. |  |  |
| Fehlende Befähigung | Regelmäßige Führerscheinkontrollen veranlassen. Empfehlung: - Eignungsuntersuchung z.B. auf der Basis des DGUV Grundsatzes 350-001, G25 „Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ wenn die Gefährdungsbeurteilung eine mögliche Fremd- und Eigengefährdung ergibt und der Arbeitgeber die Eignung nicht ausreichend schlüssig selbst beurteilen kann. - Vorsorge nach DGUV Grundsatz 350-001, G25 „Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ |  |  |
| Fehlendes/ unbrauchbares Verbandmaterial | Kraftfahrzeugverbandkasten regelmäßig auf Zustand, Vollzähligkeit und Haltbarkeitsdaten des Inhalts prüfen. |  |  |
| Psychische Belastungen |  |  |  |
| Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung, soziale Bedingungen | Die psychischen Belastungen ermitteln. Hilfestellung bietet die Broschüre „Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen“. Hinweis: Bestellnr.: MB042 „Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen“ und das online-Tool zur Erfassung psychischer Belastungen (www.bgetem.de, webcode 15176025) |  |  |

2. gemeinsame Anforderungen Textilherstellung

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Hub-, Zug- und Transportmittel |  |  |  |
| Handverletzungen beim Schieben von Wagen oder anderen Transportmitteln durch Anstoßen an Säulen, Türrahmen, Maschinen usw. | Unterweisen, dass das Transportmittel bzw. das Transportgut zum Schieben nur innerhalb der äußeren Konturen angefasst werden darf |  |  |
| Fußverletzungen durch Räder von Transportmitteln | Radlager des Transportmittels häufig reinigen und schmieren. |  |  |
|  | Gewährleisten, dass geeignete Schuhe getragen werden (keine Sandalen oder Turnschuhe!) |  |  |
| Schwere Verletzungen durch Gabelstapler | Fahrer ausbilden und nur ausgebildeten beauftragten Fahrern Benutzung gestatten. |  |  |
|  | Fahrweise regelmäßig prüfen und korrigieren. |  |  |
|  | Gabel nicht als Aufstiegshilfe missbrauchen! (Nur mit hierzu zugelassenem Arbeitskorb) |  |  |
|  | Keine Mitnahme von Personen. |  |  |
| Schwere Verletzung des Fahrers durch kippenden Gabelstapler | Gabelstapler mit Fahrersitz muss mit Fahrerrückhaltesystem ausgestattet sein damit der Fahrer bei kippendem Stapler nicht zwischen Boden und Teilen des Staplers eingequetscht werden kann. z.B. Beckengurt, seitliche Rückhaltebügel oder geschlossene Kabine |  |  |
| Schwere Verletzungen durch unsachgemäße Kranbedienung | Nur ausgebildeten und beauftragten Kranführern die Bedienung gestatten. |  |  |
| Schneidwerkzeuge/ spitze Gegenstände |  |  |  |
| Schnittverletzungen | Geeignete, möglichst sichere Schneidwerkzeuge auswählen. |  |  |
|  | Unterweisen, dass nur die zur Verfügung gestellten Schneidwerkzeuge benutzt werden dürfen. |  |  |
|  | Richtige Grifftechnik erläutern (Schneidwerkzeuge nicht in Richtung der freien Hand bewegen). |  |  |
| Stichverletzungen | Keine scharfen/ spitzen Gegenstände in der Kleidung tragen. Geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten schaffen (z. B. Etui) |  |  |
| Kleidung, Haare, Schmuck |  |  |  |
| Erfassen von Haaren, Kleidung oder Schmuck | Bei langen Haaren Haarschutz zur Verfügung stellen. Prüfen, ob spezielle Arbeitskleidung erforderlich ist. |  |  |
|  | Enganliegende Kleidung tragen (keine Pullover!). |  |  |
|  | Keine Uhren, Ketten, Ringe, Tücher, Krawatten usw. tragen. |  |  |
| Gefahrstoffe |  |  |  |
| Gesundheitsgefahr oder Verletzung durch Gefahrstoffe Inhalative, dermale, physikalisch-chemische Gefährdung, orale Aufnahme | Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung durch fachkundige Person durchführen. Hinweis: „Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung“ S 017 |  |  |
|  | Zur fachkundigen Durchführung gehören z. B.: |  |  |
|  | Informationen beschaffen (z. B. Sicherheitsdatenblätter, Produktdatenblätter, Herstellerinformationen, Gefahrstoffdatenbanken). Hinweis: GESTIS-Stoffdatenbank www.dguv.de, webcode d11892. |  |  |
|  | Prüfen, ob weniger gefährliche Ersatzstoffe oder Verfahren verwendet werden können. |  |  |
|  | Ermitteln, ob Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten sind. |  |  |
|  | Technische Maßnahmen (z. B. Absaugung) durchführen. |  |  |
|  | Stoffe, die miteinander reagieren können, nicht zusammen lagern (Verwechslungsgefahr). |  |  |
|  | Tätigkeitsbezogene Betriebsanweisungen erstellen und aushängen. |  |  |
|  | Alle Mitarbeiter, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausführen, mindestens einmal jährlich unterweisen. Zeit, Inhalt und Teilnehmer schriftlich festhalten und von den Teilnehmern durch Unterschrift bestätigen lassen. |  |  |
|  | Ggf. erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge organisieren. |  |  |
| Gefahrstoffe |  |  |  |
| Gesundheitsgefahr oder Verletzung durch Gefahrstoffe Inhalative, dermale, physikalisch-chemische Gefährdung, orale Aufnahme | Jeder Person sind für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen persönliche Schutzausrüstungen (Schutzbrille, Handschuhe, Schürze, Stiefel) - bereitzustellen, - an eigens vorgesehenen Plätzen aufzubewahren, - regelmäßig zu prüfen. |  |  |
|  | Gefahrstoffe dürfen nicht in Lebensmittelbehältern aufbewahrt oder gelagert werden (d. h. keine Gefahrstoffe in Getränkeflaschen!). |  |  |
|  | In Arbeitsbereichen, in denen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt werden, darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden. |  |  |
| Staubbelastung beim Reinigen der Maschinen | Absaugen statt Abblasen mit Druckluft und Kehren. Wenn Abblasen unvermeidbar, Atemschutz P 2 tragen. Reinigungsplan erstellen. |  |  |
| Walzeneinzugsstellen |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch eingezogen werden | Einzugsgefahr durch eine der drei nachfolgend genannten Maßnahmen minimieren: - Sicheren Walzenabstand - >120 mm bei Einzugsrisiko von Händen/Armen - >500 mm bei Einzugsrisiko des Körpers (Einzugsrisiko für den gesamten Körper ist immer bei großen Walzen zu unterstellen, z. B. bei Trocknerwalzen) - Unmittelbar davor angebrachtes, stabiles Schutzprofil - Abstand Schutzprofil Walze <= 4mm - Wenn textile Ware unter dem Schutzprofil hindurchläuft <= 8mm (Erhöhtes Restrisiko erfordert gezielte Unterweisung zur sicheren Arbeitsweise). - Bereich durch Gehäuse sichern. Gefahrstellen dürfen nicht erreichbar sein. Das gilt als sichergestellt, wenn die in der BG-Faltblatt S 044 „Sicherheitsabstände“ (entspricht DIN EN ISO 13857) angegebenen Maße für Durchgreifen oder Übergreifen von Schutzeinrichtungen eingehalten sind. Bei Tätigkeiten in der Nähe von Walzeneinzugsstellen dürfen keine Handschuhe getragen werden. |  |  |
| Walzeneinzugsstellen |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch eingezogen werden | Sofern Walzen normalerweise in direktem Kontakt miteinander laufen aber auch in einem Abstand voneinander laufen können, müssen die oben genannten Schutzmaßnahmen auch in auseinandergefahrenem Zustand wirksam schützen und es dürfen keine neuen Gefahrstellen entstehen (z.B. zwischen Walze und Maschinengehäuse). |  |  |
| Quetschen durch zu- oder auffahrende Walzen | Das Auf- und Zufahren der Walzen muss entweder durch die vorhandenen Schutzeinrichtungen geschützt erfolgen oder mit einem Totmannschalter (von der Bedienposition des Totmannschalters aus müssen alle durch das Auf- und Zufahren entstehenden Gefahrstellen einsehbar sein). |  |  |
| Warenauflaufstellen |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch eingezogen werden | Kann eine Einzugsgefahr nicht sicher ausgeschlossen werden, den Einzugsbereich durch ausreichend dimensionierte Füllprofile sichern. Alternativ kommt eine Bereichssicherung in Frage, die eventuell auch weitere vorhandene Gefahrstellen (z.B. Walzeneinzugsstellen oder andere Warenauflaufstellen) mit abdeckt. |  |  |
| Raue Walzen |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch erfasst werden von rauen Walzen (Fangstellen) | Raue Walzen sind, um die Traktionskräfte auf die Ware zu erhöhen, auf der Walzenoberfläche mit Schmirgelleinwand oder Noppengummi belegt. Raue Walzen, auch wenn sie alleine laufen, müssen ab einer Umfangsgeschwindigkeit von 2 m/min gegen Zugriff gesichert werden. |  |  |
| Wickler |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch eingezogen werden | An „Altmaschinen“ (Baujahr vor 1995) sind noch die nachfolgend genannten Sicherungen üblich. Diese sind mit hohem Restrisiko verbunden und erfordern sehr sicherheitsbewusstes Verhalten des Bedienpersonals. Das bedeutet für die Verantwortung des Unternehmers: - Sorgfältiges Vermitteln der sicheren Arbeitsweise - Regelmäßige Unterweisung der sicheren Arbeitsweise - Kontrollieren, ob die sichere Arbeitsweise auch eingehalten wird |  |  |
| Wickler |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch eingezogen werden | Umfangswickler (mit aufliegender Zugwalze angetrieben): Schaltleiste vor der Einzugsstelle. Auslösen der Schaltleiste führt zu sofortigem Stillsetzen und Anheben des Wickelarms auf > 120 mm. Die Schaltleiste muss so angebracht sein, dass die Einzugsstelle nicht erreicht werden kann, ohne die Schutzeinrichtung auszulösen. Zentrumswickler (über Dockenachse angetrieben): Not-Halt-Einrichtung (z.B. Schaltleine) auf Bedienseite in Kniehöhe ermöglicht willentliches Abschalten und durch vorgelagerte Anbringung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unwillentliches Abschalten (wird von erfasster Person beim Eingezogen werden unbewusst betätigt). Steigdockenwickler (Docke liegt auf den Antriebswalzen) Not-Halt-Einrichtung auf Einzugsseite, nahe der Einzugsstelle gut erreichbar. Wickler ab Baujahr 2010 müssen so gesichert sein, dass die Gefahrstelle erst erreicht werden kann, wenn der Wickler zum Stillstand gekommen ist, z.B. durch Bereichssicherung, trennende Schutzeinrichtungen oder nicht trennende Schutzvorrichtungen vor der Einzugsstelle. Die nicht trennenden Schutzeinrichtungen (Schaltleisten, Lichtschranken) müssen den Wickler zum Stillstand gebracht haben, bevor ein Einzug erfolgt. |  |  |
| Verletzung durch kippendes Dockengestell | Wenn das Risiko besteht, dass Dockengestelle kippen, müssen Befestigungsmöglichkeiten vorhanden sein. |  |  |
|  | Unterweisen, dass die Dockenfixierung immer benutzt wird. |  |  |
| Verletzungen durch Absenken des Wickelarms | Das Absenken des Wickelarms darf nur mit einer Schalteinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung erfolgen (Totmannschalter) oder die Absenkbewegung muss durch trennende oder nicht trennende Schutzeinrichtungen gesichert sein. |  |  |
| Besonders gefährliche Maschinenelemente |  |  |  |
| Erhebliche mechanische Gefährdung durch Einziehen, Fangen und Einwirkung der schnell rotierenden Maschinenelemente | „Besonders gefährliche Maschinenelemente“ sind bei Textilmaschinen Arbeitsorgane, die mit aggressiven Wirkflächen versehen sind (z.B. Nadeln, Stifte, Sägezähne, Drahthäkchen), Es handelt sich meist um schnell rotierende Walzen hoher Masse und entsprechend langen Nachlaufzeiten bis zum Stillstand. Feste, trennende Schutzeinrichtungen sind erforderlich. Zugangsmöglichkeiten durch Türen oder Klappen müssen mit Verriegelung und Zuhaltung gesichert sein. - Verriegelung: Maschine kann bei geöffneter Tür nicht anlaufen - Zuhaltung: Tür lässt sich erst öffnen, wenn Maschine sicher zum Stillstand gekommen ist Verschraubte Klappen oder Deckel, durch die besonders gefährliche Maschinenelemente erreicht werden können, sind nicht zulässig. |  |  |
|  | Alle Zugangs- bzw. Zugriffsmöglichkeiten müssen durch feste Verkleidung oder durch bewegliche Verkleidung mit Zuhaltung und Verriegelung gesichert sein. |  |  |
|  | Gummiprofile der Beobachtungsfenster müssen in gutem Zustand sein (Strammer Sitz, keine Beschädigung) |  |  |
|  | Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021) www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Rüsten, Störungsbeseitigung, Wartung, Instandhaltung, Sonderbetriebszustände |  |  |  |
| Erfasst werden durch Eingreifen in die laufende Anlage | Rüsten, Störungsbeseitigung, Wartung und Instandhaltung im Stillstand durchführen. |  |  |
| Rüsten, Störungsbeseitigung, Wartung, Instandhaltung, Sonderbetriebszustände |  |  |  |
| Erfasst werden, Quetschen, Stoßen, Stromschlag durch unerwartet anlaufende Anlage | Anlagen zuverlässig gegen Wiedereinschalten sichern. Bei Bereichssicherung (Umzäunung): - Wenn Türen vorhanden sind, müssen sie verriegelt sein. Wenn die Auslaufzeit die Zugriffszeit überschreitet, muss eine Zuhaltung vorgesehen werden. - Um ein unerlaubtes Wiedereinschalten zu verhindern, solange sich Personen innerhalb der Umzäunung aufhalten, muss ein Quittierschalter an der Tür vorhanden sein, der nach Verlassen des Bereichs und nach Schließen der Tür betätigt wird. Er muss so angeordnet sein, dass alle Gefahrenbereiche von dort aus überblickt werden können. Alternativ dazu können nicht trennende Schutzeinrichtungen (z.B. Schaltmatten, Laserscanner o.ä.) dazu benutzt werden, automatisch zu überwachen, ob eine Person sich im inneren des Schutzbereichs befindet. - Wenn zwei oder mehr Türen vorgesehen sind, um das Innere der Umzäunung zu betreten, muss jede Tür mit einem unabhängigen Quittierschalter ausgerüstet sein. |  |  |
| Mechanische Gefährdung durch gespeicherte Energie | Energie vor dem Eingriff abbauen (z.B. Pneumatik entlüften, Federn entspannen, Gewichte in unterste Lage absenken) oder bewegliche Maschinenteile zuverlässig fixieren (z.B. Abstützen). |  |  |
| Mechanische Gefährdung durch ungesicherte Gefahrstellen im Sonderbetrieb | Sonderbetriebszustände bei Wartung, Instandsetzung oder Störungsbeseitigung nur zulässig, wenn die Arbeit nicht im Stillstand durchführbar ist. Die Angaben des Herstellers zum Sonderbetrieb sind zu beachten (bestimmungsgemäße Verwendung nach Bedienungsanleitung). Liegen keine Angaben vor (z. B. bei Altmaschinen) ist die Arbeitsweise mittels der Gefährdungsbeurteilung verantwortungsbewusst festzulegen und zu dokumentieren. Bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen ist folgende Rangfolge zu beachten: - Bewegen von Hand - Totmanntaster in Verbindung mit Kriechgang - Tippbetrieb mit Schritten < 100mm - Langsamlauf in Verbindung mit Not-Halt - Gefahrstellen mit vorübergehend angebrachten trennenden Schutzeinrichtungen abschirmen |  |  |

3. Arbeitsbereiche

In den folgenden Unterabschnitten werden lediglich ergänzende Maßnahmen zu speziellen Maschinen 
aufgeführt. Generell sind für jeden Bereich die Punkte aus den Abschnitten 1 und 2 zu prüfen.

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Ballenabtragsmaschine |  |  |  |
| Erhebliche mechanische Gefährdung durch die Abtragswalzen (besonders gefährliche Maschinenelemente) Angefahren werden durch den Turm | Faserabtrag und Fahrbewegungen müssen gesichert sein. Mindestens umzusetzen ist folgendes Schutzmaßnahmenpaket: - Bereichssicherung mit Lichtschranken (400 und 900 mm Höhe). - Bei beidseitiger Aufstellung darf die nicht abzuarbeitende Ballenseite offen bleiben (um die Ballen bereitzustellen). Der Schutzbereich wird in diesem Fall durch eine Lichtschranke über dem Faserkanal vervollständigt. - Abschaltung der Fräswalzen bei Verlassen der Ballenreihe (oder Herabschwenken einer Verdeckung) - Schienenräumer - Quittierschalter für die Bereichssicherung darf aus dem Schutzbereich nicht erreichbar sein (bei Aufstellung des Bedienpults beachten). - Warnsignal vor dem automatischen Anfahren des Turms (bei Materialanforderung nachgelagerter Produktionsmaschinen) |  |  |
|  | Eindringen in den Schutzbereich bei laufender Anlage strikt untersagen und Einhaltung kontrollieren Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021 www.bgetem.de, webcode M18400663 |  |  |
| Absturz des Fräsauslegers bei Instandhaltungsarbeiten | Rückhalteeinrichtung für den Ausleger (Tragelemente doppelt vorhanden, wobei jedes Tragelement die volle Last tragen kann). |  |  |
| Kastenspeiser, Ballenbrecher |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch die besonders gefährlichen Maschinenelemente (Nadellattentuch, Rückstreifwalzen, Öffnerwalzen) | Zugriff muss durch Zuhaltung und Verriegelung gesichert sein. Siehe auch „besonders gefährliche Maschinenelemente“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Kastenspeiser, Ballenbrecher |  |  |  |
| Schwere Verletzungen durch die besonders gefährlichen Maschinenelemente (Nadellattentuch, Rückstreifwalzen, Öffnerwalzen) | Der Tunnel über der Zuführöffnung muss so lang sein, dass das Nadellattentuch (oder sonst ein besonders gefährliches Maschinenelement) keinesfalls von außen erreicht werden kann. Das gilt als sichergestellt, wenn die im BG-Faltblatt S 044 „Sicherheitsabstände“ (entspricht DIN EN ISO 13857) angegebenen Maße für Übergreifen von Schutzeinrichtungen eingehalten sind. |  |  |
|  | An der für die Zuführung der Ballen benötigten Öffnung muss eine über die Breite des Zuführbandes gespannte Not-Halt-Schaltleine vorhanden sein. Bei schmalen Maschinen kann ein Not-Halt-Taster beidseits ausreichen (wenn von der Mitte der Zuführöffnung aus gut erreichbar) |  |  |
| Mischräumer |  |  |  |
| Erfasst werden durch das laufende Nadellattentuch. Quetsch- und Scheren durch die Verfahrbewegungen | Das Nadellattentuch muss zwangläufig abgeschaltet sein, bevor der Räumer die Mischkammer verlässt. Außerhalb der Mischkammer darf ein in Gang setzen des Nadellattentuchs mit einem Schalter mit selbsttätiger Rückstellung möglich sein (Totmannprinzip). Die Verfahrbewegungen (Ausfahren, Einfahren, seitliches Verfahren zu einer anderen Kammer) werden nach Stand der Technik mittels eines Schalters mit selbsttätiger Rückstellung in Gang gesetzt bzw. gehalten. Hierzu ist für die Fahrt nach links ein Taster auf der linken Seite und für die Fahrt nach rechts ein Taster auf der rechten Seite vorzusehen, um die Quetsch- und Scherstellen gut im Blick zu haben. Alternativ zum Schalter mit selbsttätiger Rückstellung müssten alle Quetsch- und Scherstellen der Verfahrbewegung mittels trennender oder nicht trennender Schutzeinrichtungen gesichert sein. Am Ende der Mischkammer muss ein von innen zu öffnender Notausgang vorhanden sein. Der Notausgang darf den Zugang von außen nicht ermöglichen oder die Tür muss mit dem Antrieb des Nadellattentuchs verriegelt sein. |  |  |
|  | Wenn am Mischräumer eine Arbeitsbühne angebracht ist, darf der Räumer nicht vom Schaltpult aus zu starten sein, so lange eine Person sich auf der Bühne befindet (z.B. Schaltmatten auf der Bühne oder Zugangstür zur Bühne mit Antrieb verriegelt und mit Quittierschalter versehen). Der Mischräumer darf aber von der Bühne aus mit einem Schalter ohne Selbsthaltung (Totmannschalter) verfahrbar sein. |  |  |
| Mischräumer |  |  |  |
| Absturz beim Betreten des Kammerdachs | Für ein sicheres Betreten des Kammerdachs muss eine Arbeitsbühne mit Geländer oder eine Anschlagvorrichtung für das Sicherheitsgeschirr der persönlichen Absturzsicherung vorgesehen sein. Für den Aufstieg muss eine Treppe oder eine sicher verankerte Leiter vorgesehen sein. |  |  |
|  | Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021) www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Pneumatischer Fasertransport |  |  |  |
| Handverletzungen durch Ventilator oder Kondenser, vor allem bei der Beseitigung von Störungen (Verstopfungen): Entweder durch Wiederanlauf des nur scheinbar abgeschalteten Rotors, wenn der Rotor bei Entfernung des Hindernisses frei wird oder durch den nachlaufenden Rotor, der hinter der Verstopfung unerwartet noch frei läuft | Der Zugriff zu den Flügeln muss durch trennende Schutzeinrichtungen verhindert sein. Stand der Technik: - Die Zugangsöffnung zur Störungsbeseitigung muss so weit vom Rotor entfernt sein, dass die Gefahrstelle nicht erreichbar ist. Die Störungsbeseitigung erfolgt in diesem Fall mit einem geeigneten Werkzeug (Haken) oder - die Zugangsöffnung ist mit Verriegelung und Zuhaltung versehen und direkt dort angebracht, wo die Verstopfungen auftreten. Die Zuhaltung darf die Wartungsklappe erst frei geben, wenn der Nachlauf beendet ist. |  |  |
| Öffner, Reiniger, Karde, Krempel |  |  |  |
| Fangen, Aufwickeln, schwere Abschürfungen, Verlust der oberen Gliedmaßen durch besonders gefährliche Arbeitsorgane: Vorreißer, Tambour, Arbeiter, Wender, Abnehmer, Abnehmerwalze | Für vollständige Verkleidung oder Umzäunung der besonders gefährlichen Arbeitsorgane sorgen. Verschraubte Verkleidungen, Deckel usw. sind nur zulässig, wenn sie ausschl. für Reparaturen geöffnet werden müssen. Werden solche Verkleidungen gelegentlich für andere Tätigkeiten genutzt, z.B. zum Entfernen von Batzen, müssen sie verriegelt und zugehalten sein. Das gilt auch für alle verschraubten Klappen, Sichtfenster oder Abdeckbleche, bei deren Entfernen die Arbeitsorgane erreicht werden können. Hineinkriechen unter die Krempel, auch von anderen Anlagenteilen aus, muss verhindert sein. Der Zugang zur Grube unter der Krempel muss durch verriegelte und zugehaltene Türen oder Deckel gesichert sein, wenn nicht jeglicher Zugriff zu den gefährlichen Arbeitsorganen von unten verhindert ist. Auch Altmaschinen müssen auf diesen Stand der Technik nachgerüstet werden! Regelmäßige Überprüfung der Verriegelungs- und Zuhaltungseinrichtungen ist erforderlich, um technische Defekten oder Manipulation vorzubeugen! Siehe auch „besonders gefährliche Maschinenelemente“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Öffner, Reiniger, Karde, Krempel |  |  |  |
| Fangen, Aufwickeln, schwere Abschürfungen, Verlust der oberen Gliedmaßen durch besonders gefährliche Arbeitsorgane: Vorreißer, Tambour, Arbeiter, Wender, Abnehmer, Abnehmerwalze | Vlies abnehmen/übergeben mit Hilfsmittel (Stab): Hilfsöffnungen angemessen sichern, so dass Gefahrstellen nicht erreichbar sind. Das gilt als sichergestellt, wenn die in dem BG-Faltblatt S044 „Sicherheitsabstände“ (entspricht DIN EN ISO 13857) angegebenen Maße für Durchgreifen oder Übergreifen von Schutzeinrichtungen eingehalten sind. |  |  |
|  | Regelmäßige Überprüfung der Verriegelungs- und Zuhaltungseinrichtungen ist erforderlich, um technische Defekten oder Manipulation vorzubeugen! |  |  |
| Einziehen der Finger und der Hand durch Speisewalzen (ggf. mit Zuführung zum Vorreißer) | Verkleidung oder Verdeckung so ausführen, evtl. ergänzen, dass die Einzugsstelle nicht erreicht werden kann. Material nur mit Hilfswerkzeug (z.B. glatter Stock) anlegen/ nachschieben. |  |  |
| Einziehen, Fangen, Aufwickeln an den Antriebsteilen, vor allem während des Auslaufes | Verkleidung der Antriebe ebenfalls mit Zuhaltung und Verriegelung versehen. |  |  |
| Einziehen, Fangen, Aufwickeln, schwere Abschürfungen, Verlust der oberen Gliedmaßen beim Schleifen und Ausstoßen | Gefahrbereich mit Seil, Kette oder Geländer gegen Unbefugte abschirmen. Zutrittsverbot unterweisen. |  |  |
|  | Für sicheren Standplatz und Abstützbalken sorgen. |  |  |
|  | Die Spitzen der Garnitur müssen entgegen der Walzendrehrichtung zeigen! |  |  |
|  | Nur hierfür geeignete und qualifizierte Personen beauftragen |  |  |
|  | Hinweis: Alle o.g. Forderungen gelten auch für das Schleifen außerhalb der Maschine. |  |  |
| Schneiden, schwere Abschürfungen beim Aufziehen von Sägezahndraht auf Walzen | Gefahrbereich mit Seil, Kette oder Geländer gegen Unbefugte abschirmen. Zutrittsverbot unterweisen. |  |  |
|  | Zahnspitzen müssen beim Aufziehen entgegen der Drehrichtung der Walzen zeigen! |  |  |
|  | Nur hierfür geeignete und qualifizierte Mitarbeiter beauftragen |  |  |
| Öffner, Reiniger, Karde, Krempel |  |  |  |
| Besonders gefährliche Arbeitsorgane | Sichere Arbeitsweise und verbotene Handlungen an Krempeln, Reißern und Wölfen regelmäßig unterweisen (mindestens alle 6 Monate). Hinweis: - „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021 - Betriebsanweisung „Bedienen von Vorwerksmaschinen“, Bestellnummer B152 www.bgetem.de, webcode M18745036 |  |  |
| Vliesleger |  |  |  |
| Quetschen durch Legerbewegung, Walzeneinzugstellen, auflaufende Transportbänder | Bereichssicherung durch Umzäunung bzw. Verkleidung. Zugänge müssen mit dem Legerantrieb verriegelt sein. |  |  |
|  | Anlegen mit Hilfsmitteln (z. B. mit Stab). Hilfsöffnungen angemessen sichern, so dass Gefahrstellen nicht erreichbar sind. Das gilt als sichergestellt, wenn die in dem BG-Faltblatt S044 „Sicherheitsabstände“ (entspricht DIN EN ISO 13857) angegebenen Maße für Durchgreifen oder Übergreifen von Schutzeinrichtungen eingehalten sind. |  |  |
|  | Vom Schutzbereich des Vlieslegers aus, darf ein Durchgang zu Nachbaranlagen (z. B. Krempel) nicht möglich sein. |  |  |
| Nadelmaschine |  |  |  |
| Stechen, Quetschen beim Eingriff in den Nadelbereich | Der Nadelbereich muss durch Verkleidungen gesichert sein. Ein Zugriff durch die Öffnungen für Ein- und Auslauf des Materials ist durch trennende Schutzeinrichtungen, z. B. Tunnel mit ausreichender Länge zur Einhaltung der Sicherheitsabstände nach EN ISO 13857 (siehe Faltblatt Sicherheitsabstände S044), ggf. auch durch die Zuführeinrichtungen, wenn diese einen Zugriff ebenso wirksam verhindern oder eine Kombination aus trennenden und nicht trennenden Schutzeinrichtungen (z. B. Schaltleisten, Schaltleinen, Lichtschranken) zu verhindern. Bewegliche Verkleidungen und nicht trennende Schutzeinrichtungen sind mit dem Antrieb der Hubbewegung zu verriegeln. Die nicht trennenden Schutzeinrichtungen müssen bewirken, dass der Antrieb still steht, bevor der Gefahrbereich erreicht werden kann (EN ISO 13855). |  |  |
| Nadelmaschine |  |  |  |
| Stechen, Quetschen beim Eingriff in den Nadelbereich | Das Reinigen der Nadeln und der Wechsel der Nadelbretter muss durch seitliche Türen erfolgen, die mit der Hubbewegung verriegelt sind. Das Verfahren in offene Position darf bei geöffneter Schutzeinrichtung nicht möglich sein (d. h. es muss noch bei geschlossener Tür erfolgen). |  |  |
| Einzugsgefahr durch Zuführeinrichtungen | Einzugsstellen durch Zuführwalzen bzw. Zuführbänder müssen gesichert sein. Siehe auch „Walzeneinzugsstellen“ im Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Stichverletzungen bei der Handhabung der Nadelbretter | Den Mitarbeitern vorgeben, wie der sichere Umgang bei Austausch und Transport der Nadelbretter erfolgen soll. |  |  |
|  | Geeignete Schutzhandschuhe verwenden. |  |  |
| Belastung durch ungünstige Körperhaltung beim Tauschen der Nadeln | Arbeitsplatz ergonomisch gestalten, z. B. durch höhenverstellbare Tische, schwenkbar, drehbar. |  |  |
| Ballenpresse |  |  |  |
| Quetschen und Scheren durch die Pressplatte an Ballenpressen | Alle Bewegungen der Pressenteilen müssen gesichert sein z. B. durch Verkleidungen |  |  |
|  | Bei automatisch schwenkenden Pressen muss der Gefahrbereich mit Umzäunungen oder Lichtgitter gesichert sein, sodass keiner in den Bereich gelangen kann. |  |  |
|  | Bei Pressen im Handbetrieb darf die Pressplatte nur mittels Steuereinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung (Totmann-Schalter) in Gang gesetzt werden. Zudem muss die Steuereinrichtung so platziert sein, dass die Person keine Gefahrstellen erreichen sowie den Bereich vollständig überblicken kann. |  |  |
|  | Pressvorgang nicht auslösen, wenn eine Person in der Nähe ist |  |  |
|  | Jeglichen Eingriff während des Pressvorganges verbieten. |  |  |
| Stoß durch auf-springende Türen an Ballenpressen | Mögliche technische Lösung: Sicherungskette |  |  |
|  | Wo erforderlich, unterweisen, dass die Tür infolge der gespeicherten Energie des Ballens aufspringen kann. |  |  |
|  | Beim Öffnen der Tür seitlich aufstellen. |  |  |
| Spinnerei, Garnverarbeitung |  |  |  |
| Erfassen der Finger durch rotierende Wickel auf Wellen und Walzen, Fingerverlust | Sichere Schneidwerkzeuge zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | Wickel von laufenden Walzen mit Hilfswerkzeug auf die Wellen abschieben und von den Wellen nur im Stillstand entfernen. |  |  |
|  | Richtige Grifftechnik erläutern: Nicht in Richtung der freien Hand schneiden oder Schneidwerkzeug mit beiden Händen anfassen. |  |  |
|  | Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021) www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Erfassen der Finger/ Fingerverlust durch Schlingen reißfester Fäden | Eingriff in den Fadenlauf strikt untersagen. |  |  |
|  | Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021) www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Schnittverletzungen beim Entfernen der Garnreste von Hülsen | Prüfen ob ungefährlichere Verfahren (z. B. Abziehen, Abschmelzen) möglich sind. |  |  |
|  | Sichere Schneidwerkzeuge zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | Einrichtungen zum Festhalten der Hülsen zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | Richtige Grifftechnik erläutern (nicht in Richtung der freien Hand schneiden!). |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Fangen durch Fadenführer, Weifkrone, Spulen usw. | Gefahrstellen zeigen und auf konkrete Verletzungsgefahr unterweisen. Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021) www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Quetschen, Scheren durch Wanderknoter/ Spleißer, Anspinnwagen | Quetsch- und Scherstellen, die sich aus der Fahrbewegung ergeben, müssen gesichert sein. Üblicherweise durch nicht trennende Schutzeinrichtungen (Schaltleisten, Bumper), die sich auf beiden Stirnseiten über die gesamte Höhe des Wagens erstrecken. |  |  |
| Belastung der Wir-belsäule durch Bücken beim Aufstecken und Abnehmen von Spulen | Vorlage und Ablage in ergonomisch richtiger Höhe organisieren (z. B. Spulenwagen mit Federboden einsetzen, Spulenwagen erhöht aufstellen). |  |  |
|  | Wenn starkes Strecken erforderlich, Podeste vorsehen. |  |  |
| Spinnerei, Garnverarbeitung |  |  |  |
| Fußverletzungen durch herunterfallende Spulen, Hülsen, Rollen, Maschinenteile oder andere Gegenstände | Gewährleisten, dass feste Schuhe (keine Sandalen oder Turnschuhe) getragen werden. |  |  |
|  | Bei größeren Gewichten Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen. |  |  |
| Hand- oder Armverletzungen durch Flyerflügel | Flyerflügel müssen mit trennenden Schutzeinrichtungen versehen sein (z. B. Verdeckungen, Schiebetüren, die bis zur Unterkante der Flügel reichen und mit dem Antrieb verriegelt sind). Bei offener Verdeckung dürfen die Flügel über eine Schrittschaltung oder einen Totmanntaster bewegt werden (Maximaldrehzahl 1,5 /s und Anhalten innerhalb 1 Umdrehung). |  |  |
| Hand- oder Armverletzungen bei der Bedienung der Strecken durch Eingreifen ins Streckfeld | Die Gefahrstellen müssen mit einer verriegelten Verkleidung gesichert sein (bewegliche Haube). Bei offener Haube darf die Strecke über Schrittschaltung oder über Totmannschalter laufen. Die Haube muss im offenen Zustand sicher gehalten werden (z. B. selbsttätig einfallende mechanische Raste) Für Nadelstab- und Kettenstrecken gilt: - Bei Totmannschalter darf die Kriechgeschwindigkeit maximal 10 m/min und der Nachlauf maximal 250 mm betragen. - Bei Schrittschaltung muss die Schrittlänge auf maximal 250 mm begrenzt sein. |  |  |
| Hand- oder Armverletzungen der der Bedienung der Kämmmaschinen durch Eingreifen in die Kämmzone | Jeder Kämmkopf muss mit einer eigenen verriegelten Verkleidung gesichert sein (z.B. bewegliche Haube). Bei offener Verkleidung darf die Kämmmaschine über Schrittschaltung oder über Totmannschalter laufen. Wenn ein Risiko durch das Zufallen der Haube besteht, muss sie im offenen Zustand sicher gehalten werden (selbsttätig einfallende mechanische Raste). Für Woll-Kämmmaschinen gilt: - Bei Totmannschalter darf die Kriechgeschwindigkeit maximal 20 Zyklen/Min betragen und der Nachlauf maximal 1 Zyklus. - Bei Schrittschaltung muss die Schrittlänge kleiner als ein Kammzyklus sein. - Ausnahmsweise ist auch Langsamlauf mit Not-Halt-Gerät möglich. Hierbei muss der Nachlauf kürzer sein als 1 Kammzyklus. |  |  |
| Handverletzungen beim Kopswechsel an der Ringspinnmaschine | Unterweisung: Bremse benutzen! Wechsel nur bei stehendem Kops! Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021) www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Spinnerei, Garnverarbeitung |  |  |  |
| Quetsch- und Scherstellen durch die Doffermechanik an Ringspinnmaschinen | Quetsch- und Scherstellen durch die Doffermechanik müssen soweit möglich konstruktiv verringert sein. Die Restrisiken sind durch nicht trennende Schutzeinrichtungen zu sichern. Bei vertretbar niedrigem Restrisiko reicht eine über die gesamte Dofferbreite reichende Not-Halt-Schaltleine aus. |  |  |
|  | Eingriffe während des Doffvorgangs untersagen! |  |  |
| Strickerei |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Stoßen durch bewegte Maschinenteile oder Antriebsteile | Stand der Technik: - An Rundstrickmaschinen mit umlaufender Warenwickeleinrichtung muss der Zugriff zu dieser durch eine trennende Schutzeinrichtung verhindert sein. Die Türen zur Entnahme der Strickware müssen mit dem Antrieb verriegelt sein. - An Rundstrickmaschinen mit umlaufendem Schlossmantel ist es möglich, Scherstellen zwischen Schlossmantel und festen Maschinenteilen konstruktiv zu vermeiden (glatte Kontur, keine vorstehenden Schraubenköpfe, sichere Abstände zu festen Teilen). Sind Scherstellen nicht vermeidbar müssen sie durch trennende Schutzeinrichtungen (z. B. verriegelte Verkleidungen) oder nicht trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Schaltleisten) gesichert sein. - An Flachstrickmaschinen ergeben sich Quetsch- und Scherstellen durch den hin und her bewegten Schlossschlitten. Der Zugriff muss durch bewegliche trennende Schutzeinrichtungen verhindert sein, die mit dem Antrieb verriegelt sind (z. B. Schiebetüren). Bei geöffneter Verkleidung ist eine Bewegung in Normalgeschwindigkeit über einen Totmannschalter zulässig. |  |  |
|  | u. a. unterweisen: - nicht in bewegte Nadelreihen oder Schlösser greifen - nicht in rotierende Spulengatter greifen Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021 www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Raschelei, Wirkerei |  |  |  |
| Quetschen und Scheren, Stoßen beim Transport und Wechsel von Kettbäumen, Teil-Kettbäumen | Geeignete Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe bereitstellen und das Tragen vorschreiben. |  |  |
| Raschelei, Wirkerei |  |  |  |
| Quetschen und Scheren, Stoßen beim Transport und Wechsel von Kettbäumen, Teil-Kettbäumen | Unterweisen: Sichere Arbeitsweise, ggf. auch Kranbedienung, erläutern und Einhaltung regelmäßig prüfen. |  |  |
| Einziehen, Quetschen, Scheren durch Antriebsteile und zwischen Musterketten und Musterrädern | Zugriff verhindern, z. B. durch feste oder bewegliche verriegelte Verkleidungen oder Verdeckungen. |  |  |
| Quetschen zwischen Schusseintrags-einrichtung und festen Maschinenteilen | Zugriff und Zugang zum Fahrweg der Schusseintragseinrichtung verhindern, z. B. durch Umzäunung mit verriegelter Tür oder Lichtgitter. |  |  |
| Tufting |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Fangen durch bewegte Maschinen- und Antriebsteile | Gefahrstellen wirksam verdecken. Zugriff verhindern, z. B. durch feste oder bewegliche verriegelte Verkleidungen oder Verdeckungen. |  |  |
|  | Garnlieferwalzen mit rauer Oberfläche sind auch allein laufend Fangstellen. Sichern z. B. durch Verdeckung oder Lichtgitter. |  |  |
| Zetteln - Schären – Bäumen |  |  |  |
| Spulengatter: Herabfallen der vollen Spulen Physische Überlastung durch manuelles Heben und Tragen, teilweise Überkopfarbeit, Bücken | Bei großen Spulengewichten Hilfsmittel zur Verfügung stellen. (z. B. spezielle Handhabungseinrichtungen). Wenn möglich Gatterteile auf höhenverstellbarer Hebebühne aufstellen, Stehpodeste, Spulenwagen mit Federboden einsetzen. Feste Schuhe tragen bzw. Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen. |  |  |
| Mess- und Führungswalzen: Auflaufstellen der Fadenschar Einziehen, Fangen und Aufwickeln von Gliedmaßen oder Kleidungsstücken | Sicherung der Einzugs- und Warenauflaufstellen durch Verkleidungen oder Umwehrungen, Lichtgitter oder Lichtvorhang. |  |  |
| Zetteln - Schären – Bäumen |  |  |  |
| Bäumteil: Einzugsstellen zwischen Baum und Anpress- und Antriebswalze Einzugsstellen zwischen Baumscheiben und Boden Einziehen, Fangen und Aufwickeln von Körperteilen | Zugriff muss durch trennende Schutzeinrichtungen verhindert sein (Stand der Technik). Bei geöffneter Schutzeinrichtung darf die Maschine mittels Totmannschalter im Kriechgang laufen (für Baumwechsel und zum Einlegen von Papierstreifen). Zettelmaschinen können auch nach aktuellem Stand der Technik auf der Vorderseite mit einer Kombination aus Lichtgitter und abweisendem Schaltbügel gesichert sein. In diesem Fall muss die Schutzeinrichtung so schnell wirken, dass die Maschine still steht, bevor die Gefahrstellen erreicht werden können. Bei alten Maschinen (vor Baujahr 1995) werden hiervon abweichend Sicherungen angetroffen (z. B. Abweisbügel oder Schaltbügel, ggf. in Kombination mit einzelnen Lichtschranken), bei denen die Gefahrstellen trotz Schutzeinrichtung erreichbar sind (durch Übergreifen/Untergreifen oder zu langen Nachlauf). Einen Bestandsschutz für solche Altmaschinen gibt es nicht. Stattdessen muss der Unternehmer durch die Gefährdungsbeurteilung feststellen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Maschine weiterhin sicher zu betreiben. Hinweis: Bekanntmachung zur Betriebssicherheitsverordnung „Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln“ (EmpfBS 1114) |  |  |
|  | Bedienelemente dürfen nicht von einer im Schutzbereich befindlichen Person erreichbar sein |  |  |
|  | Unterweisung über richtige Arbeitsweise (Handhabung und Handführung) |  |  |
| Schärtrommel der Konus-Schärmaschine: Stoßen, Einziehen und Fangen durch Konuslatten | Die offenen Enden der Konuslatten müssen durch eine Abdeckung gesichert sein. |  |  |
| Walzeneinzugsstellen auf der Schärseite der Konusschärmaschine (z.B. zwischen Trommel und Maschinengestell) | Lösung mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung entwickeln. Hierbei TOP-Prinzip beachten. Siehe auch „Walzeneinzugsstellen“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. Umgekehrte Drehrichtung der Schärtrommel beim Umbäumen berücksichtigen. |  |  |
| Zetteln - Schären – Bäumen |  |  |  |
| Belastung durch starken Luftzug am Bedienstand der Zettelmaschinen | Als technische Maßnahme haben sich transparente Windabweiser auf der Oberseite der Zettelmaschine bewährt. |  |  |
| Wechseln des Baumes: Quetsch- und Schergefahr für Finger, Hände, Füße und Beine Muskelarbeit in hockender und gebückter Haltung | Unterweisung über richtige Arbeitsweise, Handführung, Benutzung von Hilfsmitteln und PSA zur Verfügung stellen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe) |  |  |
| Baumtransport Quetschen und Scheren von Körperteilen zwischen Baum bzw. Transportgerät und Maschinen oder baulichen Einrichtungen, Fußverletzungen durch rollende Bäume Körperliche Belastung beim Schieben oder Rollen | Unterweisung über die richtige Handhabung Einsatz von technischen bzw. kraftbetriebenen Transportmitteln (Gabelstapler, Gabelhubwagen, Heberoller mit Rückschlagsicherung etc.). PSA zur Verfügung stellen. |  |  |
| Schlichtmaschine |  |  |  |
| Aufsetzen der Bremsscheiben auf die Zettelbäume; Aufnehmen und Ablegen der Zettelbäume im Zettelbaumgestell: Quetschen von Gliedmaßen Umkippen des Staplers. Stoß- und Quetschverletzungen durch herabfallende oder schwingende Lasten Körperliche Belastung durch Heben und Einrichten der Bremsscheiben | Bereitstellen und Verwenden von Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen. |  |  |
|  | Verantwortungsvolle und qualifizierte Gabelstaplerfahrer beauftragen. Unterweisen über sichere Arbeitsweise. |  |  |
| Besteigen des Zettelbaumgestells; Abnehmen der Fadenschar; Einlegen und Anknoten am Hakenkamm Absturzgefahr | Geeignete Leitern und Tritte bereitstellen. |  |  |
|  | Geeignete Aufstiege und Tritte am Gestell anbringen. |  |  |
|  | Podeste mit rutschfestem Belag bereitstellen. |  |  |
| Schlichtmaschine |  |  |  |
| Fangen der Finger in den Knoten beim Anfahren der neuen Partie | Unterweisung über richtige Handhabung |  |  |
| Entfernen von Wickeln an Leitwalzen und den Walzen der Schlichtetröge Einziehen, Quetschen Verbrennungen an heißen Oberflächen Verbrühungen durch die heiße Schlichte | Störungsbeseitigung bei Maschinenstillstand, ist das nicht möglich nur im Sonderbetrieb (siehe unten): Der Zugriff zu den Einzugsstellen der Walzen im Normalbetrieb muss verhindert sein, z.B. durch bewegliche, verriegelte Verdeckungen. Bei geöffnetem Schutzgitter darf die Maschine im Kriechgang mittels eines Totmannschalters bewegt werden. Auf der Oberseite des Schlichtetrogs kann eine Bühne mit druckempfindlicher Oberfläche angebracht sein, um einen guten Zugang zur Störungsbeseitigung zu ermöglichen. Bei Anwesenheit einer Person auf der druckempfindlichen Oberfläche darf die Maschine im Kriechgang mittels eines Totmannschalters bewegt werden. Ist die vorige Option nicht möglich, kommt ein konstanter Langsamlauf mit Not-Halt in Frage (der Not-Halt muss über die gesamte Walzenbreite unmittelbar erreichbar sein). |  |  |
| Verbrühungsgefahr durch herausspritzende heiße Schlichte am Schlichtekessel/ Schlichtekocher | Der Deckel von Schlichtekochern muss mit Zuhaltung und Verriegelung versehen sein und darf sich erst öffnen lassen, wenn: - Die Energiezufuhr (z.B. Dampf) unterbrochen ist, - die Temperatur maximal 80 ° C beträgt, - das Rührwerk zum Stillstand gekommen ist, - nach Abschaltung von Heizung und Rührwerk mindestens 30 Sekunden Vergangen sind. Bei Temperaturen unter 50 ° C darf das Rührwerk auf kleiner Stufe laufen. Bei Altmaschinen, die diese Anforderungen nicht erfüllen muss der Unternehmer verantwortungsbewusst durch die Gefährdungsbeurteilung festlegen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Maschine weiterhin sicher zu betreiben. |  |  |
|  | PSA zur Verfügung stellen. (Schürze, Schutzhandschuhen und Schutzbrillen). Dafür sorgen, dass - PSA getragen wird. - geschlossene Arbeitskleidung getragen wird. - die Mitarbeiter nicht zu dicht an den offenen Behälter herantreten. |  |  |
| Schlichtmaschine |  |  |  |
| Verbrühungsgefahr durch herausspritzende heiße Schlichte am Schlichtekessel/ Schlichtekocher | Hinweis: - „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU021 - Betriebsanweisung „Bedienen des Schlichtekochers“, Bestellnummer B123 www.bgetem.de, webcode M18745036 |  |  |
| Betreten des Trockners, z. B. um Wickel von Zylindern zu entfernen: Einziehen, Quetschen Verbrennung an heißen Oberflächen. Kreislaufbelastung durch Wärme | Seitliche, mit dem Trocknerantrieb verriegelte Verdeckungen oder Verkleidungen. Die Maschinensteuerung darf ein Betreten des Trockners nur im Sonderbetrieb erlauben. Bei geöffneter Verkleidung darf der Trockner als Sonderbetrieb im Kriechgang mittels eines Totmannschalters laufen (der auch auf einem tragbaren Steuergerät angebracht sein darf). Ist die vorige Option nicht möglich, kommt ein konstanter Langsamlauf mit Not-Halt in Frage (der Not-Halt muss von jeder Arbeits- bzw. Gefahrstelle aus jeweils über die gesamte Walzenbreite erreichbar sein). |  |  |
|  | Betreten des Trockners durch die Arbeitsweise soweit wie möglich überflüssig machen: - Vorläufer im Stillstand und möglichst bei abgekühlter Maschine einziehen. - Zum Einziehen der Partie Vorläufer nutzen (möglichst ohne Betreten des Trockners). - Zum Arbeitsende Vorläufer einfahren. |  |  |
|  | Durch Unterweisung für sichere Arbeitsweise sorgen |  |  |
| Webereivorbereitung |  |  |  |
| extremes Beugen des Körpers beim Passieren von Hand Belastung durch unzureichende Beleuchtung | richtige Arbeitshöhe einhalten, wechselnde Tätigkeiten, Stehhilfe zur Verfügung stellen |  |  |
|  | auf blendfreie Beleuchtung mind. 1.000 Lux achten, defekte Leuchtmittel ersetzen |  |  |
| Zwangshaltung beim Einrichten der Passiermaschine | geeignete Sitze zur Verfügung stellen |  |  |
|  | Auf die richtige Handhabung, Handführung achten, nicht in die laufende Gefahrstellen greifen |  |  |
|  | Unterweisung durchführen |  |  |
| Physische Überlastung, Muskelarbeit, Anstoßen mit den Händen an Maschinen und Gebäudeteilen beim Ausheben und Transport des Geschirrs | Hilfseinrichtungen zum Ausheben und zum Transport einsetzen |  |  |
|  | Mit den Händen innerhalb der äußeren Konturen bleiben, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe tragen |  |  |
| Webmaschine |  |  |  |
| Quetschen zwischen Kettbaum, Warenbaum bzw. Geschirrteilen und Aufnahme oder Maschinengestell bei Kettbaumwechsel, Warenbaumwechsel Geschirrwechsel. Belastung durch umfassende Muskelarbeit, physische Überlastung | Arbeiten nur bei Maschinenstillstand |  |  |
|  | Transporthilfen zur Verfügung stellen (z. B. Kettbaumhubwagen) |  |  |
|  | PSA zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass - Sicherheitsschuhe getragen werden - Schutzhandschuhe getragen werden Hinweis: „Unterweisungshilfen - Ausgabe Textil und Mode“, Bestellnummer PU 021) www.bgetem.de, webcode 11205644 |  |  |
| Quetschverletzungen durch Zahnrad der Kettablassvorrichtung. Schergefahr beim Durchgreifen durch zu große Öffnungen in der Scheibe des Kettablasszahnrads | Das Zahnrad der Kettablassvorrichtung muss nicht gesichert werden, wenn ein Not-Halt in Reichweite des Zahnrads vorhanden ist. Die Öffnungen im Ablasszahnrad dürfen maximal 50 mm breit sein, um ein Durchgreifen mit dem Arm zu verhindern. |  |  |
| Finger- und Handquetschungen zwischen Webblatt und Breithalter der Webmaschine beim Beheben von Kettfadenbrüchen | Stand der Technik: Der Gefahrbereich ist üblicherweise mit einem als Anlaufsperre wirkenden Lichtgitter gesichert. |  |  |
|  | Das Steuergerät für den Start muss gegen unbeabsichtigtes Betätigen schützen (unbeabsichtigtes Betätigen z.B. durch Anlehnen oder Verwechslung). Das wird z.B. durch Zweifingertaster oder andere Schalter mit deutlich abweichender Betätigungsart gegenüber den anderen Bedienelementen gewährleistet. Bei Altmaschinen mit einfachem Taster ist mindestens ein Schutzkragen nachzurüsten. |  |  |
|  | Richtige Grifftechnik beim Beheben von Fadenbrüchen einüben (das Ende des Kettfadens muss stets lang genug sein). Unterweisen, dass Schutzeinrichtung nicht unter- oder übergriffen werden darf. Grifftechnik regelmäßig prüfen. |  |  |
| Belastung durch vorgebeugte Körperhaltung | Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung bei der Aufstellung der Webmaschine. |  |  |
| Finger-, Hand- und Armverletzungen zwischen Weblade und Maschinengestell bzw. anderen Maschinenteilen (z. B. beim Entfernen von Fadenresten oder bei Einstellarbeiten) | Stand der Technik: Gefahrstellen sind mit festen oder beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen gesichert (z. B. verriegelte Klappen, auf Webbreite einstellbare Abdeckungen). |  |  |
|  | Vor jedem Eingriff Maschine abstellen und gegen Wiedereinschalten sichern. |  |  |
| Webmaschine |  |  |  |
| Finger-, Hand- und Armverletzungen zwischen Weblade und Maschinengestell bzw. anderen Maschinenteilen (z. B. beim Entfernen von Fadenresten oder bei Einstellarbeiten) | Gewährleisten, dass die Schutzeinrichtungen vollständig angebracht und wirksam eingestellt sind. |  |  |
| Quetschen und Scheren durch bewegte Teile der Jacquardeinrichtungen | Sicherstellen, dass die Jacquardeinrichtung nicht durch Einschalten der Webmaschine anlaufen kann (bei Maschinen mit durchgehender Arbeitsbühne Schalter an der Jacquardeinrichtung betätigen, sonst Hauptschalter ausschalten, Vorhängeschloss anbringen und abschließen, zumindest Schild an Hauptschalter aufhängen). |  |  |
| Absturzgefahr auf der Jacquardbühne | Siehe auch „Absturzgefährdete Arbeitsplätze“ in Abschnitt 1 dieses Dokuments. |  |  |
|  | Bei Arbeiten auf der Jacquardbühne auf ausreichende Absturzsicherung durch feste Umwehrung und sichere Aufstiege (Leitern, Treppen) achten. |  |  |
|  | Benötigte Öffnungen (z.B. für Harnisch) müssen so ausgeführt sein, dass Personen nicht abstürzen können |  |  |
| Sehbelastung durch Kontrolltätigkeit an der Webmaschine. | Auf ausreichende blendfreie Allgemeinbeleuchtung achten (Nennbeleuchtungsstärke mindestens 500 Lux). Defekte Leuchtmittel ersetzen. |  |  |
| Zusätzlich bei Greiferwebmaschine: Gefährdung durch den Greiferkopf (Scheren, Stoß, Durchstechen) | Verriegelte Verkleidung, Verdeckung, an beiden Seiten der Maschine. |  |  |
|  | Gewährleisten, dass die Schutzeinrichtungen vollständig angebracht und wirksam eingestellt sind. |  |  |
| Zusätzlich bei Schützenwebmaschine: Gefährdung durch herausfliegende Schützen | Schützenfänger an der Weblade befestigen. Bei doppelschützigen Webmaschinen Fanggitter statt Schützenfänger anbringen. Bei mehr als 4 m Blattweite zusätzliche Fanggitter anbringen (Abstand maximal 4 m). Gewährleisten, dass keine Gegenstände in das Schützenfach gelangen. |  |  |
| Schwerwebmaschinen: Schwere bzw. tödliche Verletzungen durch Quetschgefahr zwischen Weblade und Anschlag | Seitliche Zugänge durch feste trennende Schutzeinrichtung absichern (Gitter, Umzäunung etc.). Türen für Instandhaltung mit elektrischen Verriegelungsschalter, aktive Lichtgitter, Lichtvorhänge über die gesamte Webmaschinenbreite einsetzen. |  |  |
| Webmaschine |  |  |  |
| Absturzgefahr beim Einrichten von Schwerwebmaschinen | Stege mit Absturzsicherungen (Geländer) für Einrichtungsarbeiten in der Maschine vorsehen. |  |  |
| Bandwebmaschine |  |  |  |
| Fingerverletzungen durch den Hebel des Schussnadelhalters, Webblatt oder Litzenträger | Zusätzlich zu den Anforderungen an Webmaschinen (siehe oben) gilt für Bandwebmaschinen mit Nadeleintrag: - Der Bewegungsbereich des Schussnadelhalters muss mit einer Abdeckplatte gesichert sein. - Die Vorderkante der oberen Bandführungsplatte muss um mindestens 45° abgeschrägt sein, um das Risiko des Einklemmens der Fingerspitzen beim Schussanschlag zu verringern. - Ein seitlicher Zugriff zu den Litzenträgern muss durch feste Abdeckungen oder die Form der Litzenträgerführung verhindert sein. - Wenn möglich sollen Handräder für das Rüsten der Maschine vorhanden sein. - Schrittbetrieb muss über einen Zwei-Finger-Schalter oder über einen Betriebsartenwahlschalter erfolgen, der den normalen Maschinenanlauf verhindert. - Betrieb im Langsamlauf muss über einen Schalter mit selbsttätiger Rückstellung erfolgen (Totmannprinzip) - Das Webblatt darf auf jeder Seite nicht mehr als 10mm über die Bandbreite überstehen. Siehe auch „Walzeneinzugsstellen“ und „Warenauflaufstellen“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Gewebeputz- und Schermaschine |  |  |  |
| Stoßen, Einziehen oder Fangen, Schneiden durch Klopf-, Bürst- und Schereinrichtung | Gefährliche Arbeitsorgane verkleiden und mit Verriegelung und Zuhaltung versehen. Wirksamkeit der Schutzeinrichtung überprüfen. Siehe auch „besonders gefährliche Maschinenelemente“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Schnittverletzungen bei Ein-, Ausbau und Handhabung der Scherwalze | Schutzhandschuhe tragen |  |  |
|  | Unterweisung über sichere Arbeitsweise und Handhabung der Scherwalze |  |  |
| Reizung der Haut, Augen und Schleimhäute durch Staub- und Faserflug | Maschine gut abdichten bzw. dicht halten. Absaugeinrichtung regelmäßig prüfen. Beim Reinigen saugen statt blasen. Geeigneten Sauger zur Verfügung stellen. Abblasen nur dort erlauben, wo keine Zugänglichkeit zum Absaugen besteht. In diesem Fall Atemschutzmaske P2 zur Verfügung stellen. |  |  |
| Stopferei |  |  |  |
| Sehr hohe Sehanforderungen bei der Entfernung von Webfehlern | Eine sehr gute blendfreie Beleuchtung am Schautisch einrichten (Leuchtdichte mindestens 1500 Lux) |  |  |
| körperliche Belastung, insbesondere der Wirbelsäule durch lang-andauernde, vorgebeugte, statische Körperhaltung beim Stopfen | Ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes Passende Sitzgelegenheiten bereitstellen richtige Arbeitsweise und Einstellung der Sitz-gelegenheiten |  |  |
| Stich-/Schnittverletzungen durch Umgang mit Stopfnadel und Schneidwerkzeug | Sichere Werkzeuge und geeignete, sichere Ablagemöglichkeiten für Werkzeuge zur Verfügung stellen |  |  |
| Warenschaumaschine |  |  |  |
| Quetschgefahr beim Einlegen von Rollenware | Transport- und Hebehilfen zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | Bereitstellen von Sicherheitsschuhen |  |  |
|  | Unterweisung auf eine sichere Arbeitsweise (Handhaltung) |  |  |
| Stichverletzungen durch Nähnadel oder Nadelleisten beim Annähen der Warenbahn | Gefahrstellen konstruktiv sichern soweit möglich |  |  |
|  | Unterweisung über sichere Arbeitsweise beim Einsatz von Handannähmaschinen |  |  |
| Quetschverletzungen beim Einziehen der Ware | Einziehen nur im Maschinenstillstand durchführen Oder falls vorhanden nur im Sonderbetrieb (z. B. im Tippbetrieb mit Kriechgang) |  |  |
|  | Geeignete Hilfsmittel zum Einziehen der Ware vom Boden aus zur Verfügung stellen. |  |  |
| starke Beanspruchung der Sehkraft beim Schauen der Ware Belastung durch ungünstige, statische Körperhaltung | Geeignete, blendfreie Beleuchtung gewährleisten (Beleuchtungsstärke mindestens 1000 Lux) |  |  |
|  | ergonomisch günstige Sitzgelegenheit oder Stehhilfen zur Verfügung stellen. Ist Stehtätigkeit unumgänglich, für gelenkschonendes Stehen (z.B. Ergomatte) sorgen. |  |  |
| Schieben der gewickelten Ware auf Ablegetisch Stoßen, Quetschen durch zurückrollende oder herunterfallende Ware Umfassende Muskel- und Skelettbeanspruchung | Auf die korrekte Funktion der technischen Einrichtungen achten zur Verhinderung des Zurückrollens bzw. Herunterfallens (z. B. durch Begrenzungspfosten) Unterweisung über sichere und schonende Arbeitsweise bei sicherer Handführung |  |  |
| Warenschaumaschine |  |  |  |
| Trennen der Ware mit Schneidwerkzeug: Stechen, Schneiden in Finger bzw. Hände | Geeignete, sichere Schneidwerkzeuge zur Verfügung stellen und konsequent benutzen, Unterweisung über sichere Arbeitsweise bei einer sichern Handführung |  |  |
| Hochstoßlegemaschine |  |  |  |
| Quetschverletzungen beim Einziehen durch Warenauflauf- und Walzeneinzugsstellen. Quetschen/Scheren zwischen Hubtisch und festen Maschinenteilen. Quetschen/Scheren/ Stoßen durch Legemesser bzw. Legearm. Verletzungen durch Herabfallen beim Besteigen der Maschine | Einziehen/Einrichten nur bei Maschinenstillstand oder falls vorhanden im Sonderbetrieb durchführen. |  |  |
|  | Auf die Vollständigkeit der vorgesehenen trennenden Schutzeinrichtungen achten. Unterweisen: Nicht in die laufende Maschine greifen. |  |  |
|  | Geeignete Aufstiege zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |
| Quetschen von Fingern und Händen zwischen Legemesser bzw. Schwenkarm und festen Maschinenteilen im Legebetrieb | Zugriff von hinten und von den Seiten durch Verdeckungen verhindern Zugriff von Bedienungsseite nur bei Stillstand Unterweisung über sichere Arbeitsweise bei einer sichern Handführung durchführen |  |  |
| Stoßen der oberen Gliedmaßen durch Legebewegung | Korrekturen nur bei Maschinenstillstand ausführen Unterweisung über sichere Arbeitsweise durchführen |  |  |
| Doubliereinrichtung |  |  |  |
| Quetschverletzungen beim Einziehen durch Warenauflauf- und Walzeneinzugsstellen (insbesondere Einzugswalzenpaar am Doubliergestell) | Einziehen/Einrichten nur im Stillstand oder falls erforderlich und vorhanden im Sonderbetrieb durchführen. |  |  |
|  | Auf die Vollständigkeit der vorgesehenen trennenden Schutzeinrichtungen achten. Unterweisung: Nicht in die laufende Maschine greifen. |  |  |
| Abrutschen/Herunter-fallen durch Nutzung ungeeigneter Aufstiege | geeignete Aufstiege zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |
| Abtafeleinrichtung |  |  |  |
| Stoßen, Scheren, Quetschen von Körperteilen durch Legevorrichtung | Der Ablegemechanismus sollte so konstruiert sein, dass Quetsch- und Scherstellen vermieden werden. Wo das nicht geht, sind Schutzeinrichtungen erforderlich. Hin- und herbewegte Kanten des Legearms müssen gepolstert sein, wenn die Höhe 2 Meter unterschreitet. |  |  |
| Abtafeleinrichtung |  |  |  |
| Stoßen, Scheren, Quetschen von Körperteilen durch Legevorrichtung | Auf die korrekte Funktion der technischen Schutzeinrichtung achten: - Sichere Konstruktion - trennende Schutzeinrichtung - berührungslos wirkende Schutz-einrichtungen - abweisende Schutzeinrichtungen |  |  |
| Flechterei |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Fangen, Aufwickeln durch umlaufende Klöppelspulen oder andere bewegte Maschinenteile | - Bei Flügelraddurchmesser ≤ 120 mm muss mit einer um die äußeren Konturen der Maschine herum geführte Stange bzw. Verdeckung (s ≥ 25 mm vom Klöppel, h = 100 mm) versehen sein - Bei Flügelraddurchmesser >120 mm aber ≤ 180 mm muss mit einer um die äußeren Konturen der Maschine herumgeführte trennende Schutzeinrichtung (s ≥ 25 mm vom Klöppel, 25 mm über Oberkante des Klöppels hinausreichen) versehen sein. - Bei Flügelraddurchmesser > 180 mm müssen Umzäunungen oder um die Maschine herumreichende trennende Schutzeinrichtung vorhanden sein. - Maschinen müssen Überlastsicherung zwischen Motor und Klöppelzahnrad haben. |  |  |
|  | Unterweisen, dass Nachgreifen Handverletzungen verursachen kann. |  |  |
|  | Unterweisen, dass Schutzeinrichtungen nicht entfernt, unwirksam gemacht oder umgangen werden dürfen. |  |  |
|  | Unterweisen, dass bei Instandhaltungsarbeiten die Maschine gegen Wiedereinschalten zu sichern ist. |  |  |
| Fußverletzungen durch herabfallende Maschinenteile bei Reparaturen | Unterweisen, dass bei Reparaturen Sicherheitsschuhe zu tragen sind. |  |  |
| Staubbelastung beim Reinigen der Maschinen | Geeigneten Sauger zur Verfügung stellen. Wenn Blasen unvermeidbar, Atemschutz P 2 zur Verfügung stellen. |  |  |
| Seilerei |  |  |  |
| Stoß durch heraus-geschleuderte Spulen und rotierende Flügel, Fangen durch Fadenballon, Quetschen, Scheren, Einziehen, Fangen durch Antriebsteile | Verkleidungen und Verdeckungen müssen Zuhaltung und Verriegelung haben |  |  |
| Seilerei |  |  |  |
| Stoß durch heraus-geschleuderte Spulen und rotierende Flügel, Fangen durch Fadenballon, Quetschen, Scheren, Einziehen, Fangen durch Antriebsteile | Fehlende Schutzeinrichtungen anbringen, unvollständige Schutzeinrichtungen ergänzen. |  |  |
|  | Entfernen, unwirksam machen und Umgehen von Schutzeinrichtungen verbieten. |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten oder Beheben von Störungen erst durchführen, wenn die Maschine ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist (z. B. Hauptschalter ausschalten, Vorhängeschloss einhängen und abschließen). |  |  |
| Erfassen der Finger oder der Hand durch Garnschlingen vor der Registerplatte der Litzenmaschine oder durch Litzenschlingen vor der Pressbüchse der Seilschlagmaschine | Beheben von Fadenbrüchen und Beseitigen von Verwicklungen nur bei Maschinenstillstand erlauben. |  |  |
| Erfassen der Finger oder der Hand durch Fadenschlingen am Spulengatter | Nach dem Bestücken der Gatter nicht mehr eingreifen. |  |  |
| Belastung der Wirbel-säule durch Bücken und Strecken beim Bestücken der Gatter | Bei großen Spulengewichten Hilfseinrichtungen (z. B. Balancer) einsetzen. |  |  |
|  | Spulen in ergonomisch richtiger Höhe vorlegen (z. B. Wagen mit Federboden einsetzen, Wagen erhöht aufstellen). |  |  |
|  | Für hohe Gatterdorne Aufstiegshilfen bereitstellen. |  |  |
| Schnittverletzungen beim Entfernen der Reste von Hülsen | Wenn möglich, ungefährliche Verfahren (z. B. Abziehen, Abschmelzen) einsetzen. |  |  |
|  | Sichere Schneidwerkzeuge zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | Einrichtungen zum Festhalten der Hülsen zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | Richtige Grifftechnik erläutern (nicht in Richtung der freien Hand schneiden). |  |  |
| Veredlung allgemein |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Fangen, Aufwickeln an bewegten Maschinen- und An-triebsteilen | Siehe auch „Walzeneinzugsstellen“, „Warenauflaufstellen“, „Raue Walzen“ und „besonders gefährliche Maschinenelemente“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Veredlung allgemein |  |  |  |
| Erfasst werden, Quetschen durch das Rührwerk Herausspritzende Flüssigkeit durch das Rührwerk | Für Rührwerke gelten folgende Anforderungen: - Die Antriebswellenkupplung muss glatt gestaltet sein (vorstehende Teile versenkt) oder durch eine trennende Schutzeinrichtung gesichert werden (z.B. mit einem Schutzkorb abgedeckt) um ein Hängenbleiben zu verhindern. - In aus dem Behälter herausgehobener Position darf das Rührwerk nicht eingeschaltet werden können. - In angehobener Position muss es gegen unbeabsichtigtes herabfallen oder herabsinken gesichert sein. - Wenn ein Risiko besteht, dass heiße oder gefährliche Flüssigkeiten durch hohe Drehzahl des Rührwerks herausspritzen kann, muss ein verriegelter Deckel vorhanden sein, der nur bei ausreichend herabgesetzter Drehzahl oder im Stillstand geöffnet werden kann. |  |  |
| Verbrennungen an heißen Oberflächen | Dampfheizungen und Rohrleitungen vollständig isolieren. |  |  |
|  | Heiße Maschinenteile isolieren oder zufälliges Berühren verhindern (z. B. Verdeckung, Bügel). |  |  |
| Verbrühungen durch heiße Flotte, Spritzer, Überschäumen, Siedeverzug | Ansetzen von Färbemitteln, Ausrüstungsmitteln, Hilfsmitteln genau vorgeben und für die Einhaltung sorgen (max. Temperatur, langsames Einfüllen). Das gilt besonders, wenn chemische Reaktionen zu erwarten sind (z. B. bei Hydrosulfit). |  |  |
|  | Dafür sorgen, dass genügend Abstand von Behältern mit heißer Flotte eingehalten wird. |  |  |
|  | Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe, dichtschließende Schutzbrille zur Verfügung stellen und gewährleisten, dass diese benutzt werden. |  |  |
|  | Wenn mit einem Stechrohr aufgeheizt wird (nur für kleine Mengen vertretbar): - Das Absperrventil muss sich in sicherer Entfernung zum Behälter befinden (damit der Dampf gefahrlos abgestellt werden kann, wenn z.B. die Flüssigkeit im Eimer überkocht). - Sichere Behälter für den Transport der heißen Flotte zur Verfügung stellen. - Maximalen Füllstand der Behälter vorgeben und für Einhaltung sorgen. |  |  |
| Dermale und inhalative Gefährdung beim Reinigen von Rakeln, Schablonen, Walzen und dgl. mit Reinigungsmitteln | Sicheres Verfahren festlegen. Siehe auch Abschnitt 2 „Gefahrstoffe“ dieses Dokuments. |  |  |
| Veredlung allgemein |  |  |  |
| Dermale und inhalative Gefährdung beim Reinigen von Rakeln, Schablonen, Walzen und dgl. mit Reinigungsmitteln | Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte sicherstellen. z. B. Reinigung unter Absaughaube durchführen lassen. |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Schürze, Stiefel, evtl. Atemschutz) zur Verfügung stellen und ihre Benutzung überprüfen. |  |  |
| Verletzungen der Haut und Augen durch ätzende Stoffe | Zum Abfüllen von Säuren, Laugen u. a. ätzenden Stoffen Schürze, Schutzhandschuhe, Stiefel und Schutzbrille zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | Richtige Arbeitsweise erläutern. |  |  |
|  | Transportieren nur in geschlossenen Gefäßen. |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Schürze, Stiefel, evtl. Atemschutz) zur Verfügung stellen und ihre Benutzung überprüfen. |  |  |
| Brand- und Explosi-onsgefahr bei Ver-wendung brennbarer Lösemittel | Niemals Mittel (z. B. Beschichtungsstoffe, Imprägnier- oder Farbmittel) verwenden, die brennbare Lösemittel erhalten, wenn die Anlage nach Herstellerangaben nicht ausdrücklich dafür geeignet ist. |  |  |
|  | Wenn solche Mittel verwendet werden müssen, vorher alle erforderlichen Explosionsschutzmaßnahmen durchführen (Beratung anfordern!) |  |  |
| Einzugsgefahr beim Reinigen von Walzen | In der Regel darf die Reinigung nur im Stillstand erfolgen (wenn verriegelte Schutzeinrichtung aufgeklappt). Die Angaben des Herstellers zum Reinigen von Walzen sind zu beachten (bestimmungsgemäße Verwendung nach Bedienungsanleitung). Liegen keine Angaben des Herstellers vor (z. B. bei Altmaschinen) sind die Abschnitte „Walzeneinzugsstellen“ und „Rüsten, Störungsbeseitigung, Wartung, Instandhaltung, Sonderbetriebszustände“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments zu beachten. |  |  |
| Längs-, Querschneider |  |  |  |
| Schnittverletzung durch Schneideinrichtung (z. B. Kreismesser, gerade Klinge oder Schneidrollen für Scherschnitt) | Messer müssen bis auf den unmittelbaren Wirkbereich durch trennende Schutzeinrichtungen gesichert sein. Hinweis: Die Erreichbarkeit der Gefahrstelle kann mit den im BG-Faltblatt S044 „Sicherheitsabstände“ (entspricht DIN EN ISO 13857) angegebenen Maße für Durchgreifen oder Übergreifen von Schutzeinrichtungen überprüft werden. |  |  |
| Längs-, Querschneider |  |  |  |
| Schnittverletzung durch Schneideinrichtung (z. B. Kreismesser, gerade Klinge oder Schneidrollen für Scherschnitt) | Hin- und herbewegte Kreismesser: Der Zugriff zu Messern und zu den sich durch die Traversierbewegung ergebenden Quetsch- und Scherstellen muss durch trennende Schutzeinrichtungen oder nicht trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Lichtgitter) gesichert sein. Bei nicht trennenden Schutzeinrichtungen und beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen (z. B. Schutztüren) muss die Nachlauzeit kürzer sein als die zum Zugriff benötigte Zeit. |  |  |
| Dämpfkammer |  |  |  |
| Verbrühung durch Kontakt mit Dampf; Verbrennung durch Kontakt mit heißen Oberflächen | Der Austritt von Dampf in gefährlichen Mengen aus den Warenein- und -auslauföffnungen muss verhindert sein, z.B. durch: - Lage der Öffnung nicht erreichbar - Dichtungen, Siphons und Ausblasschlitze - Dampfabsaugeinrichtungen Wenn aus atmosphärischen Dämpfern große Dampfmengen austreten könnten, müssen die Türen entweder so konstruiert sein, dass sie in zwei Stufen geöffnet werden, wobei in der ersten Stufe der Dampf aufwärts, von der Bedienungsperson weg abgeleitet wird, oder die Türen müssen so mit der Dampfzufuhr verriegelt sein, dass sie nicht geöffnet werden können, bevor die Dampfzufuhr unterbrochen ist. Bei unten offenen atmosphärischen Dämpfern muss der Zugriff auf die Dampfzone verhindert sein. |  |  |
| HT-Färbeapparate |  |  |  |
| Verbrühung durch Dampf oder heiße Flotte Mechanische Gefährdung durch Türen oder Deckel | Durch Schnellverschlüsse oder Bügelverschlüsse wird sichergestellt, dass ein Öffnen unter Druck nicht erfolgen kann. Beide Verschlussarten müssen mit einem Prallring versehen sein, der eventuell austretenden Restdampf vom Bediener ablenkt. |  |  |
|  | Schnellverschlüsse: - Öffnen darf erst möglich sein, nachdem alle unter Druck stehenden Medien abgeschaltet sind (Dampf, Wasser, Druckluft, Pumpen, Heizung usw.) und nachdem die Entlüftung geöffnet wurde. - Das Entriegeln muss in zwei Stufen erfolgen. 1. Stufe - offen aber zurückgehalten (Spalt 8 mm), damit eventuell noch vorhandener Restdruck und Dampf ohne Gefahrdung entweichen kann. 2. Stufe - vollständiges Öffnen |  |  |
| HT-Färbeapparate |  |  |  |
| Verbrühung durch Dampf oder heiße Flotte Mechanische Gefährdung durch Türen oder Deckel | Bügelverschlüsse: Bei Bügelverschlüssen wird die Sicherheit durch die Beschaffenheit und geringe Gewindesteigung der Verschlussschrauben erreicht. Ein Öffnen ist erst möglich, nachdem die Knebelschrauben einen Spalt von 3 mm freigegeben haben (erst dann kann der Bügel über die 3 mm hohe Sicherungsnocke geklappt werden). Ein Öffnen unter Druck würde schon zu einem frühen und noch ungefährlichen Zeitpunkt bemerkt (entweichender Druck durch minimalen Spalt). |  |  |
| Verbrühung durch Siedeverzug | Öffnen mit Flotte (senkrecht stehende Behälter): Der Deckel darf erst geöffnet werden können, wenn die Flottentemperatur zuverlässig 80°C unterschritten hat. |  |  |
| Unfälle aufgrund sicherheitstechnischer Mängel | Prüfplan mit zugelassener Überwachungsstelle (ZÜS) festlegen. Siehe auch „Druckbehälter“ und „Prüfungen“ in Abschnitt 1 dieses Dokuments. Durch Qualifizierung der Mitarbeiter sicherstellen, dass Mängel (z. B. verschlissene Dichtungen, beschädigte Schaugläser usw.) unabhängig von den Prüffristen erkannt und beseitigt werden. |  |  |
| Zentrifuge |  |  |  |
| Quetschen/Scheren durch den Deckel und die drehende Trommel | Gehäusedeckel von Zentrifugen sind so mit dem Antrieb verriegelt, dass ein Öffnen nur bei Stillstand der Trommel möglich ist (Zuhaltung). |  |  |
|  | Zentrifugen mit Bordringen oder abnehmbaren Trommeldeckeln lassen sich nur in Gang setzen, wenn diese Teile aufgesetzt und richtig verschlossen sind (elektrische oder mechanische Verriegelung). |  |  |
| Unfälle aufgrund sicherheitstechnischer Mängel | Zentrifugen regelmäßig von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen lassen: - im Betriebszustand (Richtwert: jährlich), - zusätzlich in zerlegtem Zustand − soweit zur sicherheitstechnischen Beurteilung notwendig − (Richtwert: alle 3 Jahre) |  |  |
|  | Ergebnisse der Prüfungen dokumentieren und am Betriebsort aufbewahren. |  |  |
| Hineinstürzen in Zentrifuge | Wenn Gehäusehöhe niedriger als 1m über Bodenniveau, Siehe „Absturzgefährdete Arbeitsplätze“ in Abschnitt 1 dieses Dokuments. |  |  |
| Jigger |  |  |  |
| Erfassen durch Walzeneinzugs- und Warenauflaufstellen; Quetschen des Körpers durch Umsturz der Docke | Stand der Technik seit 1995: - Bewegliche verriegelte Verkleidungen (z. B. Verkleidungen mit gelenkig gelagerten Türen oder Deckeln) müssen auf beiden Seiten des Jiggers vorgesehen werden. - Wenn sie geöffnet sind, darf die Maschine nur im Handbetrieb oder mittels Schalter ohne Selbsthaltung (Totmannschalter) im Kriechgang laufen. - Das Aufwickeln und Rückwinden darf mit voller Geschwindigkeit erfolgen, wenn der Bereich zwischen Docke und Jigger gegen Zutritt gesichert ist. (z. B. durch Bereichssicherung mit Zaunelementen, Lichtschranken oder einer Kombination aus trennenden und nicht trennenden Schutzeinrichtungen) - Steuerung muss Jigger langsam anfahren - Docke gegen Umstürzen sichern, z. B. durch Verankerung am Boden Altmaschinen (Baujahr vor 1995) konnten im Gegensatz zu neuen „CE“-Jiggern beim Färben geöffnet werden. Der Umfang der Nachrüstung ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Siehe „Maschinen allgemein“ in Abschnitt 1 dieses Dokuments. |  |  |
| Foulard |  |  |  |
| Erfassen durch Walzeneinzugs- und Warenauflaufstellen | Siehe „Walzeneinzugsstellen“ und Warenauflaufstellen in Abschnitt 2 dieses Dokuments |  |  |
| Quetschgefahr durch verfahrbaren Trog | Die Gefahrstellen durch die Bewegung des Troges dürfen nicht erreichbar sein. Falls der ganze Trog von der Steuereinrichtung aus überblickt werden kann, darf eine Steuereinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung zum Heben und Senken des Trogs verwendet werden. |  |  |
| Kalander |  |  |  |
| Erfassen durch Walzeneinzugs- und Warenauflaufstellen | Siehe „Walzeneinzugsstellen“ und Warenauflaufstellen in Abschnitt 2 dieses Dokuments |  |  |
| Verbrennung durch heiße Oberflächen beim Walzenreinigen | Verfahren zum sicheren Reinigen der Walzen festlegen (Abkühltemperatur, Reinigungsmittel, PSA). Walzenreinigung möglichst in kaltem Zustand. |  |  |
| Karusselldruckmaschine/ T-Shirt Druck |  |  |  |
| Quetschen und Scheren zwischen den rotierenden Druck- bzw. Trockenstationen | Betreten der Gefahrenbereiche zwischen den Druck- und Trockenstationen verhindern z. B. - Ausfüllen der Räume durch Gitter - Schutzeinrichtung mit Annäherungsfunktion wie Reißleine, die die Maschine umspannen - Schaltbügel |  |  |
| Rotationsfilmdruckmaschine |  |  |  |
| Einziehen und Fangen von Gliedmaßen | Die Antriebe der Schablonenhalterungen dürfen nicht freiliegen Auf beiden Seiten der Maschine müssen Nothaltgeräte vorhanden sein. Bei Rapporteinstellung nur im Sonderbetriebszustand laufen lassen. Um Verunreinigungen (z. B. Flusen, Leim) zu entfernen, Hilfswerkzeug mit Stiel verwenden. |  |  |
| Elektrostatische Entladung | z. B. Erdung der Maschinen, Ableitung durch Erdungsbürsten, Ionisierungsstäben, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum |  |  |
| Schnittverletzungen | Rakeln mit Kunststoffschneiden einsetzen, wenn möglich |  |  |
| Digitaldruck |  |  |  |
| Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenteile | Die Einzugsstelle zwischen Druckkopf und Materialbahn und die Scherstellen zwischen Druckkopf und Vertiefungen links und rechts der Materialbahn müssen gesichert werden. z. B. durch Schaltplatten an den Druckköpfen oder durch elektrisch verriegelte Schutzeinrichtungen |  |  |
| Gefährdung von Haut und Augen durch UV-Strahlung | Die UV-Strahlung der UV-Trocknungseinrichtung muss durch eine Abdeckung wirkungsvoll abgeschirmt sein. Der Ein- und Auslaufbereich muss so gestaltet sein, dass keine direkte oder reflektierte Strahlung nach außen dringt. Beim Einsatz von Filterscheiben muss sie auf ein zulässiges Maß abgesenkt werden, wobei Blendungen auszuschließen sind. Defekte Abdeckungen z.B. Lamellenvorhänge sind instand zu setzen. Hinweis: Broschüre „UV-Trocknung“ (MB034) |  |  |
| Gefahrstoffe (Druckfarben, Hilfsstoffe) | Siehe auch „Gefahrstoffe“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Spannrahmen |  |  |  |
| Erfassen durch Walzeneinzugs- und Warenauflaufstellen | Siehe „Walzeneinzugsstellen“ und Warenauflaufstellen in Abschnitt 2 dieses Dokuments |  |  |
| Fangen durch Kluppen oder Nadeln; Einziehen zwischen den Ketten und Kettenrädern | Die Einzugsstellen zwischen den mit Kluppen oder Nadeln besetzten Ketten und den Kettenrädern müssen mit feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen versehen sein. |  |  |
|  | Um die Kluppen oder Nadeln im rücklaufenden Teil der Kette außerhalb der Trockenkammer zu sichern, müssen feststehende oder bewegliche verriegelte Verdeckungen angebracht werden. |  |  |
| HF-Trockner |  |  |  |
| Verbrennungen/Herzstill-stand durch Stromschlag (Hochspannung an den HF-Elektroden); Brandgefahr durch Überhitzung der Ware; Störung der Funktion von Herzschrittmachern | Die Ein- und Auslauföffnungen müssen auf die Höhe des durchlaufenden Prozessmaterials angepasst sein. Verriegelung der Wartungsklappen muss auch die HF-Elektroden abschalten. |  |  |
|  | Sichere Arbeitsweise festlegen und regelmäßig unterweisen. Auf die Gefährdung von Implantat-Trägern hinweisen (Herzschrittmacher), Kennzeichnung muss vorhanden sein. Hinweis: Muster-Betriebsanweisung „HF-Trockner“ Bestellnummer B139, webcode M18745036 |  |  |
| Warenspeicher |  |  |  |
| Erfassen durch Warenauflaufstellen und Walzeneinzugsstellen zwischen Walzen und festen Maschinenteilen sowie zwischen dem bewegten Walzenrahmen und festen Maschinenteilen | Siehe „Warenauflaufstellen“ und „Walzeneinzugsstellen“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments |  |  |
|  | Es müssen feststehende trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Verkleidungen, Verdeckungen oder Umzäunungen) vorhanden sein, die den gesamten Bewegungsbereich der Walzen abschirmen. |  |  |
|  | Wenn Zugangstüren vorgesehen sind, müssen sie mit dem Antrieb verriegelt sein. |  |  |
|  | Es müssen Rückhalteeinrichtungen vorhanden sein, die das Abstürzen der beweglichen Teile (Tänzerwalzen, Walzenrahmen) verhindern. |  |  |
| Senge/Flammkaschiermaschine |  |  |  |
| Reizungen der Atemwege und Augen durch Gefahrstoffe (z. B. Sengstaub, Isocyanate, Rauche und Gase) | Geeignete Absaugung an Maschine. Regelmäßige Funktionskontrolle der Absaugung. Siehe „Gefahrstoffe“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Brandgefährdung | Technische Einrichtung zur Verhütung von Bränden (z.B. Trennen von Flamme und Ware bei Geschwindigkeitsreduzierung oder Stillstand). Vorkehrungen zur Bekämpfung von Bränden treffen (siehe Betriebsanleitung). |  |  |
| Plasmaveredlungsanlage |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Fangen, Aufwickeln durch Antriebsteile | Gefahrstellen müssen durch trennende Schutzeinrichtungen gesichert sein. Siehe auch „Maschinen Allgemein“ in Abschnitt 1 dieses Dokuments. |  |  |
| Einziehen, Fangen, Aufwickeln durch Walzeneinzugsstellen zwischen Walzen oder zwischen Walze und festen Maschinenteilen (Traversen, Verkleidungen) | Einzugsgefahr muss entweder durch sichere Walzenabstände vermieden oder durch trennende Schutzeinrichtungen gesichert sein. Siehe auch „Walzeneinzugsstellen“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Einziehen, Fangen, Aufwickeln durch die auf Zug und Leitwalzen auflaufende Ware | Kann Einzugsgefahr nicht sicher ausgeschlossen werden, ist eine Absicherung durch Füllprofile, Einhausung oder Umzäunung erforderlich. Siehe auch „Warenauflaufstellen“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
| Fleckentfernung |  |  |  |
| Dermale und inhalative Gefährdung beim Fleckentfernen | Sicherheitsdatenblatt beschaffen. Kennzeichnung beachten. Siehe auch „Gefahrstoffe“ in Abschnitt 2 dieses Dokuments. |  |  |
|  | Keine Fleckentfernungsmittel mit krebsverdächtigen oder fruchtschädigenden Stoffen einsetzen. |  |  |
|  | Keine halogenierten Kohlenwasserstoffe (z. B. Tri und Per) einsetzen. |  |  |
|  | Prüfen, ob besonders gefährliche Stoffe ersetzt werden können (Flusssäure, andere ätzende oder gefährliche Stoffe). Sicherheitsdatenblätter und Kennzeichnung der Gebinde, insbesondere Gefahrsymbole beachten. |  |  |
| Fleckentfernung |  |  |  |
| Hautreizungen, Verätzungen der Augen durch Detachiermittel | Arbeitsanweisungen der Hersteller oder Lieferanten der Detachiermittel aushängen. |  |  |
|  | Betriebsanweisungen aushängen. |  |  |
|  | Bei Detachier-Arbeiten Augenschutz und geeignete Schutzhandschuhe tragen. Durchbruchzeit beachten. |  |  |
|  | Für die persönliche Schutzausrüstungen (PSA) trockene und saubere Aufbewahrungsmöglichkeiten in der Nähe der Arbeitsplätze einrichten. |  |  |
|  | Benutzung, Aufbewahrung und Sauberkeit der PSA regelmäßig prüfen. |  |  |
| Einatmen von gefährlichen Dämpfen | Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind nur an Detachierplätzen mit Absaugung zulässig. Wirksamkeit der Absaugungen regelmäßig prüfen. Ansaugöffnungen dürfen nicht verschlossen sein. |  |  |
| Verpuffungsgefahr beim Fleckentfernen | Nur Fleckentfernungsmittel mit Flammpunkten über 55o C einsetzen. Siehe Sicherheitsdatenblatt. |  |  |
|  | Gewährleisten, dass die Verarbeitungstemperatur stets 15°C unter dem Flammpunkt liegt. (Bei 55°C Flammpunkt sind dies 40°C). |  |  |
|  | Alle Zündquellen vermeiden, Rauchen untersagen. |  |  |
|  | Nur Spritzen, nicht Versprühen! |  |  |
|  | Absaugung muss während des gesamten Detachierens laufen. |  |  |
|  | Hinweis: Müssen in Ausnahmefällen Fleckentfernungsmittel mit niedrigerem Flammpunkt eingesetzt werden, sind umfangreichere Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich. |  |  |
|  | Bei Detachieren mit KWL muss die elektrische Anlage im Bereich des Arbeitsplatzes mindestens die Schutzart IP 54 haben (insbesondere Schalter, Leuchten). |  |  |

- Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse

www.bgetem.de

Bestell-Nr. S075

Hautreinigungsmittel:

Hautreinigungsmittel:

2 . 0 . 04 . 20 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse				Bestell-Nr. 076

Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln					1 ∙ 0 ∙ 01 ∙ 16 ∙ 3

Telefon 0221 3778-0, Fax 0221 3778-1199, www.bgetem.de			Alle Rechte beim Herausgeber

Hautschutzmittel:

Hautschutzmittel:

Hautreinigungsmittel: