Gefährdungs-beurteilung

Textilkonfektion / Stickerei

Inhalt

1. Allgemeiner Teil 	1

2. Zuschnitt	 8

3. Näherei 	10

4. Stickerei ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….11

5. Kleiderbügelei, Aufmachung 	12

1. Allgemeiner Teil

Die Gefährdungsbeurteilung muss sich immer auf den individuellen Arbeitsbereich beziehen. Diese Zusammenstellung dient daher lediglich als Muster für die Durchführung Ihrer eigenen Gefährdungsbeurteilung. Damit der Katalog von Ihnen bearbeitet werden kann, steht er als Word-Dokument zur Verfügung. Das Muster enthält als Hilfestellung typische Gefährdungen für den jeweiligen Bereich bzw. die jeweilige Tätigkeit. Für Ihre Gefährdungsbeurteilung sind die nicht zutreffenden Gefährdungen zu streichen, die zutreffenden zu konkretisieren und zusätzlich vorhandene Gefährdungen sind zu ergänzen. Eine gute Gefährdungsbeurteilung enthält die relevanten Gefährdungen (individuell für Ihren Betrieb) und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, wie z. B.:

- technische Schutzmaßnahmen

- Sichere Arbeitsweise durch Unterweisung

- Tragen der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung

- Festlegung der erforderlichen Prüfungen (z. B. regelmäßige Prüfungen zum Vorhandensein bzw. zur Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen)

Die getroffenen Maßnahmen müssen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Wichtige Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung sind die Betriebsanleitungen der Hersteller und eigene Erfahrungen (z. B. Beinaheunfälle).

Betrieb:

| Erste Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift |

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzorganisation |  |  |  |
| Nicht erkannte Unfall- und Gesundheitsgefahren Keine Orientierung für sicherheitsgerechtes Verhalten | Sicherheitstechnische Betreuung organisieren (Unternehmermodell oder externe Sicherheitsfachkraft). Beschäftigte per Aushang informieren. |  |  |
|  | Arbeitsmedizinische Betreuung organisieren (Arbeitsmediziner benennen). Beschäftigte per Aushang informieren. |  |  |
|  | Erforderliche Sicherheitszeichen anbringen (z. B. Rauchverbot, Lärmbereich, Notausgang, Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher). |  |  |
|  | Betriebsanweisungen erstellen. |  |  |
| Unterweisungen |  |  |  |
| Unfälle/Sachschäden aufgrund von Verhaltensfehlern | Unterweisung der Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit und danach regelmäßig (Fristen beachten). |  |  |
|  | Unterweisungen dokumentieren mit Unterschrift der Unterwiesenen; alle Beschäftigten erfassen. |  |  |
|  | Inhalte/Themen aktuell halten: - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (anhand Gefahrstoff-Betriebsanweisungen) - Sicheres Benutzen von Arbeitsmitteln (Betriebsanleitungen beachten) - Gefährdungen benachbarter Arbeitsplätze - Besondere Unterweisung für Instandhaltungspersonal - Erste Hilfe - Brandschutz |  |  |
| Brandschutz |  |  |  |
| Brandgefahr | Brandschutzkennzeichen anbringen. |  |  |
|  | Genügend Feuerlöscher anbringen. |  |  |
|  | Feuerlöscher regelmäßig prüfen lassen (Fristen beachten). |  |  |
|  | Umgang mit Feuerlöschern praxisnah erläutern. |  |  |
|  | Auf Rauchverbot hinweisen. |  |  |
| Erste-Hilfe |  |  |  |
| Gesundheitsschäden durch verspätete Maßnahmen bei Unfällen | Im Betrieb müssen ausreichend Verbandkästen bereitgehalten werden. Inhalt, Zustand und Verfallsdatum prüfen. |  |  |
| Erste-Hilfe |  |  |  |
| Gesundheitsschäden durch verspätete Maßnahmen bei Unfällen | Ein Aushang muss die aktuellen Telefonnummern für Notrufe enthalten. Richtigkeit der Telefonnummern regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Ausreichend Ersthelfer aus- und fortbilden lassen. |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Leistungen im Verbandbuch dokumentieren. |  |  |
| Treppen/Verkehrswege |  |  |  |
| Stolpern/Ausrutschen | Flucht- und Rettungswege kennzeichnen und freihalten. |  |  |
|  | Fußböden und Treppenstufen auf Beschädigungen prüfen, ausbessern lassen. |  |  |
|  | Stufen beseitigen (durch Rampen) oder kennzeichnen, ausreichende Haltemöglichkeiten (z. B. Handlauf) vorsehen. |  |  |
|  | Auf Treppen keine Gegenstände abstellen, Einhaltung regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Verkehrswege und Ausgänge freihalten, heruntergefallene Gegenstände sofort aufheben, verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen. |  |  |
|  | Bei rutschigen Fußböden ggf. Trittmatten verlegen. |  |  |
|  | Verlängerungsleitungen nicht über Verkehrswege legen. Erforderlichenfalls Kabelbrücken verwenden. Für notwendige Anzahl von fest installierten Steckdosen sorgen. |  |  |
|  | In Verkehrswege hineinragende Teile (z. B. Rohre, Gestelle) beseitigen oder, wenn nicht möglich, mit Warnfarbe versehen und polstern. |  |  |
|  | Festes Schuhwerk tragen. |  |  |
|  | Handlauf benutzen. |  |  |
| Wareneingang/Versand |  |  |  |
| Klimabelastungen, Arbeiten im Freien (z. B. bei Ladearbeiten) | Angemessene Kleidung tragen (z. B. Regenmäntel, windbeständige Jacken). |  |  |
|  | Außenflächen überdachen, Windschutz anbringen. |  |  |
| Belastung durch Zugluft in der Nähe von Türen. | Windfang vorsehen, Vorhänge anbringen. |  |  |
|  | Arbeitsplätze in der Nähe von Außentüren abschirmen. |  |  |
| Unfallgefahr durch ungenügende Qualifikation | Bediener von Flurförderzeugen ausbilden und schriftlich beauftragen. |  |  |
| Unfallgefahr durch ungeprüfte Arbeitsmittel | Regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln (Flurförderzeuge, Rolltore, Paternoster, Krane, Lastaufnahmemittel) veranlassen (Fristen beachten). |  |  |
| Heben / Tragen |  |  |  |
| Belastung der Wirbelsäule beim Heben von Lasten | Richtige Haltung beim Heben: In die Knie gehen, Rücken gerade halten. |  |  |
|  | Bei schweren Lasten Transporthilfen einsetzen, z. B. Handwagen, (treppengängige) Sackkarren. |  |  |
|  | Feste Schuhe tragen (keine Sandalen oder Turnschuhe). |  |  |
| Lagereinrichtungen |  |  |  |
| Quetschungen, Stöße durch gestapelte Kartons | Nicht zu hoch stapeln. Gerade stapeln. Schräge Stapel sofort korrigieren. |  |  |
| Verletzungen durch Herabfallen von Ladegut | Regale regelmäßig prüfen. Bei Verkehr von Flurförderzeugen Anfahrschutz anbringen. |  |  |
| Leitern/Aufstiegshilfen |  |  |  |
| Verletzung durch Sturz von der Leiter oder vom Tritt | Geeignete Leitern bzw. Tritte beschaffen, erforderlichenfalls rutschfeste Leiterfüße anbringen. |  |  |
|  | Leitern richtig einsetzen: - Stehleitern nicht als Anlegeleiter benutzen - für sicheren Stand der Leitern sorgen - sichere Benutzung erläutern - Bei hohen Leitern auf größere Standbreite am Leiterfuß achten |  |  |
| Leitern/Aufstiegshilfen |  |  |  |
| Abstürzen von ungeeigneten Aufstiegen | Benutzung ungeeigneter Aufstiege wie Hocker, Stühle, Kisten (z. B. zum Auswechseln von Lampen, zum Besteigen von Maschinen) untersagen. Tritte benutzen. |  |  |
| Schadhafte Leitern und Aufstiegshilfen | Alle Leitern und Tritte regelmäßig prüfen (Richtwert: 1x jährlich).Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen. |  |  |
| Maschinen allgemein |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Stoßen durch Maschinenteile | Gefahrstellen zeigen, richtige Arbeitsweise erläutern. Prüfen, ob Gefahrstellen vollständig gesichert sind, z. B. durch - Verkleidungen und Verdeckungen - Umzäunungen - Lichtschranken - Schaltleisten, -bügel, -klappen - Zweihandschaltungen |  |  |
|  | Abgenommene Verkleidungen oder Verdeckungen vor Wiederinbetriebnahme wieder anbringen. Regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Schutzeinrichtungen dürfen nicht unwirksam gemacht oder umgangen werden. |  |  |
| Verletzungen bei Rüst- und Instandhaltungs-arbeiten, Beheben von Störungen durch unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten | Maschinen sind für diese Tätigkeiten auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern (z. B. Hauptschalter ausschalten, Vorhängeschloss einhängen, Schlüssel abziehen oder Schlüsselschalter ausschalten und Schlüssel abziehen oder Netzstecker ziehen). |  |  |
| Elektrische Betriebsmittel |  |  |  |
| Elektrischer Schlag | Elektroarbeiten und Reparaturen an elektrischen Einrichtungen nur von Elektrofachkräften durchführen lassen. |  |  |
|  | Beschädigungen an elektrischen Betriebsmitteln (z. B. an Steckdosen, Steckern, Kabeln) sofort melden und beseitigen lassen. |  |  |
|  | Elektrische Betriebsmittel regelmäßig prüfen lassen. Richtwerte: - ortsfeste 4-jährlich - ortsveränderliche halbjährlich - in Büros o. ä. 2-jährlich |  |  |
| Drucklufterzeuger |  |  |  |
| Zerknall von Behältern | Druckbehälter wiederkehrend prüfen lassen, Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50: Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person. Empfehlung für Fristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: innere Prüfung 5 Jahre, Festigkeitsprüfung 10 Jahre. |  |  |
|  | Größere Druckbehälter, Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) prüfen lassen. Fristen: Innere Prüfung spätestens alle 5 Jahre; Festigkeitsprüfung spätestens alle 10 Jahre. |  |  |
|  | Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren. |  |  |
|  | Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen. |  |  |
|  | Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind. |  |  |
|  | Bei Druckluftbehältern regelmäßig Kondenswasser ablassen (soweit keine automatischen Ablass-vorrichtungen eingebaut sind), am besten täglich. |  |  |
| Dampfkessel |  |  |  |
| Zerknall von Behältern | Dampfkessel, Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50 und zulässiger Druck PS < 32 bar: wiederkehrend durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen. Empfehlung für Fristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre. |  |  |
|  | Dampfkessel, Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) prüfen lassen. Fristen: Äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre. |  |  |
|  | Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren. |  |  |
|  | Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren und Dampfkesseln regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen. |  |  |
|  | Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind. |  |  |
| Prüfungen |  |  |  |
| Unfälle/Sachschäden aufgrund sicherheits-technischer Mängel | Arbeitsmittel regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Personenaufzüge regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Prüfplan erstellen (ermitteln, welche Prüfungen erforderlich sind) und regelmäßig aktualisieren; Inhalt des Prüfplans: - Arbeitsmittel - Prüffrist(en) - Prüfumfang (Grundlage: Betriebsanleitungen) - Prüfer (Benutzer, zur Prüfung befähigte Person, Zugelassene Überwachungsstelle − ZÜS) |  |  |
| Ergonomie |  |  |  |
| Belastung der Wirbelsäule beim Sitzen | Ergonomisch günstige Arbeitsstühle zur Verfügung stellen. Einstellung erläutern, Sitzhaltung regelmäßig prüfen. |  |  |
| Belastung der Wirbel-säule beim Stehen | Geeignete Fußböden, Podeste bzw. Matten vorsehen. Auf richtige Körperhaltung achten. |  |  |
| Fehlende ergonomische Gestaltung | Schreib- und Arbeitstische auf die richtigen Arbeitshöhen einstellen. |  |  |
|  | Abstellflächen für Werkzeuge und Kleinteile griffgünstig anordnen. |  |  |
|  | Bildschirme und Tastaturen: - gerade vor dem Nutzer aufstellen - Sehabstand 50 cm – 100 cm - Oberkante des Bildschirms max. auf Augenhöhe - Reflexionen und Blendung vermeiden |  |  |
| Beleuchtung |  |  |  |
| Belastung und Ermüdung der Augen | Beleuchtungsstärken, die unter Berücksichtigung von Alterung und Verschmutzung der Beleuchtungsanlage nicht unterschritten werden dürfen: - in Lagerräumen: 200 Lux - in Arbeitsbereichen: 300 Lux - bei Kontrollarbeiten: 750 Lux |  |  |
|  | Die Beleuchtung an Arbeitstischen und Maschinen muss blendfrei sein. |  |  |
|  | Leuchten regelmäßig reinigen, um Helligkeitsabfall zu verhindern. |  |  |
| Lärmschutz |  |  |  |
| Gehörschäden durch Lärm | Wenn möglich, Wände oder Decke mit Schall absorbierendem Material auskleiden. |  |  |
|  | Lärmbereiche ab 85 dB(A) kennzeichnen. |  |  |
|  | Bei Tages-Expositionspegeln ab 80 dB(A) Gehörschutzmittel bereitstellen, Beschäftigte zum Tragen von Gehörschutzmitteln anhalten, arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten. |  |  |
|  | Bei Tages-Expositionspegeln ab 85 dB(A) arbeitsmedizinische Vorsorge vor Beginn der Beschäftigung und in regelmäßigen Abständen durchführen lassen. Beschäftigte zum Tragen von Gehörschutz verpflichten. |  |  |
|  | Richtiges Tragen der Gehörschutzmittel erläutern. |  |  |
|  | Regelmäßig prüfen, ob alle betroffenen Personen Gehörschutzmittel benutzen. |  |  |
| Fahrzeuge |  |  |  |
| Rutschende Ladung | Ladung gegen Verrutschen sichern, insbesondere bei Kombis und LKW. |  |  |
|  | Verletzungen durch Ladungsteile bei Unfällen verhindern (z. B. Schutznetz). |  |  |
| Schäden am Fahrzeug oder Pannen | Warndreieck und Warnweste mitführen; bei Pannen im Straßenverkehr verwenden bzw. anlegen. |  |  |
|  | Fahrzeuge (auch Ladebordwände) regelmäßig von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen lassen (z. B. Werkstatt) – Richtwert: jährlich. |  |  |
| Knöchelverletzungen durch Umknicken | Bei LKW Tritte und Griffe zum Auf-/Absteigen von der Ladefläche anbringen lassen. Nicht vom Fahrerhaus oder der Ladefläche abspringen. Schutzschuhe tragen. |  |  |
|  | Regelmäßige Führerscheinkontrollen veranlassen. |  |  |
| Fehlendes/ unbrauchbares Verbandmaterial | Kraftfahrzeugverbandkasten regelmäßig auf Zustand, Vollzähligkeit und Haltbarkeitsdaten des Inhalts prüfen. |  |  |
| Psychische Belastungen |  |  |  |
| Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, soziale Bedingungen | Die psychischen Belastungen ermitteln. Hilfestellung bietet die Broschüre „Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen“, Bestell-Nr.: MB 042. |  |  |

2. Zuschnitt

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Legemaschine |  |  |  |
| Quetschen der Finger und Hände zwischen Laufbahnen und Laufrädern | Sicherung durch Schienenräumer, Zugriff  4 mm. |  |  |
| Stoßen, Quetschen, Scheren zwischen Mitfahreinrichtung, Legetisch, Legewagen, Fußboden | Fahrbewegung gesichert durch: - Schaltleisten oder - Schaltbügel oder - Druckschlauchschutzkanten oder - Lichtschranke |  |  |
| Quetschen und Scheren der Finger und Hände zwischen Legewagen und Längenbegrenzer | - Nicht zwischen Legewagen und Längenbegrenzer fassen. - Bei Arbeiten im Bereich Legetisch-untergestell/Legewagen Antrieb abschalten. |  |  |
| Stoßen und Quetschen beim Glätten der Warenbahn | Zum Glätten und Ausrichten der Warenbahn: Hilfsmittel benutzen, z. B. Holzstäbe. |  |  |
| Querschneider/Rundmesser |  |  |  |
| Schneiden der Finger am Kreismesser | Außerhalb des Schneidbereichs: feste Verkleidung Im Schneidbereich: verstellbare Verdeckung - richtige Einstellung der verstellbaren Verdeckung und - sichere Grifftechnik beim Zuschneiden üben |  |  |
| Stoßmesserschneidemaschine |  |  |  |
| Schneiden der Finger und Hände durch Stoßmesser | Verdeckung der Stoßmesser durch 1 oder 2 Schutzstäbe (Abstand zum Messer 8 mm); Freie Sichtstelle oberhalb Stoffdrücker zusätzlich Fingerschutz; - Abschaltfunktion und vollständige Verdeckung des Stoßmessers nach Loslassen des Handgriffes - kein selbsttätiger Anlauf beim Wiederanfassen des Griffs |  |  |
| Schneiden der Finger und Hände beim Zuschneiden von Groß- und Kleinteilen und Entfernen von Resten | - Richtige Grifftechnik üben - Hilfsmittel zur Verfügung stellen und benutzen |  |  |
| Schneiden der Finger und Hände durch umkippende Stoßmesser | - Gleitfähigkeit arbeitstäglich prüfen - Maschine nicht an Tischkante abstellen - Mängel am Zuschneidetisch melden |  |  |
| Bandmessermaschine |  |  |  |
| Schneiden der Finger, Hände und Unterarme am Bandmesser | Außerhalb des Schneidbereiches: - feste Verdeckung im Schneidbereich: - bewegliche Verdeckung für Maschinen bis Baujahr 1989: Manuelle Höheneinstellung für Maschinen ab Baujahr 1990: Selbsttätige Höheneinstellung auf jeweilige Stoffguthöhe |  |  |
| Schneiden der Finger und Hände beim Zuschneiden von Teilen und Entfernen von Resten | - Richtige Grifftechnik üben - Hilfsmittel zur Verfügung stellen und benutzen |  |  |
| Belastung der Wirbelsäule beim Schneiden im Stehen | Geeignete Fußböden, Podeste, Matten vorsehen. Auf richtige Körperhaltung achten. Bei Zuschneidetischen auf richtige Höhe achten, ggf. bogenförmigen Ausschnitt vorsehen. |  |  |
| Finger- und Handverletzungen beim Messerwechsel | Geeignete Schutzhandschuhe zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |
| Schwenkarmstanze |  |  |  |
| Schneiden, Quetschen der Finger durch Schwenkvorgang mit aufgelegtem Stanzmesser | Richtige Grifftechnik am Stanzmesser. Stanzmesser vor Schwenkbewegung loslassen. Schwenkarm gepolstert oder Fase. Stanzfläche eben, Arbeitsfläche auf gleiche Höhe. |  |  |
| Quetschen, Scheren der Finger und Hände beim Stanzvorgang | Hubbegrenzung auf höchstens 8 mm, Messerhöhe 19 mm ab 8 mm Hub Zweihand-Schaltung. |  |  |
| Cutter |  |  |  |
| Quetschen und Schneiden der Finger und Hände am Messerkopf | Messerkopf sichern durch Verkleidung, Verdeckung. Auf Lagenhöhe einstellen. |  |  |
| Quetschen der oberen Gliedmaßen durch Kabelkette am Messerkopf | Verkleidung anbringen. |  |  |
| Cutter |  |  |  |
| Schneidbrücke: Quetschen, Scheren der oberen Gliedmaßen an Führungselementen (Führungsbahn, Rollenlager) Quetschen, Scheren an Endlagen/ Oberwagen (Querfahrt von Schneidkopf und Bohrmarkiergerät) | Führungen mit Bälgen verkleiden. Schienenräumer/Schmutzabstreifer anbringen. Abstand muss > 120 mm sein. |  |  |
| Anstoßen durch Schneidbrücken-bewegung | - Keine scharfen Kanten - Abpolsterung - Fahrbewegung gesichert durch Schaltbügel |  |  |

3. Näherei

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Nähmaschine |  |  |  |
| Verletzungen durch den Antriebsriemen | Die Keilriemenauflaufstellen an den Riemenscheiben sind mit Verkleidungen oder Verdeckungen zu sichern, auch unterhalb des Nähtisches. |  |  |
| Stichverletzungen an den Fingern durch Nadel | Fingerabweiser oder Rollfuß benutzen. |  |  |
| Quetschen der Finger durch Zurückkippen des hochgeklappten Maschinenoberteils | Wenn die gekippte Stellung der Maschine nicht stabil ist, Arretierung oder Abstützung durch Blattfeder. |  |  |
| Nadelwechsel etc. | - Maschine ausschalten - Nachlauf bei Maschine mit mechanischer Kupplung beachten |  |  |
| Schneiden der Finger durch Material-abschneider | Messerhub  8 mm oder fest angebrachte Verkleidung oder bewegliche verriegelte Verdeckung. |  |  |
| Stoßverletzungen oder Fangen der Haare am Fadengeber | Abweisende Schutzeinrichtung, z. B. Steg, Bügel. Lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. |  |  |
| Näharbeitsplatz: Belastung und Ermüdung durch unzureichende Beleuchtung falsche Körperhaltung beim Sitzen, Belastung der Wirbelsäule | Beleuchtungsstärke unter Berücksichtigung von Alterung und Verschmutzung der Beleuchtungsanlage mind. 750 Lux. - Verstellbarkeit von Sitz und Tischhöhe, Rückenlehne - Körpergerechte Einstellung vornehmen |  |  |
| Riegelmaschine/Knopfannähmaschine |  |  |  |
| Augenverletzungen durch wegfliegende Teile | - mit dem Antrieb gekoppelter oder verriegelter Augenschutz oder - fest angebrachter Augenschutz, wenn beim Rüsten nicht behindernd |  |  |
| Haken-/Ösensetz- und Nietmaschine |  |  |  |
| Quetschen und Scheren der Finger zwischen Treiber und Amboss | Handschutzeinrichtungen: Abstand Treiber − Amboss  4 mm, Sicherheitshub, Verkleidung, Zweihand-Schaltung, Halten mit beiden Händen oder mit einer Hand halten und Einhand-Schaltung mit selbsttätiger Rückstellung Unterweisung über: - arbeitstägliche Prüfung auf Wirksamkeit des Handschutzes - Handhabung und Benutzung von Hilfsmitteln |  |  |

4. Stickerei

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Stickmaschinen |  |  |  |
| Stichverletzungen an den Fingern durch Nadeln | - Nadelverdeckung am Stickkopf, wenn nur ein Stickfuß bei mehreren Nadeln vorhanden ist. - Beim Fadenwechsel von Hand Maschine ausschalten. - Beim automatischen Fadenwechsel auf Wiederanlauf achten. - Zugriff auf die sich bewegende Nadeln verhindern, z.B. durch Lichtschranke. - Unterweisung. |  |  |
| Verschlucken der Nadel | Keine Nadeln in den Mund nehmen (z.B. beim Nadelwechsel). |  |  |
| Stoßverletzungen oder Fangen der Haare am Fadengeber | Abweisende Schutzeinrichtung, z. B. Steg, Bügel. Lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. |  |  |
| Quetschen und Scheren von Fingern und Händen durch Bewegung der Stickrahmen in den Führungen und zum Maschinengestell | - Bei der Nullpunkteinrichtung Stickrahmen zum Rapport fingersicher (25 mm Abstand zu Gestell-Teilen) bzw. handsicher (100 mm) ausrichten. - Führungsschienen müssen verdeckt werden oder offene Enden haben, d.h. fingersicher sein. |  |  |
| Erfassen, Stechen, Schneiden und Quetschen der Finger im Automatikbetrieb | - Unterweisung: Im Automatikbetrieb Abstand halten. - Not-Befehlseinrichtungen: Not-Halt-Schalter, Reißleine etc. |  |  |
| Stich- und Schneidverletzungen durch Scheren | - Geeignete Scheren benutzen. - Scheren nur in Etuis etc. am Körper tragen. - Nach Gebrauch stets die vorgesehene Ablage benutzen. |  |  |
| Nickelallergie | - bei der Einstellung Allergietest - vernickelte Scheren etc. lackieren |  |  |
| Stoßen von Kopf, Augen und Schultern an hängend oder schwenkbar gelagerten Maschinenbildschirmen | Scharfe Gehäuse-Ecken vermeiden oder abpolstern. |  |  |
| Belastung und Ermüdung, Augen und Kopfschmerzen durch ungünstige Körperhaltung | Nicht ergonomische Anordnung der Maschinenbildschirme und Tastaturen: - Falsche Höhe - Reflexion von Leuchten und Fenstern |  |  |
| Verletzungen an Fingern und Händen | Der Zugriff zu Gefahrstellen von der Rückseite der Maschine muss verhindert werden. |  |  |
| Stickmaschinen |  |  |  |
| Abrutschen/Abstürzen zwischen Bühne/Podest und Maschine | - Bühnenboden bis dicht an die Maschinenteile - Durchgehende Bühnen - Ausgleichsstufen vermeiden - Fuß- und Knieleisten vorsehen - Endseiten gegen Absturz sichern |  |  |

5. Kleiderbügelei, Aufmachung

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Bügelmaschinen und -pressen |  |  |  |
| Körperliche Belastung, Steharbeitsplatz | Richtige Arbeitshöhe einstellen, z. B. mit Holzpodesten. |  |  |
|  | Stehen durch geeignete Fußbodenbeläge erleichtern, ggf. Matten auslegen. |  |  |
| Belastung und Ermüdung durch unzureichende Beleuchtung | Nennbeleuchtungsstärke mind. 300 Lux. |  |  |
|  | An der Maschine eine blend- und schattenfreie Beleuchtung schaffen. |  |  |
| Klapppressen: Verbrennungen oder Quetschungen | Schutzrahmen oder Zweihandschaltung. |  |  |
|  | Haben beide Platten Wärme isolierende Beläge, z. B. Textilbezüge, ist eine Handfolgeschaltung zulässig: - Schließen der Bügelmaschine mit einem Taster bei vermindertem Druck - Pressdruck auslösen und Dampfabgabe darf nur möglich sein, wenn die Platten geschlossen sind. |  |  |
|  | (Gardinen-)Bügelmaschinen für Mehrpersonenbedienung, müssen für jede Person mit einer Zweihandschaltung ausgerüstet sein. |  |  |
|  | Die Funktion der Schutzeinrichtungen (Schutzrahmen, Zweihandschaltung) muss täglich vor Arbeitsbeginn geprüft werden. Beim Abschalten mit dem Schutzrahmen muss sich die Maschine öffnen. |  |  |
| Karussellpressen: Verbrennungen oder Quetschungen | Den Pressbereich so sichern, dass man von der Seite oder von hinten nicht zwischen die sich schließenden Platten greifen kann. Wenn nötig, Gitter o. Ä. anbringen. |  |  |
|  | Der Zugriff zum Pressbereich muss verhindert sein, z. B. durch: - Schaltplatten auf dem Fußboden - Schließen der Gehäuseöffnung vor dem Pressen - Schaltklappen an den Seiten der Gehäuseöffnungen Die Funktion der Schutzeinrichtungen muss täglich vor Arbeitsbeginn geprüft werden. |  |  |
| Bügeltische |  |  |  |
| Körperliche Belastung, Steharbeitsplätze | Bügeltische auf die richtige Arbeitshöhe einstellen. |  |  |
|  | Stehhilfe oder Matten zur Entlastung bereitstellen. |  |  |
| Belastung durch Dampf und Hitze | Wirksamkeit der Absaugung prüfen. |  |  |
|  | Belüftung des Arbeitsplatzes sicherstellen, auf Zugfreiheit achten. |  |  |
| Verbrühungen | Kleindampferzeuger regelmäßig abschlämmen. Reihenfolge der Handgriffe genau nach Betriebsanleitung! Beide Enden der Abschlemmleitung auf festen Sitz prüfen. |  |  |
| Mangel |  |  |  |
| Körperliche Belastung, Steharbeitsplatz | Richtige Arbeitshöhe einstellen, z. B. mit Holzpodesten. |  |  |
|  | Stehen durch geeignete Fußbodenbeläge erleichtern, ggf. Matten auslegen. |  |  |
|  | Handschutzeinrichtung (Schutzleiste oder -klappe) darf nicht beschädigt sein. |  |  |
|  | Das Über- oder Untergreifen der Schutzleiste muss verhindert sein, ggf. durch eine zusätzliche Verdeckung. |  |  |
|  | Nach Auslösen der Schutzleiste darf die Mangel nur mit dem EIN-Schalter/Taster wieder eingeschaltet werden können. |  |  |
|  | Die Funktion Handschutzeinrichtung täglich vor Arbeitsbeginn prüfen auf: - Leichtgängigkeit - geringen Leerweg - Schaltzeitpunkt Der Nachlauf der Walze muss so klein sein, dass nach dem Abschalten durch die Schutzleiste die Finger die Einzugsstelle zwischen Walze und Mulde nicht erreichen können. |  |  |
|  | Mangeln mit Walzendurchmesser bis 400 mm: Der Rückwärtslauf darf nur mit einem einzigen Schalter ohne Selbsthaltung in Gang zu setzen werden. „Ohne Selbsthaltung“ heißt, dass die Walze beim Loslassen des Schalters/Tasters stehen bleiben muss. Diese Funktion täglich prüfen. |  |  |
| Mangel |  |  |  |
| Körperliche Belastung, Steharbeitsplatz | Mangeln mit Walzendurchmesser über 400 mm: Wenn die Mangel auch im Rückwärtslauf betrieben werden kann, muss auch die Rückseite (Auslaufseite) mit einer Schutzleiste gesichert sein. |  |  |
|  | Rückwärtslauf möglichst nur zum Wechseln der Wicklung verwenden. Mehrfachdurchlauf von Mangelgut nur von vorn. |  |  |
|  | Bei Einlaufgurten müssen die Einzugsstellen zwischen Gurten und Umlenkwalze gesichert sein, z. B. durch Bleche. |  |  |
|  | Beim Einlassen der Wäsche ist zu beachten: - nicht mit den Fingerspitzen nachschieben, - bei mehrlagigen Wäschestücken nicht zwischen die Lagen, z. B. in die Ecken von Bezügen greifen. Einzugsgefahr und Verbrennungsgefahr! |  |  |
|  | Auf der Eingabeseite von Mangeln keine Jugendlichen unter 18 Jahren beschäftigen, Jugendliche über 16 Jahren nur zur Ausbildung, wenn ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. |  |  |
| Austritt von Brenngasen | Bei gasbeheizten Mangeln muss immer eine ausreichende Raumbelüftung sichergestellt sein. |  |  |
|  | Gasverbrauchseinrichtungen müssen mindestens einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person geprüft werden. |  |  |
| Handbügeleisen |  |  |  |
| Verbrennungsgefahr, Verletzung durch herab fallende Bügeleisen | Für Handbügeleisen müssen sichere und hitzebeständige Abstellmöglichkeiten vorhanden sein, so dass sie nicht herunterfallen oder herunter gestoßen werden können. |  |  |
| Elektrischer Schlag | Bei Handbügeleisen Anschlusskabel regelmäßig auf Scheuerstellen prüfen. Bügeleisen mit beschädigten Kabeln nicht mehr verwenden, sofort zur Reparatur geben. |  |  |
|  | Zuleitungskabel von Handbügeleisen möglichst so führen, dass das Scheuern an Tischkanten vermieden wird, z. B. durch gefederte Kabelhalter (Peitschen) oder Aufhängungen. |  |  |
| Verbrennungen, Dampf, Hitze, Staub |  |  |  |
| Verbrennungen | Heiße Oberflächen (z. B. Dampfleitungen) in Arbeits- und Verkehrsbereichen gegen zufälliges Berühren sichern oder ausreichend isolieren. |  |  |
|  | Für handgeführte heiße Geräte müssen sichere Abstellplätze vorhanden sein, so dass sie nicht herunterfallen oder herunter gestoßen werden können. |  |  |
| Hitze, Dampf | Wirksamkeit der Absaugung prüfen. |  |  |
|  | Belüftung des Arbeitsplatzes sicherstellen, auf Zugfreiheit achten. |  |  |
| Staub | Hinweisen auf Saugen anstatt Blasen; wenn Blasen unvermeidbar, Atemschutzfilter P2 verwenden. |  |  |
| Detachieren |  |  |  |
| Hautreizungen durch Detachiermittel | Betriebsanweisungen aushängen. |  |  |
|  | Konsequente Hautreinigung und Hautpflege, evtl. Handschuhe tragen. |  |  |
| Einatmen von gefährlichen Dämpfen | Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind nur an Detachierplätzen mit Absaugung zulässig. Wirksamkeit der Absaugungen regelmäßig prüfen. Ansaugöffnungen dürfen nicht verschlossen sein. |  |  |
| Explosionsgefahr beim Detachieren mit brennbaren Lösemitteln (z. B. KWL) | Rauchverbot, keine offene Flammen. |  |  |
|  | Bei Detachieren mit KWL muss die elektrische Anlage im Bereich des Arbeitsplatzes mindestens die Schutzart IP 54 haben (insbesondere Schalter, Leuchten). |  |  |
|  | Beim Einsatz von Spritzpistolen keine brennbaren Lösemittel verwenden, z. B. KWL. |  |  |
| Verpackungsautomat (Eintüter®) für Hängeware in Schlauchfolie |  |  |  |
| Aufstellen oder Standortwechsel des Verpackungsautomaten | Während des Transports und während des Verdübelns auf dem Raumboden das kopflastige Maschinengestell gegen Umfallen sichern. |  |  |
| Stoßen gegen den Folienspender auf dem / am Boden | Gegen Anstoßen abpolstern, gelbe oder schwarz-gelbe Sicherheitskennzeichnung anbringen. |  |  |
| Verpackungsautomat (Eintüter®) für Hängeware in Schlauchfolie |  |  |  |
| Abstürzen von der Maschinenoberseite beim Korrigieren des Folienlaufs | Maschinenleiter befestigen oder zum Einhängen einrichten; Leiter in der Nähe u. gekennzeichnet aufbewahren; erforderlichenfalls Umwehrung mit Handlauf einrichten. |  |  |
| Stoßen an Kopf und Oberkörper | Stoßstellen für Kopf und Oberkörper gegen Anstoßen abpolstern. |  |  |
| Quetschen und Scheren | Betretbare Schaltplatten, Schaltmatten oder berührungslosen Schutzbereich einrichten. |  |  |
| Quetschen und Scheren | Das Betreten sonstiger erreichbarer Flächen innerhalb des Schutzfelds mittels schräger Abdeckungen (45° Neigung und mehr) verhindern. |  |  |
| Quetschen, Scheren, Stoßen, Abstürzen bei Instandhaltungsarbeiten | Vor Beginn das Instandhaltungspersonal unterweisen. Nach erfolgten Instandhaltungsarbeiten und vor dem Wiedereinschalten: Schutzeinrichtungen wieder anbringen. |  |  |
| Handbetätigtes Verpackungsgerät (Eintüter®) für Hängeware in Schlauchfolie |  |  |  |
| Aufstellen oder Standortwechsel des Verpackungsgeräts | Während des Transports und während des Verdübelns auf dem Raumboden das ggf. kopflastige Maschinengestell gegen Umfallen sichern. |  |  |
| Aufstellung, Steharbeitsplatz | Gerät nicht im Verkehrsweg aufstellen, Steharbeitsplatz nicht im Verkehrsweg einrichten, Gerät standsicher aufstellen und festdübeln. |  |  |
| Körperliche Belastung, Steharbeitsplatz | Ergonomische Matte zur Entlastung am Steharbeitsplatz auslegen. |  |  |

Ihre Notizen

Bestell-Nr. S078

2 . 0 . 02 . 18 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 20 von 20

Bestell.-Nr. S078