Herstellung und Reparatur 
von Schuhen

Gefährdungs-beurteilung

Inhalt

1. Allgemeiner Teil 	1

2. Zuschnitt 	8

3. Stanzerei-Schuhbestandteile 	10

4. Stepperei 	11

5. Montage 	12

6. Gefahrstoffe/Biostoffe 	15

1. Allgemeiner Teil

Die Gefährdungsbeurteilung muss sich immer auf den individuellen Arbeitsbereich beziehen. Diese Zusammenstellung dient daher lediglich als Muster für die Durchführung Ihrer eigenen Gefährdungsbeurteilung. Damit der Katalog von Ihnen bearbeitet werden kann, steht er als Word-Dokument zur Verfügung. Das Muster enthält als Hilfestellung typische Gefährdungen für den jeweiligen Bereich bzw. die jeweilige Tätigkeit. Für Ihre Gefährdungsbeurteilung sind die nicht zutreffenden Gefährdungen zu streichen, die zutreffenden zu konkretisieren und zusätzlich vorhandene Gefährdungen sind zu ergänzen. Eine gute Gefährdungsbeurteilung enthält die relevanten Gefährdungen (individuell für Ihren Betrieb) und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, wie z. B.:

- technische Schutzmaßnahmen

- Sichere Arbeitsweise durch Unterweisung

- Tragen der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung

- Festlegung der erforderlichen Prüfungen (z. B. regelmäßige Prüfungen zum Vorhandensein bzw. zur Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen)

Die getroffenen Maßnahmen müssen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Wichtige Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung sind die Betriebsanleitungen der Hersteller und eigene Erfahrungen (z. B. Beinaheunfälle).

Betrieb:

| Erste Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift | Wiederholte Beurteilung Datum, Unterschrift |

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzorganisation |  |  |  |
| Nicht erkannte Unfall- und Gesundheits-gefahren Keine Orientierung für sicherheitsgerechtes Verhalten | Sicherheitstechnische Betreuung organisieren (Unternehmermodell oder externe Sicherheitsfachkraft). Beschäftigte per Aushang informieren. |  |  |
|  | Arbeitsmedizinische Betreuung organisieren (Arbeitsmediziner benennen). Beschäftigte per Aushang informieren. |  |  |
|  | Erforderliche Sicherheitszeichen anbringen (z. B. Rauchverbot, Lärmbereich, Notausgang, Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher). |  |  |
|  | Betriebsanweisungen erstellen. |  |  |
| Unterweisungen |  |  |  |
| Unfälle/Sachschäden aufgrund von Verhaltensfehlern | Unterweisung der Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit und danach regelmäßig (Fristen beachten). |  |  |
|  | Unterweisungen dokumentieren mit Unterschrift der Unterwiesenen; alle Beschäftigten erfassen. |  |  |
|  | Inhalte/Themen aktuell halten: - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (anhand Gefahrstoff-Betriebsanweisungen) - Sicheres Benutzen von Arbeitsmitteln (Betriebsanleitungen beachten) - Gefährdungen benachbarter Arbeitsplätze - Besondere Unterweisung für Instandhaltungspersonal - Erste Hilfe - Brandschutz |  |  |
| Brandschutz |  |  |  |
| Brandgefahr | Brandschutzkennzeichen anbringen. |  |  |
|  | Genügend Feuerlöscher anbringen. |  |  |
|  | Feuerlöscher regelmäßig prüfen lassen (Fristen beachten). |  |  |
|  | Umgang mit Feuerlöschern praxisnah erläutern. |  |  |
|  | Auf Rauchverbot hinweisen. |  |  |
| Erste-Hilfe |  |  |  |
| Gesundheitsschäden durch verspätete Maßnahmen bei Unfällen | Im Betrieb müssen ausreichend Verbandkästen bereitgehalten werden. Inhalt, Zustand und Verfalldatum prüfen. |  |  |
| Erste-Hilfe |  |  |  |
| Gesundheitsschäden durch verspätete Maßnahmen bei Unfällen | Ein Aushang muss die aktuellen Telefonnummern für Notrufe enthalten. Richtigkeit der Telefonnummern regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Ausreichend Ersthelfer aus- und fortbilden lassen. |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Leistungen im Verbandbuch dokumentieren. |  |  |
| Treppen/Verkehrswege |  |  |  |
| Stolpern/Ausrutschen | Flucht- und Rettungswege kennzeichnen und freihalten. |  |  |
|  | Fußböden und Treppenstufen auf Beschädigungen prüfen, ausbessern lassen. |  |  |
|  | Stufen beseitigen (durch Rampen) oder kennzeichnen, ausreichende Haltemöglichkeiten (z. B. Handlauf) vorsehen. |  |  |
|  | Auf Treppen keine Gegenstände abstellen, Einhaltung regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Verkehrswege und Ausgänge freihalten, heruntergefallene Gegenstände sofort aufheben, verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen. |  |  |
|  | Bei rutschigen Fußböden ggf. Trittmatten verlegen. |  |  |
|  | Verlängerungsleitungen nicht über Verkehrswege legen. Erforderlichenfalls Kabelbrücken verwenden. Für notwendige Anzahl von fest installierten Steckdosen sorgen. |  |  |
|  | In Verkehrswege hineinragende Teile (z. B. Rohre, Gestelle) beseitigen oder, wenn nicht möglich, mit Warnfarbe versehen und polstern. |  |  |
|  | Festes Schuhwerk tragen. |  |  |
|  | Handlauf benutzen. |  |  |
| Wareneingang/Versand |  |  |  |
| Klimabelastungen, Arbeiten im Freien (z. B. bei Ladearbeiten) | Angemessene Kleidung tragen (z. B. Regenmäntel, windbeständige Jacken). |  |  |
|  | Außenflächen überdachen, Windschutz anbringen. |  |  |
| Wareneingang/Versand |  |  |  |
| Belastung durch Zugluft in der Nähe von Türen. | Windfang vorsehen, Vorhänge anbringen. |  |  |
|  | Arbeitsplätze in der Nähe von Außentüren abschirmen. |  |  |
| Unfallgefahr durch ungenügende Qualifikation | Bediener von Flurförderzeugen ausbilden und schriftlich beauftragen. |  |  |
| Unfallgefahr durch ungeprüfte Arbeitsmittel | Regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln (Flurförderzeuge, Rolltore, Paternoster, Krane, Lastaufnahmemittel) veranlassen (Fristen beachten). |  |  |
| Heben/Tragen |  |  |  |
| Belastung der Wirbelsäule beim Heben von Lasten | Richtige Haltung beim Heben: In die Knie gehen, Rücken gerade halten. |  |  |
|  | Bei schweren Lasten Transporthilfen einsetzen, z. B. Handwagen, (treppengängige) Sackkarren. |  |  |
|  | Feste Schuhe tragen (keine Sandalen oder Turnschuhe). |  |  |
| Lagereinrichtungen |  |  |  |
| Quetschungen, Stöße durch gestapelte Kartons | Nicht zu hoch stapeln. Gerade stapeln. Schräge Stapel sofort korrigieren. |  |  |
| Verletzungen durch Herabfallen von Ladegut | Regale regelmäßig prüfen. Bei Verkehr von Flurförderzeugen Anfahrschutz anbringen. |  |  |
| Leitern/Aufstiegshilfen |  |  |  |
| Verletzung durch Sturz von der Leiter oder vom Tritt | Geeignete Leitern bzw. Tritte beschaffen, erforderlichenfalls rutschfeste Leiterfüße anbringen. |  |  |
|  | Leitern richtig einsetzen: - Stehleitern nicht als Anlegeleiter benutzen - für sicheren Stand der Leitern sorgen - sichere Benutzung erläutern - Bei hohen Leitern auf größere Standbreite am Leiterfuß achten. |  |  |
| Abstürzen von ungeeigneten Aufstiegen | Benutzung ungeeigneter Aufstiege wie Hocker, Stühle, Kisten (z. B. zum Auswechseln von Lampen, zum Besteigen von Maschinen) untersagen. Tritte benutzen. |  |  |
| Leitern/Aufstiegshilfen |  |  |  |
| Schadhafte Leitern und Aufstiegshilfen | Alle Leitern und Tritte regelmäßig prüfen (Richtwert: 1x jährlich).Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen. |  |  |
| Maschinen allgemein |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Einziehen, Stoßen durch Maschinenteile | Gefahrstellen zeigen, richtige Arbeitsweise erläutern. Prüfen, ob Gefahrstellen vollständig gesichert sind, z. B. durch - Verkleidungen und Verdeckungen - Umzäunungen - Lichtschranken - Schaltleisten, -bügel, -klappen - Zweihandschaltungen. |  |  |
|  | Abgenommene Verkleidungen oder Verdeckungen vor Wiederinbetriebnahme wieder anbringen. Regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Schutzeinrichtungen dürfen nicht unwirksam gemacht oder umgangen werden. |  |  |
| Verletzungen bei Rüst- und Instand-haltungsarbeiten, Beheben von Störungen durch unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten | Maschinen sind für diese Tätigkeiten auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern (z. B. Hauptschalter ausschalten, Vorhängeschloss einhängen, Schlüssel abziehen oder Schlüssel-schalter ausschalten und Schlüssel abziehen oder Netzstecker ziehen). |  |  |
| Elektrische Betriebsmittel |  |  |  |
| Elektrischer Schlag | Elektroarbeiten und Reparaturen an elektrischen Einrichtungen nur von Elektrofachkräften durchführen lassen. |  |  |
|  | Beschädigungen an elektrischen Betriebsmitteln (z. B. an Steckdosen, Steckern, Kabeln) sofort melden und beseitigen lassen. |  |  |
|  | Elektrische Betriebsmittel regelmäßig prüfen lassen. Richtwerte: - ortsfeste 4-jährlich - ortsveränderliche halbjährlich - in Büros o. ä. 2-jährlich |  |  |
| Drucklufterzeuger |  |  |  |
| Zerknall von Behältern | Druckbehälter wiederkehrend prüfen lassen, Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50: Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person. Empfehlung für Fristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: innere Prüfung 5 Jahre, Festigkeitsprüfung 10 Jahre. |  |  |
|  | Größere Druckbehälter, Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) prüfen lassen. Fristen: Innere Prüfung spätestens alle 5 Jahre; Festigkeitsprüfung spätestens alle 10 Jahre. |  |  |
|  | Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren. |  |  |
|  | Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen. |  |  |
|  | Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind. |  |  |
|  | Bei Druckluftbehältern regelmäßig Kondenswasser ablassen (soweit keine automatischen Ablassvorrichtungen eingebaut sind), am besten täglich. |  |  |
| Dampfkessel |  |  |  |
| Zerknall von Behältern | Dampfkessel, Druckinhaltsprodukt 1000 ≥ PS*V [bar*l] > 50 und zulässiger Druck PS < 32 bar: wiederkehrend durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen. Empfehlung für Fristen, wenn nicht in der Betriebsanleitung genannt: äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre. |  |  |
|  | Dampfkessel, Druckinhaltsprodukt PS*V >1000 [bar*l]: wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) prüfen lassen. Fristen: Äußere Prüfung 1 Jahr, innere Prüfung 3 Jahre, Festigkeitsprüfung 9 Jahre. |  |  |
|  | Prüfunterlagen (Herstellerbescheinigung usw.) und Prüfergebnisse am Betriebsort aufbewahren. |  |  |
|  | Plombe der Sicherheitsventile bei Kompressoren und Dampfkesseln regelmäßig prüfen. Bei beschädigten Plomben Prüfung veranlassen. |  |  |
| Dampfkessel |  |  |  |
| Zerknall von Behältern | Prüfen, ob die Ausblasöffnungen der Sicherheitsventile nicht verschlossen sind. |  |  |
| Prüfungen |  |  |  |
| Unfälle/Sachschäden aufgrund sicherheitstechnischer Mängel | Arbeitsmittel regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Personenaufzüge regelmäßig prüfen. |  |  |
|  | Prüfplan erstellen (ermitteln, welche Prüfungen erforderlich sind) und regelmäßig aktualisieren; Inhalt des Prüfplans: - Arbeitsmittel - Prüffrist(en) - Prüfumfang (Grundlage: Betriebsanleitungen) - Prüfer (Benutzer, zur Prüfung befähigte Person, Zugelassene Überwachungsstelle − ZÜS) |  |  |
| Ergonomie |  |  |  |
| Belastung der Wirbelsäule beim Sitzen | Ergonomisch günstige Arbeitsstühle zur Verfügung stellen. Einstellung erläutern, Sitzhaltung regelmäßig prüfen. |  |  |
| Belastung der Wirbel-säule beim Stehen | Geeignete Fußböden, Podeste bzw. Matten vorsehen. Auf richtige Körperhaltung achten. |  |  |
| Fehlende ergonomische Gestaltung | Schreib- und Arbeitstische auf die richtigen Arbeitshöhen einstellen. |  |  |
|  | Abstellflächen für Werkzeuge und Kleinteile griffgünstig anordnen. |  |  |
|  | Bildschirme und Tastaturen: - gerade vor dem Nutzer aufstellen - Sehabstand 50 cm – 100 cm - Oberkante des Bildschirms max. auf Augenhöhe - Reflexionen und Blendung vermeiden |  |  |
| Beleuchtung |  |  |  |
| Belastung und Ermüdung der Augen | Beleuchtungsstärken, die unter Berücksichtigung von Alterung und Verschmutzung der Beleuchtungsanlage nicht unterschritten werden dürfen: - in Lagerräumen: 200 Lux - in Arbeitsbereichen: 300 Lux - bei Kontrollarbeiten: 750 Lux |  |  |
|  | Die Beleuchtung an Arbeitstischen und Maschinen muss blendfrei sein. |  |  |
| Beleuchtung |  |  |  |
| Belastung und Ermüdung der Augen | Leuchten regelmäßig reinigen, um Helligkeitsabfall zu verhindern. |  |  |
| Lärmschutz |  |  |  |
| Gehörschäden durch Lärm | Wenn möglich, Wände oder Decke mit Schall absorbierendem Material auskleiden. |  |  |
|  | Lärmbereiche ab 85 dB(A) kennzeichnen. |  |  |
|  | Bei Tages-Expositionspegeln ab 80 dB(A) Gehörschutzmittel bereitstellen, Beschäftigte zum Tragen von Gehörschutzmitteln anhalten, arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten. |  |  |
|  | Bei Tages-Expositionspegeln ab 85 dB(A) arbeitsmedizinische Vorsorge vor Beginn der Beschäftigung und in regelmäßigen Abständen durchführen lassen. Beschäftigte zum Tragen von Gehörschutz verpflichten. |  |  |
|  | Richtiges Tragen der Gehörschutzmittel erläutern. |  |  |
|  | Regelmäßig prüfen, ob alle betroffenen Personen Gehörschutzmittel benutzen. |  |  |
| Fahrzeuge |  |  |  |
| Rutschende Ladung | Ladung gegen Verrutschen sichern, insbesondere bei Kombis und LKW. |  |  |
|  | Verletzungen durch Ladungsteile bei Unfällen verhindern (z. B. Schutznetz). |  |  |
| Schäden am Fahrzeug oder Pannen | Warndreieck und Warnweste mitführen; bei Pannen im Straßenverkehr verwenden bzw. anlegen. |  |  |
|  | Fahrzeuge (auch Ladebordwände) regelmäßig von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen lassen (z. B. Werkstatt) – Richtwert: jährlich. |  |  |
| Knöchelverletzungen durch Umknicken | Bei LKW Tritte und Griffe zum Auf-/Absteigen von der Ladefläche anbringen lassen. Nicht vom Fahrerhaus oder der Ladefläche abspringen. Schutzschuhe tragen. |  |  |
|  | Regelmäßige Führerscheinkontrollen veranlassen. |  |  |
| Fahrzeuge |  |  |  |
| Fehlendes/ unbrauchbares Verbandmaterial | Kraftfahrzeugverbandkasten regelmäßig auf Zustand, Vollzähligkeit und Haltbarkeitsdaten des Inhalts prüfen. |  |  |
| Psychische Belastungen |  |  |  |
| Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, soziale Bedingungen | Die psychischen Belastungen ermitteln. Hilfestellung bietet die Broschüre „Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen“, Bestell-Nr.: MB 042. |  |  |

2. Zuschnitt

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Schwenkarmstanze |  |  |  |
| Schneiden, Quetschen der Finger durch Schwenkvorgang mit aufgelegtem Stanzmesser | Geeignete Stanzmesser verwenden. Druckplatte bei Bedarf entgraten. Mitarbeiter unterweisen: - Stanzmesser vor Schwenkbewegung loslassen - Richtige Grifftechnik üben. Schwenkarmstanze mit Schwenkhilfe: - Stanzblock und Ablage höhengleich |  |  |
| Quetschen, Scheren der Finger und Hände beim Stanzvorgang | - Hub begrenzen auf 8 mm - oder Hub begrenzen auf 12 mm und Messerhöhe mindestens 19 mm und Schutzeinrichtung mit Annäherungsreaktion z. B. Lichtgitter - wahlweise Zweihandschaltung |  |  |
| Schneiden der Finger durch Abtrennen von Stanzabfall und Umgang mit Stanzmesser | Schlagbeil benutzen, nicht über Messerrücken sondern seitlich greifen. |  |  |
| Fußverletzungen durch herabfallende Stanzmesser | Stanzklotz gegen Verrutschen sichern. Geeignete Messerablage verwenden. |  |  |
| Karrenbalkenstanze |  |  |  |
| Quetschen, Scheren beim Stanzvorgang | Hubbegrenzung auf höchstens 8 mm, ab 8 mm Zweihand-Schaltung oder Lichtvorhang. |  |  |
| Quetschen, Scheren bei Karrenfahrt | Karrenendlage: Abstand zum Maschinengestell größer als 120 mm oder bewegliche Verkleidung oder Lichtvorhang. |  |  |
|  | Messer nicht an Stanztischendlage ablegen. |  |  |
| Zugriff von der Rückseite | Prüfen, ob die Verdeckung auf der Rückseite angebracht ist. |  |  |
| Brückenstanze |  |  |  |
| Stanzvorgang | Lichtvorhang oder Zweihand-Schaltung. |  |  |
| Bei verfahrbarer Brücke Verletzung durch herunterfallende Stanzmesser | Stanzmesser nicht auf dem Stanztisch ablegen. Auslösen des Stanzvorganges durch zusätzlichen Taster. |  |  |
| Zugriff von der Rückseite | Prüfen, ob die Verdeckung auf der Rückseite angebracht ist. |  |  |
| Tellerstanze |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Schneiden der Finger und Hände durch Stanzvorgang | Bis Baujahr 9/87: Voreilender Schutzring mit ebenem Boden. Öffnungsweite beim Auslösen des Stanzhubes weniger als 8 mm Ab Baujahr 10/87: Bewegliche Verdeckung oder Zweihand-Schaltung. |  |  |
| Zugriff von hinten oder von der Seite | Seitlich und hinten muss die Maschine gesichert sein durch: - feststehende trennende Schutzeinrichtung - bewegliche verriegelte Schutzeinrichtung |  |  |
| Schneiden der Finger und Hände an Messerschneide | Unterweisung: Nicht über Messerrücken sondern seitlich greifen. |  |  |
| Quetschen der Finger durch Stanzklotz | Stanzklotz gegen Verrutschen sichern. |  |  |
| Schneiden der Finger durch Abtrennen von Stanzabfall und Umgang mit Stanzmesser | Schlagbeil benutzen, nicht über Messerrücken greifen. |  |  |
| Quetschen durch unbeabsichtigtes Einschalten | Ab Baujahr 10/87: Stanzhub erst möglich, nachdem Entriegelung erfolgt ist. Bei alten Maschinen: Unterweisung. Jährliche Prüfung durch zur Prüfung befähigte Person. Schriftlicher Nachweis (Handschutz bei mechanischen Tellerstanzen, Nachschlagsicherung), Mängel dem Vorgesetzten melden. |  |  |
| Schärfmaschine |  |  |  |
| Schneiden der Finger am Glockenmesser | Nicht benutzten Teil des Messers durch fest verschraubte Verkleidung sichern; Beseitigung des Abfalls. |  |  |
| Brandgefahr durch Staubansammlung | Wirksame Absaugungen im Bereich von Staubansammlungen. Sammelbehälter mindestens arbeitstäglich entleeren. |  |  |

3. Stanzerei-Schuhbestandteile

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen |  | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hinterkappenpresse (manuell) |  |  |  |  |  |
| Schneiden, Quetschen, Verbrennen der Finger durch beheizte Form | Richtige Grifftechnik (Schutzhandschuhe). Während des Pressvorganges (Fußschalter mit selbsttätiger Rückstellung) Hinterkappe mit beiden Händen halten. Not-Befehlseinrichtung, die ohne Hände ausgelöst wird, bewirkt sofortiges Zurückfahren in Ausgangsstellung. |  |  |  |  |
| Lärm | Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |  |  |
| Automatische Hinterkappenpresse |  |  |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Stoßen der Hände und Finger durch Pressenform, Zuführung und Auswerfen | Festangebrachte Verkleidung in Kombination mit beweglicher, verriegelter Verkleidung (beim Öffnen werden die Bewegungen unterbrochen, Maschinenstart erst möglich, wenn Verkleidung geschlossen und Starttaste gedrückt). Zugriff von allen Seiten verhindert. |  |  |  |  |
| Brandsohlenformpresse |  |  |  |  |  |
| Quetschen, Scheren, Verbrennen der Finger und Hände | Bei Einzelhubmaschinen: - Zweihand-Schaltung mit erhöhter Sicherheit (Steuerung) - oder Lichtvorhang mit erhöhter Sicherheit Bei automatischen Maschinen: - Lichtvorhang - Not-Befehlseinrichtung muss sofortiges Zurückfahren in Ausgangsstellung bewirken. |  |  |  |  |
|  | Jährliche Prüfung durch zur Prüfung befähigte Person (Prüfbuch) auf sicheren Zustand. Schutzeinrichtungen durch Bediener arbeitstäglich auf Wirksamkeit prüfen. |  |  |  |  |

4. Stepperei

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Stepp- / Riegelmaschine |  |  |  |
| Quetschen oder Fangen von Kleidung durch Keilriemenauflauf | Die Keilriemenauflaufstellen an den Riemenscheiben sind mit Verkleidungen oder Verdeckungen zu sichern, auch unterhalb des Nähtisches. |  |  |
| Stichverletzung durch Nadelbewegung | Fingerabweiser oder Rollfuß benutzen. |  |  |
| Quetschen durch Zurückkippen vom Nähmaschinenoberteil | Wenn die gekippte Stellung der Maschine nicht stabil ist, Arretierung oder Abstützung durch Blattfeder. |  |  |
| Nadelwechsel etc. | - Maschine ausschalten - Bei Maschinen mit mechanischer Kupplung Nachlauf beachten. |  |  |
| Schneiden der Finger durch Material-abschneider | Messerhub  8 mm oder fest angebrachte Verkleidung oder bewegliche verriegelte Verdeckung. |  |  |
| Stoßverletzung oder Fangen der Haare durch Fadengeber | Abweisende Schutzeinrichtung, z. B. Steg, Bügel; lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. |  |  |
| Augenverletzungen bei Bruch der Nadel an Riegelmaschine | Mit dem Antrieb gekoppelten oder verriegelten Augenschutz oder fest angebrachten Augenschutz verwenden. |  |  |
| Durchnäh-Reparaturmaschine |  |  |  |
| Stich- und Durchnähverletzungen | Schuh möglichst mit beiden Händen halten. |  |  |
|  | Um unbeabsichtigtes Ingangsetzen zu vermeiden, muss der Fußschalter überdeckt sein. |  |  |
|  | Nadelwechsel nur bei abgeschalteter Energiezufuhr. |  |  |
|  | Auflaufstellen des Keilriemens müssen durch Verdeckung gesichert sein; Keilriemenschutz nach Riemenwechsel oder Reparatur wieder anbringen. |  |  |
| Stoßverletzung durch Fadengeber | Abweisbügel muss vorhanden sein. |  |  |
| Ösensetz- und Nietmaschine |  |  |  |
| Quetschen, Scheren der Finger im Werkzeugbereich | Abstand Ober- und Unterwerkzeug < 4 mm oder Sicherheitshub oder Verkleidung oder Zweihand-Schaltung oder Halten mit beiden Händen oder Einhandschaltung mit selbsttätiger Rückstellung. |  |  |
| Lärm durch metallische Anschläge, pneumatische Austrittsgeräusche | Räumliche Trennung oder Schallschutzhaube; Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |

5. Montage

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am/von |
| --- | --- | --- | --- |
| Walkmaschine |  |  |  |
| Quetschen der Finger durch Ausrichten des Materials und Festklemmen mit Klemmschwert | Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung. Für Maschinen ab Baujahr 1988: Not-Befehlseinrichtungen mit Öffnungsfunktion. |  |  |
| Verbrennungen | Geeignete Handschuhe benutzen. |  |  |
| Fersenteilformmaschine |  |  |  |
| Quetschen der Finger, Hände und Arme - zwischen Holm und Kissenträger - durch Werkzeug-schließbewegung | Sicherheitsabstand > als 120 mm oder Verdeckung durch Hartgummiplatten. Zweihandschaltung, ab Baujahr 1988 zusätzlich Not-Befehlseinrichtung. |  |  |
| Zugriff von der Rückseite | Verdeckung auf der Rückseite muss angebracht sein. |  |  |
| Tacker und Nagler |  |  |  |
| Verletzungen durch Klammern oder Nägel infolge unbeabsichtigten Auslösens | Unbeabsichtigtes Auslösen von ortsfestem Tacker oder Nagler muss durch übergeordnete Schalteinrichtung (= zusätzlicher überdeckter Fußschalter ohne Selbsthaltung) verhindert sein. Vorsicht beim Klammerwechsel an handgeführten Tackern! |  |  |
| Zwickmaschine |  |  |  |
| Quetschen, Scheren der Finger durch bewegte Maschinenteile | Gefahrstellen bis auf Wirkbereich verkleiden oder umzäunen. Rückstelleinrichtung (Fuß- oder Knieschalter). Betriebsanleitung über sichere Handhabung der Zwickwerkzeuge beachten. |  |  |
| Verbrennungen durch Herausspritzen von Thermozement bei Verarbeitung von Granulat | Spritzschutz für das Einrichten muss vorhanden sein. |  |  |
| Lärm durch Einschlagen von Täcksen | Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |
| Glas-/Aufraumaschine |  |  |  |
| Schleifen, Fangen, Aufwickeln durch bewegte Werkzeuge | Rotierende Werkzeuge und Werkzeugschäfte soweit wie möglich verkleiden. |  |  |
| wegfliegende Staub- und sonstige Teile | Vorhandene Schutzschilde benutzen. Schutzbrille tragen. |  |  |
| Brandgefahr durch Staubansammlungen | Sammelbehälter mindestens arbeitstäglich entleeren. |  |  |
| Staub als Gesundheitsgefahr | Maschine nur mit wirksamer Absaugung betreiben. |  |  |
| Lärm | Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |
| Ausputzmaschine |  |  |  |
| Verletzungen an rotierenden Werkzeugen | Abstand Schleifband − Verdeckung möglichst gering einstellen. Bewegliche Verdeckungen nur im Stillstand öffnen. |  |  |
|  | Bei Fräswerkzeugen: Fräswerkzeuge nur mit Führungseinrichtungen benutzen. Nicht benutzte Fräswerkzeuge verdecken. |  |  |
|  | Eng anliegende Kleidung tragen, keine Schmuckstücke tragen, lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. Schnürsenkel entweder vorher entfernen oder sichern. |  |  |
|  | Sichere Handhabung und Grifftechnik einüben. |  |  |
|  | Nicht benutzte Antriebe abschalten. |  |  |
| Erfasst werden durch rotierende Wellen | Freilaufende Wellen müssen verdeckt oder mit losen Wellenhülsen gesichert sein. Darauf achten, dass Wellenenden auf 1/4  begrenzt sind. |  |  |
| Brandgefahr | Bei Metallschliff Staubklappen schließen. An Schleifbändern keine Schlüsselbearbeitung. |  |  |
|  | Staubkästen und Staubsack arbeitstäglich nach Arbeitsende entleeren und reinigen. |  |  |
|  | Staubsack (Staubfilter) regelmäßig abrütteln. |  |  |
|  | Dichtheit überprüfen; längstens …..... Monate benutzen (Betriebsanleitung beachten). |  |  |
| Ausputzmaschine |  |  |  |
| Brandgefahr | Staubablagerung: Intervall für regelmäßige Grundreinigung der Maschine festlegen. Im Brandfall: Absaugung sofort abschalten. |  |  |
| Feinstaub durch Schleifen von Leder und ähnl. Stoffen, Holz | Sichere Nutzung der vorhandenen Absaugung: - nur mit wirksamer Absaugung arbeiten, - nicht benutzte Absaugungen schließen, - Verdeckungen stets geschlossen halten. |  |  |
|  | Staubsäcke regelmäßig abrütteln. Schleifabgang in Richtung Absaugöffnung lenken. |  |  |
|  | Beim Entsorgen des abgeschiedenen Staubes Staubmaske benutzen. |  |  |
| Rauche beim Schleifen von Gummi und Kunststoff | Schutz gegen zu hohe Erwärmung: - Schleifbänder rechtzeitig wechseln, - Unterweisung über raucharmes Schleifen (zu hohen Anpressdruck vermeiden, öfter absetzen). |  |  |
| Lärm | Gehörschutz benutzen. |  |  |
| Sohlenklebepresse |  |  |  |
| Quetschen der Finger und Hände im Wirkbereich | Offene Bauart: Maschinen bis Baujahr 1987: Not-Befehlseinrichtung über Gesamtbereich wirksam (Knieleiste): Funktion = Zurückfahren in Ausgangsstellung. Maschinen ab Baujahr 1988: Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung und Not-Befehlseinrichtung: Funktion Zurückfahren in Ausgangsstellung. |  |  |
| Zugriff von der Rückseite | Verdeckung auf der Rückseite muss angebracht sein. |  |  |
| Quetschen der Finger und Hände im Wirkbereich | Geschlossene Bauart: Voreilende Schutzhaube oder Schutzrahmen: bei Berührung oder Ausschalter Öffnungsbewegung. |  |  |
| Kombinierte Absatz- und Sohlenpresse |  |  |  |
| Quetschen der Finger und Hände durch Schließ- und Öffnungsbewegung | Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung (Totmannschalter). |  |  |
|  | Abstand zwischen beweglichem Teil und Maschinengestell mindestens 25 mm oder Sicherung durch Faltenbalg. |  |  |
| Heißluftgeräte |  |  |  |
| Finger- und Handverbrennungen | Geräte müssen bis auf die Luftaustrittsstelle durch einen Metallkorb oder ein Gitter gegen unbeabsichtigtes Berühren heißer Oberflächen geschützt sein. |  |  |
|  | Geräte müssen gegen Um- und Herunterfallen gesichert sein, sichere Ablage verwenden. |  |  |

6. Gefahrstoffe/Biostoffe

| Gefährdungen Belastungen | Maßnahmen | Maßnahmen notwendig (was) | erledigt am / von |
| --- | --- | --- | --- |
| Allgemein |  |  |  |
| Einatmen von Lösemitteldämpfen, Primer und Halogeniermittel | An Arbeitsplätzen auf gute Belüftung achten, aber: Zugluft vermeiden. Spritzpistolen nur in Verbindung mit Spritzkabinen und wirksamer Absaugung einsetzen. Atemschutz ist keine Dauermaßnahme. |  |  |
| Verschlucken | Während des Arbeitens mit Gefahrstoffen nicht rauchen, essen oder trinken. Gefahrstoffe nicht in Lebensmittelgefäße umfüllen. |  |  |
| Schädigung der Haut | Hautschutzmaßnahmen beachten (Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege). |  |  |
| Falsches Verhalten | Für die verwendeten Gefahrstoffe am Arbeitsplatz Betriebsanweisungen aushängen. |  |  |
|  | Alle Mitarbeiter, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausführen, mindestens einmal jährlich unterweisen. Zeit, Inhalt und Teilnehmer schriftlich festhalten und von den Teilnehmern durch Unterschrift bestätigen lassen. |  |  |
| Manuelles Klebstoffauftragen mit Pinsel |  |  |  |
| Brand- und Explosionsgefahr | Für gute Raumlüftung sorgen Abstand zur Verarbeitungsstelle - offenes Feuer 5 m - andere Zündquellen 1 m |  |  |
|  | Schild: Rauchen, offenes Feuer verboten anbringen! |  |  |
|  | Nur so viel Klebstoff bereitstellen wie für den Fortgang der Arbeit erforderlich. |  |  |
|  | Klebstoffvorrat vom Arbeitsraum getrennt lagern. |  |  |
| Reizung der Augen, Haut und der Schleimhäute, chronische Gefährdung durch Lösemittel | Wenn möglich, lösemittelfreie Systeme einsetzen. Angegebene Verarbeitungstemperatur nicht überschreiten. |  |  |
|  | Leere Klebstoffbehälter entfernen, Restmengen in verschlossenen, bruchsicheren Behältern aufbewahren. Klebstoffablagerungen entfernen. |  |  |
| Manuelles Klebstoffauftragen mit Pinsel |  |  |  |
| Reizung der Augen, Haut und der Schleimhäute, chronische Gefährdung durch Lösemittel | Absaugung erforderlich nach hinten unten; Abdunstbereiche mit einbeziehen, z. B. Abdunstwagen mit integriertem Anschluss an Absaugung verwenden; Betriebsanweisung beachten. |  |  |
|  | Für das Umfüllen persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen und benutzen (siehe Sicherheitsdatenblatt). Behälter erden. |  |  |
| Spritzstand |  |  |  |
| Reizung der Augen, Haut und Schleimhäute, akute und chronische Gefährdung durch Lösemittel | Einhausung und Absaugung so ausführen, dass das Austreten von Spritznebel verhindert ist. Unterweisung: Verarbeitung nur bei eingeschalteter Absaugung, diese nicht durch Abdecken unwirksam machen. Richtige Handführung beim Spritzen. Einweghandschuhe benutzen. Auf gute Beleuchtung achten. |  |  |
| Brandgefahr | Bereitstellung von entzündlichen Stoffen nur in den für den Fortgang der Arbeit benötigten Mengen (max. Bedarf für eine Schicht). Filtermaterial selbsterlöschend. Explosionsschutzmaßnahmen entsprechend der Zoneneinteilung treffen (Motor, Schalter, Beleuchtung). Kennzeichnung im Umkreis von 5 m: "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!" |  |  |
| Biostoffe |  |  |  |
| Infektionsgefahr | Bei Arbeiten an bereits getragenen Schuhen allgemeine Hygienemaßnahmen (TRGS 500) beachten. |  |  |

Ihre Notizen

Bestell-Nr. S090

2 . 0 . 02 . 18 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 21 von 21

Bestell.-Nr. S090