|  | Gefährdungsbeurteilung |
| --- | --- |

|  | Betrieb: |  | Elektroinstallation |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Erste Beurteilung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vom: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiederholte Beurteilung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vom: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | vom: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |

|  |  | vom: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum, Unterschrift |  |  |  |

| Inhaltsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Arbeitsschutzorganisation ..................................................................................................................... |  | 4 |
|  | Arbeitsmedizinische Vorsorge ............................................................................................................................................... |  | 4 |
|  | Arbeitsschutzausschuss (ASA) ............................................................................................................................................... |  | 6 |
|  | Auslandseinsatz ..................................................................................................................................................................... |  | 7 |
|  | Beschaffung technischer Arbeitsmittel ................................................................................................................................. |  | 9 |
|  | Brandschutz ........................................................................................................................................................................ | 11 |  |
|  | Erste Hilfe ............................................................................................................................................................................. | 14 |  |
|  | Fremdfirmen ........................................................................................................................................................................ | 15 |  |
|  | Mutterschutz ......................................................................................................................................................................... | 17 |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (PSA) .................................................................................................................................. | 18 |  |
|  | Pflichtenübertragung auf Vorgesetzte ................................................................................................................................ | 20 |  |
|  | Prüfung ................................................................................................................................................................................. | 21 |  |
|  | Sicherheitsbeauftragte ........................................................................................................................................................ | 23 |  |
|  | Unternehmermodell ............................................................................................................................................................ | 25 |  |
|  | Unternehmermodell, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt .................................................................................. | 26 |  |
|  | Unterweisungen der Beschäftigten .................................................................................................................................... | 28 |  |
|  | Zeitarbeit .............................................................................................................................................................................. | 29 |  |
|  | 2. Baustelle ……...................................................................................................................................... | 30 |  |
|  | Arbeiten an aktiven Teilen und AuS ohne Spezialausbildung .......................................................................................... | 30 |  |
|  | Arbeiten in der Nähe aktiver Teile ...................................................................................................................................... | 32 |  |
|  | Arbeiten unter Spannung mit Spezialausbildung .............................................................................................................. | 33 |  |
|  | Arbeiten an elektrischen Anlagen (Organisation/Personal) .............................................................................................. | 34 |  |
|  | Baustelle, Arbeitsplätze und Verkehrswege, Absturzsicherungen .................................................................................... | 35 |  |
|  | Baustelle; allgemein ............................................................................................................................................................ | 37 |  |
|  | Baustelle; Wetterschutz ....................................................................................................................................................... | 39 |  |
|  | Gefahrstoffe; Elektroinstallation ......................................................................................................................................... | 40 |  |
|  | Lärm ...................................................................................................................................................................................... | 42 |  |
|  | Sonnenstrahlung, natürliche inkohärente optische Strahlung ......................................................................................... | 44 |  |
|  | Vibration; (Hand-Arm) auf Bau- und Montagestellen ......................................................................................................... | 46 |  |
|  | Arbeitsbühnen für Gabelstapler .......................................................................................................................................... | 48 |  |
|  | Bolzensetzwerkzeug ............................................................................................................................................................ | 49 |  |
|  | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen .................................................................................................... | 51 |  |
|  | Fahrbare Arbeitsbühnen nach DIN 4422, Teil 1 .................................................................................................................. | 52 |  |
|  | Flüssiggas; Kleininstallation ................................................................................................................................................ | 53 |  |
|  | Gerüste ................................................................................................................................................................................. | 55 |  |
|  | Hand-/ Winkelschleifmaschine ............................................................................................................................................ | 57 |  |
|  | Handbohrmaschine, Bohrhammer ..................................................................................................................................... | 59 |  |
|  | Handwerkzeuge ................................................................................................................................................................... | 61 |  |
|  | Hubarbeitsbühne ................................................................................................................................................................. | 63 |  |
|  | Mauerfräse ........................................................................................................................................................ | 65 |  |
|  | 3. Büro .................................................................................................................................................... | 67 |  |
|  | Bildschirmarbeitsplätze ..................................................................................................................................... | 67 |  |
|  |  | 68 |  |

|  | 4. Elektrowerkstatt/ Lager ....................................................................................................................... | 68 |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrischer Prüfplatz/ Prüftafel ......................................................................................................................................... | 68 |
|  | Regale, Kleininstallation ..................................................................................................................................................... | 70 |
|  | Schleifbock; Elektrowerkstatt ............................................................................................................................................. | 72 |
|  | Tischbohrmaschine, Ständerbohrmaschine ...................................................................................................................... | 74 |
|  | 5. Gesamter Betrieb …….......................................................................................................................... | 76 |
|  | Kraftfahrzeuge ..................................................................................................................................................................... | 76 |
|  | Leitern und Tritte ................................................................................................................................................................. | 78 |
|  | Schaltschranktransport ...................................................................................................................................................... | 80 |
|  | Arbeitsplätze: Arbeits-/Sozialräume ................................................................................................................................... | 81 |
|  | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ........................................................................................................ | 84 |
|  | Verkehr: Fluchtwege, Notausgänge .................................................................................................................................... | 86 |
|  | Verkehrswege ....................................................................................................................................................................... | 87 |
|  | Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten ............................................................................................................. | 90 |
|  | Zwangshaltungen ................................................................................................................................................................ | 92 |
|  | 6. Verkaufsraum Elektrogeräte und -artikel ............................................................................................... | 94 |
|  | Elektrische Geräte; Reparaturannahme ............................................................................................................................. | 94 |
|  | Leuchtenvorführstand ......................................................................................................................................................... | 95 |
|  | Leuchtmittelprüfgerät ......................................................................................................................................................... | 97 |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Durch fehlende medizinische Vorsorge Nichterkennen von Erkrankungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durch die Gefährdungsbeurteilung wurde ermittelt, ob Beschäftigte Tätigkeiten wahrnehmen oder mit Gefahrstoffen umgehen, die eine arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflicht-, Angebots- oder Wunschvorsorge) erforderlich machen. Die Durchführung von Eignungs- oder Tauglichkeitsuntersuchungen erfolgt entweder - aufgrund arbeitsrechtlicher Grundlagen (z. B. Jugendarbeitsschutzgesetz, Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fahrerlaubnisverordnung) oder - aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (Betriebsvereinbarung, Arbeits- oder Tarifvertrag). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nach Maßgabe der ArbMedVV (Anhang) wird die arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge der Beschäftigten veranlasst. Die Pflichtvorsorge muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen veranlasst werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Über die Pflichtvorsorge wird eine Vorsorgekartei mit Angaben über Anlass und Tag jeder Untersuchung geführt. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erhält der Beschäftigte eine Kopie der sie betreffenden Angaben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nach Maßgabe der ArbMedVV (Anhang) wird die Angebotsvorsorge den Beschäftigten angeboten. Die Angebotsvorsorge muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen angeboten werden. Besteht der Verdacht, dass ein Beschäftigter an einer im ursächlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit stehenden Erkrankung leidet, so ist ihm oder ihr unverzüglich Angebotsvorsorge anzubieten. Dies gilt auch für Beschäftigte mit vergleichbaren Tätigkeiten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge findet während der Arbeitszeit statt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind darüber informiert, dass Sie ggf. Wunschvorsorge wahrnehmen können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Fristen für die Veranlassung der arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß Arbeitsmedizinischer Regel AMR 2.1 (www.baua.de) sind eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 2. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 4 Pflichtvorsorge 3. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 4. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 5 Angebotsvorsorge

5. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 3 Allgemeine Pflichten des Arbeitgebers 6. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 5a Wunschvorsorge 7. Internet-Adresse: http://www.baua.de

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzausschuss (ASA) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Organisatorische Mängel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | An der ASA-Sitzung nehmen regelmäßig teil: - der Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter, - zwei vom Betriebsrat bestimmte Betriebsratsmitglieder, - der Betriebsarzt, - die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) und - die Sicherheitsbeauftragten Hinweis: - Bei mehr als 20 Beschäftigten fordert das Arbeitssicherheitsgesetz § 11 den Unternehmer auf, einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der ASA tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ergebnisse der Besprechungen sind schriftlich festgehalten. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auslandseinsatz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsrisiken (z. B. Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene, Tiere, Insekten, Viren, Bakterien) psychische Belastungen (z. B. Zeitumstellung, fremde Kultur und Sprache, Trennung von der Familie) unsichere/gefährliche Arbeitssituationen (z. B. ungeeignete Arbeitsmittel) unsichere/gefährliche Landessituationen (z. B. Putsche, Terroranschläge, Entführungen, Raub, Diebstahl) nicht situationsgerechter Umgang mit Behörden, Ordnungskräften, Würdenträgern |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigten sind auf die religiösen, sozialen und kulturellen Standards des Ziellandes vorbereitet (interkulturelles Training). Situationsgerechte Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten wurden erlernt (z. B. an religiösen Versammlungsstätten, bei Umweltkatastrophen, bei Unfällen, Trunkenheit, Erkrankungen, bei Raub, Diebstahl, Verkehrsunfällen, bei Geiselnahme, bei Demonstrationen, bei Sicherheitskontrollen, bei Überfällen durch bewaffnete Banden, bei plötzlichem Kriegsausbruch, politischem Machtwechsel, Aufständen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Einreisebedingungen sind erfüllt (z. B. Visum). Die Beschäftigten sind über Zollformalitäten, Carnets, zollrechtliche Probleme, Ein- / Ausfuhr von Devisen, Strafrechtliche Vorschriften etc. informiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notwendige Impfungen sind veranlasst und vorbeugende medizinische Maßnahmen sind ergriffen. Eine Beratung kann z. B. durch Fachärzte für Arbeitsmedizin mit reisemedizinischer Qualifikation erfolgen. Eine Reiseapotheke ist zusammengestellt. Weitere Informationen erhalten Sie z. B.bei: - der deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin www.dtg.org - dem Robert-Koch-Institut www.rki.de - dem Berhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin www.bnitm.de - der Weltgesundheitsorganisation www.who.int. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Unterbringung vor Ort, der Transport zur Arbeitsstelle sowie der Kontakt zu den Beschäftigten vor Ort ist sichergestellt. Kreditkarte mit ausreichendem Limit steht ggfs. zur Verfügung; bei längeren Aufenthalten Gehaltsüberweisung ins Ausland; doppelseitige, mehrsprachige Visitenkarten zur Verfügung stellen, z. B. in der Landessprache und Englisch; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ansprechpartner/Adressen vor Ort für Notfallsituationen sind bekanntgegeben, z. B.: - Botschaft/Konsulat - Ärzte/Krankenhaus/Erste Hilfe - Firma Ein Notfallplan z. B. für das schnelle Verlassen des Landes ist ggfs. abgestimmt. 24-Stunden-Notfall-Hotline der BG ETEM bei Arbeitsunfällen im Ausland: +49 (0)2 11 - 30 18 05 31 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Reisemerkblätter mit landesspezifischen Sicherheitshinweisen sind bereitgestellt. www.auswärtiges-amt.de |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Der Versicherungsschutz ist sichergestellt (BG-Schutz, evtl. separate Auslandsunfall- und Rückholversicherung, Krankenversicherung). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Internet-Adresse: http://www.auswaertiges-amt.de/de/startseite_node.html

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschaffung technischer Arbeitsmittel |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Sicherheitstechnisch mangelhafte Arbeitsmittel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Vorgaben zum Arbeitsschutz werden ermittelt. Hinweis: - Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt können bei Bedarf mit einbezogen werden - Maßgebliche Anforderungen können mit Hilfe der Berufsgenossenschaft sowie der Arbeitsschutzbehörde ermittelt werden. Anforderungen können sich auch aus DGUV-I, DGUV-R (www.dguv.de) oder Expositionsbeschreibungen ergeben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgaben zum Arbeitsschutz werden schriftlich in die Verträge mit den Lieferanten aufgenommen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden technische Arbeitsmittel bestellt, die dem Produktsicherheitsgesetz und dem jeweiligen Stand der Technik (Normen) entsprechen: - mit CE- Kennzeichen, - Konformitätserklärung des Herstellers, - Betriebsanleitung in deutscher Sprache, - Angaben z. B. von Geräusch- und Vibrationsemissionswerten (gilt auch für Eigenbaumaschinen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor der Inbetriebnahme wird die sicherheitstechnische Abnahme hinsichtlich der Einhaltung der vertraglich festgelegten Sicherheitsanforderungen, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes, durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die notwendige PSA wird vor dem ersten Einsatz von neuen technischen Arbeitsmitteln beschafft und bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist mit Hilfe der Betriebsanleitung eine Betriebsanweisung für das Arbeitsmittel erstellt worden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden vor dem ersten Einsatz von neuen technischen Arbeitsmitteln über den Umgang mit diesen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Expositionsbeschreibungen

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brandschutz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung durch Feuer, Brandgase und Brandrauche |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Gebäude entspricht der aktuellen Baugenehmigung und wird gemäß den Anforderungen und Festlegungen der Baugenehmigung und ggf. den Festlegungen des Brandschutzkonzeptes genutzt und betrieben (z. B. keine Nutzungsänderung, keine Erhöhung der Brandlast). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Gefährdungsbeurteilung erfolgt fachkundig (vgl. TRGS 800, Anlage 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt/das Gebäude/der Bereich ist in normale, erhöhte oder hohe Brandgefährdung nach TRGS 800 eingestuft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die sich aus der Einstufung der Brandgefährdung nach TRGS 800 zusätzlich zu den baurechtlichen und arbeitsstättenrechtlichen Anforderungen ergebenden Maßnahmen sind umgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die Anforderungen der ArbStättV zum Brandschutz (insbesondere §§ 3a und 4), der ASR V3a2, ASR A1.3, ASR A2.2, ASR A2.3 und ASR A3.4/3 sind erfüllt. Hierzu zählen insbesondere folgende Punkte: - Der vorbeugende Brandschutz ist organisiert (vgl. DGUV Information 205-001). Die Organisation des vorbeugenden Brandschutzes ist in einer Brandschutzordnung festgelegt. - Geeignete Maßnahmen zur Branderkennung und Alarmierung (vorrangig technisch) sind vorhanden (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 5.1). - Die Arbeitsstätte ist gemäß Brandgefährdung mit Feuerlöschern ausgestattet (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 5.2 und Abschnitt 6). - Die bereitgestellten Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht erreichbar. - Der Standort der Feuerlöscher ist mit Brandschutzzeichen (ASR A1.3, Anhang 1) gekennzeichnet. - Eine ausreichende Anzahl von Brandschutzhelfern entsprechend Brandgefährdung (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 7.3) ist durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut gemacht worden. Die Ausbildung der Brandschutzhelfer erfolgt gemäß DGUV Information 205-023 und wird in Abständen von 3 bis 5 Jahren wiederholt. - Die Feuerlöscher werden aller zwei Jahre überprüft. - Ein Flucht- und Rettungsplan (ASR A2.3) für den Brandfall ist aufgestellt. - Fluchtwege werden freigehalten, sind brandlastfrei und gekennzeichnet (ASR A1.3, Anhang 1, 4 Rettungszeichen). - Alle Beschäftigten sind über das Verhalten im Brandfall/Notfall unterwiesen. - Auf der Grundlage des Flucht- und Rettungsplans werden Räumungsübungen durchgeführt. - Bei erhöhter Brandgefährdung nach ASR A2.2 kann ein Brandschutzbeauftragter den Unternehmer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Brandschutz unterstützen. - Der Brandschutzbeauftragte ist gemäß DGUV Information 205-003 ausgebildet und schriftlich bestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In Lackierräumen ist die DGUV Information 209-046 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-001: Betrieblicher Brandschutz in der Praxis 2. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Anlage 1: TRGS 800 3. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, 3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 4. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, 3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 5. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht 6. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-023: Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb

| Quellen |  |
| --- | --- |
| ASR A3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme, Titelseite |  |
| TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Titel |  |

| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR V3a.2: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, Titelseite |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Titel |  |  |  |  |
| ASR A2.3: Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan, Titelseite |  |  |  |  |
| ASR A2.2: Maßnahmen gegen Brände, Titelseite |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Titelseite |  |  |  |  |
| DGUV Information 205-001: Betrieblicher Brandschutz in der Praxis |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-001: Grundsätze der Prävention |  |  |  |  |
| DGUV Information 205-023: Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erste Hilfe |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte erste Hilfe bei Unfällen und Gesundheitsstörungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Über einen Aushang „Erste-Hilfe“ werden die Notrufnummern, des Erste-Hilfe-Personals und der Erste-Hilfe-Einrichtungen bekanntgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Aufbewahrungsort des Erste-Hilfe-Materials ist schnell erreichbar und leicht zugänglich, mit einem Rettungszeichen gekennzeichnet und den Beschäftigten bekannt gemacht. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist mindestens die geforderte Anzahl an Ersthelfern ausgebildet (DGUV Vorschrift 1: § 26 (1)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ersthelfer nehmen regelmäßig an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teil (DGUV Vorschrift 1: § 26 (3)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Leistungen werden im Verbandbuch eingetragen, die Aufzeichnungen werden 5 Jahre aufbewahrt. Die Nachweisführung erfolgt unter Wahrung des Datenschutzes. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 204-006: Anleitung zur Ersten Hilfe |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 204-022: Erste Hilfe im Betrieb, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 204-001: Erste Hilfe (Plakat), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fremdfirmen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelnde Abstimmung zwischen den Beteiligten fehlende Gefährdungsbeurteilung, fehlende/mangelhafte Unterweisung und Einweisung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei gegenseitigen Gefährdungen wird ein Koordinator für das Abstimmen der Arbeiten festlegt und bekannt gegeben. Der Koordinator hat zur Durchsetzung von Sicherheit und Gesundheitsschutz Weisungsbefugnisse gegenüber den Auftragnehmern und deren Beschäftigten. Hinweis: - Auftraggeber und Fremdunternehmer haben sich bei der Bestimmung eines Koordinators abgestimmt. - Die Aufgaben, Kompetenzen und Weisungsbefugnisse werden im Vertrag wie auch im Pflichtenheft des Koordinators festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden gegenseitige Gefährdungen ermittelt und Sicherheitsmaßnahmen festlegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fremdfirmen sind schriftlich verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrags maßgeblichen staatlichen, berufsgenossenschaftlichen und betrieblichen Arbeitsschutzbestimmungen zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Überlassung von Arbeitsmitteln sind Beschaffenheit, Mängelfreiheit, Prüfungen, sicherheitstechnische Anforderungen und Maßnahmen vertraglich geregelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist ein Auftragsverantwortlicher als Ansprechpartner benannt. Hinweis: - Auftragsverantwortlicher kann auch der Unternehmer sein, - Der Auftragsverantwortliche kann in Personalunion gleichzeitig als Koordinator eingesetzt werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten der Fremdfirma werden vor Tätigkeitsbeginn unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die eigenen Beschäftigten werden über zusätzliche Gefährdungen durch Tätigkeiten der Fremdfirma unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mutterschutz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Mitteilung der Schwangerschaft einer Beschäftigten an die Behörde (Amt für Arbeitsschutz/Gewerbeaufsichtsamt/Regierungspräsidium) wird unmittelbar nach Information durch die Beschäftigte an den Arbeitgeber veranlasst. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für jeden Arbeitsbereich bzw. für jede Tätigkeit ist ermittelt, ob - keine Schutzmaßnahmen erforderlich sind, - eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen erforderlich ist oder - eine Fortführung der Tätigkeit der Frau nicht möglich ist. Hilfestellung bieten die Checklisten der staatlichen Aufsichtsbehörden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Information aller Beschäftigten im jeweiligen Arbeitsbereich/ der Tätigkeit über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist erfolgt. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mutterschutzgesetz (MuschG), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Fehlende, nicht geeignete oder defekte persönliche Schutzausrüstung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wurde überprüft, ob der Einsatz von PSA durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden werden kann. Die notwendige PSA und die Anforderungen an diese sind durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Auswahl der PSA wurden die ergonomischen und gesundheitlichen Anforderungen der Beschäftigten beachtet (z. B. Haut-, Atem-, Gehörschutz; arbeitsmedizinische Vorsorge). Hinweis: - Beschäftigte an der Auswahl beteiligen (dies steigert die Akzeptanz). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist überprüft, dass durch die ausgewählte PSA keine zusätzliche Gefährdung auftritt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die PSA wird den betroffenen Beschäftigten ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die PSA wird sachgerecht gereinigt, gepflegt und aufbewahrt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über die Benutzung der PSA unterwiesen und bei PSA, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsgefahren schützt, wurde eine Unterweisung mit Übungen durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die PSA, die einer besonderen Prüfpflicht unterliegt, ist eine regelmäßige Prüfung veranlasst. Handlungshilfe: Tabelle mit Prüffristen (z. B. Otoplastiken alle zwei Jahre) Hinweis: - Art, Umfang und Fristen für die Prüfungen müssen durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden, - die Tabelle mit den Prüffristen sollte nur als Orientierung dienen, da sie dem derzeitigen Stand der Technik entspricht. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 2. Lokale Datei: handlungshilfen\prueffristen.xls

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV-Information 212-515: Persönliche Schutzausrüstungen, Inhalt |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pflichtenübertragung auf Vorgesetzte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkenntnis der Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz, mangelnde Wahrnehmung der Verantwortung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mit Vorgesetzten ist schriftlich vereinbart, welche Aufgaben sie im betrieblichen Arbeitsschutz haben (z.B. in Arbeitsverträgen, Stellen-, Arbeitsplatzbeschreibungen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgesetzte und Aufsichtführende sind schriftlich mit den zusätzlichen Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz beauftragt. Muster für die Beauftragung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuständigkeit und Abgrenzung von Verantwortungsbereichen sind festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Vorgesetzten haben eindeutige und ausreichende Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse, sowie die Verfügungsbefugnis über bestimmte Geldmittel für finanzielle Entscheidungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgesetzte und Aufsichtführende sind über ihre Verantwortung und Pflichten sowie mögliche Rechtsfolgen im Arbeits- und Gesundheitsschutz unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: pfue.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mängel an Arbeitsmitteln, elektrischen Betriebsmitteln, überwachungsbedürftige Anlagen, Einrichtungen, Gebäudeinstallationen und persönlicher Schutzausrüstung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prüfungen erfolgen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach Änderung und Instandsetzung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Art, Umfang und Fristen für die regelmäßigen Prüfungen werden im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelt. Die Tabelle mit den Prüffristen dient als Orientierungshilfe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Prüfungen sind veranlasst. Das Ergebnis der Prüfung wird dokumentiert, z.B. in: - einer Gerätekartei, - einem Prüfprotokoll - einem Prüfbuch oder - in elektronischer Form. Die Dokumentation umfasst: - Datum der Prüfung - Art der Prüfung - Prüfgrundlage - den Umfang der Prüfung (was wurde im Einzelnen geprüft) - das Prüfergebnis - Bewertung festgestellter Mängel und Aussagen zum Weiterbetrieb - Name des Prüfers. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geprüfte Anlagen und Betriebsmittel werden eindeutig, z. B. durch eine Prüfplakette, gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die jeweils zur Prüfung befähigten Personen sind festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: Handlungshilfen\Prueffristen.xls 2. Lokale Datei: handlungshilfen\prueffristen.xls

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-071: Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1201: Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherheitsbeauftragte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Nicht ausreichende Mitwirkung der Beschäftigten bei Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es sind Sicherheitsbeauftragte bestellt. Die Kriterien für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten - im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren - räumliche Nähe zu den Beschäftigten - zeitliche Nähe zu den Beschäftigten - fachliche Nähe zu den Beschäftigten - Anzahl der Beschäftigen sind Berücksichtigt worden. Hinweis: Im Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten sind Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird dem Sicherheitsbeauftragten ausreichend Zeit zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten ist mitgeteilt, wer in Ihrem Arbeitsbereich der Sicherheitsbeauftragte ist. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Sicherheitsbeauftragte nimmt an den Betriebsbesichtigungen sowie den Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten teil. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Sicherheitsbeauftragte erhält alle für seine Tätigkeit notwendigen Informationen (z. B. Statistiken zum Unfallgeschehen, Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 211-011: Arbeitsschutz will gelernt sein - Ein Leitfaden für den Sicherheitsbeauftragten, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Sozialgesetzbuch (SGB VII), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmermodell |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unzureichende Kenntnisse des Unternehmers zur Gefährdungsbeurteilung und zu Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen Mangelhafte Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ein Grundseminar wurde absolviert. Die aktuelle Liste der anerkannten Kursveranstalter in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.bgetem.de, Tel.: 0221 / 3778 - 2424. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Aufbauseminar ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Rechtsgrundlage für das Unternehmermodell ist in der DGUV Vorschrift 2 § 2 Abs. 4 (Anlage 3) verankert. Weitere Erläuterungen finden sie unter http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/sicherheitstechnische-und-betriebsaerztliche-betreuung |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Internet-Adresse: http://www.bgetem.de 2. Internet-Adresse: https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/betriebsaerztliche-und-sicherheitstechnische-betreuung 3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3 |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmermodell, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unzureichende Beratung in arbeitsmedizinischen Fragen, z.B. arbeitsbedingte Erkrankungen, langfristig wirkende Gesundheitsgefahren, ergonomische Fehlbelastungen, Sucht, Depression, Berufskrankheiten, psychische Belastungen, mangelnde Eignung für den Arbeitsplatz, Allergien, Erste Hilfe; unzureichende Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, z. B. bei der Arbeitsorganisation, der Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen, bei der Prävention von Unfällen, Berufserkrankungen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie bei der Beurteilung von Arbeitsbedingungen; mangelhafte Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung ist nach DGUV Vorschrift 2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Aufgaben und der Umfang der Betreuung sind ermittelt. Sie richten sich nach der Anzahl der Beschäftigten und dem gewählten Betreuungsmodell: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, die die Regelbetreuung gewählt haben, besteht die Betreuung aus Grundbetreuung und anlassbezogenen Betreuungen nach Anlage 1 der DGUV Vorschrift 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten, die die Regelbetreuung gewählt haben, errechnet sich die Grundbetreuung nach Anhang 2 der DGUV Vorschrift 2. Die Aufgaben und Leistungen sowie der zeitliche Umfang der zusätzlichen betriebsspezifischen Betreuung sind ermittelt und festgelegt (mögliche Aufgabenfelder siehe Anhang 4 der DGUV Vorschrift 2). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, die das Unternehmermodell gewählt haben, gilt Anlage 3 der DGUV Vorschrift 2 mit bedarfsorientierter Betreuung. Ein Grundseminar zum Unternehmermodell wurde absolviert. Ein Aufbauseminar ist organisiert. Weitere Informationen und anerkannte Seminare zum Unternehmermodell finden Sie unter: http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/sicherheitstechnische-und-betriebsaerztliche-betreuung/unternehmermodell |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Beratung durch Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit hat statt gefunden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ergebnisse sind schriftlich dokumentiert. Mustervorlage: Aushang Betriebsarzt mit namentlicher Benennung Mustervorlage: Aushang Betriebsarzt ohne namentliche Benennung |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Inhaltsverzeichnis 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 1

3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anhang 4 4. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anhang 2 5. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3 6. Lokale Datei: handlungshilfen\d006_aushang_betriebsarzt_ohne_namentliche_benennung.docx 7. Lokale Datei: handlungshilfen\d006_aushang_betriebsarzt_mit_namentlicher_benennung.docx

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), § 2 Bestellung von Betriebsärzten |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unterweisungen der Beschäftigten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Ungenügende Informationen über Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz sowie über Schutzmaßnahmen und sicherheitsgerechtes Verhalten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Unterweisungen finden regelmäßig statt, mindestens einmal jährlich (Auszubildende zweimal jährlich). Grundlagen der Unterweisung sind die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterweisungen werden bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, bei der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsplatz- und aufgabenspezifischen Unterweisungen sind thematisch auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet (Unterweisungshilfe "Unterweisungen planen und durchführen"). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die durchgeführten Unterweisungen sind schriftlich dokumentiert, z. B. mit Hilfe der Mustervorlage Unterweisungsnachweis. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 4 Unterweisung der Versicherten 2. Regelwerkeintrag: PU 007: Unterweisungen planen und durchführen, Titel 3. Lokale Datei: handlungshilfen\unterweisungsnachweis-muster.docx

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-001: Grundsätze der Prävention |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitarbeit |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte organisatorische Regelungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ein Anforderungsprofil für die Tätigkeit hinsichtlich Qualifikation und Erfahrungsprofil der Zeitarbeitnehmer ist festgehalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsbedingungen sind beurteilt und Maßnahmen des Arbeitsschutzes festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dienstleister werden unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes ausgewählt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag enthält Regelungen über: - die erforderliche Qualifikation des Zeitarbeitnehmers, - die für die jeweilige Stelle erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge, - die notwendige PSA und - die besondere Gefährdung am jeweiligen Arbeitsplatz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mit dem Zeitarbeitsunternehmen sind die Arbeitsbedingungen, die Schnittstellen und Zuständigkeiten festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Zeitarbeitnehmer werden in alle Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingebunden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Zeitarbeitnehmer werden vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen und eingearbeitet. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeiten an aktiven Teilen und AuS ohne Spezialausbildung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Körperdurchströmung, Störlichtbogen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigten sind angewiesen, grundsätzlich den spannungsfreien Zustand an der Arbeitsstelle und an benachbarten unter Spannung stehenden Teilen durch Anwenden der 5 Sicherheitsregeln herzustellen. Ist das nicht möglich, werden die Maßnahmen zum Arbeiten unter Spannung oder zum Arbeiten in der Nähe aktiver Teile angewendet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Je nach Art der Anlage und Spannungshöhe ist der Ablauf der Freischaltung durch organisatorische Regelungen (schriftliches Freigabeverfahren) festgelegt. Qualifiziertes Schaltpersonal ist vorhanden, die Schaltberechtigungen sind erteilt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Durchführung der 5 Sicherheitsregeln stehen Hilfsmittel (z. B. Abdeckmaterial, Spannungsprüfer, Sperrelemente etc.) und Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung (siehe DGUV Information 203-001). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind für die Arbeit an aktiven Teilen anhand einer Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zur Maßnahmenkontrolle bei der Durchführung der 5 Sicherheitsregeln stehen Checklisten zur Verfügung (Quellen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Fehlersuche an elektrischen Anlagen und sonstige erlaubte Arbeiten unter Spannung (nicht im Anwendungsbereich der DGUV Regel 103-011) ist eine Betriebsanweisung für die Auswahl der PSAgS vorhanden, die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Fehlersuche an elektrischen Geräten steht als zusätzlicher Schutz eine RCD mit 30 mA Auslösestrom oder PRCD-S zur Verfügung (siehe DGUV Information 203-034, Abschnitt 3.3.4). Die Beschäftigten sind anhand der speziellen Betriebsanweisung für diese Arbeiten unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_arbeiten_an_aktiven_teilen_elektrischer_anlagen.doc 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_psags.doc 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_fehlersuche_an_elektrischen_anlagen_und_geraeten.doc

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: § 6 Arbeiten an aktiven Teilen: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |
| DGUV Regel 103-011: Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel |  |
| DGUV Information 203-001: Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen DGUV Information 203-034: Errichten und Betreiben von elektrischen Prüfanlagen |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeiten in der Nähe aktiver Teile |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Körperdurchströmung, Störlichtbogen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schutzvorrichtungen (Isolierplatten, Absperrmaterial, Abdecktücher, Isolierschläuche, isolierende Klammern) sind zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über die erforderlichen Maßnahmen anhand einer Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_arbeiten_in_der_naehe_aktiver_teile.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: § 7 Arbeiten in der Nähe aktiver Teile: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeiten unter Spannung mit Spezialausbildung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Körperdurchströmung, Störlichtbogen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Festlegungen sind getroffen worden, unter welchen Voraussetzungen (zwingende Gründe) AuS durchgeführt werden kann. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die organisatorischen Maßnahmen gemäß DGUV Regel 103-011 (Qualifikation des Personals (Spezialausbildung), schriftliche Festlegungen der Arbeitsverfahren, Organisation der Ersten Hilfe) sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoliertes Werkzeug, Schutzvorrichtungen (Isolierplatten, Abdecktücher, Isolierschläuche und isolierende Klammern) und Persönliche Schutzausrüstung sind zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für jede Tätigkeit wurde eine Arbeits- bzw. Betriebsanweisung erstellt. Die Beschäftigten sind anhand dieser betrieblichen Anweisung (Betriebsanweisung) unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_arbeiten_unter_spannung.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: § 8 Zulässige Abweichungen: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 103-011: Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeiten an elektrischen Anlagen (Organisation/Personal) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Körperdurchströmung, Störlichtbogen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es sind organisatorische Regelungen gemäß DIN VDE 0105-100 (Verfahrensablauf, Freigabeverfahren) zu Arbeiten an und in elektrischen Anlagen getroffen: Einweisung/Unterweisung, Durchführungserlaubnis, Freigabe zur Arbeit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden fachlich geeignete Beschäftigte (Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen) eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für jede Arbeit wird ein Anlagen- und ein Arbeitsverantwortlicher benannt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden aktuelle Schalt- und Leitungspläne zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist sichergestellt, dass die Arbeitsstelle gemäß DGUV Information 203-016 "Kennzeichnung von Arbeitsbereichen an elektrischen Anlagen mit Nennspannung über 1 kV" eindeutig gekennzeichnet wird. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: § 1 Geltungsbereich: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-016: Kennzeichnung von Arbeitsbereichen an elektrischen Anlagen mit Nennspannung über 1 kV |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baustelle, Arbeitsplätze und Verkehrswege, Absturzsicherungen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung durch Absturz |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Absturzsicherungen müssen vorhanden sein: 1. unabhängig von der Absturzhöhe an Arbeitsplätzen an oder über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, 2. bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe an - freiliegenden Treppenläufen oder -absätzen, - Wandöffnungen, - Bedienständen von Maschinen und deren Zugängen; 3. bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe an allen übrigen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Baustellen; 4. bei mehr als 3,00 m Absturzhöhe an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern; 5. bei mehr als 5,00 m Absturzhöhe beim Mauern über die Hand und beim Arbeiten an Fenstern |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es müssen kollektiv, zwangsläufig wirkende Absturzsicherungen vorhanden sein, z. B. 3-teiliger Seitenschutz mit Geländer (mindestens 1,00 m hoch), sowie Fuß- und Knieleiste, oder Auffangeinrichtungen (Fangerüste oder Auffangnetze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es darf Anseilschutz (Auffanggurt mit Falldämpfer und Sicherungsseil) verwendet werden, wenn - geeignete Anschlageinrichtungen vorhanden sind und - das Verwenden von Auffangeinrichtungen unzweckmäßig ist. Der Vorgesetzte hat die Anschlageinrichtung festzulegen und dafür zu sorgen, dass der Anseilschutz benutzt wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Nutzung von Anseilschutz muss eine Betriebsanweisung erstellt werden. Die Beschäftigten sind zu unterweisen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öffnungen in Böden, Decken und Dachflächen sowie Vertiefungen müssen mittels Umwehrung (Seitenschutz) oder durch unverschiebbare und begehbare Abdeckungen gesichert werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nicht durchtrittsichere Flächen müssen abgesperrt oder durch Last verteilende Beläge gesichert werden. Die Beläge müssen ein sicheres Ableiten der auftretenden Kräfte auf die Unterkonstruktion gewährleisten und gegen Verschieben sowie Abheben gesichert sein. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 201-023: Einsatz von Seitenschutz und Seitenschutzsystemen sowie Randsicherungen als Schutzvorrichtungen bei Bauarbeiten

2. Regelwerkeintrag: MB 007: Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Freileitungen, Titel 3. Lokale Datei: videos\hochgelegene_arbeitsplaetze.mpg 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_psa_absturz.doc 5. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 12a, Öffnungen und Vertiefungen 6. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 11, "Nicht begehbare" Bauteile

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 12a, öffnungen und Vertiefungen |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 12, Absturzsicherungen |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 11, "Nicht begehbare" Bauteile |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 312-906: Grundlagen zur Qualifizierung von Personen für die sachkundige Überprüfung und Beurteilung von persönlichen Absturzschutzausrüstungen |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 201-023: Einsatz von Seitenschutz und Seitenschutzsystemen sowie Randsicherungen als Schutzvorrichtungen bei Bauarbeiten |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 101-011: Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen) |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baustelle; allgemein |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte organisatorische und technische Bedingungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Bau-/ Montagearbeiten werden vor Arbeitsbeginn geplant. Für die ergänzende Gefährdungsbeurteilung vor Ort stehen Checklisten/Formblätter zur Verfügung (siehe "Quellen"). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bauarbeiten werden von fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet und von weisungsbefugten Personen beaufsichtigt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsplätze sind über sichere Zugänge entsprechend DGUV Vorschrift 38 § 10 zu erreichen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Absicherungen gegen Verkehrsgefährdungen vorhanden gemäß DGUV Vorschrift 38 § 15 und Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsplätze und Verkehrswege werden gemäß ASR A3.4 ausreichend beleuchtet. Für unbeleuchtete Bereiche stehen Handleuchten zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Arbeitsplätze mit Absturzgefahr sind geeignete Absturzsicherungen vorhanden. Die Arbeitsmittel werden entsprechend der Arbeitsaufgabe nachfolgender Rangfolge ausgewählt: - Gerüst - Fahrgerüst - Hubarbeitsbühne - Leitern. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: ergänzendegefährdungsbeurteilungen\ergänzende gefährdungsbeurteilung bau- montagestelle gb_002b_a-08-2018.pdf 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 10, Verkehrswege 3. Regelwerkeintrag: Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Titel 4. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 15a, Baustellenverkehr 5. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, 8 Sicherheitsbeleuchtung für Tätigkeiten, Arbeitsplätze, Arbeitsräume und Bereiche

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 77: Arbeiten im Bereich von Gleisen, Inhaltsverzeichnis |  |
| ASR A3.4: Beleuchtung, 8 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, Inhaltsverzeichnis |  |
| DGUV Vorschrift 70: Inhaltsverzeichnis: Fahrzeuge |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |
| DGUV Information 203-047: Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Freileitungen - Information |  |

| DGUV Regel 112-198: Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 101-011: Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen) |  |  |  |  |
| DGUV Information 312-906: Grundlagen zur Qualifizierung von Personen für die sachkundige Überprüfung und Beurteilung von persönlichen Absturzschutzausrüstungen |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baustelle; Wetterschutz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Niederschlag, Zugluft, Kälte, Sonneneinstrahlung, Ozon, UV-Strahlung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es ist eine Wetterschutzüberdachung zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Rohbau ist gegen Witterungseinflüsse und Zugluft abgedichtet und wenn notwendig beheizt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wetterschutzkleidung ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist ein Sonnenschutz, z.B. Sonnenschutzschirm, Wetterschutzüberdachung zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist persönlicher Sonnenschutz, z.B. Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzkleidung zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe; Elektroinstallation |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefahrstoffe (Stäube) bei Arbeiten, bei denen Stäube entstehen, Gefahrstoffe (Flüssigkeiten) bei Arbeiten mit Harzen, Reinigungs- und Entfettungsmitteln |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Gefahrstoffe; allgemein“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeiten mit asbesthaltigen Materialien sind untersagt. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten an Speicherheizgeräten vorhanden. Für Abbruch-, Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten werden Firmen beauftragt, die über einen Fachkundenachweis gemäß TRGS 519 verfügen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für Arbeiten mit unbekannten Mineralwolle-Dämmstoffen und für Arbeiten mit neuen Mineralwolle-Dämmstoffen, bei denen gesundheitsgefährdende mineralische Stäube entstehen, vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für Arbeiten mit Gipsen und für Arbeiten mit zementhaltigen Materialien vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Branchenregelung „Staub bei Elektroinstallationsarbeiten“ der BG ETEM ist umgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Tätigkeiten, bei denen mineralischer Staub freigesetzt wird, ist eine Betriebsanweisung erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit Gießharzen vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Nutzung von Gießharzen oder Reinigungs- und Entfettungsmitteln, ist den Beschäftigten entsprechender Hautschutz (Handschuhe, Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel) zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für die Reparatur oder den Austausch von Langfeldleuchten mit PCB-Kondensatoren vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es steht Augen-, Hand-, Atem- und Körperschutz zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit PCB-haltigen Produkten ist die DGUV Information 213-045 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die ggf. notwendige arbeitsmedizinische Vorsorge ist organisiert (siehe ArbMedVV). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über die erforderlichen Maßnahmen für Arbeiten, bei denen gesundheitsgefährdende Stäube entstehen können anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRGS 519: Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten, 14 Besondere Regelungen für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b04_ghs_asbest_speicheröfen.doc 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b38_ghs.doc 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_gips_stuckgips_montagegips.doc 6. Regelwerkeintrag: S 032: Branchenlösung Staub bei Elektroinstallationsarbeiten, Titel 7. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b39.doc 8. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b02_ghs.doc 9. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_pcb-langfeldleuchten.doc 10. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 11. Regelwerkeintrag: DGUV Information 213-045: Tätigkeiten mit PCB-haltigen Produkten 12. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 13. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 519: Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 521: Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 559: Mineralischer Staub, Inhalt |  |  |  |  |  |
| S 032: Branchenlösung Staub bei Elektroinstallationsarbeiten, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lärm |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Lärm |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wird geprüft, ob lärmarme Arbeitsverfahren oder Arbeitsmittel eingesetzt werden können. Zur Lärmminderung werden bevorzugt technische Maßnahmen angewendet, z. B. Kapselung, Abschirmung. Es wird geprüft, ob organisatorische Schutzmaßnahmen, z. B. die zeitliche Verlegung lärmintensiver Arbeiten oder die Verteilung der Exposition im Wechsel auf mehrere Beschäftigte, durchführbar sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lärmexposition in den verschiedenen Arbeitsbereichen sind ermittelt (Lärm-Belastungs-Rechner). Hinweis: Die Auslösewerte nach TRLV Lärm in Bezug auf den Tages-Lärmexpositionspegel und den Spitzenschalldruckpegel betragen: 1. Obere Auslösewerte: LEX,8h = 85 dB(A) bzw. LpC,peak = 137 dB(C) 2. Untere Auslösewerte: LEX,8h = 80 dB(A) bzw. LpC,peak = 135 dB(C). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Überschreitung eines unteren Auslösewertes ist: - geeigneter persönlicher Gehörschutz zur Verfügung gestellt, - die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung im Rahmen der Unterweisung oder durch den Betriebsarzt durchgeführt, - arbeitsmedizinische Vorsorge (G 20) angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Überschreitung eines oberen Auslösewertes ist/sind: - Lärmbereiche gekennzeichnet, - ein Lärmminderungsprogramm mit technischen und organisatorischen Maßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt, - arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge (G 20) veranlasst. Es besteht Tragepflicht für Gehörschutz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden regelmäßig anhand der Betriebsanweisung "Benutzung von Gehörschutz" unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: bewertungshilfen\noise-calculator.xls 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_gehoerschutz.doc

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |
| TRLV Lärm Teil 3: Lärmschutzmaßnahmen, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil 2: Messung von Lärm, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Lärm, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil: Allgemeines, Inhalt |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |
| Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), Inhalt |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sonnenstrahlung, natürliche inkohärente optische Strahlung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Physikalische Gefährdungen; Sonnenbrand (Erythem), Hautalterung, fototoxische Reaktionen, Fotoallergien, Hautkrebs, ggf. Schädigung des Auges, Blendung und Kreislaufbelastung durch Hitzeeinwirkung. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Risiko ist anhand der Dauer der Arbeit, der Tageszeit und der zu erwartenden Sonnenstrahlung (UV-Index) ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen stehen im Einzelfall zur Verfügung: - Aufsichtshäuser oder Überdachungen, die ultraviolette Strahlung absorbieren, - Verwendung von Sonnenschirmen oder Sonnensegel (z. B. Bademeister), - Unterstellmöglichkeiten für Arbeitsplätze im Freien, - Nutzung von vorhandenen Abdeckungen und Scheiben (z. B. beim Minibagger). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete persönliche Schutzausrüstung (Sonnenbrille, UV-Schutzcreme) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisatorische Schutzmaßnahmen: Optimierte Arbeits- bzw. Pausenzeiten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten achten auf körperbedeckende Kleidung, Kopf- und Nackenschutz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über die Organisation der Ersten Hilfe informiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Internet-Adresse: https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/sonne/index.jsp 2. Regelwerkeintrag: DGUV Information 203-085: Arbeiten unter der Sonne 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-085: Arbeiten unter der Sonne |  |  |  |  |  |
| T 020: Hautschutz bei Tätigkeiten im Freien, Titel |  |  |  |  |  |

| Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vibration; (Hand-Arm) auf Bau- und Montagestellen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hand-Arm-Vibration durch die Nutzung von vibrierenden Arbeitsmitteln |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Schutzmaßnahmen gemäß TRLV Vibration sind umgesetzt. Es wird geprüft, ob vibrationsarme Arbeitsverfahren oder Arbeitsmittel eingesetzt werden können, z. B. vom Werkzeughersteller zugelassene Antivibrationsgriffe. Es wird geprüft, ob organisatorische Schutzmaßnahmen, z. B. die Verteilung der Exposition im Wechsel auf mehrere Beschäftigte, durchführbar sind. Auf dem bzw. im Werkzeugkoffer ist die maximale zulässige Einwirkdauer pro Tag angegeben, bei der der Auslösewert A(8) von 2,5 m/s² nicht überschritten wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Tages-Vibrationsexpositionswerte A(8) für die Arbeitsmittel sind ermittelt (Vibrationsbelastungsrechner). Hinweis: Der Auslösewert beträgt 2,5 m/s², der Expositionsgrenzwert 5 m/s². Bei Tätigkeiten mit einer ermittelten Exposition, die den Auslösewert überschreitet, wird - ein Vibrationsminderungsprogramm erarbeitet und umgesetzt, - arbeitsmedizinische Vorsorge (G 46) angeboten und eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung durchgeführt. Bei Tätigkeiten mit einer ermittelten Exposition, die den Expositionsgrenzwert überschreitet, werden - Sofort-Maßnahmen ergriffen und weitere Überschreitungen verhindert, - die regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge (G 46) organisiert und veranlasst. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden regelmäßig anhand der Betriebsanweisung "Hand-Arm-Vibration" unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: handlungshilfen\einzel vibrationsrechner.xls 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_hand_arm_vibration.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil Allgemeines, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 3: Vibrationsschutzmaßnahmen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 2: Messung von Vibrationen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |

| Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbühnen für Gabelstapler |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Absturz, Quetschgefahr, herabfallende Gegenstände |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die technischen Anforderungen der DGUV Vorschrift 68 § 26 Abs. 1 bis 6 und der Durchführungsanweisungen (DA) sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist unter Beachtung der Betriebsanleitungen von Gabelstapler und Arbeitsbühne erstellt und bekannt gemacht. Die Unterweisungen sind dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigte werden an Hand der Betriebsanweisung und der DGUV Vorschrift 68 § 26 regelmäßig unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die DGUV Information 208-031 "Einsatz von Arbeitsbühnen an Flurförderzeugen mit Hubmast" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsbühnen werden mindestens jährlich von einer befähigten Personen (einem Sachkundigen) geprüft, siehe DGUV Vorschrift 68 § 37. Die Prüfungen sind dokumentiert, Mängel sind beseitigt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, § 26: Einsatz von Flurförderzeugen mit Arbeitsbühnen 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_gabelstapler_arbeitsbuehne.doc 3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, § 26: Einsatz von Flurförderzeugen mit Arbeitsbühnen 4. Regelwerkeintrag: DGUV Information 208-031: Einsatz von Arbeitsbühnen an Flurförderzeugen mit Hubmast 5. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, § 37: Wiederkehrende Prüfungen

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 208-004: Gabelstapler, Titel |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, Titelseite |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bolzensetzwerkzeug |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Bolzen als (unkontrolliert) bewegtes Teil, Hand-Arm-Vibration durch Halten der Maschine beim Arbeiten, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird die Beschäftigungsbeschränkung für Jugendliche eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Lärm auf Bau- und Montagestellen" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Vibration auf Bau- und Montagestellen“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Munition des Bolzensetzwerkzeuges wird unter Verschluss aufbewahrt. DGUV Vorschrift 56 - § 14 Aufbewahrung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Es sind Schutzhelm, Schutzbrille und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanleitung des Herstellers für das Gerät an der Arbeitsstelle vorhanden. Die Angaben nach DGUV Vorschrift 56 - § 6 Betriebsanleitung sind in der Betriebsanleitung vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für die Arbeit mit Bolzensetzwerkzeugen ist vorhanden. Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Bolzensetzwerkzeugen anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 56: Arbeiten mit Schussapparaten, § 9: Beschäftigungsbeschränkungen 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Vibration; (Hand-Arm) auf Bau- und Montagestellen 4. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 56: Arbeiten mit Schussapparaten, § 14: Aufbewahrung 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 56: Arbeiten mit Schussapparaten, § 6: Betriebsanleitung 7. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_bolzensetzwerkzeug.doc 8. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 56: Arbeiten mit Schussapparaten, Inhaltsverzeichnis |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |

| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 112-193: Benutzung von Kopfschutz |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Körperdurchströmung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrische Betriebsmittel werden entsprechend der DGUV 203-006 ausgewählt und geprüft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen werden auf Grundlage der DGUV-Information 203-032 ausgewählt und geprüft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für das Betreiben von elektrischen Betriebsmitteln auf Bau- und Montagestellen ist eine Betriebsanweisung vorhanden. Die Beschäftigten sind über den Umgang mit elektrische Anlagen und Betriebsmitteln auf Baustellen anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 203-032: Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_auswaehlen_betreiben_elektrischer_anlagen_betriebsmittel_bau_montagest.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-006: Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau-?und?Montagestellen |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-032: Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fahrbare Arbeitsbühnen nach DIN 4422, Teil 1 |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Ab- und Umsturzgefahr durch unzureichenden Aufbau |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Der Aufbau der fahrbaren Arbeitsbühne erfolgt nach der Aufbauanleitung des Herstellers. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung wird für den Aufbau mitgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fahrbare Gerüste werden normgerecht aufgebaut. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die DGUV Information 201-011 " Handlungsanleitung für den Umgang mit Schutzgerüsten" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt "Unterweisungen der Beschäftigten" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 201-011: Verwendung von Arbeits-, Schutz- und Montagegerüsten 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_fahrbare_arbeitsbuehne.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 201-011: Verwendung von Arbeits-, Schutz- und Montagegerüsten |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 7 Arbeitsplätze |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 2: (zu den §§ 15 und 16) Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Flüssiggas; Kleininstallation |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Brandgefährdung durch Gas, Explosionsfähige Atmosphäre, Ersticken |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auf Baustellen werden bei Arbeiten über Erdgleiche Gasflaschen (>1 Liter) mit Schlauchbruchsicherung (einschließlich frei durchlüfteten Muffenlöchern) zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auf Baustellen werden bei Arbeiten unter Erdgleiche Gasflaschen (> 1 Liter) mit Leckgassicherung oder Druckregler mit integrierter Dichtheitsprüfung und einer Schlauchbruchsicherung zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werkzeuge und Abdichtmaterial für das sichere Anschließen der Gasflaschen, z.B. Maulschlüssel oder Dichtringe, werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuerlöscher der Brandklasse C werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Flüssiggasanlagen und den Transport der Gasflaschen mit Fahrzeugen vorhanden. Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Flüssiggas und dessen Transport anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_fluessiggasverwendung.doc 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 210-001: Beförderung von Flüssiggas mit Fahrzeugen auf der Straße |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 80: Verwendung von Flüssiggas, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerüste |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Absturz wegen unzureichender Standsicherheit, fehlendem Seitenschutz oder unvollständigen Bodenbelägen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gerüste werden unter Beachtung der Herstellerangaben unter Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten aufgebaut. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nicht in Regelausführung (nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) errichtete Gerüste werden beurteilt und ggf. berechnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für den Aufbau eines eigenen Gerüstes ist ein Plan für Auf- und Abbau (Montageanweisung) erstellt und auf der Baustelle vorgehalten. Das Gerüst wird gekennzeichnet mit: - maximale Belastungsmöglichkeiten - Gerüstgruppe - Nutzgewicht und - Ersteller. Nicht einsatzbereite Gerüste oder Teile von Gerüsten werden mit dem Verbotszeichen "Zutritt verboten" gekennzeichnet und angemessen abgesperrt (Betriebssicherheitsverordnung Anhang 2, Punkt 5.2.5). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Gerüsten ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_geruest_1.doc 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 6, Standsicheriheit und Tragfähigkeit |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 38: Bauarbeiten, § 12, Absturzsicherungen |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 201-011: Verwendung von Arbeits-, Schutz- und Montagegerüsten |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 2: (zu den §§ 15 und 16) Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hand-/ Winkelschleifmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Teile und Schleifkörner, Schnittverletzungen Hand-Arm-Vibration durch Halten der Maschine beim Arbeiten, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten, Brand- und Explosionsgefährdung durch brennbare Stoffe und Flüssigkeiten am Arbeitsplatz, Gefahrstoffe (Stäube) durch Schleifarbeit. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Lärm auf Bau- und Montagestellen" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Gefahrstoffe; Elektroinstallation" ist beachtet (Schleifstäube). Ein Staubfangsystem oder Staubabsaugsystem ist bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Vibration auf Bau- und Montagestellen“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Brandschutz“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schleifscheiben sind entsprechend der Arbeitsaufgabe, z.B. Schruppen oder Trennen zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Original-Spannflansche, Zwischenlagen aus weichem oder elastischem Werkstoff und Werkzeuge zum Befestigen der Scheiben (Maulschlüssel und Zweilochmutterndreher) sind zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zum Abrichten sind Abziehsteine, Abrichtrollen oder Diamantabrichter zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Einspannvorrichtungen wie z.B. Schraubstock, Spannzwingen zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Es sind Schutzbrille und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für die Arbeit mit Handschleifmaschinen ist vorhanden. Die Beschäftigten sind mit Hilfe der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung über den Umgang mit Handschleifmaschinen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; Elektroinstallation 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Vibration; (Hand-Arm) auf Bau- und Montagestellen

4. Regelwerkeintrag: Arbeitsaufgabe 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_handschleifmaschinen.doc 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 209-002: Schleifen |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handbohrmaschine, Bohrhammer |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch Umschlagen der Maschine, bewegte Teile durch rotierenden Bohrer, gefährliche Körperströme durch Anbohren von Leitungen, Hand-Arm-Vibration durch Halten der Maschine beim Arbeiten, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es stehen die notwendigen Pläne über den Verlauf von Leitungen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Bohrhämmer und Bohrmaschinen mit Rutschkupplung zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei zur Verfügung gestellten Bohrhämmern und Bohrmaschinen, die mehr als 2 kg wiegen, ist ein zweiter Griff vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einwirkungen durch Vibrationen begrenzen (z. B. tägliche Einsatzzeit festlegen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist ein Leitungssuchgerät zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für die Arbeit mit Bohrhämmern und Bohrmaschinen ist vorhanden. Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Bohrhämmern und Bohrmaschinen mit Hilfe der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: handlungshilfen\einzel vibrationsrechner.xls 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_handbohrmaschine_bohrhammer.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handwerkzeuge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Materialien, Oberflächenbeschaffenheit der Werkzeuge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei der Beschaffung werden ergonomische Gesichtspunkte (z.B. bezüglich Gewicht, Griff) berücksichtigt. Soweit möglich, werden Werkzeuge mit GS-Prüfzeichen beschafft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Arbeit auf Baustellen sind feste Taschen zur Verfügung gestellt, die umgehängt oder am Gürtel befestigt werden können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zum Abisolieren sind Kabelmesser mit verdeckter Schneide und Griffen mit umlaufender Wulst gegen das Abgleiten in Richtung Klinge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schnittschutzhandschuhe sind für den Einsatz von Messern mit feststehender Klinge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird ein Handschutz für Meißel zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Es sind Schutzbrillen für Meißelarbeiten zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Handwerkzeugen ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung und/ oder der Unterweisungshilfe Testbogen Nr. 9 über den Umgang mit Handwerkzeugen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine regelmäßige Kontrolle, Pflege und Wartung der Handwerkzeuge ist sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-001: Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_handwerkzeuge.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Information 209-001: Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen |  |
| ABL 009: Werkzeug, Titel |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hubarbeitsbühne |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Umsturz der Hubarbeitsbühne; Absturz aus dem Arbeitskorb; Quetschen zwischen Korbgeländer und Teilen der Arbeitsumgebung, z.B. Kabelpritschen, Träger, Deckenunterzügen; elektrische Gefährdung durch unzulässige Annäherung an Freileitungen; angefahren werden z. B. durch Flurförderzeuge oder im öffentlichen Straßenverkehr |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Bediener sind nach dem DGUV Grundsatz 308-008 ausgebildet und schriftlich beauftragt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Bediener sind in die Bedienung der jeweils eingesetzten Hubarbeitsbühne sowie in die Funktionsweise deren Notablasses eingewiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die durchzuführenden Arbeiten wird eine geeignete Hubarbeitsbühne mit Reserven in Hubhöhe, seitlicher Reichweite und Tragfähigkeit ausgewählt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Einsatzgrenzen der Hubarbeitsbühne, z. B. nur für Innenräume oder die maximale Windstärke, sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Anmietung von Hubarbeitsbühnen wird der Nachweis des sicheren Zustandes der Hubarbeitsbühnen eingefordert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über die notwendigen Abstände und die erforderlichen Schutzmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen informiert: - bis 1 kV: 1 m, - über 1 kV - 110 kV: 3 m, - über 110 kV - 220 kV: 4 m, - über 220 kV – 380 kV: 5 m, - bei unbekannter Spannung: 5 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95) sind eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Tragfähigkeit des Bodens ist geprüft, Vertiefungen wie Kabelkanäle sind tragfähig abgedeckt. Unterlegplatten sind ausreichend groß bemessen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Fahrweg der Hubarbeitsbühne ist frei von Hindernissen, der Arbeitsbereich ist abgesperrt. Gefährdungen durch Kranbetrieb, andere Gewerke oder aus der Arbeitsumgebung (z. B. Deckenunterzüge, Träger, Kabelpritschen )sind ausgeschlossen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es erfolgt eine tägliche Sicht- und Funktionsprüfung vor dem Einsatz. Das Objekt Prüfung ist beachtet, die jährliche Prüfung durch eine sachkundige/befähigte Person ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die Rettungskette ist sichergestellt, auch im Funkloch. Am Boden steht eine eingewiesene Person zum Bedienen des Notablasses bereit. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt "Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Auf allen Teleskop-Arbeitsbühnen wird PSA gegen Absturz getragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hinweis: Muster-Betriebsanweisung Schwenkarm-Hubarbeitsbühne Muster-Betriebsanweisung Senkrecht-Hubarbeitsbühne |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 308-008: Ausbildung und Beauftragung der Bediener von Hubarbeitsbühnen 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_hubarbeitsbuehne.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_senkrecht_hubarbeitsbuehne.doc 7. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_schwenkarm_hubarbeitsbuehne.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 308-008: Ausbildung und Beauftragung der Bediener von Hubarbeitsbühnen |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Baustelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mauerfräse |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Bewegte Arbeitsmittel durch Abrutschen oder Verkanten der Mauerfräse, Hand-Arm-Vibration durch Halten der Maschine beim Arbeiten, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Lärm auf Bau- und Montagestellen" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Gefahrstoffe; Elektroinstallation" ist beachtet (Stäube). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mauerfräsen mit integrierter Absaugung werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die notwendige Fräse für das zu bearbeitende Material ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Es sind Schutzbrille und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für die Arbeit mit Mauerfräsen ist vorhanden. Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Mauerfräsen anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; Elektroinstallation 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 4. Betriebsanweisung: Umgang mit Mauerfräse 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Büro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bildschirmarbeitsplätze |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Physische Belastung durch einseitige Körperhaltung bei sitzender Tätigkeit, Psychische Belastungen durch die Informationsmenge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Bildschirmarbeitsplätze entsprechen den Gestaltungskriterien der DGUV Information 215-410. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist dafür gesorgt, dass die Bildschirmarbeit durch regelmäßige Pausen oder andere Tätigkeiten unterbrochen wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten wird die arbeitsmedizinische Vorsorge nach der ArbMedVV angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über die richtige Benutzung der Arbeitsplatzelemente unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 2. Regelwerkeintrag: arbeitsmedizinische Vorsorge 3. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Elektrowerkstatt/ Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrischer Prüfplatz/ Prüftafel |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährliche Körperströme durch Berühren unter Spannung stehender Teile, Lichtbögen bei Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vor dem Prüfplatz/ der Prüftafel steht ausreichende Bewegungsfläche (mind. 1,5 m² und nicht schmaler als 1 m) zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Prüfplatz/ die Prüftafel ist durch seine/ihre Anordnung oder ggf. durch Hilfsmittel (Wände, Gitter, Leisten, Seile oder Ketten) eindeutig zur übrigen Werkstatt abgegrenzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Prüfplatz/ die Prüftafel verfügt über: - eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von max. 30 mA, - eine leicht erreichbare Not-Aus-Einrichtung, - einen Schutz gegen Spannungswiederkehr nach vorheriger Unterbrechung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Messleitungen mit Berührungsschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für die Arbeit am Prüfplatz ist vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_pruefplatz.doc 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-034: Errichten und Betreiben von elektrischen Prüfanlagen |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Elektrowerkstatt/ Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regale, Kleininstallation |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch umstürzendes Lagergut, herabfallendes Transportgut oder Materialien/ Lagereinrichtungen, bewegte Arbeitsmittel durch Flurförderzeuge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei der Auswahl der Regale wurden das Lagergut und die Lagergutabmessungen beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die vorhandenen Regale und Flächen zum Be- und Entladen sind ausreichend dimensioniert und geeignet aufgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Sicherheitsabstand zwischen Lagergut und Leuchten ist eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die vorhandenen Regale sind gegen Umstürzen z.B. durch Befestigen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Behältnisse für das Einlagern von Kleinteilen sind zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufstiege, wie z.B. Leitern, Podeste sind zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die vorhandenen Regale mit Fachlasten >200 kg bzw. Feldlasten >1000 kg sind gekennzeichnet und geprüft. Hinweis: - Hersteller oder Einführer, - Typ, - Baujahr oder Kommissionsnummer und - zulässige Fach- und Feldlasten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Kennzeichnung der zulässigen Fußbodenbelastung bei Lagerung auf Zwischenböden, Galerien und Lagerräumen, unter denen sich andere Räume befinden, ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für das Verwenden von Regalen ist vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_regalbenutzung.doc 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV-Information 208-006: Transport- und Lagerarbeiten, Inhalt |  |
| DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Elektrowerkstatt/ Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schleifbock; Elektrowerkstatt |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Teile, Schleifkörper und Schleifkörner, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten, Gefahrstoffe (Stäube) durch Schleifarbeit |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die vorhandenen Schleifböcke haben eine nachstellbare Schutzhaube und Werkstückauflage. Hinweis: - Öffnungswinkel der Schutzhaube max. 90° - Schutzhaube muss den Schleifkörper allseitig umschließen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden, wenn notwendig, geprüfte Absauganlagen oder Industriestaubsauger eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind die vom Hersteller vorgegeben Schliefkörper beschafft oder zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Originalspannflansche, dafür benötigte Einrichtungen , eine Zwischenlage aus weichem oder elastischem Werkstoff und notwendige Werkzeuge (z.B. Maulschlüssel) werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zum Abrichten sind Abziehsteine, Abrichtrollen oder Diamantabrichter zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es sind Schutzbrille und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten am Schleifbock vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_schleifbock.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |
| DGUV Information 209-002: Schleifen |  |
| DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium |  |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Elektrowerkstatt/ Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tischbohrmaschine, Ständerbohrmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Ungeschützt bewegte Teile durch offenen Riementrieb, rotierende Bohrspindel und Bohrer, Unkontrolliert bewegte Teile durch Späne und Werkstücke, Oberflächenbeschaffenheit der Späne |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind leicht erreichbare Notausschalter installiert (z.B. Fußtaster). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Tischbohrmaschinen sind an der Werkbank verschraubt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden notwendige Spannmittel zur Verfügung gestellt (z.B. Schraubstöcke, Spannpratzen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es sind Schutzbrillen und ggf. Haarschutz z.B. Haarnetze zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_tisch_u_staenderbohrmaschine.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 209-005: Handwerker, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraftfahrzeuge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Organisatorische und technische Bedingungen, Unkontrolliert bewegte Teile durch rutschende Ladung, Sturz bzw. Absturz bei Arbeiten auf der Ladefläche oder der Ladebordwand |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einrichtungen zur Ladungssicherung wie Zurrösen sind vorhanden und Zurrmaterial ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge haben feste Einbauten für Werkzeuge und Material. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zur Verfügung gestellte LKW‘s mit Hubladebühne (Ladebordwände) sind mit Tritten und Griffen zum Auf-/Absteigen von den Ladeflächen ausgestattet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die zur Verfügung gestellten Kombis haben eine feste, trennende Einrichtung zwischen Fahrer- und Laderaum, z. B. Gitter, Netz oder Wand. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Fahrzeugen mit Sonderaufbauten gewährleisten einen sicheren Aufenthalt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten wird ein Fahrsicherheitstraining angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Alle Fahrzeuge sind mit Warnkleidung ausgestattet (z.B. mit einer Warnweste nach DIN EN 471) und allen Fahrern von LKW´s mit Ladebordwänden werden Schutzschuhe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Führen von Fahrzeugen und eine Betriebsanweisung für Arbeiten mit der Hubladebühne (Ladebordwand) an Fahrzeugen vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind mit Hilfe der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen und/ oder der Unterweisungshilfen Merkblatt T 17 unterwiesen. Die Beschäftigten werden anhand der DGUV Information 214-003 zur Ladungssicherung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_hubladebuehne.doc 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_fuehren_kraftfahrzeuge.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 5. Regelwerkeintrag: T 017: Führen von Kraftfahrzeugen, Titel 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 314-003: Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit |  |  |  |  |  |
| T 017: Führen von Kraftfahrzeugen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 70: Inhaltsverzeichnis: Fahrzeuge |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leitern und Tritte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Absturz, unkontrolliert bewegte Teile durch herabfallende Materialien |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Leitern und Tritte werden entsprechend der Arbeitsaufgabe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leitern und Tritte: - mit Stufen, Haltegriff oder Haltebügel, - mit ausreichender Größe und - ausreichender Tragkraft sind zur Verfügung gestellt. Leiterarten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanleitungen sind an den Leitern angebracht, z. B. in Form von Kurzanleitungen oder Piktogrammen auf der Leiter. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Anlegeleitern und eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Stehleitern vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Leitern und Tritten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Prüfungen werden durchgeführt (Leiternprüfbuch S012). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 2 Begriffsbestimmungen 2. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 4 Schutzmaßnahmen 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_stehleitern.doc 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_anlegeleiter.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 7. Lokale Datei: prueflisten\S012_a01-2020.pdf

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRBS 2121 Teil 2: Gefährdungen von Personen durch Absturz - Bereitstellung und Benutzung von Leitern, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| HK 011: Betriebsanleitung für Stehleitern |  |  |  |  |  |
| HK 010: Betriebsanleitung für Anlegeleitern |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schaltschranktransport |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch umfallende oder umkippende Schränke |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Anschlagpunkte für den Krantransport sind festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hilfsmaterialien für das Sichern der Schränke gegen Umfallen sind vorhanden, z.B. Nutzung großflächiger Grundträger. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden geeignete Transporthilfsmittel (z.B. Traggurte, Stechkarren, Schiebkarren, Handwagen, Heberoller, Hubwagen, Wälzwagen, Transportfahrwerke) zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hilfsmaterialien für die Ladungssicherung gegen Um- und Herabfallen (z.B. Zurrgurte aus Chemiefasern, Zurrketten, Zurrseile) auf Fahrzeugen sind vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zurrpunkte für die Ladungssicherung sind am Fahrzeug vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für den Schaltschranktransport ist vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_schaltschranktransport.doc 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 208-006: Transport- und Lagerarbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 70: Inhaltsverzeichnis: Fahrzeuge |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsplätze: Arbeits-/Sozialräume |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Psychische Gefährdungen durch Raumdimensionierung und -gestaltung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch klimatische Faktoren, wie Zugluft, Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur der Arbeitsräume, Gefährdung durch fehlende oder unzureichende Beleuchtung der Arbeitsräume, Gesundheitsgefährdung durch fehlende Sozialräume |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Abmessungen der Arbeitsräume entspricht den Empfehlungen der ArbStättV Anhang Nr. 1.2 (1) und der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.2: - Grundfläche mindestens 8 m² - Raumhöhe mindestens 2,50 m; - Grundfläche > 50 m² - Raumhöhe mindestens 2,75 m; - Grundfläche >100 m² - Raumhöhe mindestens 3,00 m; - Grundfläche >2000 m² - Raumhöhe mindestens 3,25 m. Die Anordnung von Fenstern, Oberlichtern und Lüftungsvorrichtungen ist gemäß ArbStättV Anhang Nr. 1.6 beachtet. Die Gestaltung von Fenstern und Oberlichtern ist gemäß ASR A1.6 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Bewegungsflächen an Arbeitsplätzen wurden nach ArbStättV Anhang Nr. 3.1 ausgelegt. Empfehlung: Freie Bewegungsfläche mindestens 1,5 m², Breite mindestens 1 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lufträume an Arbeitsplätzen wurden nach ArbStättV Anhang Nr. 1.2 (3) ausgelegt. Die Empfehlungen für den Mindestluftraum sind: je ständig anwesendem Beschäftigten - bei überwiegend sitzender Tätigkeit 12 m³, - bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit 15 m³, - bei schwerer körperlicher Arbeit 18 m³, je anderer Person, die sich nicht nur vorübergehend dort aufhält, 10 m³ (z. B. durchschnittliche Anzahl der Kunden). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beleuchtung der Arbeitsräume ist gemäß ArbStättV Anhang Nr. 3.4, bzw. ASR A3.4 ausgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sitzgelegenheiten entsprechen den Anforderungen der DGUV Information 215-410. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Atemluft und Raumtemperatur sind die ArbStättV Anhang Nr. 3.5 und 3.6 sowie die ASR A3.5 und ASR A3.6 beachtet; zum Klima siehe auch DGUV Information 215-510. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze sind barrierefrei nach ASR V3a.2 gestaltet, wenn Beschäftigte mit Behinderung beschäftigt werden. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist entsprechend der ASR A 1.3 gestaltet. Die Sicherheitsbeleuchtung und optischen Sicherheitsleitsysteme sind nach der ASR A3.4/3 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pausen- und Bereitschaftsräume sind gemäß ASR A4.2 gestaltet. Die Regelungen zum Nichtraucherschutz gemäß ArbStättV §5 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sanitärräume sind entsprechend der ASR A4.1 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pausenräume und Einrichtungen für schwangere und stillende Mütter sind entsprechend der ASR A4.2, Umkleideräume entsprechend der ASR A4.1 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 2. Regelwerkeintrag: ASR A1.2: Raumabmessungen und Bewegungsflächen, Inhalt 3. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 3 Arbeitsbedingungen 4. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht 5. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 3 Arbeitsbedingungen 6. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, Inhalt 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 8. Regelwerkeintrag: ASR A3.5: Raumtemperatur, Inhalt 9. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-510: Beurteilung des Raumklimas 10. Regelwerkeintrag: ASR V3a.2: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, Inhalt 11. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt 12. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, Titelseite 13. Regelwerkeintrag: ASR A4.2: Pausen- und Bereitschaftsräume, Inhalt 14. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), § 5 Nichtraucherschutz 15. Regelwerkeintrag: ASR A4.1: Sanitärräume, Inhalt 16. Regelwerkeintrag: ASR A4.2: Pausen- und Bereitschaftsräume, 4 Pausenräume und Pausenbereiche 17. Regelwerkeintrag: ASR A4.1: Sanitärräume, 4 Allgemeines 18. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.5: Raumtemperatur, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.6: Lüftung, Titelseite |  |  |  |  |  |
| ASR A4.1: Sanitärräume, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-510: Beurteilung des Raumklimas |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wurde überprüft, ob Risiken oder Gefahren trotz Maßnahmen zu deren Verhinderung durch den Einsatz technischer Schutzeinrichtungen, arbeitsorganisatorischer Maßnahmen, Methoden oder Verfahren verbleiben. Die erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung wird durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist entsprechend der gesetzlichen Grundlagen gestaltet und so platziert, dass sie die größte Schutzwirkung entfalten kann. ASR A1.3: Anlage 1 - Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussagen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die für den gesamten Betrieb, eine Halle oder einen Hallenbereich gilt, ist da angebracht, wo die Sicherheitsaussage den Kreis der Betroffenen erreicht (z.B. an der Werkseinfahrt, am Eingang von Gebäuden oder an einem abgegrenzten Hallenbereich). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Anhäufung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen wurde vermieden. Hinweis: - Anhäufungen mindern die Wirksamkeit und damit die Aussagekraft des einzelnen Sicherheitszeichens |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über die Bedeutung, sowie über die Verpflichtung zur Beachtung der eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Anhang 1 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verkehr: Fluchtwege, Notausgänge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Schnelles und sicheres Verlassen von Arbeitsplätzen ist nicht möglich, Rettungsmaßnahmen werden verzögert. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zur Kennzeichnung sind die Rettungszeichen aus den ASR A1.3 Anlage 1 Nr. 4 verwendet. Bei der Installation von Sicherheitsbeleuchtungen oder optischen Leitsystemen sind die ASR A3.4/3 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flucht- und Rettungspläne nach ArbStättV § 4 Abs. 5 und ASR A2.3 Nr. 9 sind ausgehängt und aktuell. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flucht- und Rettungswege sind freigehalten und sicher begehbar. Dies wird durch regelmäßige Kontrollen geprüft. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, Titelseite 2. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Anhang 1 3. Regelwerkeintrag: ASR A2.3: Fluchtwege, Notausgänge, 9 Sicherheitsbeleuchtung 4. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), § 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR A2.3: Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme, Titelseite |  |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verkehrswege |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Sturz auf der Ebene durch Stolperstellen, Bewegte Arbeitsmittel durch Fahrzeuge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Verkehrswege sind mit ihren Abmessungen, Verläufen und Sicherheitsabständen nach der ArbStättV Anhang Nr. 1.8 und der ASR A1.8 gestaltet. Boden- und Wandöffnungen sind durch Geländer oder Abdeckungen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Fußböden sind sicher begehbar. Stolperstellen sind entschärft: - Kanten von Ausgleichsstufen sind gekennzeichnet, z.B. durch Farbwechsel im Bodenbelag. - Steigungen/ Rampen sind erkennbar, z.B. durch farbliche Kennzeichnung. - Unebenheiten (> 4 mm) sind beseitigt. - Hochstehende Teppichkanten sind verklebt oder mit Abschlussleisten fixiert. - Kabel und Schläuche liegen nicht auf dem Fußboden, sondern sind z.B. in der Zwischendecke verlegt oder von oben zugeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In Bereichen mit erhöhter Rutschgefahr sind Fußböden mit rutschhemmenden Bodenbelägen verlegt. - ASR A1.5/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gitterroste sind gegen Ausheben oder Verschieben gesichert. - DGUV Information 208-008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Begrenzungen von Verkehrswegen in Räumen sind gekennzeichnet - in Räumen mit Grundflächen über 1000 m² oder - zum Schutz der Beschäftigten wegen der Nutzung oder Einrichtung der Räume. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Beschaffenheit und Maße von Treppen und Geländern ist die ASR A1.8: Verkehrswege, "4 Einrichten von Verkehrswegen" beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stufenkanten sind deutlich erkennbar und ausgetretene oder beschädigte Stufen werden unverzüglich instandgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Feuchtreinigung wird vor Glätte gewarnt und Außentreppen werden im Winter geräumt und gestreut. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstellen mit Stolper- oder Sturzgefahr und Hindernisse sind nach ASR A1.8: Verkehrswege, "4 Einrichten von Verkehrswegen" gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet; siehe ASR A3.4 Anhang 1. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Boden- und Wandöffnungen sind durch Geländer oder Abdeckungen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei Anordnung und Gestaltung von Türen und Toren sind die ArbStättV Anhang Nr. 1.7 und die ASR A1.7 Nr. 4 und Nr. 5 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ausführung von kraftbetätigten Türen und Toren entspricht der ArbStättV Anhang Nr. 1.7 Abs. 7 und der ASR A1.7 Nr. 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Ausführung und Einbau von Steigeisen und Steigleitern sind die ArbStättV Anhang Nr. 1.11 und die ASR A1.8 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Steigeisen und Steigleitern in Schächten, Behältern u. Ä. ist die DGUV Regel 103-008 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten wurden unterwiesen: - Handläufe von Treppen zu benutzen, - Rettungswege und Notausgänge immer frei zu halten, - Feuerlöscheinrichtungen nicht zu verstellen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: >ASR A1.8: Verkehrswege, Inhalt 2. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 3. Regelwerkeintrag: DGUV Information 208-008: Roste – Montage 4. Regelwerkeintrag: ASR A1.8: Verkehrswege, 4 Einrichten von Verkehrswegen 5. Regelwerkeintrag: ASR A1.8: Verkehrswege, 4 Einrichten von Verkehrswegen 6. Regelwerkeintrag: ASR A1.7: Türen und Tore, 4 Planung von Türen und Toren 7. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 8. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 9. Regelwerkeintrag: ASR A1.7: Türen und Tore, 5 Auswahl von Türen und Toren 10. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 11. Regelwerkeintrag: >ASR A1.8: Verkehrswege, Inhalt 12. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 103-008: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume 13. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| ASR A1.7: Türen und Tore, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 103-008: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 108-003 : Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Durch das Heben, Tragen, Ziehen, Schieben und Halten von Lasten ist eine Gefährdung des Muskel-Skelett-Systems möglich. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hebe- und Tragetätigkeiten werden nach der Leitmerkmalmethode „Heben-Halten-Tragen“ bewertet. Bewertungshilfe: LMM-Heben-Halten-Tragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zieh- und Schiebetätigkeiten werden nach der Leitmerkmalmethode „Ziehen-Schieben“ bewertet. Bewertungshilfe: LMM- Ziehen-Schieben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Arbeiten mit bei Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten wird der Mutterschutz beachtet. Mutterschutzgesetz, §4 Weitere Beschäftigungsverbote Abs. 2, Punkt 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsmedizinische Beratung wird angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erhöhte Belastungen bei Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten wird durch angepasste Lastgewichte vermieden. DGUV Information 208-006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Transporthilfsmittel für schwere Lasten zur Verfügung gestellt (z.B. Knippstangen, Rollknippstangen, Rollen oder Walzen, Wälzwagen, Transportfahrwerke). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind handbetriebene Transportmittel zur Verfügung gestellt (z.B. Stechkarren, Schiebkarren, Handwagen, Heberoller, Hubwagen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Mitgänger-Flurförderzeuge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Transporthilfsmittel für leichte Lasten zur Verfügung gestellt (z.B. Handmagnete, Handsauger, Tragklauen, Traggurte, Tragklemmen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten von Lasten ist vorhanden. Die Beschäftigten sind über rückengerechtes Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: bewertungshilfen\lmm-heben-halten-tragen.pdf 2. Lokale Datei: bewertungshilfen\lmm-ziehen-schieben.pdf

3. Regelwerkeintrag: Mutterschutzgesetz (MuschG), § 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 5. Regelwerkeintrag: DGUV Information 208-006 6. Regelwerkeintrag: Transporthilfsmitte 7. Regelwerkeintrag: handbetriebene Transportmittel 8. Regelwerkeintrag: Mitgänger-Flurförderzeuge 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 10. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 11. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_heben_tragen_ziehen_schieben.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 208-006: Transport- und Lagerarbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Mutterschutzgesetz (MuschG), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zwangshaltungen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Haltungsarbeit durch: - häufiges Arbeiten in gebeugter Haltung, - Arbeiten auf den Knien und in der Hocke, - Überkopfarbeit, - Arbeiten mit vor oder seitlich gebeugtem oder verdrehtem Oberkörper, - Arbeiten mit vorgebeugter gedrehter Kopfhaltung, - sehr langes Verharren in einer normalen Arbeitshaltung, - wiederkehrender Einsatz kleiner Muskelgruppen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Arbeitsaufgabe ist so gestaltet, dass ungünstige Körperhaltungen vermieden werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsaufgabe ist so gestaltet, dass statische Haltungsarbeit vermieden wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Raumbedarf ist den Beschäftigten und der Arbeitsaufgabe entsprechend angepasst (Abmessung der Grundfläche mindestens 1,50 m * 1,00 m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | An dem Arbeitsplatz kann der Beschäftigte seine Arbeitshaltung wechseln (sitzen/stehe) Sofern beim Stehen kein Wechsel mit anderen Tätigkeiten möglich ist, sind Stehhilfen zu verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird ein regelmäßiger Wechsel mit anderen Tätigkeiten durchgeführt (Job-Rotation). Dabei ist darauf zu achten, dass nicht die gleichen Belastungen auftreten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden regelmäßige Kurzpausen bzw. Bewegungspausen durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Programme (z.B. Rückenschule) in Zusammenarbeit mit der BG und dem Betriebsarzt angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für regelmäßige Arbeiten auf den Knien oder in der Hocke sind Knieschoner, Unterlagen und Sitzhilfen zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über Meniskus schonende Knie- und Hockhaltungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |
| 1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 208-033: Muskel-Skelett-Belastungen – erkennen und beurteilen |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Verkaufsraum Elektrogeräte und -artikel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Geräte; Reparaturannahme |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährliche Körperströme bei Arbeiten an offene Geräten, die unter Spannung stehen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Unterspannung setzen reparaturbedürftiger Geräte zur Fehlerdiagnose durch Laien ist grundsätzlich verboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Für die Reparaturannahme ist eine Betriebsanweisung vorhanden. Die Beschäftigten sind über das sicherheitsgerechte Vorgehen bei der Reparaturannahme unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_reparaturannahme_elektr_geraete.doc 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-002: Elektrofachkräfte |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Verkaufsraum Elektrogeräte und -artikel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leuchtenvorführstand |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährliche Körperströme beim Abklemmen oder Vorführen von Leuchten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Errichtung von Leuchtenvorführständen ist die DIN VDE 0100 Teil 559 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Stromkreise der Vorführstände sind mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter und mit einem Auslösestrom von max. 30 mA, betrieben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind allpolige Bereichsschalter mit gekennzeichneter Schalterstellung einbaut. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leitfähige Aufhängevorrichtung, z.B. Metallrasterdecke sind geerdet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Zugentlastung vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden isolierte Werkzeuge und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt (z.B. Reichstange aus Holz, isolierte Schraubendreher). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird ein Lampenprüfgerät eingesetzt, das im Ruhezustand den Stromkreis allpolig unterbricht. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Für die Arbeiten am Leuchtenvorführstand ist eine Betriebsanweisung vorhanden. Die Beschäftigten sind mit Hilfe der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_leuchtenvorfuehrstand.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Verkaufsraum Elektrogeräte und -artikel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leuchtmittelprüfgerät |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährliche Körperströme bei Funktionsprüfung von Leuchten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Geräten, die mit Netzspannung betrieben werden, liegt die Spannung am Leuchtensockel nur an, solange ein Druck- oder Tipptaster betätigt wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden mit Kleinspannung betriebene Durchgangsprüfgeräte zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten werden über den Umgang mit dem Leuchtmittelprüfgerät unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |