|  | Gefährdungsbeurteilung |
| --- | --- |

|  | Betrieb: |  | Gold und Silberschmiede |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Erste Beurteilung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vom: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiederholte Beurteilung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vom: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | vom: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |

|  |  | vom: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum, Unterschrift |  |  |  |

| Inhaltsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Arbeitsschutzorganisation ..................................................................................................................... |  | 4 |
|  | Arbeitsmedizinische Vorsorge ............................................................................................................................................... |  | 4 |
|  | Arbeitsschutzausschuss (ASA) ............................................................................................................................................... |  | 6 |
|  | Auslandseinsatz ..................................................................................................................................................................... |  | 7 |
|  | Beschaffung technischer Arbeitsmittel ................................................................................................................................ |  | 9 |
|  | Brandschutz ......................................................................................................................................................................... | 11 |  |
|  | Erste Hilfe ............................................................................................................................................................................. | 14 |  |
|  | Fremdfirmen ........................................................................................................................................................................ | 15 |  |
|  | Mutterschutz ........................................................................................................................................................................ | 17 |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (PSA) .................................................................................................................................. | 18 |  |
|  | Pflichtenübertragung auf Vorgesetzte ................................................................................................................................ | 20 |  |
|  | Prüfung ................................................................................................................................................................................. | 21 |  |
|  | Sicherheitsbeauftragte ........................................................................................................................................................ | 23 |  |
|  | Unternehmermodell ............................................................................................................................................................ | 25 |  |
|  | Unternehmermodell, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt ................................................................................. | 26 |  |
|  | Unterweisungen der Beschäftigten .................................................................................................................................... | 28 |  |
|  | Zeitarbeit .............................................................................................................................................................................. | 29 |  |
|  | 2. Beratung und Verkauf .......................................................................................................................... | 30 |  |
|  | Leitern und Tritte ................................................................................................................................................................. | 30 |  |
|  | Überfall ................................................................................................................................................................................. | 32 |  |
|  | 3. Büro ................................................................................................................................................... | 33 |  |
|  | Bildschirmarbeitsplätze ...................................................................................................................................................... | 33 |  |
|  | 4. Gefahrstoffe ........................................................................................................................................ | 34 |  |
|  | Farben, Lacke, Beschichtungsstoffe (Kleinmengen) .......................................................................................................... | 34 |  |
|  | Gefahrstoffe aus Edelsteinen .............................................................................................................................................. | 36 |  |
|  | Gefahrstoffe, Abfallbehandlung .......................................................................................................................................... | 37 |  |
|  | Gefahrstoffe, Bereithalten am Arbeitsplatz ........................................................................................................................ | 38 |  |
|  | Gefahrstoffe, innerbetrieblicher Transport ........................................................................................................................ | 40 |  |
|  | Klebstoffe, manuelle ............................................................................................................................................................ | 42 |  |
|  | Laugen .................................................................................................................................................................................. | 43 |  |
|  | Reinigungs- und Lösemittel (Kleinmengen) ....................................................................................................................... | 45 |  |
|  | Säuren .................................................................................................................................................................................. | 47 |  |
|  | Sekundenkleber ................................................................................................................................................................... | 49 |  |
|  | Vergolden, Versilbern; Goldschmiede ................................................................................................................................. | 50 |  |
|  | 5. Gesamter Betrieb ................................................................................................................................. | 52 |  |
|  | Hitze- oder Kältearbeit ........................................................................................................................................................ | 52 |  |
|  | Kraftfahrzeuge ..................................................................................................................................................................... | 53 |  |
|  | Leitern und Tritte ................................................................................................................................................................. | 55 |  |
|  | Arbeitsplätze: Arbeits-/Sozialräume ................................................................................................................................... | 57 |  |
|  | Notausgänge, Rettungswege, Fluchtwege ......................................................................................................................... | 60 |  |
|  | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ......................................................................................................... | 61 |  |
|  | Verkehrswege ....................................................................................................................................................................... | 63 |  |
|  | Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten .............................................................................................................. | 66 |  |

|  | Lärm ...................................................................................................................................................................................... |  | 68 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vibration; Hand-Arm-Vibration ........................................................................................................................................... |  | 70 |
|  | Zwangshaltungen ................................................................................................................................................................ |  | 72 |
|  | 6. Lager .................................................................................................................................................. |  | 74 |
|  | Gefahrstoffe, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern ....................................................................... |  | 74 |
|  | Lager, Lagereinrichtungen, Sicherheitsschränke .............................................................................................................. |  | 76 |
|  | Lagern: Regale/Regalbühnen .............................................................................................................................................. |  | 77 |
|  | Leitern und Tritte ................................................................................................................................................................. |  | 79 |
|  | 7. Werkstatt, allgemein ........................................................................................................................... |  | 81 |
|  | Brennschneiden ................................................................................................................................................................... |  | 81 |
|  | Bunsenbrenner .................................................................................................................................................................... |  | 83 |
|  | Gasleitungen ........................................................................................................................................................................ |  | 84 |
|  | Handlötarbeitsplatz ............................................................................................................................................................. |  | 85 |
|  | Handwerkzeuge ................................................................................................................................................................... |  | 87 |
|  | Löten von Hand, kurzzeitig .................................................................................................................................................. |  | 89 |
|  | Schmelzen, Gießen von flüssigem Metall, Öfen ................................................................................................................. |  | 90 |
|  | Strahlarbeiten ...................................................................................................................................................................... |  | 91 |
|  | Drehmaschine, Metallbearbeitung (Drehbank) .................................................................................................................. |  | 94 |
|  | Fräsmaschine, Metallbearbeitung ...................................................................................................................................... |  | 95 |
|  | Handspindelpresse .............................................................................................................................................................. |  | 96 |
|  | Mikrolöt- und Schweißgerät mit eigener Wasserstoff- Sauerstoff- Erzeugung ................................................................ |  | 97 |
|  | Polier- und Schleifgeräte ..................................................................................................................................................... |  | 98 |
|  | Schleifbock ........................................................................................................................................................................... |  | 99 |
|  | Schweißen, autogen (Gasschweißen) .............................................................................................................................. | 101 |  |
|  | Schweißen, Hartlöten, Flämmen ..................................................................................................................................... | 104 |  |
|  | Schweißen, Lichtbogen (MIG, MAG, WIG) ......................................................................................................................... | 105 |  |
|  | Ständerbohrmaschine für feinmechanische Metallarbeiten .......................................................................................... | 108 |  |
|  | Tischfräsmaschine ............................................................................................................................................................ | 109 |  |
|  | Ultraschallreinigung (kleines Tauchbad) ......................................................................................................................... | 110 |  |
|  | Walzen für Schmuckmetalle ............................................................................................................................................. | 111 |  |
|  | Zentrifuge .......................................................................................................................................................................... | 112 |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Durch fehlende medizinische Vorsorge Nichterkennen von Erkrankungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durch die Gefährdungsbeurteilung wurde ermittelt, ob Beschäftigte Tätigkeiten wahrnehmen oder mit Gefahrstoffen umgehen, die eine arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflicht-, Angebots- oder Wunschvorsorge) erforderlich machen. Die Durchführung von Eignungs- oder Tauglichkeitsuntersuchungen erfolgt entweder - aufgrund arbeitsrechtlicher Grundlagen (z. B. Jugendarbeitsschutzgesetz, Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fahrerlaubnisverordnung) oder - aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (Betriebsvereinbarung, Arbeits- oder Tarifvertrag). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nach Maßgabe der ArbMedVV (Anhang) wird die arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge der Beschäftigten veranlasst. Die Pflichtvorsorge muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen veranlasst werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Über die Pflichtvorsorge wird eine Vorsorgekartei mit Angaben über Anlass und Tag jeder Untersuchung geführt. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erhält der Beschäftigte eine Kopie der sie betreffenden Angaben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nach Maßgabe der ArbMedVV (Anhang) wird die Angebotsvorsorge den Beschäftigten angeboten. Die Angebotsvorsorge muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen angeboten werden. Besteht der Verdacht, dass ein Beschäftigter an einer im ursächlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit stehenden Erkrankung leidet, so ist ihm oder ihr unverzüglich Angebotsvorsorge anzubieten. Dies gilt auch für Beschäftigte mit vergleichbaren Tätigkeiten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge findet während der Arbeitszeit statt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind darüber informiert, dass Sie ggf. Wunschvorsorge wahrnehmen können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Fristen für die Veranlassung der arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß Arbeitsmedizinischer Regel AMR 2.1 (www.baua.de) sind eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 2. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 4 Pflichtvorsorge 3. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 4. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 5 Angebotsvorsorge

5. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 3 Allgemeine Pflichten des Arbeitgebers 6. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 5a Wunschvorsorge 7. Internet-Adresse: http://www.baua.de

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzausschuss (ASA) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Organisatorische Mängel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | An der ASA-Sitzung nehmen regelmäßig teil: - der Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter, - zwei vom Betriebsrat bestimmte Betriebsratsmitglieder, - der Betriebsarzt, - die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) und - die Sicherheitsbeauftragten Hinweis: - Bei mehr als 20 Beschäftigten fordert das Arbeitssicherheitsgesetz § 11 den Unternehmer auf, einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der ASA tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ergebnisse der Besprechungen sind schriftlich festgehalten. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auslandseinsatz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsrisiken (z. B. Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene, Tiere, Insekten, Viren, Bakterien) psychische Belastungen (z. B. Zeitumstellung, fremde Kultur und Sprache, Trennung von der Familie) unsichere/gefährliche Arbeitssituationen (z. B. ungeeignete Arbeitsmittel) unsichere/gefährliche Landessituationen (z. B. Putsche, Terroranschläge, Entführungen, Raub, Diebstahl) nicht situationsgerechter Umgang mit Behörden, Ordnungskräften, Würdenträgern |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigten sind auf die religiösen, sozialen und kulturellen Standards des Ziellandes vorbereitet (interkulturelles Training). Situationsgerechte Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten wurden erlernt (z. B. an religiösen Versammlungsstätten, bei Umweltkatastrophen, bei Unfällen, Trunkenheit, Erkrankungen, bei Raub, Diebstahl, Verkehrsunfällen, bei Geiselnahme, bei Demonstrationen, bei Sicherheitskontrollen, bei Überfällen durch bewaffnete Banden, bei plötzlichem Kriegsausbruch, politischem Machtwechsel, Aufständen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Einreisebedingungen sind erfüllt (z. B. Visum). Die Beschäftigten sind über Zollformalitäten, Carnets, zollrechtliche Probleme, Ein- / Ausfuhr von Devisen, Strafrechtliche Vorschriften etc. informiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notwendige Impfungen sind veranlasst und vorbeugende medizinische Maßnahmen sind ergriffen. Eine Beratung kann z. B. durch Fachärzte für Arbeitsmedizin mit reisemedizinischer Qualifikation erfolgen. Eine Reiseapotheke ist zusammengestellt. Weitere Informationen erhalten Sie z. B.bei: - der deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin www.dtg.org - dem Robert-Koch-Institut www.rki.de - dem Berhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin www.bnitm.de - der Weltgesundheitsorganisation www.who.int. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Unterbringung vor Ort, der Transport zur Arbeitsstelle sowie der Kontakt zu den Beschäftigten vor Ort ist sichergestellt. Kreditkarte mit ausreichendem Limit steht ggfs. zur Verfügung; bei längeren Aufenthalten Gehaltsüberweisung ins Ausland; doppelseitige, mehrsprachige Visitenkarten zur Verfügung stellen, z. B. in der Landessprache und Englisch; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ansprechpartner/Adressen vor Ort für Notfallsituationen sind bekanntgegeben, z. B.: - Botschaft/Konsulat - Ärzte/Krankenhaus/Erste Hilfe - Firma Ein Notfallplan z. B. für das schnelle Verlassen des Landes ist ggfs. abgestimmt. 24-Stunden-Notfall-Hotline der BG ETEM bei Arbeitsunfällen im Ausland: +49 (0)2 11 - 30 18 05 31 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Reisemerkblätter mit landesspezifischen Sicherheitshinweisen sind bereitgestellt. www.auswärtiges-amt.de |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Der Versicherungsschutz ist sichergestellt (BG-Schutz, evtl. separate Auslandsunfall- und Rückholversicherung, Krankenversicherung). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Internet-Adresse: http://www.auswaertiges-amt.de/de/startseite_node.html

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschaffung technischer Arbeitsmittel |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Sicherheitstechnisch mangelhafte Arbeitsmittel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Vorgaben zum Arbeitsschutz werden ermittelt. Hinweis: - Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt können bei Bedarf mit einbezogen werden - Maßgebliche Anforderungen können mit Hilfe der Berufsgenossenschaft sowie der Arbeitsschutzbehörde ermittelt werden. Anforderungen können sich auch aus DGUV-I, DGUV-R (www.dguv.de) oder Expositionsbeschreibungen ergeben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgaben zum Arbeitsschutz werden schriftlich in die Verträge mit den Lieferanten aufgenommen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden technische Arbeitsmittel bestellt, die dem Produktsicherheitsgesetz und dem jeweiligen Stand der Technik (Normen) entsprechen: - mit CE- Kennzeichen, - Konformitätserklärung des Herstellers, - Betriebsanleitung in deutscher Sprache, - Angaben z. B. von Geräusch- und Vibrationsemissionswerten (gilt auch für Eigenbaumaschinen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor der Inbetriebnahme wird die sicherheitstechnische Abnahme hinsichtlich der Einhaltung der vertraglich festgelegten Sicherheitsanforderungen, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes, durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die notwendige PSA wird vor dem ersten Einsatz von neuen technischen Arbeitsmitteln beschafft und bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist mit Hilfe der Betriebsanleitung eine Betriebsanweisung für das Arbeitsmittel erstellt worden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden vor dem ersten Einsatz von neuen technischen Arbeitsmitteln über den Umgang mit diesen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Expositionsbeschreibungen

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brandschutz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung durch Feuer, Brandgase und Brandrauche |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Gebäude entspricht der aktuellen Baugenehmigung und wird gemäß den Anforderungen und Festlegungen der Baugenehmigung und ggf. den Festlegungen des Brandschutzkonzeptes genutzt und betrieben (z. B. keine Nutzungsänderung, keine Erhöhung der Brandlast). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Gefährdungsbeurteilung erfolgt fachkundig (vgl. TRGS 800, Anlage 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt/das Gebäude/der Bereich ist in normale, erhöhte oder hohe Brandgefährdung nach TRGS 800 eingestuft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die sich aus der Einstufung der Brandgefährdung nach TRGS 800 zusätzlich zu den baurechtlichen und arbeitsstättenrechtlichen Anforderungen ergebenden Maßnahmen sind umgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die Anforderungen der ArbStättV zum Brandschutz (insbesondere §§ 3a und 4), der ASR V3a2, ASR A1.3, ASR A2.2, ASR A2.3 und ASR A3.4/3 sind erfüllt. Hierzu zählen insbesondere folgende Punkte: - Der vorbeugende Brandschutz ist organisiert (vgl. DGUV Information 205-001). Die Organisation des vorbeugenden Brandschutzes ist in einer Brandschutzordnung festgelegt. - Geeignete Maßnahmen zur Branderkennung und Alarmierung (vorrangig technisch) sind vorhanden (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 5.1). - Die Arbeitsstätte ist gemäß Brandgefährdung mit Feuerlöschern ausgestattet (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 5.2 und Abschnitt 6). - Die bereitgestellten Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht erreichbar. - Der Standort der Feuerlöscher ist mit Brandschutzzeichen (ASR A1.3, Anhang 1) gekennzeichnet. - Eine ausreichende Anzahl von Brandschutzhelfern entsprechend Brandgefährdung (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 7.3) ist durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut gemacht worden. Die Ausbildung der Brandschutzhelfer erfolgt gemäß DGUV Information 205-023 und wird in Abständen von 3 bis 5 Jahren wiederholt. - Die Feuerlöscher werden aller zwei Jahre überprüft. - Ein Flucht- und Rettungsplan (ASR A2.3) für den Brandfall ist aufgestellt. - Fluchtwege werden freigehalten, sind brandlastfrei und gekennzeichnet (ASR A1.3, Anhang 1, 4 Rettungszeichen). - Alle Beschäftigten sind über das Verhalten im Brandfall/Notfall unterwiesen. - Auf der Grundlage des Flucht- und Rettungsplans werden Räumungsübungen durchgeführt. - Bei erhöhter Brandgefährdung nach ASR A2.2 kann ein Brandschutzbeauftragter den Unternehmer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Brandschutz unterstützen. - Der Brandschutzbeauftragte ist gemäß DGUV Information 205-003 ausgebildet und schriftlich bestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In Lackierräumen ist die DGUV Information 209-046 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-001: Betrieblicher Brandschutz in der Praxis 2. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Anlage 1: TRGS 800 3. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, 3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 4. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, 3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 5. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht 6. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-023: Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb

| Quellen |  |
| --- | --- |
| ASR A3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme, Titelseite |  |
| TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Titel |  |

| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR V3a.2: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, Titelseite |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Titel |  |  |  |  |
| ASR A2.3: Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan, Titelseite |  |  |  |  |
| ASR A2.2: Maßnahmen gegen Brände, Titelseite |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Titelseite |  |  |  |  |
| DGUV Information 205-001: Betrieblicher Brandschutz in der Praxis |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-001: Grundsätze der Prävention |  |  |  |  |
| DGUV Information 205-023: Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erste Hilfe |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte erste Hilfe bei Unfällen und Gesundheitsstörungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Über einen Aushang „Erste-Hilfe“ werden die Notrufnummern, des Erste-Hilfe-Personals und der Erste-Hilfe-Einrichtungen bekanntgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Aufbewahrungsort des Erste-Hilfe-Materials ist schnell erreichbar und leicht zugänglich, mit einem Rettungszeichen gekennzeichnet und den Beschäftigten bekannt gemacht. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist mindestens die geforderte Anzahl an Ersthelfern ausgebildet (DGUV Vorschrift 1: § 26 (1)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ersthelfer nehmen regelmäßig an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teil (DGUV Vorschrift 1: § 26 (3)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Leistungen werden im Verbandbuch eingetragen, die Aufzeichnungen werden 5 Jahre aufbewahrt. Die Nachweisführung erfolgt unter Wahrung des Datenschutzes. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 204-006: Anleitung zur Ersten Hilfe |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 204-022: Erste Hilfe im Betrieb, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 204-001: Erste Hilfe (Plakat), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fremdfirmen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelnde Abstimmung zwischen den Beteiligten fehlende Gefährdungsbeurteilung, fehlende/mangelhafte Unterweisung und Einweisung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei gegenseitigen Gefährdungen wird ein Koordinator für das Abstimmen der Arbeiten festlegt und bekannt gegeben. Der Koordinator hat zur Durchsetzung von Sicherheit und Gesundheitsschutz Weisungsbefugnisse gegenüber den Auftragnehmern und deren Beschäftigten. Hinweis: - Auftraggeber und Fremdunternehmer haben sich bei der Bestimmung eines Koordinators abgestimmt. - Die Aufgaben, Kompetenzen und Weisungsbefugnisse werden im Vertrag wie auch im Pflichtenheft des Koordinators festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden gegenseitige Gefährdungen ermittelt und Sicherheitsmaßnahmen festlegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fremdfirmen sind schriftlich verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrags maßgeblichen staatlichen, berufsgenossenschaftlichen und betrieblichen Arbeitsschutzbestimmungen zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Überlassung von Arbeitsmitteln sind Beschaffenheit, Mängelfreiheit, Prüfungen, sicherheitstechnische Anforderungen und Maßnahmen vertraglich geregelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist ein Auftragsverantwortlicher als Ansprechpartner benannt. Hinweis: - Auftragsverantwortlicher kann auch der Unternehmer sein, - Der Auftragsverantwortliche kann in Personalunion gleichzeitig als Koordinator eingesetzt werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten der Fremdfirma werden vor Tätigkeitsbeginn unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die eigenen Beschäftigten werden über zusätzliche Gefährdungen durch Tätigkeiten der Fremdfirma unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mutterschutz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Mitteilung der Schwangerschaft einer Beschäftigten an die Behörde (Amt für Arbeitsschutz/Gewerbeaufsichtsamt/Regierungspräsidium) wird unmittelbar nach Information durch die Beschäftigte an den Arbeitgeber veranlasst. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für jeden Arbeitsbereich bzw. für jede Tätigkeit ist ermittelt, ob - keine Schutzmaßnahmen erforderlich sind, - eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen erforderlich ist oder - eine Fortführung der Tätigkeit der Frau nicht möglich ist. Hilfestellung bieten die Checklisten der staatlichen Aufsichtsbehörden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Information aller Beschäftigten im jeweiligen Arbeitsbereich/ der Tätigkeit über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist erfolgt. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mutterschutzgesetz (MuschG), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Fehlende, nicht geeignete oder defekte persönliche Schutzausrüstung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wurde überprüft, ob der Einsatz von PSA durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden werden kann. Die notwendige PSA und die Anforderungen an diese sind durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Auswahl der PSA wurden die ergonomischen und gesundheitlichen Anforderungen der Beschäftigten beachtet (z. B. Haut-, Atem-, Gehörschutz; arbeitsmedizinische Vorsorge). Hinweis: - Beschäftigte an der Auswahl beteiligen (dies steigert die Akzeptanz). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist überprüft, dass durch die ausgewählte PSA keine zusätzliche Gefährdung auftritt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die PSA wird den betroffenen Beschäftigten ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die PSA wird sachgerecht gereinigt, gepflegt und aufbewahrt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über die Benutzung der PSA unterwiesen und bei PSA, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsgefahren schützt, wurde eine Unterweisung mit Übungen durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die PSA, die einer besonderen Prüfpflicht unterliegt, ist eine regelmäßige Prüfung veranlasst. Handlungshilfe: Tabelle mit Prüffristen (z. B. Otoplastiken alle zwei Jahre) Hinweis: - Art, Umfang und Fristen für die Prüfungen müssen durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden, - die Tabelle mit den Prüffristen sollte nur als Orientierung dienen, da sie dem derzeitigen Stand der Technik entspricht. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 2. Lokale Datei: handlungshilfen\prueffristen.xls

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV-Information 212-515: Persönliche Schutzausrüstungen, Inhalt |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pflichtenübertragung auf Vorgesetzte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkenntnis der Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz, mangelnde Wahrnehmung der Verantwortung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mit Vorgesetzten ist schriftlich vereinbart, welche Aufgaben sie im betrieblichen Arbeitsschutz haben (z.B. in Arbeitsverträgen, Stellen-, Arbeitsplatzbeschreibungen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgesetzte und Aufsichtführende sind schriftlich mit den zusätzlichen Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz beauftragt. Muster für die Beauftragung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuständigkeit und Abgrenzung von Verantwortungsbereichen sind festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Vorgesetzten haben eindeutige und ausreichende Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse, sowie die Verfügungsbefugnis über bestimmte Geldmittel für finanzielle Entscheidungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgesetzte und Aufsichtführende sind über ihre Verantwortung und Pflichten sowie mögliche Rechtsfolgen im Arbeits- und Gesundheitsschutz unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: pfue.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mängel an Arbeitsmitteln, elektrischen Betriebsmitteln, überwachungsbedürftige Anlagen, Einrichtungen, Gebäudeinstallationen und persönlicher Schutzausrüstung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prüfungen erfolgen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach Änderung und Instandsetzung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Art, Umfang und Fristen für die regelmäßigen Prüfungen werden im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelt. Die Tabelle mit den Prüffristen dient als Orientierungshilfe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Prüfungen sind veranlasst. Das Ergebnis der Prüfung wird dokumentiert, z.B. in: - einer Gerätekartei, - einem Prüfprotokoll - einem Prüfbuch oder - in elektronischer Form. Die Dokumentation umfasst: - Datum der Prüfung - Art der Prüfung - Prüfgrundlage - den Umfang der Prüfung (was wurde im Einzelnen geprüft) - das Prüfergebnis - Bewertung festgestellter Mängel und Aussagen zum Weiterbetrieb - Name des Prüfers. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geprüfte Anlagen und Betriebsmittel werden eindeutig, z. B. durch eine Prüfplakette, gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die jeweils zur Prüfung befähigten Personen sind festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: Handlungshilfen\Prueffristen.xls 2. Lokale Datei: handlungshilfen\prueffristen.xls

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-071: Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1201: Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherheitsbeauftragte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Nicht ausreichende Mitwirkung der Beschäftigten bei Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es sind Sicherheitsbeauftragte bestellt. Die Kriterien für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten - im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren - räumliche Nähe zu den Beschäftigten - zeitliche Nähe zu den Beschäftigten - fachliche Nähe zu den Beschäftigten - Anzahl der Beschäftigen sind Berücksichtigt worden. Hinweis: Im Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten sind Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird dem Sicherheitsbeauftragten ausreichend Zeit zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten ist mitgeteilt, wer in Ihrem Arbeitsbereich der Sicherheitsbeauftragte ist. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Sicherheitsbeauftragte nimmt an den Betriebsbesichtigungen sowie den Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten teil. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Sicherheitsbeauftragte erhält alle für seine Tätigkeit notwendigen Informationen (z. B. Statistiken zum Unfallgeschehen, Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 211-011: Arbeitsschutz will gelernt sein - Ein Leitfaden für den Sicherheitsbeauftragten, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Sozialgesetzbuch (SGB VII), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmermodell |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unzureichende Kenntnisse des Unternehmers zur Gefährdungsbeurteilung und zu Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen Mangelhafte Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ein Grundseminar wurde absolviert. Die aktuelle Liste der anerkannten Kursveranstalter in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.bgetem.de, Tel.: 0221 / 3778 - 2424. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Aufbauseminar ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Rechtsgrundlage für das Unternehmermodell ist in der DGUV Vorschrift 2 § 2 Abs. 4 (Anlage 3) verankert. Weitere Erläuterungen finden sie unter http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/sicherheitstechnische-und-betriebsaerztliche-betreuung |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Internet-Adresse: http://www.bgetem.de 2. Internet-Adresse: https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/betriebsaerztliche-und-sicherheitstechnische-betreuung 3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3 |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmermodell, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unzureichende Beratung in arbeitsmedizinischen Fragen, z.B. arbeitsbedingte Erkrankungen, langfristig wirkende Gesundheitsgefahren, ergonomische Fehlbelastungen, Sucht, Depression, Berufskrankheiten, psychische Belastungen, mangelnde Eignung für den Arbeitsplatz, Allergien, Erste Hilfe; unzureichende Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, z. B. bei der Arbeitsorganisation, der Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen, bei der Prävention von Unfällen, Berufserkrankungen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie bei der Beurteilung von Arbeitsbedingungen; mangelhafte Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung ist nach DGUV Vorschrift 2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Aufgaben und der Umfang der Betreuung sind ermittelt. Sie richten sich nach der Anzahl der Beschäftigten und dem gewählten Betreuungsmodell: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, die die Regelbetreuung gewählt haben, besteht die Betreuung aus Grundbetreuung und anlassbezogenen Betreuungen nach Anlage 1 der DGUV Vorschrift 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten, die die Regelbetreuung gewählt haben, errechnet sich die Grundbetreuung nach Anhang 2 der DGUV Vorschrift 2. Die Aufgaben und Leistungen sowie der zeitliche Umfang der zusätzlichen betriebsspezifischen Betreuung sind ermittelt und festgelegt (mögliche Aufgabenfelder siehe Anhang 4 der DGUV Vorschrift 2). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, die das Unternehmermodell gewählt haben, gilt Anlage 3 der DGUV Vorschrift 2 mit bedarfsorientierter Betreuung. Ein Grundseminar zum Unternehmermodell wurde absolviert. Ein Aufbauseminar ist organisiert. Weitere Informationen und anerkannte Seminare zum Unternehmermodell finden Sie unter: http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/sicherheitstechnische-und-betriebsaerztliche-betreuung/unternehmermodell |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Beratung durch Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit hat statt gefunden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ergebnisse sind schriftlich dokumentiert. Mustervorlage: Aushang Betriebsarzt mit namentlicher Benennung Mustervorlage: Aushang Betriebsarzt ohne namentliche Benennung |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Inhaltsverzeichnis 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 1

3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anhang 4 4. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anhang 2 5. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3 6. Lokale Datei: handlungshilfen\d006_aushang_betriebsarzt_ohne_namentliche_benennung.docx 7. Lokale Datei: handlungshilfen\d006_aushang_betriebsarzt_mit_namentlicher_benennung.docx

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), § 2 Bestellung von Betriebsärzten |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unterweisungen der Beschäftigten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Ungenügende Informationen über Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz sowie über Schutzmaßnahmen und sicherheitsgerechtes Verhalten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Unterweisungen finden regelmäßig statt, mindestens einmal jährlich (Auszubildende zweimal jährlich). Grundlagen der Unterweisung sind die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterweisungen werden bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, bei der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsplatz- und aufgabenspezifischen Unterweisungen sind thematisch auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet (Unterweisungshilfe "Unterweisungen planen und durchführen"). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die durchgeführten Unterweisungen sind schriftlich dokumentiert, z. B. mit Hilfe der Mustervorlage Unterweisungsnachweis. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 4 Unterweisung der Versicherten 2. Regelwerkeintrag: PU 007: Unterweisungen planen und durchführen, Titel 3. Lokale Datei: handlungshilfen\unterweisungsnachweis-muster.docx

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-001: Grundsätze der Prävention |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitarbeit |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte organisatorische Regelungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ein Anforderungsprofil für die Tätigkeit hinsichtlich Qualifikation und Erfahrungsprofil der Zeitarbeitnehmer ist festgehalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsbedingungen sind beurteilt und Maßnahmen des Arbeitsschutzes festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dienstleister werden unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes ausgewählt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag enthält Regelungen über: - die erforderliche Qualifikation des Zeitarbeitnehmers, - die für die jeweilige Stelle erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge, - die notwendige PSA und - die besondere Gefährdung am jeweiligen Arbeitsplatz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mit dem Zeitarbeitsunternehmen sind die Arbeitsbedingungen, die Schnittstellen und Zuständigkeiten festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Zeitarbeitnehmer werden in alle Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingebunden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Zeitarbeitnehmer werden vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen und eingearbeitet. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Beratung und Verkauf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leitern und Tritte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Absturz, unkontrolliert bewegte Teile durch herabfallende Materialien |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Leitern und Tritte werden entsprechend der Arbeitsaufgabe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leitern und Tritte: - mit Stufen, Haltegriff oder Haltebügel, - mit ausreichender Größe und - ausreichender Tragkraft sind zur Verfügung gestellt. Leiterarten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanleitungen sind an den Leitern angebracht, z. B. in Form von Kurzanleitungen oder Piktogrammen auf der Leiter. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Anlegeleitern und eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Stehleitern vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Leitern und Tritten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Prüfungen werden durchgeführt (Leiternprüfbuch S012). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 2 Begriffsbestimmungen 2. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 4 Schutzmaßnahmen 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_stehleitern.doc 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_anlegeleiter.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 7. Lokale Datei: prueflisten\S012_a01-2020.pdf

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRBS 2121 Teil 2: Gefährdungen von Personen durch Absturz - Bereitstellung und Benutzung von Leitern, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| HK 011: Betriebsanleitung für Stehleitern |  |  |  |  |  |
| HK 010: Betriebsanleitung für Anlegeleitern |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Beratung und Verkauf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Überfall |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Körperverletzung, Raub |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Überwachter Zugang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarmanlage mit stillem und lautem Alarm, Fußkontakt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notrufsystem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bewegungsmelder |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Handyverbot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schusssichere Tür |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Büro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bildschirmarbeitsplätze |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Physische Belastung durch einseitige Körperhaltung bei sitzender Tätigkeit, Psychische Belastungen durch die Informationsmenge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Bildschirmarbeitsplätze entsprechen den Gestaltungskriterien der DGUV Information 215-410. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist dafür gesorgt, dass die Bildschirmarbeit durch regelmäßige Pausen oder andere Tätigkeiten unterbrochen wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten wird die arbeitsmedizinische Vorsorge nach der ArbMedVV angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über die richtige Benutzung der Arbeitsplatzelemente unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 2. Regelwerkeintrag: arbeitsmedizinische Vorsorge 3. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Farben, Lacke, Beschichtungsstoffe (Kleinmengen) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsgefährdende Dämpfe, Hautgefährdung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe; allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Produkte mit möglichst geringem Gefährdungspotential (lösemittelfrei, nicht brennbar, ohne gefährliche Pigmente etc., Anfrage beim Hersteller, Sicherheitsdatenblatt) eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Absaugung ggf. frei werdender Dämpfe erfolgt an der Entstehungsstelle. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen sind entsprechend der Menge, des Flammpunktes, der Verarbeitungstemperatur etc. (siehe DGUV Regel 113-001, VDE 0165) getroffen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Aufbewahrung bzw. das Umfüllen in Lebensmittelbehältnisse ist verboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produkte werden am Arbeitsplatz in einem abschließbaren Schrank aus Metall (bei brennbaren Flüssigkeiten, gemeinsam mit Reinigungs- und Lösemitteln in einem zugelassenen Sicherheitsschrank entsprechend TRGS 510) aufbewahrt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt Hautschutz ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (lösemittelbeständige Handschuhe, Schutzbrille mit Seitenschutz) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 3. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Inhalt 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Hautschutz 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b15_ghs.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV-Information 212-017: Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz, Titel |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, Titel |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Titel |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, Titel |  |

| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe aus Edelsteinen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Aufnahme von organischen und künstlichen Verbindungen (Toulol, Xylol, Methylmethacrylat, Styrol, Epoxidharze usw.) durch Bearbeitung von gehärteten oder rekonstruierten Steinen wie Türkis, Bernstein usw. oder Schwermetalle als Inhaltsstoffe von Steinen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe; allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eventuelle Maßnahmen siehe Quarzfeinstaub |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ggf. Absaugung frei werdender Dämpfe bzw. Stäube an der Entstehungstelle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei relevanter Exposition durch Lösemittel Atemschutz mit Gasfilter notwendig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe, Abfallbehandlung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefahrstoff bedingte Gesundheitsgefahren, je nach Gefährlichkeitsmerkmal |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind geeignete (beständige), verschließbare und gekennzeichnete Sammelbehältnisse bereitgestellt. Abfälle werden getrennt gesammelt, das Vermischungsverbot ist beachtet! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sammelplätze für das Aufbewahren von Abfällen für die spätere Entsorgung sind eingerichtet und gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Entleerung der vollen Sammelbehältnisse und die Entsorgung ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Abfallbeauftragter ist benannt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: Regelwerk - Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 201: Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |  |
| Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe, Bereithalten am Arbeitsplatz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Stoffe; Auslaufen von Gefahrstoffen, gefährliche Reaktionen mit anderen Stoffen oder der Umgebung, ggf. Brand- und Explosionsgefährdung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lagerung im Betrieb ist organisiert, geeignete Lagerräume sind vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern Kapitel 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstoffe werden nur in Mengen zum Tagesbedarf am Arbeitsplatz bereit gehalten. Die Anforderungen der TRGS 510 zur Lagerung von Kleinmengen in Arbeitsräumen sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geprüfte und zugelassene Sicherheitsschränke sind aufgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete, gekennzeichnete Behälter zum Aufbewahren von Gefahrstoffen stehen bereit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stellflächen für Gefahrstoffgebinde (nicht im Verkehrs-, Flucht- oder Rettungsweg oder etwa vor Notausgängen) sind ausgewiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen des Objektes Gefahrstoffe, Ab- und Umfüllen sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 3. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, 4 Allgemeine Maßnahmen 4. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Inhalt 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe, Ab- und Umfüllen

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), § 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe, innerbetrieblicher Transport |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Stoffe; Verschütten, Auslaufen von Gefahrstoffen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport im Betrieb möglichst durch Organisation der Produktionsabläufe, geschlossene Anlagensysteme, Rohrleitungen etc. ausschließen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für den innerbetrieblichen Transport geeignete Gefahrstoffbehältnisse werden eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Transportmittel (Krananlagen, Fahrzeuge etc.) stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zur Aufnahme der Gefahrstoffbehälter geeignete Lastaufnahmemittel stehen bereit z. B. besondere Fassgreifer. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verkehrswege sind entsprechend des notwendigen Transportes ausgelegt (möglichst kurz, ohne Hindernisse, keine Kollision mit Personenverkehr, ausreichend breit). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Handtransport ist möglichst ausgeschlossen, für noch erforderlichen Handtransport stehen bruchsichere Behälter bereit. Der Transport von nicht bruchsicheren Behältnissen erfolgt in "Überbehältern". |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 52: Titelseite: Krane |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 70: Titelseite: Fahrzeuge |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, Titelseite |  |  |  |  |  |
| TRGS 526: Laboratorien, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.8 : Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb, Titel |  |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klebstoffe, manuelle |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsschädliche Dämpfe, Haut- und Atemwegserkrankungen, Brand- und Explosionsgefahr |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften |  |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, 2 Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laugen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verätzungsgefahr von Augen, Haut und Schleimhaut; heftige (exotherme) Reaktionen mit Säuren und beim Verdünnen mit Wasser (Verspritzen unter Hitzeeinwirkung möglich) |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der IFA-Report 3/2013 ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anmischen, Ab- und Umfüllen erfolgt möglichst im geschlossenen System. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Pumpen etc. stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (Laugen beständige Handschuhe, Schutzbrille mit Seitenschutz, ggf. Gesichtsschutz, Schutzkleidung, ggf. Schürze) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderlichen Hautschutzmittel (Hautschutzplan) stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Information 213-716: Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung Galvanotechnik und Eloxieren 3. Lokale Datei: plaene\hautschutzplan.docx 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b21_ghs.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 213-070: Reizende Stoffe Ätzende Stoffe, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reinigungs- und Lösemittel (Kleinmengen) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Stoffe; gesundheitsgefährdende Dämpfe, Hautgefährdung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Produkte mit möglichst geringem Gefährdungspotential (ohne gefährliche Inhaltsstoffe, Anfrage beim Hersteller, Sicherheitsdatenblatt) eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beständige, gekennzeichnete und verschließbare Behältnisse werden zur Aufbewahrung verwendet. Das Aufbewahren in Lebensmittelbehältnissen ist verboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Aufbewahrung am Arbeitsplatz wird ein abschließbarer Schrank aus Metall verwendet (bei brennbaren Flüssigkeiten, gemeinsam mit Farben und Lacken in einem zugelassenen Sicherheitsschrank). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (Lösemittel beständige Handschuhe, Schutzbrille) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b18_ghs.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 209-088: Reinigen von Werkstücken mit Reinigungsflüssigkeiten |  |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 212-017: Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Säuren |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verätzungsgefahr von Augen, Haut und Schleimhaut; Einatmen der Dämpfe kann bei Salzsäure und Salpetersäure bis zum Lungenödem führen; heftige (exotherme) Reaktionen mit Laugen und beim Verdünnen mit Wasser (Verspritzen unter Hitzeeinwirkung möglich); konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure wirken stark oxidierend und reagieren heftig mit organischen Materialien (Putzwolle, Holz, Textilien etc.), bei Salpetersäure entwickeln sich giftige nitrose Gase |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die EGU-Empfehlung (IFA-Report 3/2013) für die Gefährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung "Galvanotechnik und Eloxieren" ist eingehalten (siehe auch DGUV Information 213-716). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die DGUV-Information 213-070, DGUV Information 213-070 bzw. DGUV Information 213-071 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Anmischen, Ab- und Umfüllen erfolgt möglichst im geschlossenen System. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete und gekennzeichnete Pumpvorrichtungen stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (säurebeständige Handschuhe, Schutzbrille mit Seitenschutz, ggf. Gesichtsschutz, Schutzkleidung, ggf. Schürze) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderlichen Hautschutzmittel (Hautschutzplan) stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Information 213-716: Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung Galvanotechnik und Eloxieren 3. Regelwerkeintrag: DGUV Information 213-716: Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung Galvanotechnik und Eloxieren 4. Regelwerkeintrag: DGUV Information 213-071: Fluorwasserstoff, Flusssäure und anorganische Fluoride 5. Regelwerkeintrag: DGUV Information 213-070: Säuren und Laugen 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 7. Lokale Datei: plaene\hautschutzplan.docx 8. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b22_ghs.doc 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 213-716: Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung Galvanotechnik und Eloxieren |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sekundenkleber |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verkleben von Körperteilen, z. B. Fingern, Augenlidern; allergische Reaktionen auf das Cyanacrylat möglich |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ein Hautkontakt ist durch technische Maßnahmen (Hilfswerkzeuge) vermieden bzw. gemindert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei regelmäßigen Arbeiten ist eine Tischabsaugung vorgesehen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Kleben; Cyanacrylat, Sekundenkleber 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_063_sekundenkleber_ghs.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vergolden, Versilbern; Goldschmiede |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Vergiftungsgefahr durch cyanidhaltige Elektrolyte (Bildung giftiger Blausäuregase möglich!) |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe; allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete (beständige) Behältnisse für Elektrolyte (spezieller Elektrolytautomat, verschließbar und mit integrierter Absaugung) sind bereitgestellt.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufbewahrung der Elektrolyte nur in dafür vorgesehenen, gekennzeichneten Behältnissen (keine Lebensmittelbehältnisse). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giftiger Cyanide werden unter Verschluss aufbewahrt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bereitstellen der erforderlichen PSA (Schutzbrille mit Seitenschutz, Gummihandschuhe) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b00.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), § 18 Unterrichtung der Behörde |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Auskunftspflichten |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 15 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 21 Allgemeine Pflichten des Unternehmers |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), § 19 Behördliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse |  |  |  |  |  |
| TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten , Titel |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), § 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen |  |  |  |  |  |
| BGI 569: Cyanwasserstoff, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 12 Zugang zu Vorschriften und Regeln |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hitze- oder Kältearbeit |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hitze oder Kälte |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Klimakenngrößen (Raumtemperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchte, Wärmestrahlung) sind gemessen und bewertet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technische, organisatorische, und persönliche Schutzmaßnahmen sind getroffen, z. B.: - Die Einsatzzeiten sind begrenzt. - Schutzbekleidung gegen Kälte oder Hitze wird zur Verfügung gestellt. - Zusätzliche Pausen sind vorgesehen. - Bei Hitzearbeit werden Getränke zur Verfügung gestellt. - Ein Hautschutzplan ist erstellt und durchgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden bei Tätigkeiten mit extremer Hitze- oder Kältebelastung nach der ArbMedVV Anhang Teil 3 vor Beginn der Beschäftigung und in regelmäßigen Abständen durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Untersuchungsanlässe und -fristen werden berücksichtigt: - bei Hitzearbeiten die Handlungsanleitung DGUV Information 240-300, - bei Kältearbeiten die ArbmedVV Anhang Teil 3 Nummer 1 “Tätigkeiten mit physikalischen Einwirkungen“. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 2. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 3. Regelwerkeintrag: DGUV Information 240-300

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 240-300: Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Vorsorge 'Hitze', Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-189 : Benutzung von Schutzkleidung, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraftfahrzeuge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Organisatorische und technische Bedingungen, Unkontrolliert bewegte Teile durch rutschende Ladung, Sturz bzw. Absturz bei Arbeiten auf der Ladefläche oder der Ladebordwand |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einrichtungen zur Ladungssicherung wie Zurrösen sind vorhanden und Zurrmaterial ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge haben feste Einbauten für Werkzeuge und Material. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zur Verfügung gestellte LKW‘s mit Hubladebühne (Ladebordwände) sind mit Tritten und Griffen zum Auf-/Absteigen von den Ladeflächen ausgestattet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die zur Verfügung gestellten Kombis haben eine feste, trennende Einrichtung zwischen Fahrer- und Laderaum, z. B. Gitter, Netz oder Wand. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Fahrzeugen mit Sonderaufbauten gewährleisten einen sicheren Aufenthalt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten wird ein Fahrsicherheitstraining angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Alle Fahrzeuge sind mit Warnkleidung ausgestattet (z.B. mit einer Warnweste nach DIN EN 471) und allen Fahrern von LKW´s mit Ladebordwänden werden Schutzschuhe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Führen von Fahrzeugen und eine Betriebsanweisung für Arbeiten mit der Hubladebühne (Ladebordwand) an Fahrzeugen vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind mit Hilfe der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen und/ oder der Unterweisungshilfen Merkblatt T 17 unterwiesen. Die Beschäftigten werden anhand der DGUV Information 214-003 zur Ladungssicherung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_hubladebuehne.doc 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_fuehren_kraftfahrzeuge.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 5. Regelwerkeintrag: T 017: Führen von Kraftfahrzeugen, Titel 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 314-003: Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit |  |  |  |  |  |
| T 017: Führen von Kraftfahrzeugen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 70: Inhaltsverzeichnis: Fahrzeuge |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leitern und Tritte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Absturz, unkontrolliert bewegte Teile durch herabfallende Materialien |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Leitern und Tritte werden entsprechend der Arbeitsaufgabe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leitern und Tritte: - mit Stufen, Haltegriff oder Haltebügel, - mit ausreichender Größe und - ausreichender Tragkraft sind zur Verfügung gestellt. Leiterarten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanleitungen sind an den Leitern angebracht, z. B. in Form von Kurzanleitungen oder Piktogrammen auf der Leiter. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Anlegeleitern und eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Stehleitern vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Leitern und Tritten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Prüfungen werden durchgeführt (Leiternprüfbuch S012). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 2 Begriffsbestimmungen 2. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 4 Schutzmaßnahmen 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_stehleitern.doc 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_anlegeleiter.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 7. Lokale Datei: prueflisten\S012_a01-2020.pdf

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRBS 2121 Teil 2: Gefährdungen von Personen durch Absturz - Bereitstellung und Benutzung von Leitern, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| HK 011: Betriebsanleitung für Stehleitern |  |  |  |  |  |
| HK 010: Betriebsanleitung für Anlegeleitern |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsplätze: Arbeits-/Sozialräume |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Psychische Gefährdungen durch Raumdimensionierung und -gestaltung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch klimatische Faktoren, wie Zugluft, Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur der Arbeitsräume, Gefährdung durch fehlende oder unzureichende Beleuchtung der Arbeitsräume, Gesundheitsgefährdung durch fehlende Sozialräume |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Abmessungen der Arbeitsräume entspricht den Empfehlungen der ArbStättV Anhang Nr. 1.2 (1) und der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.2: - Grundfläche mindestens 8 m² - Raumhöhe mindestens 2,50 m; - Grundfläche > 50 m² - Raumhöhe mindestens 2,75 m; - Grundfläche >100 m² - Raumhöhe mindestens 3,00 m; - Grundfläche >2000 m² - Raumhöhe mindestens 3,25 m. Die Anordnung von Fenstern, Oberlichtern und Lüftungsvorrichtungen ist gemäß ArbStättV Anhang Nr. 1.6 beachtet. Die Gestaltung von Fenstern und Oberlichtern ist gemäß ASR A1.6 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Bewegungsflächen an Arbeitsplätzen wurden nach ArbStättV Anhang Nr. 3.1 ausgelegt. Empfehlung: Freie Bewegungsfläche mindestens 1,5 m², Breite mindestens 1 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lufträume an Arbeitsplätzen wurden nach ArbStättV Anhang Nr. 1.2 (3) ausgelegt. Die Empfehlungen für den Mindestluftraum sind: je ständig anwesendem Beschäftigten - bei überwiegend sitzender Tätigkeit 12 m³, - bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit 15 m³, - bei schwerer körperlicher Arbeit 18 m³, je anderer Person, die sich nicht nur vorübergehend dort aufhält, 10 m³ (z. B. durchschnittliche Anzahl der Kunden). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beleuchtung der Arbeitsräume ist gemäß ArbStättV Anhang Nr. 3.4, bzw. ASR A3.4 ausgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sitzgelegenheiten entsprechen den Anforderungen der DGUV Information 215-410. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Atemluft und Raumtemperatur sind die ArbStättV Anhang Nr. 3.5 und 3.6 sowie die ASR A3.5 und ASR A3.6 beachtet; zum Klima siehe auch DGUV Information 215-510. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze sind barrierefrei nach ASR V3a.2 gestaltet, wenn Beschäftigte mit Behinderung beschäftigt werden. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist entsprechend der ASR A 1.3 gestaltet. Die Sicherheitsbeleuchtung und optischen Sicherheitsleitsysteme sind nach der ASR A3.4/3 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pausen- und Bereitschaftsräume sind gemäß ASR A4.2 gestaltet. Die Regelungen zum Nichtraucherschutz gemäß ArbStättV §5 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sanitärräume sind entsprechend der ASR A4.1 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pausenräume und Einrichtungen für schwangere und stillende Mütter sind entsprechend der ASR A4.2, Umkleideräume entsprechend der ASR A4.1 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 2. Regelwerkeintrag: ASR A1.2: Raumabmessungen und Bewegungsflächen, Inhalt 3. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 3 Arbeitsbedingungen 4. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht 5. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 3 Arbeitsbedingungen 6. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, Inhalt 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 8. Regelwerkeintrag: ASR A3.5: Raumtemperatur, Inhalt 9. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-510: Beurteilung des Raumklimas 10. Regelwerkeintrag: ASR V3a.2: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, Inhalt 11. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt 12. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, Titelseite 13. Regelwerkeintrag: ASR A4.2: Pausen- und Bereitschaftsräume, Inhalt 14. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), § 5 Nichtraucherschutz 15. Regelwerkeintrag: ASR A4.1: Sanitärräume, Inhalt 16. Regelwerkeintrag: ASR A4.2: Pausen- und Bereitschaftsräume, 4 Pausenräume und Pausenbereiche 17. Regelwerkeintrag: ASR A4.1: Sanitärräume, 4 Allgemeines 18. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.5: Raumtemperatur, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.6: Lüftung, Titelseite |  |  |  |  |  |
| ASR A4.1: Sanitärräume, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-510: Beurteilung des Raumklimas |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Notausgänge, Rettungswege, Fluchtwege |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Erschwertes Verlassen von Gefahrenbereichen, Verzögerung des Erste-Hilfe-Einsatzes von Rettungskräften |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Notausgänge schaffen, die das schnelle und sichere Verlassen von Arbeitsplätzen und Räumen erlauben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mit Rettungszeichen auf Rettungswege und Notausgänge hinweisen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rettungswege und Notausgänge stets freihalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisieren, dass Notausgänge während der Betriebszeit nicht verschlossen sind oder Schlösser anbringen, die sich von innen ohne Schlüssel öffnen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Anhang 1

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), § 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wurde überprüft, ob Risiken oder Gefahren trotz Maßnahmen zu deren Verhinderung durch den Einsatz technischer Schutzeinrichtungen, arbeitsorganisatorischer Maßnahmen, Methoden oder Verfahren verbleiben. Die erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung wird durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist entsprechend der gesetzlichen Grundlagen gestaltet und so platziert, dass sie die größte Schutzwirkung entfalten kann. ASR A1.3: Anlage 1 - Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussagen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die für den gesamten Betrieb, eine Halle oder einen Hallenbereich gilt, ist da angebracht, wo die Sicherheitsaussage den Kreis der Betroffenen erreicht (z.B. an der Werkseinfahrt, am Eingang von Gebäuden oder an einem abgegrenzten Hallenbereich). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Anhäufung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen wurde vermieden. Hinweis: - Anhäufungen mindern die Wirksamkeit und damit die Aussagekraft des einzelnen Sicherheitszeichens |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über die Bedeutung, sowie über die Verpflichtung zur Beachtung der eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Anhang 1 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verkehrswege |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Sturz auf der Ebene durch Stolperstellen, Bewegte Arbeitsmittel durch Fahrzeuge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Verkehrswege sind mit ihren Abmessungen, Verläufen und Sicherheitsabständen nach der ArbStättV Anhang Nr. 1.8 und der ASR A1.8 gestaltet. Boden- und Wandöffnungen sind durch Geländer oder Abdeckungen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Fußböden sind sicher begehbar. Stolperstellen sind entschärft: - Kanten von Ausgleichsstufen sind gekennzeichnet, z.B. durch Farbwechsel im Bodenbelag. - Steigungen/ Rampen sind erkennbar, z.B. durch farbliche Kennzeichnung. - Unebenheiten (> 4 mm) sind beseitigt. - Hochstehende Teppichkanten sind verklebt oder mit Abschlussleisten fixiert. - Kabel und Schläuche liegen nicht auf dem Fußboden, sondern sind z.B. in der Zwischendecke verlegt oder von oben zugeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In Bereichen mit erhöhter Rutschgefahr sind Fußböden mit rutschhemmenden Bodenbelägen verlegt. - ASR A1.5/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gitterroste sind gegen Ausheben oder Verschieben gesichert. - DGUV Information 208-008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Begrenzungen von Verkehrswegen in Räumen sind gekennzeichnet - in Räumen mit Grundflächen über 1000 m² oder - zum Schutz der Beschäftigten wegen der Nutzung oder Einrichtung der Räume. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Beschaffenheit und Maße von Treppen und Geländern ist die ASR A1.8: Verkehrswege, "4 Einrichten von Verkehrswegen" beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stufenkanten sind deutlich erkennbar und ausgetretene oder beschädigte Stufen werden unverzüglich instandgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Feuchtreinigung wird vor Glätte gewarnt und Außentreppen werden im Winter geräumt und gestreut. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstellen mit Stolper- oder Sturzgefahr und Hindernisse sind nach ASR A1.8: Verkehrswege, "4 Einrichten von Verkehrswegen" gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet; siehe ASR A3.4 Anhang 1. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Boden- und Wandöffnungen sind durch Geländer oder Abdeckungen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei Anordnung und Gestaltung von Türen und Toren sind die ArbStättV Anhang Nr. 1.7 und die ASR A1.7 Nr. 4 und Nr. 5 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ausführung von kraftbetätigten Türen und Toren entspricht der ArbStättV Anhang Nr. 1.7 Abs. 7 und der ASR A1.7 Nr. 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Ausführung und Einbau von Steigeisen und Steigleitern sind die ArbStättV Anhang Nr. 1.11 und die ASR A1.8 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Steigeisen und Steigleitern in Schächten, Behältern u. Ä. ist die DGUV Regel 103-008 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten wurden unterwiesen: - Handläufe von Treppen zu benutzen, - Rettungswege und Notausgänge immer frei zu halten, - Feuerlöscheinrichtungen nicht zu verstellen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: >ASR A1.8: Verkehrswege, Inhalt 2. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 3. Regelwerkeintrag: DGUV Information 208-008: Roste – Montage 4. Regelwerkeintrag: ASR A1.8: Verkehrswege, 4 Einrichten von Verkehrswegen 5. Regelwerkeintrag: ASR A1.8: Verkehrswege, 4 Einrichten von Verkehrswegen 6. Regelwerkeintrag: ASR A1.7: Türen und Tore, 4 Planung von Türen und Toren 7. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 8. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 9. Regelwerkeintrag: ASR A1.7: Türen und Tore, 5 Auswahl von Türen und Toren 10. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 11. Regelwerkeintrag: >ASR A1.8: Verkehrswege, Inhalt 12. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 103-008: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume 13. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| ASR A1.7: Türen und Tore, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 103-008: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 108-003 : Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Durch das Heben, Tragen, Ziehen, Schieben und Halten von Lasten ist eine Gefährdung des Muskel-Skelett-Systems möglich. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hebe- und Tragetätigkeiten werden nach der Leitmerkmalmethode „Heben-Halten-Tragen“ bewertet. Bewertungshilfe: LMM-Heben-Halten-Tragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zieh- und Schiebetätigkeiten werden nach der Leitmerkmalmethode „Ziehen-Schieben“ bewertet. Bewertungshilfe: LMM- Ziehen-Schieben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Arbeiten mit bei Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten wird der Mutterschutz beachtet. Mutterschutzgesetz, §4 Weitere Beschäftigungsverbote Abs. 2, Punkt 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsmedizinische Beratung wird angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erhöhte Belastungen bei Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten wird durch angepasste Lastgewichte vermieden. DGUV Information 208-006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Transporthilfsmittel für schwere Lasten zur Verfügung gestellt (z.B. Knippstangen, Rollknippstangen, Rollen oder Walzen, Wälzwagen, Transportfahrwerke). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind handbetriebene Transportmittel zur Verfügung gestellt (z.B. Stechkarren, Schiebkarren, Handwagen, Heberoller, Hubwagen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Mitgänger-Flurförderzeuge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Transporthilfsmittel für leichte Lasten zur Verfügung gestellt (z.B. Handmagnete, Handsauger, Tragklauen, Traggurte, Tragklemmen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten von Lasten ist vorhanden. Die Beschäftigten sind über rückengerechtes Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: bewertungshilfen\lmm-heben-halten-tragen.pdf 2. Lokale Datei: bewertungshilfen\lmm-ziehen-schieben.pdf

3. Regelwerkeintrag: Mutterschutzgesetz (MuschG), § 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 5. Regelwerkeintrag: DGUV Information 208-006 6. Regelwerkeintrag: Transporthilfsmitte 7. Regelwerkeintrag: handbetriebene Transportmittel 8. Regelwerkeintrag: Mitgänger-Flurförderzeuge 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 10. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 11. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_heben_tragen_ziehen_schieben.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 208-006: Transport- und Lagerarbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Mutterschutzgesetz (MuschG), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lärm |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Lärm |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wird geprüft, ob lärmarme Arbeitsverfahren oder Arbeitsmittel eingesetzt werden können. Zur Lärmminderung werden bevorzugt technische Maßnahmen angewendet, z. B. Kapselung, Abschirmung. Es wird geprüft, ob organisatorische Schutzmaßnahmen, z. B. die zeitliche Verlegung lärmintensiver Arbeiten oder die Verteilung der Exposition im Wechsel auf mehrere Beschäftigte, durchführbar sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lärmexposition in den verschiedenen Arbeitsbereichen sind ermittelt (Lärm-Belastungs-Rechner). Hinweis: Die Auslösewerte nach TRLV Lärm in Bezug auf den Tages-Lärmexpositionspegel und den Spitzenschalldruckpegel betragen: 1. Obere Auslösewerte: LEX,8h = 85 dB(A) bzw. LpC,peak = 137 dB(C) 2. Untere Auslösewerte: LEX,8h = 80 dB(A) bzw. LpC,peak = 135 dB(C). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Überschreitung eines unteren Auslösewertes ist: - geeigneter persönlicher Gehörschutz zur Verfügung gestellt, - die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung im Rahmen der Unterweisung oder durch den Betriebsarzt durchgeführt, - arbeitsmedizinische Vorsorge (G 20) angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Überschreitung eines oberen Auslösewertes ist/sind: - Lärmbereiche gekennzeichnet, - ein Lärmminderungsprogramm mit technischen und organisatorischen Maßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt, - arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge (G 20) veranlasst. Es besteht Tragepflicht für Gehörschutz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden regelmäßig anhand der Betriebsanweisung "Benutzung von Gehörschutz" unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: bewertungshilfen\noise-calculator.xls 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_gehoerschutz.doc

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |
| TRLV Lärm Teil 3: Lärmschutzmaßnahmen, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil 2: Messung von Lärm, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Lärm, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil: Allgemeines, Inhalt |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |
| Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), Inhalt |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vibration; Hand-Arm-Vibration |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hand-Arm-Vibration durch die Nutzung von vibrierenden Arbeitsmitteln, die in der Hand gehalten oder mit der Hand geführt werden |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. Beim Einkauf neuer Maschinen werden bei gleicher Eignung Maschinen mit der geringsten Vibrationsemission (nach Herstellerangaben) bestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird geprüft, ob vibrationsarme Arbeitsverfahren eingesetzt werden können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Vibrationsexposition nach TRLV Vibration (Teil 1 Punkt 6.2, Abb. 5) ist anhand von Kennwertrechnern zu ermitteln: - https://www.dguv.de/ifa, Webcode: d3245, Hrsg.: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) - Vibrationsrechner |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit einer ermittelten Vibrationsexposition, die den Hand-Arm-Vibrationen (HAV) Auslösewert: A(8) = 2,5 m/s² überschreiten, wird - ein Vibrationsminderungsprogramm erarbeitet und umgesetzt, - arbeitsmedizinische Vorsorge (G 46) angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit einer ermittelten Vibrationsexposition, die den Hand-Arm-Vibrationen (HAV) Expositionsgrenzwert: A(8) = 5 m/s² erreichen oder überschreiten, werden - Sofort-Maßnahmen ergriffen und weitere Überschreitungen verhindert, - die regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge ( G 46) organisiert und veranlasst. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit Werkzeugen und Maschinen, bei denen Hand-Arm-Schwingungen auftreten, ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung nach TRLV Vibration (Teil 1, Punkt 8) ist im Rahmen der Unterweisung oder durch den Betriebsarzt sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: TRLV Vibrationen Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen, 6 Bewertung der Vibrationsexposition 3. Internet-Adresse: https://www.dguv.de/ifa/index.jsp 4. Lokale Datei: Handlungshilfen\Einzel Vibrationsrechner.xls 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_hand_arm_vibration.doc 6. Regelwerkeintrag: TRLV Vibrationen Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen, 8 Allgemeine arbeitsmedizinische Beratung 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRLV Vibrationen Teil Allgemeines, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 3: Vibrationsschutzmaßnahmen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 2: Messung von Vibrationen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Gesamter Betrieb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zwangshaltungen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Haltungsarbeit durch: - häufiges Arbeiten in gebeugter Haltung, - Arbeiten auf den Knien und in der Hocke, - Überkopfarbeit, - Arbeiten mit vor oder seitlich gebeugtem oder verdrehtem Oberkörper, - Arbeiten mit vorgebeugter gedrehter Kopfhaltung, - sehr langes Verharren in einer normalen Arbeitshaltung, - wiederkehrender Einsatz kleiner Muskelgruppen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Arbeitsaufgabe ist so gestaltet, dass ungünstige Körperhaltungen vermieden werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsaufgabe ist so gestaltet, dass statische Haltungsarbeit vermieden wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Raumbedarf ist den Beschäftigten und der Arbeitsaufgabe entsprechend angepasst (Abmessung der Grundfläche mindestens 1,50 m * 1,00 m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | An dem Arbeitsplatz kann der Beschäftigte seine Arbeitshaltung wechseln (sitzen/stehe) Sofern beim Stehen kein Wechsel mit anderen Tätigkeiten möglich ist, sind Stehhilfen zu verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird ein regelmäßiger Wechsel mit anderen Tätigkeiten durchgeführt (Job-Rotation). Dabei ist darauf zu achten, dass nicht die gleichen Belastungen auftreten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden regelmäßige Kurzpausen bzw. Bewegungspausen durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Programme (z.B. Rückenschule) in Zusammenarbeit mit der BG und dem Betriebsarzt angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für regelmäßige Arbeiten auf den Knien oder in der Hocke sind Knieschoner, Unterlagen und Sitzhilfen zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über Meniskus schonende Knie- und Hockhaltungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |
| 1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 208-033: Muskel-Skelett-Belastungen – erkennen und beurteilen |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Stoffe; Zusammenlagerung verschiedener Gefahrstoffe, die ggf. gefährlich miteinander reagieren können; Auslaufen von Gefahrstoffen; Brand- und Explosionsgefährdungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Lagerung von Gefahrstoffen werden die zutreffenden Anforderungen der TRGS 510 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Lagerräume gemäß Landesbauordnung, WHG, Betriebssicherheitsverordnung etc., stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Lagerung von Kleinmengen in anderen Räumen als in Lagerräumen sind die Anforderungen der TRGS 510 Kapitel 4 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen des Abschnitts 7 der TRGS 510 zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Gefahrstoffausgabe ist geregelt und wird kontrolliert, ein Verantwortlicher ist bestimmt, der Lagerbestand dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Erlaubnis der zuständigen Behörde für die überwachungsbedürftige Lagerung von leicht- oder hochentzündlichen Flüssigkeiten (> 10000 l) gemäß BetrSichV liegt vor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Explosionsschutzdokument liegt vor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung (Checkliste) ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Inhalt 3. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, 4 Allgemeine Maßnahmen 4. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, 7 Zusätzliche Maßnahmen für spezielle Gefahrstoffe 5. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), § 18 Erlaubnispflicht 6. Lokale Datei: ex_schutz_dokumente\lacklager.doc 7. Lokale Datei: prueflisten\pl_07_1.doc 8. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_gefahrstoffe_blanko.doc 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte, Titel DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |

| TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Titel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lager, Lagereinrichtungen, Sicherheitsschränke |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Brand- und Explosionsgefahr, Auslaufen von Gefahrstoffen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einsatz von Sicherheitsschränken bei Lagerung brennbarer flüssiger oder fester Stoffe in Arbeitsbereichen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anforderungen an Sicherheitsschränke nach TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Anlage 3, z. B. Feuerwiderstandsfähigkeit mindestens 30 Minuten, ist beachtet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Sicherheitsschränken ohne technische Lüftung zusätzlichen Ex-Bereich um den Schrank einhalten. Erstellen eines Explosionsschutzdokumentes (Lacklager, Sicherheitsschrank) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Inhalt 2. Lokale Datei: ex_schutz_dokumente\sicherheitsschrank.doc 3. Lokale Datei: ex_schutz_dokumente\lacklager.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lagern: Regale/Regalbühnen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Umkippen, Überlastung, Herunterfallen von Lagergut, Ungeeignete Aufstiege, Absturz von Leitern oder Tritten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aufbau- und Betriebsanleitung des Regalherstellers sind beachtet. Die Regale sind ausreichend dimensioniert. Geeignete Aufstiege sind vorhanden. Die technische Ausführung entspricht DGUV Regel 108-007 Nr.4.1 - 4.3. Ein Standsicherheits- und Tragfähigkeitsnachweis ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die technische Ausführung von Lagerräumen, unter denen sich andere Räume befinden, von Regalbühnen, Zwischenböden und Galerien (Tragfähigkeit der Fußböden, Treppen, Absturzsicherungen, Ladestellen) entspricht der DGUV Regel 108-007 Nr. 4.3.4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Kennzeichnung mit der zulässigen Tragfähigkeit bei Fachlasten über 200 kg oder Feldlasten über 1000 kg ist gut lesbar; siehe DGUV Regel 108-007 Nr. 4.2.7.1. Die Kennzeichnung von Regalbühnen usw. mit der zulässigen Fußbodenbelastung ist gut lesbar; siehe DGUV Regel 108-007 Nr. 4.3.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Flurförderzeugverkehr: Die Anfahrschutzeinrichtungren der Regale sind wirksam (unbeschädigt). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind regelmäßig unterwiesen: - Zulässige Lasten beim Einlagern beachten; Regalböden nicht überlasten. - Schwere Lasten im unteren Regalbereich lagern. - Aufstieghilfen benutzen, keine Stühle, Kisten o. Ä. - Nicht an Regalen hochklettern. - Nur unbeschädigte Lagergeräte (Paletten, Stapelbehälter) verwenden. - Defekte Lagergeräte sofort zur Reparatur bringen oder entsorgen. - Sicherheitsabstand zwischen Lagergut und Leuchten einhalten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte 2. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte 3. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte 4. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leitern und Tritte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Absturz, unkontrolliert bewegte Teile durch herabfallende Materialien |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Leitern und Tritte werden entsprechend der Arbeitsaufgabe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leitern und Tritte: - mit Stufen, Haltegriff oder Haltebügel, - mit ausreichender Größe und - ausreichender Tragkraft sind zur Verfügung gestellt. Leiterarten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanleitungen sind an den Leitern angebracht, z. B. in Form von Kurzanleitungen oder Piktogrammen auf der Leiter. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Anlegeleitern und eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Stehleitern vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Leitern und Tritten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Prüfungen werden durchgeführt (Leiternprüfbuch S012). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 2 Begriffsbestimmungen 2. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 4 Schutzmaßnahmen 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_stehleitern.doc 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_anlegeleiter.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 7. Lokale Datei: prueflisten\S012_a01-2020.pdf

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRBS 2121 Teil 2: Gefährdungen von Personen durch Absturz - Bereitstellung und Benutzung von Leitern, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| HK 011: Betriebsanleitung für Stehleitern |  |  |  |  |  |
| HK 010: Betriebsanleitung für Anlegeleitern |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brennschneiden |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Schweißrauche, Brand- und Explosionsgefährdung, Verbrennungen, Gefährdung durch optische Strahlung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geräte und Arbeitsmittel sind vor Arbeitsbeginn auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für wirksame Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes ist gesorgt, ggf. stehen Atemschutz oder Arbeitsplatzabsaugung zur Verfügung. Die TRGS 528, die DGUV Information 209-004 und die DGUV Information 209-047 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Schweißplatz ist gegenüber dem Arbeitsraum abgeschirmt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt Flüssiggas ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasflaschen sind gegen Umfallen gesichert, defekte Gasschläuche wurden ausgetauscht. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe, -brille oder -schild ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitskleidung nicht mit Sauerstoff abblasen, Selbstanzündung möglich. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Broschüre „M16 – Künstliche optische Strahlung“ ist beachtet, der Erstcheck durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beim Lichtbogenschweißen auf Schutz gegen Körperdurchstömung achten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge (z. B. G 17) ist ggf. organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen der OStrV und der Technischen Regeln Optische Strahlung (TROS) und Inkohärente optische Strahlung (IOS) sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-047: Nitrose Gase beim Schweißen und bei verwandten Verfahren 2. Regelwerkeintrag: 209-004 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Flüssiggas 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 5. Lokale Datei: handlungshilfen\m16-kuenstliche-optische-strahlung.pdf

6. Lokale Datei: handlungshilfen\m16-kuenstliche-optische-strahlung.pdf 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Lichtbogenschweißgerät 8. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 10. Regelwerkeintrag: TROS IOS Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch inkohärente optische Strahlung, Inhalt 11. Regelwerkeintrag: Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Inhaltsübersicht

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 11: Laserstrahlung, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| T 030: Umgang mit Lasern, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TROS IOS Teil: Allgemeines, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 528: Schweißtechnische Arbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-010: Lichtbogenschweißen |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-047: Nitrose Gase beim Schweißen und bei verwandten Verfahren |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bunsenbrenner |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verbrennung an heißer Flamme oder Werkstücken, Brand durch unkontrolliert austretendes Brenngas |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Beschaffung technischer Arbeitsmittel ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Regelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen; die Unterweisung ist dokumentiert. Sicherheitshinweis: "Bunsenbrenner"; |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 80: Verwendung von Flüssiggas, § 9: Anschluß von Verbrauchseinrichtungenmit Schlauchleitungen 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 4. Lokale Datei: info\s_bunsenbrenner.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 80: Verwendung von Flüssiggas, Titelseite |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gasleitungen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Austretende Gase Explosionsfähige Atmosphäre |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die vorhandenen Gasleitungen sind entsprechend der Betriebsbedingungen ausgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden nur zugelassenen Verbrauchsanlagen angeschlossen und betrieben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsventile (bezüglich Druck und Abblaseleistung) sind vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Berstscheiben und Druckbegrenzer sind vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Gasleitungen in Bereichen, die durch Anfahren gefährdet sind, ist ein Anfahrschutz vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die vorhandenen Gasleitungen sind gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist ermittelt worden, in welchen Bereich der Betriebssicherheitsverordnung die Gasleitungen fällt. Die Prüffristen werden dem entsprechend festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Dichtheitsprüfung der Gasleitungen wird veranlasst. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handlötarbeitsplatz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Kontakt mit heißen Medien, Brandgefährdung, Rauche, Gase und Dämpfe durch Zersetzungsprodukte des Flussmittels, Stäube von bleihaltiger Krätze, Einseitige dynamische Arbeit, Haltearbeit |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Gefahrstoffe; allgemein" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Absaugung am Arbeitsplatz vorhanden, z. B. - Lötkolben mit integrierter Absaugung - Zentralabsaugung mit Erfassungseinrichtungen - Tischabsaugung mit Filtereinsatz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsplätze lassen sich den Körpermaßen der Beschäftigten anpassen und bieten ausreichende Verstellmöglichkeiten, z.B. - höhenverstellbare Tische - höhenverstellbare Stühle - anpassbare Armstützen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ablageeinrichtungen für Lötkolben sind zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nicht brennbare, verschließbare Behälter zur Entsorgung von Lotrückständen sind bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung, nach ASR A 3.4 Anhang 1, ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Mutterschutz wird beachtet, d. h. werdende Mütter werden nicht mit Lötarbeiten beauftragt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine einseitige Belastung wird durch die Gestaltung des Arbeitsplatzes vermieden (z.B. Wechsel zwischen Ausführung im Sitzen und im Stehen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Handlötarbeitsplätze werden regelmäßig gereinigt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Absauganlagen mit Filtern ist eine regelmäßige Filterwartung organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit bleihaltigem Weichlot und eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit bleifreiem Weichlot vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzbezogenen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: Mutterschutzgesetz (MuschG), § 1 Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_weichloeten.doc 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_047_handloetplatz_mit_blei_ghs.pdf 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_loeten.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung -Lufttechnische Maßnahmen |  |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 402: Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 528: Schweißtechnische Arbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten , Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 213-714: Manuelles Kolbenlöten mit bleihaltigen Lotlegierungen in der Elektro- und Elektronikindustrie |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handwerkzeuge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Materialien, Oberflächenbeschaffenheit der Werkzeuge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei der Beschaffung werden ergonomische Gesichtspunkte (z.B. bezüglich Gewicht, Griff) berücksichtigt. Soweit möglich, werden Werkzeuge mit GS-Prüfzeichen beschafft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Arbeit auf Baustellen sind feste Taschen zur Verfügung gestellt, die umgehängt oder am Gürtel befestigt werden können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zum Abisolieren sind Kabelmesser mit verdeckter Schneide und Griffen mit umlaufender Wulst gegen das Abgleiten in Richtung Klinge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schnittschutzhandschuhe sind für den Einsatz von Messern mit feststehender Klinge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird ein Handschutz für Meißel zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Es sind Schutzbrillen für Meißelarbeiten zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Handwerkzeugen ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung und/ oder der Unterweisungshilfe Testbogen Nr. 9 über den Umgang mit Handwerkzeugen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine regelmäßige Kontrolle, Pflege und Wartung der Handwerkzeuge ist sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-001: Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_handwerkzeuge.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Information 209-001: Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen |  |
| ABL 009: Werkzeug, Titel |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Löten von Hand, kurzzeitig |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Heiße Metallteile Lötrauche sensibilisierende Flussmittel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Werkstücke nach Möglichkeit fest einspannen lassen. Für Kleinteile zusätzliche Fixiermöglichkeiten zur Verfügung stellen: dritte Hand, Knetmasse. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werkstück so platzieren lassen, dass aufsteigende Lötrauche nicht eingeatmet werden: Für gute Belüftung, möglichst Absaugung der Lötrauche sorgen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterweisen, dass der Kontakt mit heißen Teilen vermieden wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt zu Flussmitteln mit Allergiepotential (z. B. Kolophonium) soll vermieden wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsdatenblatt beachten, Betriebsanweisung erstellen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_loeten.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schmelzen, Gießen von flüssigem Metall, Öfen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verbrennungen, Gefahr durch wegschleudernde Teile, spritzendes Metall. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einguss vorwärmen; Gussschleudern bzw. Zentrifugen mit Deckelzuhaltung und -verriegelung verwenden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken zur Verfügung stellen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzbrille für Platinschmelzen zur Verfügung stellen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erstellen einer arbeitsplatzbezogenen Betriebsanweisung mit Hilfe der technische Beschreibungen und der Bedienungsanleitung des Herstellers |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterweisen der Beschäftigten |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_maschinen_blanko.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 29 Bereitstellung |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Strahlarbeiten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsgefährdung durch Stäube vom Strahlmittel sowie vom Werkstück (zu strahlendes Material) |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Staubbelastung (Art und Zusammensetzung) ist ermittelt, eine Anfrage beim Hersteller der Strahlmittel (Sicherheitsdatenblatt) ist erfolgt. Die Anforderungen der TRGS 504 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Maßnahmen der DGUV Regel 100-500, Kap. 2.24, sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Auswahl und Kontrolle der Strahlmittel sind Verwendungsbeschränkungen und maximal zulässige Gehalte an Metallen beachtet (vgl. DGUV Regel 100-500, Kap. 2.24, Pkt. 3.2 und 3.4). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Auswahl und Kontrolle der Strahlmittel sind Verwendungsbeschränkungen und maximal zulässige Gehalte an Metallen beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) sind eingehalten und das Risiko von Staubexplosionen (DGUV Regel 113-001) überprüft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlen erfolgt möglichst in geschlossenen Systemen (Strahlbox, Strahlkabine). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abgegrenzte Strahlbereiche sind eingerichtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ggf. frei werdende Stäube werden an der Austrittsstelle abgesaugt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nur auf den Staub abgestimmte Abscheideeinrichtungen werden eingesetzt, bei Reinluftrückführung sind nur geprüfte Abscheider im Einsatz (siehe DGUV Regel 109-002 und TRGS 560). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Bearbeitung von Leichtmetallen (Aluminium, Magnesium) sind besondere Explosionsschutzmaßnahmen (Explosionsschutzdokument) beachtet (siehe u. a. DGUV Regel 109-001). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ggf. sind raumlüftungstechnische Maßnahmen ergriffen (mind 30 % Frischluftanteil, siehe DGUV Regel 109-002). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maßnahmen gegen Brände in Lüftungsanlagen sind getroffen (Fachfirma einschalten). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Prüfung der Absaug- und Lüftungsanlagen ist organisiert (mind. jährliche Prüfung durch Sachkundigen mit Dokumentation der Ergebnisse). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die regelmäßige, sachgerechte Reinigung der Arbeitsbereiche (Einsatz geprüfter Industriestaubsauger) ist sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigte werden durch den Betriebsarzt überwacht. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die ggf. erforderliche PSA (Atemschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, siehe DGUV Regel 100-500, Nr. 2.24) steht, je nach Kontakt zu Strahlstäuben, bereit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung (Checkliste) ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.24: Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten), Titel 3. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.24: Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten), 3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit 4. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 5. Regelwerkeintrag: TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel 6. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung -Lufttechnische Maßnahmen 7. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium 8. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung -Lufttechnische Maßnahmen 9. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_gefahrstoffe_blanko.doc 10. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten , Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-189 : Benutzung von Schutzkleidung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drehmaschine, Metallbearbeitung (Drehbank) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Erfassen von Körperteilen oder Kleidung, wegfliegende Werkstücke oder Späne |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die technischen Anforderungen nach DGUV Information 209-005, Kapitel 7.7 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt "Kühlschmierstoffe" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, ggf. Haarnetz) ist bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden anhand der Betriebsanweisung unterwiesen, die Unterweisung wird dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-005, Kapitel 7.7 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Kühlschmierstoffe (KSS) 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_drehmaschine.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 209-005: Handwerker, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fräsmaschine, Metallbearbeitung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verletzungen durch Erfassen von Körperteilen oder Kleidung, wegfliegende Werkstücke oder Späne |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt "Kühlschmierstoffe" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die technischen Anforderungen nach DGUV Information 209-005, Kapitel 7.3 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden anhand der Betriebsanweisung unterwiesen, die Unterweisung wird dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, ggf. Haarnetz) ist bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Kühlschmierstoffe (KSS) 3. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-005, Kapitel 7.3 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_fraesmaschinen.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 209-005: Handwerker, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handspindelpresse |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| von drehenden Schwengelenden getroffen werden, Handverletzungen durch niedergehenden Pressstempel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siehe auch Presse, allgemein. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die kreisförmige Bahn der Schwengelenden (mit oder ohne Schwungkugel) muss gesichert sein, z. B. durch Reifen aus Bandeisen oder Rohr, befestigt an den Schwengelenden oder Schwunggewichten. Die Reifen müssen mit gelb-schwarzen Streifen gekennzeichnet sein. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Spindel muss festgestellt werden können, z. B. beim Einrichten oder bei Nichtbenutzung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Hände müssen gegen Verletzungen durch den niedergehenden Preßstempel geschützt werden, z. B. dadurch, dass der Stempelhub möglichst kleiner als 6 mm ist, besser durch Handabweiser oder durch verdecktes Werkzeug bzw. Schiebewerkzeug. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Presse, allgemein

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.3 : Pressen der Metallbe- und -verarbeitung, Titel |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mikrolöt- und Schweißgerät mit eigener Wasserstoff- Sauerstoff- Erzeugung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verbrennungen an heißen Werkstücken oder der extrem heißen Flamme, Hautkontakt zum Flussmittel, Verbrennen von Haaren, Schals, Kleidung an der fast unsichtbaren Flamme, Verätzung durch Elektrolyt |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betriebsanweisung erstellen, Betriebsanleitung des Herstellers beachten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuleitungsschlauch regelmäßig durch Sichtkontrolle auf spröde Stellen, Zustand und Befestigung kontrollieren. Schlauch zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes beim Wechsel des Elektrolyten erneuern (modellabhängig) lassen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuerfeste Lötplatte bereitstellen. Empfehlung: mit dritter Hand arbeiten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_s_18_elektrolyt.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polier- und Schleifgeräte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Einziehen von Haaren, Körperteilen und Kleidung; wegfliegende Teile, herumschlagende Teile, wie z. B. Ketten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Augenschutz, Haarnetz zur Verfügung stellen. Beschäftigte unterweisen, die Schutzbrille zu tragen, Schals abzulegen, Haare zusammenzubinden oder ein Haarnetz zu tragen |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Titelseite: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schleifbock |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Teile, Schleifkörper und Schleifkörner, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten, Gefahrstoffe (Stäube) durch Schleifarbeit |  |  |

| Maßnahmen |  |  |  |  |  | B |  | veranlasst |  | durchgeführt |  | Ja, wirksam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt „Lärm; allgemein“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Befestigen von Schleifwerkzeugen wird nur von darin unterwiesenen Personen vorgenommen, die über das erforderliche Fachwissen verfügen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Für die Bearbeitung von Aluminium werden die Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz beachtet. DGUV Regel 109-001, Punkt 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die vorhandenen Schleifböcke haben eine nachstellbare Schutzhaube und Werkstückauflage. Hinweis: - Öffnungswinkel der Schutzhaube max. 90° - Schutzhaube muss den Schleifkörper allseitig umschließen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Es werden, wenn notwendig, geprüfte Absauganlagen oder Industriestaubsauger eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die zur Verfügung gestellten Schleifkörper entsprechen: - aus gebundenem Schleifmittel der Norm DIN ISO 525 oder DIN ISO 603 - mit Schleifbelag aus Diamant oder Bornitrid der Norm DIN ISO 6104 - aus Schleifmittel auf Unterlagen der Norm DIN ISO 16057, DIN ISO 5429 oder DIN ISO 15635. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Originalspannflansche, dafür benötigte Einrichtungen , eine Zwischenlage aus weichem oder elastischem Werkstoff und notwendige Werkzeuge (z.B. Maulschlüssel) werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zum Abrichten sind Abziehsteine, Abrichtrollen oder Diamantabrichter zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es sind Schutzbrille und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten am Schleifbock vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Lärm 3. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_schleifbock.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-002: Schleifen |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schweißen, autogen (Gasschweißen) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Schweißrauche, Brand- und Explosionsgefährdung, Verbrennungen, Gefährdung durch optische Strahlung |  |  |

| Maßnahmen |  |  |  |  |  | B |  | veranlasst |  | durchgeführt |  | Ja, wirksam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die zutreffenden Anforderungen der TRGS 528 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sind eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei Reinluftrückführung werden geprüfte Erfassungseinrichtungen und Absauganlagen, die dem Prüfgrundsatz GS IFA M 03 entsprechen, eingesetzt. Erfolgt die Luftrückführung bei Schweißarbeiten, bei denen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Gefahrstoffe als Schwebstaub auftreten können (Stäube, Rauche), sind zusätzlich die Anforderungen der TRGS 560 zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die notwendigen Maßnahmen zum sicheren Betreiben der Schweißeinrichtungen gemäß DGUV Regel 100-500, Kap. 2.26, sowie der DGUV Information 209-011 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nur geprüfte, für den Einsatz zugelassene und ordnungsgemäß gekennzeichnete Druckgasflaschen, Schläuche, Druckminderer, Brenner sind im Einsatz. Die Anforderungen derTRBS 3145/ TRGS 745 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die erforderlichen Maßnahmen gemäß DGUV Regel 100-500, Kap. 2.26, Pkt. 3.8 und DGUV Information 205-002 zur Vermeidung einer Brand- und Explosionsgefährdung bei schweißtechnischen Arbeiten außerhalb dafür eingerichteter Werkstätten sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ein Schweißerlaubnisschein liegt für diese Tätigkeiten vor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die Grenzwerte für künstliche optische Strahlung (OStrV) sind durch Persönliche Schutzausrüstung eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die nach OStrV notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Schweißers (geeignete Arbeitskleidung, persönliche Schutzausrüstung) und von Dritten (z. B. Raumabgrenzungen, Abschirmungen, geeignete Sichtfenster; siehe DGUV Regel 100-500, Kap. 2.26, Pkt. 3.3), sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) steht zur Verfügung (Schweißerschutzbrille, -visier, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, Lederschürze). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung (Checkliste) ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRGS 528: Schweißtechnische Arbeiten, Titel 3. Regelwerkeintrag: TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, 3 Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte 4. Regelwerkeintrag: TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Inhalt 5. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Titel 6. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-011: Gasschweißen 7. Regelwerkeintrag: TRBS 3145/TRGS 745: Ortsbewegliche Druckgasbehälter, Inhalt 8. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, 3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit 9. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-002 10. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Anhang 1 Beispiel für eine Schweißerlaubnis 11. Regelwerkeintrag: Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Titelseite 12. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 13. Regelwerkeintrag: Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Titelseite 14. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, 3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit 15. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 16. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 17. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_gefahrstoffe_blanko.doc 18. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 528: Schweißtechnische Arbeiten, Titel |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel |  |  |  |  |  |
| TRBS 3145/TRGS 745: Ortsbewegliche Druckgasbehälter, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 209-011: Gasschweißer, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 209-016: Schadstoffe beim Schweißen und bei verwandten Verfahren, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-047: Nitrose Gase beim Schweißen und bei verwandten Verfahren, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Titel |  |  |  |  |  |
| Vierzehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (14. ProdSV) |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 205-002: Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-077: Schweißrauche - geeignete Lüftungsmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Titelseite |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schweißen, Hartlöten, Flämmen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Brand, Explosion, Verbrennungen, Gasaustritt, optische Strahlung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einrichtungen zum Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren nach dem Stand der Technik beschaffen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für eine wirksame Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes, mindestens Fensterlüftung, ist gesorgt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasflaschen sind gegen Umfallen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe, -brille oder -schild steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Expositionsgrenzwerte sind unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist ggf. organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schweißen, Lichtbogen (MIG, MAG, WIG) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Schweißrauche, elektrischen Strom, optische Strahlung Brand- und Explosionsgefährdung, Verbrennungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  |  |  |  | B |  | veranlasst |  | durchgeführt |  | Ja, wirksam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die zutreffenden Anforderungen der TRGS 528 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sind eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei Reinluftrückführung werden geprüfte Erfassungseinrichtungen und Absauganlagen, die dem Prüfgrundsatz GS IFA M 03 entsprechen, eingesetzt. Erfolgt die Luftrückführung bei Schweißarbeiten, bei denen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Gefahrstoffe als Schwebstaub auftreten können (Stäube, Rauche), sind zusätzlich die Anforderungen der TRGS 560 zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die notwendigen Maßnahmen zum sicheren Betreiben der Schweißeinrichtungen gemäß DGUV Regel 100-500, Kap. 2.26, sowie der DGUV Information 209-010, insbesondere zur elektrischen Gefährdung und zu Arbeiten in engen Räumen, sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schweißstromquellen entsprechen den einschlägigen DIN VDE Bestimmungen; Herstellerbescheinigung, Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung liegen vor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die erforderlichen Maßnahmen gemäß DGUV Regel 100-500, Kap. 2.26, Pkt. 3.8 und DGUV Information 205-002 zur Vermeidung einer Brand- und Explosionsgefährdung bei schweißtechnischen Arbeiten außerhalb dafür eingerichteter Werkstätten sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ein Schweißerlaubnisschein liegt für diese Tätigkeiten vor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die Grenzwerte für künstliche optische Strahlung (OStrV) sind eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die nach OStrV notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Schweißers (geeignete Arbeitskleidung, persönliche Schutzausrüstung) und von Dritten (z. B. Raumabgrenzungen, Abschirmungen, Vorhänge, geeignete Sichtfenster; siehe DGUV Regel 100-500, Kap. 2.26, Pkt. 3.3 und DGUV Information 209-010, Pkt. 6), sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) steht zur Verfügung (Schweißerschutzbrille, -visier, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, Lederschürze). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist ggf. organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRGS 528: Schweißtechnische Arbeiten, Titel 3. Regelwerkeintrag: TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel 4. Regelwerkeintrag: TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Inhalt 5. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-010: Lichtbogenschweißen 6. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Titel 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-002 8. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, 3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit 9. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Anhang 1 Beispiel für eine Schweißerlaubnis 10. Regelwerkeintrag: Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Titelseite 11. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-010: Lichtbogenschweißen 12. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.26: Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, 3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit 13. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 14. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 15. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_schweissen_lichtbogen.doc 16. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 209-016: Schadstoffe beim Schweißen und bei verwandten Verfahren, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-077: Schweißrauche – geeignete Lüftungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
| TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 205-002: Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-189 : Benutzung von Schutzkleidung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 528: Schweißtechnische Arbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 203-004: Einsatz elektrischer Betriebsmittel bei erhöhter elektrischer Gefährdung, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ständerbohrmaschine für feinmechanische Metallarbeiten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Augenverletzungen durch wegfliegende Metallspäne, Aufwickeln langer Haare, Schals usw.; Teilamputation der Hände beim Tragen von Handschuhen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beim Bohren Schutzbrille tragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haarnetz tragen oder lange Haare hinten zusammenbinden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautschutzmittel benutzen, Handschuhe tragen verbieten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werkstücke einspannen. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tischfräsmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hand- und Körperverletzungen, Fingerverlust durch Berühren des Fräsers, Schnittverletzungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfung durch befähigte Personen organisieren. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeiten auf der Tischfräsmaschine werden in der Regel im Handvorschub durchgeführt; auch das Arbeiten mit einem Vorschubapparat gilt als Handvorschub. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auf der Tischfräsmaschine nur für Handvorschub geeignete Werkzeuge verwenden, die mit dem BG-Test-Prüfzeichen oder der Aufschrift "HANDVORSCHUB" (Spandickenbegrenzung max. 1,1 mm) gekennzeichnet sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siehe auch Holzbearbeitungsmaschinen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Holzbearbeitungsmaschinen

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ultraschallreinigung (kleines Tauchbad) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hautbelastung durch zugesetzte Reinigungsmittel, gehörschädigender bzw. belästigender Lärm |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Geräte sind möglichst geschlossen zu betreiben, ggf. in einem gesonderten Raum aufgestellt, um die Anzahl Lärm exponierter Personen zu reduzieren. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eintauchhilfen, Pinzetten und sonstige Hilfsmittel sind bereitgestellt, um einen Hautkontakt beim Herausnehmen der Teile möglichst auszuschließen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille sind bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzbezogene Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b00.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 109-010 : Einrichtungen zum Reinigen von Werkstücken mit Lösemitteln, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Walzen für Schmuckmetalle |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Einziehen und Quetschen von Fingern, Einziehen von Haaren, Schals, weiterer Kleidung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beschäftigte unterweisen, lange Haare zusammenzubinden oder Haarnetz zu tragen, eng anliegende Kleidung tragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisieren, dass die Walze nur bei ausgeschaltetem Motor gereinigt wird |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Werkstatt, allgemein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zentrifuge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Wegschleudern von Teilen, Explosionsgefahr beim Zentrifugieren von entzündlichen, explosionsgefährlichen Stoffen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG, 9. ProdSV: Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz, CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfungen im Prüfbuch o. Ä. dokumentieren |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Sachkundigenprüfung im Betriebszustand min. 1x jährlich, sowie im zerlegten Zustand alle 3 Jahre durchführen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzdeckel muss verriegelt sein und sich erst nach Stillstand öffnen lassen (Deckelzuhaltung), Ausnahmen siehe Übergangs- und Ausführungsbestimmungen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanweisung erstellen und Beschäftigten bekannt machen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigen, evtl. persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung stellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen beim Zentrifugieren entzündlicher Stoffe vornehmen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_maschinen_blanko.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |