|  | Gefährdungsbeurteilung |
| --- | --- |

|  | Betrieb: |  | Klavier und Cembalobau |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Erste Beurteilung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vom: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiederholte Beurteilung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vom: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | vom: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum, Unterschrift |  |  |  |  |

|  |  | vom: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum, Unterschrift |  |  |  |

| Inhaltsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Arbeitsschutzorganisation ..................................................................................................................... |  | 4 |
|  | Arbeitsmedizinische Vorsorge ............................................................................................................................................... |  | 4 |
|  | Arbeitsschutzausschuss (ASA) ............................................................................................................................................... |  | 6 |
|  | Auslandseinsatz ..................................................................................................................................................................... |  | 7 |
|  | Beschaffung technischer Arbeitsmittel ................................................................................................................................. |  | 9 |
|  | Unternehmermodell, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt | 11 |  |
|  | Brandschutz | 13 |  |
|  | Erste Hilfe | 16 |  |
|  | Fremdfirmen | 17 |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | 19 |  |
|  | Pflichtenübertragung auf Vorgesetzte | 21 |  |
|  | Prüfung | 22 |  |
|  | Sicherheitsbeauftragte | 24 |  |
|  | Unternehmermodell | 26 |  |
|  | Unterweisungen der Beschäftigten | 27 |  |
|  | Zeitarbeit | 28 |  |
|  | 2. Büro ................................................................................................................................................... | 29 |  |
|  | Bildschirmarbeitsplätze | 29 |  |
|  | 3. Gefahrstoffe ....................................................................................................................................... | 30 |  |
|  | Gefahrstoffe; allgemein | 30 |  |
|  | Gefahrstoffe, Ab- und Umfüllen | 33 |  |
|  | Gefahrstoffe, Bereithalten am Arbeitsplatz | 35 |  |
|  | Gefahrstoffe, Abfallbehandlung | 37 |  |
|  | 2-Komponentenkleber | 38 |  |
|  | Blei; Musikinstrumentenbau | 39 |  |
|  | Farben, Lacke, Beschichtungsstoffe (Kleinmengen) | 41 |  |
|  | Holzstäube | 43 |  |
|  | Isopropanol, Aceton | 45 |  |
|  | Kleben; Cyanacrylat, Sekundenkleber | 46 |  |
|  | Lösemittel, Verdünner | 47 |  |
|  | Spiritus, Ethanol; Kleinstmenge | 48 |  |
|  | Stäube, allgemein | 49 |  |
|  | 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes ........................................................................................................ | 51 |  |
|  | Arbeitsplätze: Arbeits-/Sozialräume | 51 |  |
|  | Notausgänge, Rettungswege, Fluchtwege | 54 |  |
|  | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung | 55 |  |
|  | Verkehrswege | 57 |  |
|  | Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten | 60 |  |
|  | Lärm | 62 |  |
|  | Vibration; Hand-Arm-Vibration | 64 |  |
|  | Druckluftbehälter mit Kompressor | 66 |  |
|  | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel; allgemein | 68 |  |
|  | Kraftfahrzeuge | 69 |  |

|  | Leitern und Tritte |  | 71 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Klangkörper- und Gehäusebau .............................................................................................................. |  | 73 |
|  | Abrichthobelmaschine |  | 73 |
|  | Bandsäge |  | 74 |
|  | Bandschleifmaschine, Tischschleifmaschine |  | 75 |
|  | Dickenhobelmaschine |  | 76 |
|  | Fräsen, Bohren, Schleifen mit handgeführter Maschine |  | 78 |
|  | Furnierpresse; Holzbearbeitung |  | 80 |
|  | Holzbearbeitungsmaschinen |  | 82 |
|  | Kreissäge |  | 84 |
|  | Maschinen, allgemein und Sondermaschinen; Musikinstrumentenbau |  | 86 |
|  | Rahmenpresse; Holzbearbeitung |  | 88 |
|  | Schleifen und Fräsen von Holz und Kunststoff |  | 89 |
|  | Tischbohrmaschine, Ständerbohrmaschine |  | 91 |
|  | Tischfräsmaschine |  | 93 |
|  | Drehmaschine, Metallbearbeitung (Drehbank) |  | 94 |
|  | Hand-/ Winkelschleifmaschine |  | 95 |
|  | Schleifbock |  | 99 |
|  | Ständerbohrmaschine für feinmechanische Metallarbeiten | 101 |  |
|  | Strahlarbeiten | 102 |  |
|  | Winden, Hub- und Zuggeräte | 105 |  |
|  | Sondermaschinen; Musikinstrumentenbau | 107 |  |
|  | 6. Lager ................................................................................................................................................. | 108 |  |
|  | Lagern: Regale/Regalbühnen | 108 |  |
|  | Lagerung von Beschichtungsstoffen | 110 |  |
|  | Flurförderzeuge, handbetrieben | 111 |  |
|  | Flurförderzeuge, kraftbetrieben (Gabelstapler) | 112 |  |
|  | Mitgänger-Flurförderzeuge, kraftbetrieben | 114 |  |
|  | 7. Oberflächenbearbeitung ..................................................................................................................... | 115 |  |
|  | Bandschleifmaschine, Tischschleifmaschine | 115 |  |
|  | Schleifmaschinen, Schleifkörper, Schleifbänder | 116 |  |
|  | Poliermaschine | 118 |  |
|  | Lackierarbeiten | 119 |  |
|  | 8. Saitenherstellung ............................................................................................................................... | 121 |  |
|  | Saitenwickelmaschine | 121 |  |
|  | Saiten schleifen | 122 |  |
|  | 9. Spielwerkbau ..................................................................................................................................... | 123 |  |
|  | Handwerkzeuge | 123 |  |
|  | Handlötarbeitsplätze, Arbeit mit Handlötkolben; Elektronikfertigung | 125 |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Durch fehlende medizinische Vorsorge Nichterkennen von Erkrankungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durch die Gefährdungsbeurteilung wurde ermittelt, ob Beschäftigte Tätigkeiten wahrnehmen oder mit Gefahrstoffen umgehen, die eine arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflicht-, Angebots- oder Wunschvorsorge) erforderlich machen. Die Durchführung von Eignungs- oder Tauglichkeitsuntersuchungen erfolgt entweder - aufgrund arbeitsrechtlicher Grundlagen (z. B. Jugendarbeitsschutzgesetz, Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fahrerlaubnisverordnung) oder - aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (Betriebsvereinbarung, Arbeits- oder Tarifvertrag). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nach Maßgabe der ArbMedVV (Anhang) wird die arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge der Beschäftigten veranlasst. Die Pflichtvorsorge muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen veranlasst werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Über die Pflichtvorsorge wird eine Vorsorgekartei mit Angaben über Anlass und Tag jeder Untersuchung geführt. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erhält der Beschäftigte eine Kopie der sie betreffenden Angaben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nach Maßgabe der ArbMedVV (Anhang) wird die Angebotsvorsorge den Beschäftigten angeboten. Die Angebotsvorsorge muss vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen angeboten werden. Besteht der Verdacht, dass ein Beschäftigter an einer im ursächlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit stehenden Erkrankung leidet, so ist ihm oder ihr unverzüglich Angebotsvorsorge anzubieten. Dies gilt auch für Beschäftigte mit vergleichbaren Tätigkeiten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsmedizinische Vorsorge findet während der Arbeitszeit statt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind darüber informiert, dass Sie ggf. Wunschvorsorge wahrnehmen können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Fristen für die Veranlassung der arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß Arbeitsmedizinischer Regel AMR 2.1 (www.baua.de) sind eingehalten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 2. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 4 Pflichtvorsorge 3. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Anhang 4. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 5 Angebotsvorsorge

5. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 3 Allgemeine Pflichten des Arbeitgebers 6. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 5a Wunschvorsorge 7. Internet-Adresse: http://www.baua.de

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzausschuss (ASA) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Organisatorische Mängel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | An der ASA-Sitzung nehmen regelmäßig teil: - der Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter, - zwei vom Betriebsrat bestimmte Betriebsratsmitglieder, - der Betriebsarzt, - die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) und - die Sicherheitsbeauftragten Hinweis: - Bei mehr als 20 Beschäftigten fordert das Arbeitssicherheitsgesetz § 11 den Unternehmer auf, einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der ASA tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ergebnisse der Besprechungen sind schriftlich festgehalten. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auslandseinsatz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsrisiken (z. B. Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene, Tiere, Insekten, Viren, Bakterien) psychische Belastungen (z. B. Zeitumstellung, fremde Kultur und Sprache, Trennung von der Familie) unsichere/gefährliche Arbeitssituationen (z. B. ungeeignete Arbeitsmittel) unsichere/gefährliche Landessituationen (z. B. Putsche, Terroranschläge, Entführungen, Raub, Diebstahl) nicht situationsgerechter Umgang mit Behörden, Ordnungskräften, Würdenträgern |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigten sind auf die religiösen, sozialen und kulturellen Standards des Ziellandes vorbereitet (interkulturelles Training). Situationsgerechte Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten wurden erlernt (z. B. an religiösen Versammlungsstätten, bei Umweltkatastrophen, bei Unfällen, Trunkenheit, Erkrankungen, bei Raub, Diebstahl, Verkehrsunfällen, bei Geiselnahme, bei Demonstrationen, bei Sicherheitskontrollen, bei Überfällen durch bewaffnete Banden, bei plötzlichem Kriegsausbruch, politischem Machtwechsel, Aufständen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Einreisebedingungen sind erfüllt (z. B. Visum). Die Beschäftigten sind über Zollformalitäten, Carnets, zollrechtliche Probleme, Ein- / Ausfuhr von Devisen, Strafrechtliche Vorschriften etc. informiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notwendige Impfungen sind veranlasst und vorbeugende medizinische Maßnahmen sind ergriffen. Eine Beratung kann z. B. durch Fachärzte für Arbeitsmedizin mit reisemedizinischer Qualifikation erfolgen. Eine Reiseapotheke ist zusammengestellt. Weitere Informationen erhalten Sie z. B.bei: - der deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin www.dtg.org - dem Robert-Koch-Institut www.rki.de - dem Berhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin www.bnitm.de - der Weltgesundheitsorganisation www.who.int. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Unterbringung vor Ort, der Transport zur Arbeitsstelle sowie der Kontakt zu den Beschäftigten vor Ort ist sichergestellt. Kreditkarte mit ausreichendem Limit steht ggfs. zur Verfügung; bei längeren Aufenthalten Gehaltsüberweisung ins Ausland; doppelseitige, mehrsprachige Visitenkarten zur Verfügung stellen, z. B. in der Landessprache und Englisch; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ansprechpartner/Adressen vor Ort für Notfallsituationen sind bekanntgegeben, z. B.: - Botschaft/Konsulat - Ärzte/Krankenhaus/Erste Hilfe - Firma Ein Notfallplan z. B. für das schnelle Verlassen des Landes ist ggfs. abgestimmt. 24-Stunden-Notfall-Hotline der BG ETEM bei Arbeitsunfällen im Ausland: +49 (0)2 11 - 30 18 05 31 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Reisemerkblätter mit landesspezifischen Sicherheitshinweisen sind bereitgestellt. www.auswärtiges-amt.de |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Der Versicherungsschutz ist sichergestellt (BG-Schutz, evtl. separate Auslandsunfall- und Rückholversicherung, Krankenversicherung). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Internet-Adresse: http://www.auswaertiges-amt.de/de/startseite_node.html

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschaffung technischer Arbeitsmittel |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Sicherheitstechnisch mangelhafte Arbeitsmittel |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Vorgaben zum Arbeitsschutz werden ermittelt. Hinweis: - Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt können bei Bedarf mit einbezogen werden - Maßgebliche Anforderungen können mit Hilfe der Berufsgenossenschaft sowie der Arbeitsschutzbehörde ermittelt werden. Anforderungen können sich auch aus DGUV-I, DGUV-R (www.dguv.de) oder Expositionsbeschreibungen ergeben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgaben zum Arbeitsschutz werden schriftlich in die Verträge mit den Lieferanten aufgenommen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden technische Arbeitsmittel bestellt, die dem Produktsicherheitsgesetz und dem jeweiligen Stand der Technik (Normen) entsprechen: - mit CE- Kennzeichen, - Konformitätserklärung des Herstellers, - Betriebsanleitung in deutscher Sprache, - Angaben z. B. von Geräusch- und Vibrationsemissionswerten (gilt auch für Eigenbaumaschinen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor der Inbetriebnahme wird die sicherheitstechnische Abnahme hinsichtlich der Einhaltung der vertraglich festgelegten Sicherheitsanforderungen, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes, durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die notwendige PSA wird vor dem ersten Einsatz von neuen technischen Arbeitsmitteln beschafft und bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist mit Hilfe der Betriebsanleitung eine Betriebsanweisung für das Arbeitsmittel erstellt worden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden vor dem ersten Einsatz von neuen technischen Arbeitsmitteln über den Umgang mit diesen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Expositionsbeschreibungen

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmermodell, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unzureichende Beratung in arbeitsmedizinischen Fragen, z.B. arbeitsbedingte Erkrankungen, langfristig wirkende Gesundheitsgefahren, ergonomische Fehlbelastungen, Sucht, Depression, Berufskrankheiten, psychische Belastungen, mangelnde Eignung für den Arbeitsplatz, Allergien, Erste Hilfe; unzureichende Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, z. B. bei der Arbeitsorganisation, der Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen, bei der Prävention von Unfällen, Berufserkrankungen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie bei der Beurteilung von Arbeitsbedingungen; mangelhafte Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung ist nach DGUV Vorschrift 2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Aufgaben und der Umfang der Betreuung sind ermittelt. Sie richten sich nach der Anzahl der Beschäftigten und dem gewählten Betreuungsmodell: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, die die Regelbetreuung gewählt haben, besteht die Betreuung aus Grundbetreuung und anlassbezogenen Betreuungen nach Anlage 1 der DGUV Vorschrift 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten, die die Regelbetreuung gewählt haben, errechnet sich die Grundbetreuung nach Anhang 2 der DGUV Vorschrift 2. Die Aufgaben und Leistungen sowie der zeitliche Umfang der zusätzlichen betriebsspezifischen Betreuung sind ermittelt und festgelegt (mögliche Aufgabenfelder siehe Anhang 4 der DGUV Vorschrift 2). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, die das Unternehmermodell gewählt haben, gilt Anlage 3 der DGUV Vorschrift 2 mit bedarfsorientierter Betreuung. Ein Grundseminar zum Unternehmermodell wurde absolviert. Ein Aufbauseminar ist organisiert. Weitere Informationen und anerkannte Seminare zum Unternehmermodell finden Sie unter: http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/sicherheitstechnische-und-betriebsaerztliche-betreuung/unternehmermodell |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Beratung durch Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit hat statt gefunden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ergebnisse sind schriftlich dokumentiert. Mustervorlage: Aushang Betriebsarzt mit namentlicher Benennung Mustervorlage: Aushang Betriebsarzt ohne namentliche Benennung |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Inhaltsverzeichnis 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 1

3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anhang 4 4. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anhang 2 5. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3 6. Lokale Datei: handlungshilfen\d006_aushang_betriebsarzt_ohne_namentliche_benennung.docx 7. Lokale Datei: handlungshilfen\d006_aushang_betriebsarzt_mit_namentlicher_benennung.docx

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), § 2 Bestellung von Betriebsärzten |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brandschutz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung durch Feuer, Brandgase und Brandrauche |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Gebäude entspricht der aktuellen Baugenehmigung und wird gemäß den Anforderungen und Festlegungen der Baugenehmigung und ggf. den Festlegungen des Brandschutzkonzeptes genutzt und betrieben (z. B. keine Nutzungsänderung, keine Erhöhung der Brandlast). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Gefährdungsbeurteilung erfolgt fachkundig (vgl. TRGS 800, Anlage 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt/das Gebäude/der Bereich ist in normale, erhöhte oder hohe Brandgefährdung nach TRGS 800 eingestuft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die sich aus der Einstufung der Brandgefährdung nach TRGS 800 zusätzlich zu den baurechtlichen und arbeitsstättenrechtlichen Anforderungen ergebenden Maßnahmen sind umgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die Anforderungen der ArbStättV zum Brandschutz (insbesondere §§ 3a und 4), der ASR V3a2, ASR A1.3, ASR A2.2, ASR A2.3 und ASR A3.4/3 sind erfüllt. Hierzu zählen insbesondere folgende Punkte: - Der vorbeugende Brandschutz ist organisiert (vgl. DGUV Information 205-001). Die Organisation des vorbeugenden Brandschutzes ist in einer Brandschutzordnung festgelegt. - Geeignete Maßnahmen zur Branderkennung und Alarmierung (vorrangig technisch) sind vorhanden (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 5.1). - Die Arbeitsstätte ist gemäß Brandgefährdung mit Feuerlöschern ausgestattet (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 5.2 und Abschnitt 6). - Die bereitgestellten Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht erreichbar. - Der Standort der Feuerlöscher ist mit Brandschutzzeichen (ASR A1.3, Anhang 1) gekennzeichnet. - Eine ausreichende Anzahl von Brandschutzhelfern entsprechend Brandgefährdung (vgl. ASR A2.2, Abschnitt 7.3) ist durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut gemacht worden. Die Ausbildung der Brandschutzhelfer erfolgt gemäß DGUV Information 205-023 und wird in Abständen von 3 bis 5 Jahren wiederholt. - Die Feuerlöscher werden aller zwei Jahre überprüft. - Ein Flucht- und Rettungsplan (ASR A2.3) für den Brandfall ist aufgestellt. - Fluchtwege werden freigehalten, sind brandlastfrei und gekennzeichnet (ASR A1.3, Anhang 1, 4 Rettungszeichen). - Alle Beschäftigten sind über das Verhalten im Brandfall/Notfall unterwiesen. - Auf der Grundlage des Flucht- und Rettungsplans werden Räumungsübungen durchgeführt. - Bei erhöhter Brandgefährdung nach ASR A2.2 kann ein Brandschutzbeauftragter den Unternehmer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Brandschutz unterstützen. - Der Brandschutzbeauftragte ist gemäß DGUV Information 205-003 ausgebildet und schriftlich bestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In Lackierräumen ist die DGUV Information 209-046 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-001: Betrieblicher Brandschutz in der Praxis 2. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Anlage 1: TRGS 800 3. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, 3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 4. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, 3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 5. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht 6. Regelwerkeintrag: DGUV Information 205-023: Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb

| Quellen |  |
| --- | --- |
| ASR A3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme, Titelseite |  |
| TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Titel |  |

| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR V3a.2: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, Titelseite |  |  |  |  |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Titel |  |  |  |  |
| ASR A2.3: Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan, Titelseite |  |  |  |  |
| ASR A2.2: Maßnahmen gegen Brände, Titelseite |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Titelseite |  |  |  |  |
| DGUV Information 205-001: Betrieblicher Brandschutz in der Praxis |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-001: Grundsätze der Prävention |  |  |  |  |
| DGUV Information 205-023: Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erste Hilfe |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte erste Hilfe bei Unfällen und Gesundheitsstörungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Über einen Aushang „Erste-Hilfe“ werden die Notrufnummern, des Erste-Hilfe-Personals und der Erste-Hilfe-Einrichtungen bekanntgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Aufbewahrungsort des Erste-Hilfe-Materials ist schnell erreichbar und leicht zugänglich, mit einem Rettungszeichen gekennzeichnet und den Beschäftigten bekannt gemacht. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist mindestens die geforderte Anzahl an Ersthelfern ausgebildet (DGUV Vorschrift 1: § 26 (1)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ersthelfer nehmen regelmäßig an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teil (DGUV Vorschrift 1: § 26 (3)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erste-Hilfe-Leistungen werden im Verbandbuch eingetragen, die Aufzeichnungen werden 5 Jahre aufbewahrt. Die Nachweisführung erfolgt unter Wahrung des Datenschutzes. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 204-006: Anleitung zur Ersten Hilfe |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 204-022: Erste Hilfe im Betrieb, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 204-001: Erste Hilfe (Plakat), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fremdfirmen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelnde Abstimmung zwischen den Beteiligten fehlende Gefährdungsbeurteilung, fehlende/mangelhafte Unterweisung und Einweisung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei gegenseitigen Gefährdungen wird ein Koordinator für das Abstimmen der Arbeiten festlegt und bekannt gegeben. Der Koordinator hat zur Durchsetzung von Sicherheit und Gesundheitsschutz Weisungsbefugnisse gegenüber den Auftragnehmern und deren Beschäftigten. Hinweis: - Auftraggeber und Fremdunternehmer haben sich bei der Bestimmung eines Koordinators abgestimmt. - Die Aufgaben, Kompetenzen und Weisungsbefugnisse werden im Vertrag wie auch im Pflichtenheft des Koordinators festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden gegenseitige Gefährdungen ermittelt und Sicherheitsmaßnahmen festlegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fremdfirmen sind schriftlich verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrags maßgeblichen staatlichen, berufsgenossenschaftlichen und betrieblichen Arbeitsschutzbestimmungen zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Überlassung von Arbeitsmitteln sind Beschaffenheit, Mängelfreiheit, Prüfungen, sicherheitstechnische Anforderungen und Maßnahmen vertraglich geregelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist ein Auftragsverantwortlicher als Ansprechpartner benannt. Hinweis: - Auftragsverantwortlicher kann auch der Unternehmer sein, - Der Auftragsverantwortliche kann in Personalunion gleichzeitig als Koordinator eingesetzt werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten der Fremdfirma werden vor Tätigkeitsbeginn unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die eigenen Beschäftigten werden über zusätzliche Gefährdungen durch Tätigkeiten der Fremdfirma unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Fehlende, nicht geeignete oder defekte persönliche Schutzausrüstung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wurde überprüft, ob der Einsatz von PSA durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden werden kann. Die notwendige PSA und die Anforderungen an diese sind durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Auswahl der PSA wurden die ergonomischen und gesundheitlichen Anforderungen der Beschäftigten beachtet (z. B. Haut-, Atem-, Gehörschutz; arbeitsmedizinische Vorsorge). Hinweis: - Beschäftigte an der Auswahl beteiligen (dies steigert die Akzeptanz). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist überprüft, dass durch die ausgewählte PSA keine zusätzliche Gefährdung auftritt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die PSA wird den betroffenen Beschäftigten ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die PSA wird sachgerecht gereinigt, gepflegt und aufbewahrt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über die Benutzung der PSA unterwiesen und bei PSA, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsgefahren schützt, wurde eine Unterweisung mit Übungen durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die PSA, die einer besonderen Prüfpflicht unterliegt, ist eine regelmäßige Prüfung veranlasst. Handlungshilfe: Tabelle mit Prüffristen (z. B. Otoplastiken alle zwei Jahre) Hinweis: - Art, Umfang und Fristen für die Prüfungen müssen durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden, - die Tabelle mit den Prüffristen sollte nur als Orientierung dienen, da sie dem derzeitigen Stand der Technik entspricht. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 2. Lokale Datei: handlungshilfen\prueffristen.xls

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV-Information 212-515: Persönliche Schutzausrüstungen, Inhalt |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |
| PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV), Inhaltsverzeichnis |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pflichtenübertragung auf Vorgesetzte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkenntnis der Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz, mangelnde Wahrnehmung der Verantwortung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mit Vorgesetzten ist schriftlich vereinbart, welche Aufgaben sie im betrieblichen Arbeitsschutz haben (z.B. in Arbeitsverträgen, Stellen-, Arbeitsplatzbeschreibungen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgesetzte und Aufsichtführende sind schriftlich mit den zusätzlichen Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz beauftragt. Muster für die Beauftragung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuständigkeit und Abgrenzung von Verantwortungsbereichen sind festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Vorgesetzten haben eindeutige und ausreichende Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse, sowie die Verfügungsbefugnis über bestimmte Geldmittel für finanzielle Entscheidungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgesetzte und Aufsichtführende sind über ihre Verantwortung und Pflichten sowie mögliche Rechtsfolgen im Arbeits- und Gesundheitsschutz unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: pfue.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mängel an Arbeitsmitteln, elektrischen Betriebsmitteln, überwachungsbedürftige Anlagen, Einrichtungen, Gebäudeinstallationen und persönlicher Schutzausrüstung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prüfungen erfolgen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach Änderung und Instandsetzung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Art, Umfang und Fristen für die regelmäßigen Prüfungen werden im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelt. Die Tabelle mit den Prüffristen dient als Orientierungshilfe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Prüfungen sind veranlasst. Das Ergebnis der Prüfung wird dokumentiert, z.B. in: - einer Gerätekartei, - einem Prüfprotokoll - einem Prüfbuch oder - in elektronischer Form. Die Dokumentation umfasst: - Datum der Prüfung - Art der Prüfung - Prüfgrundlage - den Umfang der Prüfung (was wurde im Einzelnen geprüft) - das Prüfergebnis - Bewertung festgestellter Mängel und Aussagen zum Weiterbetrieb - Name des Prüfers. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geprüfte Anlagen und Betriebsmittel werden eindeutig, z. B. durch eine Prüfplakette, gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die jeweils zur Prüfung befähigten Personen sind festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: Handlungshilfen\Prueffristen.xls 2. Lokale Datei: handlungshilfen\prueffristen.xls

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 203-071: Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1201: Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherheitsbeauftragte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Nicht ausreichende Mitwirkung der Beschäftigten bei Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es sind Sicherheitsbeauftragte bestellt. Die Kriterien für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten - im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren - räumliche Nähe zu den Beschäftigten - zeitliche Nähe zu den Beschäftigten - fachliche Nähe zu den Beschäftigten - Anzahl der Beschäftigen sind Berücksichtigt worden. Hinweis: Im Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten sind Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird dem Sicherheitsbeauftragten ausreichend Zeit zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten ist mitgeteilt, wer in Ihrem Arbeitsbereich der Sicherheitsbeauftragte ist. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Sicherheitsbeauftragte nimmt an den Betriebsbesichtigungen sowie den Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten teil. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Sicherheitsbeauftragte erhält alle für seine Tätigkeit notwendigen Informationen (z. B. Statistiken zum Unfallgeschehen, Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 211-011: Arbeitsschutz will gelernt sein - Ein Leitfaden für den Sicherheitsbeauftragten, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Sozialgesetzbuch (SGB VII), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmermodell |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unzureichende Kenntnisse des Unternehmers zur Gefährdungsbeurteilung und zu Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen Mangelhafte Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ein Grundseminar wurde absolviert. Die aktuelle Liste der anerkannten Kursveranstalter in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.bgetem.de, Tel.: 0221 / 3778 - 2424. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Aufbauseminar ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Rechtsgrundlage für das Unternehmermodell ist in der DGUV Vorschrift 2 § 2 Abs. 4 (Anlage 3) verankert. Weitere Erläuterungen finden sie unter http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/sicherheitstechnische-und-betriebsaerztliche-betreuung |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Internet-Adresse: http://www.bgetem.de 2. Internet-Adresse: https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/betriebsaerztliche-und-sicherheitstechnische-betreuung 3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 2 (BG ETEM): Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Anlage 3 |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unterweisungen der Beschäftigten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Ungenügende Informationen über Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz sowie über Schutzmaßnahmen und sicherheitsgerechtes Verhalten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Unterweisungen finden regelmäßig statt, mindestens einmal jährlich (Auszubildende zweimal jährlich). Grundlagen der Unterweisung sind die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterweisungen werden bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, bei der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die arbeitsplatz- und aufgabenspezifischen Unterweisungen sind thematisch auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet (Unterweisungshilfe "Unterweisungen planen und durchführen"). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die durchgeführten Unterweisungen sind schriftlich dokumentiert, z. B. mit Hilfe der Mustervorlage Unterweisungsnachweis. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 4 Unterweisung der Versicherten 2. Regelwerkeintrag: PU 007: Unterweisungen planen und durchführen, Titel 3. Lokale Datei: handlungshilfen\unterweisungsnachweis-muster.docx

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-001: Grundsätze der Prävention |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 1. Arbeitsschutzorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitarbeit |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte organisatorische Regelungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ein Anforderungsprofil für die Tätigkeit hinsichtlich Qualifikation und Erfahrungsprofil der Zeitarbeitnehmer ist festgehalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsbedingungen sind beurteilt und Maßnahmen des Arbeitsschutzes festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dienstleister werden unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes ausgewählt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag enthält Regelungen über: - die erforderliche Qualifikation des Zeitarbeitnehmers, - die für die jeweilige Stelle erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge, - die notwendige PSA und - die besondere Gefährdung am jeweiligen Arbeitsplatz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mit dem Zeitarbeitsunternehmen sind die Arbeitsbedingungen, die Schnittstellen und Zuständigkeiten festgelegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Zeitarbeitnehmer werden in alle Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingebunden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Zeitarbeitnehmer werden vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen und eingearbeitet. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 2. Büro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bildschirmarbeitsplätze |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Physische Belastung durch einseitige Körperhaltung bei sitzender Tätigkeit, Psychische Belastungen durch die Informationsmenge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Bildschirmarbeitsplätze entsprechen den Gestaltungskriterien der DGUV Information 215-410. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist dafür gesorgt, dass die Bildschirmarbeit durch regelmäßige Pausen oder andere Tätigkeiten unterbrochen wird. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten wird die arbeitsmedizinische Vorsorge nach der ArbMedVV angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über die richtige Benutzung der Arbeitsplatzelemente unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 2. Regelwerkeintrag: arbeitsmedizinische Vorsorge 3. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe; allgemein |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefahrstoff bedingte Gesundheitsgefahren durch Einatmen, Hautkontakt oder physikalisch-chemische Reaktion, je nach Einstufung, Gefährlichkeitsmerkmal und betrieblichen Einsatzbedingungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informationen über Arbeitsstoffe im Betrieb sind beschafft (Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt, Produktinformationen etc. des Herstellers, Lieferanten). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Prüfung, ob bereits bestehende Regelungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, ist erfolgt: - Konkrete TRGS (siehe TRGS-Verzeichnis unter www.baua.de), - DGUV Regeln, Informationen (siehe www.arbeitssicherheit.de und DGUV Information 213-701), - Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK, siehe TRGS 420) oder - Expositionsbeschreibungen der BG ETEM. (siehe www.bgetem.de > Fachgebiet Gefahrstoffe>Expositionsbeschreibungen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Gefährdungsbeurteilung entsprechend der Gefahrstoffverordnung und der TRGS 400 ist durchgeführt (siehe auch Leitfaden der BG ETEM, S 017). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Gefahrstoffverzeichnis ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein betriebliches Freigabeverfahren für Gefahrstoffe (Ziel: Reduzierung der Stoffvielfalt im Betrieb) ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Verfahren zur Substitutionsprüfung (TRGS 600) ist organisiert und wird dokumentiert. Es wird u. A. geprüft, ob möglichst ungefährliche Ersatzstoffe eingesetzt werden können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Art und Höhe der Gefährdungen durch Gefahrstoffe in der Luft am Arbeitsplatz (inhalative Gefährdungen) sind ermittelt, bewertet und dokumentiert. Messungen der Luft am Arbeitsplatz sind ggf. durchgeführt (eigene orientierende Messung, Messung durch anerkannte Messstelle oder BG (siehe TRGS 402). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Art und Höhe der Hautgefährdungen durch Gefahrstoffe (dermale Gefährdungen) sind ermittelt, bewertet und dokumentiert (siehe TRGS 401). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Besondere Schutzmaßnahmen beim Einsatz krebserzeugender, fortpflanzungsgefährdender oder erbgutverändernder Stoffe sind getroffen (siehe BekGS 910). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen ist beachtet (siehe TRGS 500). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Physikalisch-chemische Gefährdungen sind ermittelt, bewertet und dokumentiert. Ein ggf. notwendiges Explosionsschutzdokument ist erstellt (siehe Leitfaden der BG ETEM, S 018) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsplatz- und stoffspezifische Betriebsanweisungen sind vorhanden und ggf. Hautschutzpläne sind erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die ggf. notwendige arbeitsmedizinische Vorsorge ist organisiert (siehe ArbMedVV). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es stehen ggf. besondere Erste-Hilfe-Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Augendusche, Notdusche) und werden gepflegt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (inkl. Hautschutzmittel) wurde fachkundig ausgewählt und ist bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen (mit Dokumentation, incl. Unterschrift der unterwiesenen Person). Eine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung (Betriebsarzt) ist sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: TRGS 420: Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition, Inhalt 2. Internet-Adresse: https://www.bgetem.de/redaktion/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/dokumente-und-dateien/themen-von-a-z/gefahrstoffe/expositionsbeschreibungen 3. Regelwerkeintrag: TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Inhalt 4. Regelwerkeintrag: S 017: Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung, Titel 5. Regelwerkeintrag: TRGS 600: Substitution, Inhalt 6. Regelwerkeintrag: TRGS 402: Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Inhalt 7. Regelwerkeintrag: TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt Ermittlung – Beurteilung – Maßnahmen, Inhalt 8. Regelwerkeintrag: TRGS 905: Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe, Inhalt 9. Regelwerkeintrag: TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Inhalt 10. Lokale Datei: ex_schutz_dokumente\ex-dokument_a08-2010.doc 11. Regelwerkeintrag: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), § 4 Pflichtvorsorge 12. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b00.doc 13. Lokale Datei: plaene\hautschutzplan.docx 14. Regelwerkeintrag: ASR A2.2: Maßnahmen gegen Brände, Anhang 2 15. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 16. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 17. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| TRGS 907: Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen, Inhalt |  |
| TRGS 600: Substitution, Inhalt |  |
| DGUV Information 213-701: Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung |  |
| TRGS 903: Biologische Grenzwerte (BGW), Inhalt |  |
| S 017: Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung, Inhaltsverzeichnis |  |
| S 018: Leitfaden zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes, Inhaltsverzeichnis |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung -Lufttechnische Maßnahmen |  |
| DGUV Regel 112-189 : Benutzung von Schutzkleidung, Inhalt |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Inhalt |  |

| TRGS 906: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV, Inhalt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 212-017: Auswahl, Bereitstellung und Benutzung von beruflichen Hautmitteln |  |  |  |  |
| TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten , Inhalt |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Inhalt |  |  |  |  |
| TRGS 402: Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Inhalt |  |  |  |  |
| TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt Ermittlung - Beurteilung - Maßnahmen, Inhalt |  |  |  |  |
| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Inhalt |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Inhalt |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |
| TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Inhalt |  |  |  |  |
| TRGS 905: Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe, Inhalt |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe, Ab- und Umfüllen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Einatmen von Dämpfen, ggf. bei Feststoffen Einatmen von Stäuben; Verschütten, Verspritzen, Auslaufen von Gefahrstoffen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Ab- und Umfüllen von Gefahrstoffen ist durch fest verlegte Leitungen verhindert, Rohrleitungen sind gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Fasspumpen oder sonstige Abfülleinrichtungen (diese nennen) stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Aufsaugmittel (diese nennen) für verschüttete Gefahrstoffe sind vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei brennbaren Flüssigkeiten: Die Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen (siehe DGUV Regel 113-001 und TRBS 2153) sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsplatzgrenzwerte (siehe TRGS 900) sind eingehalten ggf. erforderliche lüftungstechnische Maßnahmen (Arbeitsplatzabsaugung und Raumlüftung) sind ergriffen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, ggf. Schürze, Stiefel und Gesichtsschutz) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Augendusche/ Notdusche stehen ggf. zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisungen sind erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRGS 722: Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische, Inhalt 3. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 4. Regelwerkeintrag: TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_gefahrstoffe_blanko.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe, Bereithalten am Arbeitsplatz |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Stoffe; Auslaufen von Gefahrstoffen, gefährliche Reaktionen mit anderen Stoffen oder der Umgebung, ggf. Brand- und Explosionsgefährdung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lagerung im Betrieb ist organisiert, geeignete Lagerräume sind vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern Kapitel 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstoffe werden nur in Mengen zum Tagesbedarf am Arbeitsplatz bereit gehalten. Die Anforderungen der TRGS 510 zur Lagerung von Kleinmengen in Arbeitsräumen sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geprüfte und zugelassene Sicherheitsschränke sind aufgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete, gekennzeichnete Behälter zum Aufbewahren von Gefahrstoffen stehen bereit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stellflächen für Gefahrstoffgebinde (nicht im Verkehrs-, Flucht- oder Rettungsweg oder etwa vor Notausgängen) sind ausgewiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen des Objektes Gefahrstoffe, Ab- und Umfüllen sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 3. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, 4 Allgemeine Maßnahmen 4. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Inhalt 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe, Ab- und Umfüllen

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), § 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffe, Abfallbehandlung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefahrstoff bedingte Gesundheitsgefahren, je nach Gefährlichkeitsmerkmal |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind geeignete (beständige), verschließbare und gekennzeichnete Sammelbehältnisse bereitgestellt. Abfälle werden getrennt gesammelt, das Vermischungsverbot ist beachtet! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sammelplätze für das Aufbewahren von Abfällen für die spätere Entsorgung sind eingerichtet und gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Entleerung der vollen Sammelbehältnisse und die Entsorgung ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Abfallbeauftragter ist benannt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: Regelwerk - Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 201: Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |  |
| Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-Komponentenkleber |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hautreizungen, Hautirritationen, allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe; allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raum- und Arbeitsplatzbe- und -entlüftung bereitstellen, mindestens Fensterlüftung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klebstoffablagerungen werden regelmäßig entfernt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung (Hautkontakt vermeiden; Beim Anrühren Hautschutz verwenden, z. B. Einmalhandschuhe aus Polyethylen (PE); Staubförmigen Härter umsichtig handhaben, Stäube nicht einatmen) ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Lokale Datei: plaene\hautschutzplan.docx 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_s_19_kleben.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Blei; Musikinstrumentenbau |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung Gesundheitsschäden durch orale Aufnahme von Bleirauchen und Bleistäuben |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe; allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt zu Blei minimieren. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hygienemaßnahmen beachten (Ess- Trink- und Rauchverbot am Arbeitsplatz). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Handwaschplatz bereitstellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze regelmäßig feucht Reinigen oder Absaugen (nicht fegen oder Abblasen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bleikrätze oder Schlacke nur in geschlossenem Behälter mit Decken aufbewahren. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitskleidung von persönlicher Kleidung trennen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsmedizinische Vorsorge G2 "Blei" organisieren. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blechblasinstrumentenbau: Beim Befüllen oder Entleeren von Rohren mit Blei das Blei nur bis kurz über den Schmelzpunkt erhitzen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orgelbau: Beim Anblasen von Pfeifen Mundstück verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Farben, Lacke, Beschichtungsstoffe (Kleinmengen) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsgefährdende Dämpfe, Hautgefährdung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe; allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Produkte mit möglichst geringem Gefährdungspotential (lösemittelfrei, nicht brennbar, ohne gefährliche Pigmente etc., Anfrage beim Hersteller, Sicherheitsdatenblatt) eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Absaugung ggf. frei werdender Dämpfe erfolgt an der Entstehungsstelle. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen sind entsprechend der Menge, des Flammpunktes, der Verarbeitungstemperatur etc. (siehe DGUV Regel 113-001, VDE 0165) getroffen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Aufbewahrung bzw. das Umfüllen in Lebensmittelbehältnisse ist verboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produkte werden am Arbeitsplatz in einem abschließbaren Schrank aus Metall (bei brennbaren Flüssigkeiten, gemeinsam mit Reinigungs- und Lösemitteln in einem zugelassenen Sicherheitsschrank entsprechend TRGS 510) aufbewahrt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt Hautschutz ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (lösemittelbeständige Handschuhe, Schutzbrille mit Seitenschutz) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 3. Regelwerkeintrag: TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Inhalt 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Hautschutz 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b15_ghs.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV-Information 212-017: Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz, Titel |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, Titel |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Titel |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, Titel |  |

| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Holzstäube |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsschädigende Holzstäube bei der Bearbeitung von Holz (Schleifen, Sägen, Fräsen, Hobeln etc.), Krebs erzeugende Wirkung von Hartholzstäuben, allergisierende Wirkung tropischer Holzstäube; Gefährdungen durch Stoffe; Brand- und Explosionsgefahr |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Holzstaubart ist ermittelt (Bestimmung der Anteile von Hartholzstaub auch in Pressspanplatten). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Möglicherweise sensibilisierende Holzarten sind ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen der TRGS 553 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Holzbearbeitungsmaschinen mit geprüft wirksamer Erfassung der entstehenden Holzstäube (Prüfbescheinigung der Holz-Berufsgenossenschaft) werden eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Holzstäube werden durch geprüfte Absauganlagen bzw. Nachrüstsätze abgesaugt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nur geprüft wirksame Abscheideeinrichtungen werden eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei der Rückführung von abgesaugter Luft in den Arbeitsbereich ist sichergestellt, dass diese Luft von Stäuben, insbesondere von Hartholzstäuben, mit geeigneten und berufsgenossenschaftlich anerkannten Verfahren und Geräten gereinigt wird (TRGS 553, Abschnitt 4.3, GefStoffV, § 10). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Reinigung erfolgt mit geprüften Industriestaubsaugern der Staubklasse M oder (H) nach EN 60335-2-69 bzw. Industriestaubsaugern oder Kombi-Geräten mit dem Prüfzeichen H 2 oder H 3 (DGUV Test). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maßnahmen zum Brandschutz gemäß TRGS 800 sind getroffen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderlichen Maßnahmen zum Explosionsschutz gemäß DGUV Regel 113-001 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRGS 906: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 GefStoffV, Titel

3. Regelwerkeintrag: TRGS 907: Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen, Titel 4. Regelwerkeintrag: TRGS 553: Holzstaub, Titel 5. Regelwerkeintrag: Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Inhalt 6. Regelwerkeintrag: TRGS 553: Holzstaub, 4 Schutzmaßnahmen 7. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Titel 8. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 9. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b01_ghs.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 906: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, Titel |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 553: Holzstaub, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 907: Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen, Titel |  |  |  |  |  |
| TRBA/TRGS 406: Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege, Titel |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Isopropanol, Aceton |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Brennbare Lösungsmittel mit hautschädigender Wirkung, Bildung explosionsfähiger Atmosphäre möglich |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hautkontakt minimieren |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanweisung erstellen und Beschäftigte anhand der Betriebsanweisung unterweisen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b18_ghs.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kleben; Cyanacrylat, Sekundenkleber |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verkleben von Körperteilen, z. B. Finger, Augenlider; allergische Reaktionen auf Cyanacrylat möglich |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei regelmäßigen Arbeiten ist eine Tischabsaugung vorgesehen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die allgemeinen Hygienemaßnahmen sind umgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRBA 500: Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, Inhalt 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lösemittel, Verdünner |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen. Leichtentzündlich. Reizt die Augen und die Haut. Gesundheitsschädlich; Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt "Gefahrstoffe, allgemein" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden anhand der Betriebsanweisung unterwiesen; Unterweisung wird dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_075_loesemittel_verduenner.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spiritus, Ethanol; Kleinstmenge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Brennbare Dämpfe, Hautgefährdung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b18_ghs.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 213-072: Lösemittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 3. Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stäube, allgemein |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Einatmen von Staub, Beeinträchtigung der Funktion der Atmungsorgane |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die TRGS 559 ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der allgemeine Staubgrenzwert wird eingehalten (TRGS 900). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind staubarme- bzw. staubmindernde Verarbeitungs- bzw. Bearbeitungsverfahren (z. B. Nassverfahren) eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stäube werden an der Entstehungsstelle abgesaugt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es stehen Handmaschinen mit integrierter Absaugung zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Reinluftrückführung werden geprüfte Industriestaubsauger bzw. Abscheider eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die DGUV Regel 109-002 ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfungen der Absaug- und Lüftungsanlagen durch eine befähigte Person sind organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Risiko von Staubexplosionen (besonders bei Metallstäuben, Holzstäuben, Stäuben von organischem Material etc., siehe DGUV Regel 113-001) ist geprüft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden arbeitsmedizinisch überwacht.Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten ist abgestimmt auf die Gefährdungen geeignete PSA (Schutzkleidung, -schürze, -handschuhe, -brille, ggf. Atemschutz) zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Vorliegen Krebs erzeugender Stäube, z. B. Asbest, Beryllium, Keramikfaser sind weitergehende Schutzmaßnahmen ergriffen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: TRGS 559: Quarzhaltiger Staub, Titel 3. Regelwerkeintrag: TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Inhalt

4. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung -Lufttechnische Maßnahmen 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Lüftungseinrichtung zum Ableiten von Gasen, Dämpfen, Stäuben und Rauchen 6. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 8. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 9. Regelwerkeintrag: Regelwerk - Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe 10. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 559: Mineralischer Staub, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsplätze: Arbeits-/Sozialräume |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Psychische Gefährdungen durch Raumdimensionierung und -gestaltung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch klimatische Faktoren, wie Zugluft, Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur der Arbeitsräume, Gefährdung durch fehlende oder unzureichende Beleuchtung der Arbeitsräume, Gesundheitsgefährdung durch fehlende Sozialräume |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Abmessungen der Arbeitsräume entspricht den Empfehlungen der ArbStättV Anhang Nr. 1.2 (1) und der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.2: - Grundfläche mindestens 8 m² - Raumhöhe mindestens 2,50 m; - Grundfläche > 50 m² - Raumhöhe mindestens 2,75 m; - Grundfläche >100 m² - Raumhöhe mindestens 3,00 m; - Grundfläche >2000 m² - Raumhöhe mindestens 3,25 m. Die Anordnung von Fenstern, Oberlichtern und Lüftungsvorrichtungen ist gemäß ArbStättV Anhang Nr. 1.6 beachtet. Die Gestaltung von Fenstern und Oberlichtern ist gemäß ASR A1.6 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Bewegungsflächen an Arbeitsplätzen wurden nach ArbStättV Anhang Nr. 3.1 ausgelegt. Empfehlung: Freie Bewegungsfläche mindestens 1,5 m², Breite mindestens 1 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lufträume an Arbeitsplätzen wurden nach ArbStättV Anhang Nr. 1.2 (3) ausgelegt. Die Empfehlungen für den Mindestluftraum sind: je ständig anwesendem Beschäftigten - bei überwiegend sitzender Tätigkeit 12 m³, - bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit 15 m³, - bei schwerer körperlicher Arbeit 18 m³, je anderer Person, die sich nicht nur vorübergehend dort aufhält, 10 m³ (z. B. durchschnittliche Anzahl der Kunden). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beleuchtung der Arbeitsräume ist gemäß ArbStättV Anhang Nr. 3.4, bzw. ASR A3.4 ausgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sitzgelegenheiten entsprechen den Anforderungen der DGUV Information 215-410. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Atemluft und Raumtemperatur sind die ArbStättV Anhang Nr. 3.5 und 3.6 sowie die ASR A3.5 und ASR A3.6 beachtet; zum Klima siehe auch DGUV Information 215-510. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze sind barrierefrei nach ASR V3a.2 gestaltet, wenn Beschäftigte mit Behinderung beschäftigt werden. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist entsprechend der ASR A 1.3 gestaltet. Die Sicherheitsbeleuchtung und optischen Sicherheitsleitsysteme sind nach der ASR A3.4/3 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pausen- und Bereitschaftsräume sind gemäß ASR A4.2 gestaltet. Die Regelungen zum Nichtraucherschutz gemäß ArbStättV §5 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sanitärräume sind entsprechend der ASR A4.1 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pausenräume und Einrichtungen für schwangere und stillende Mütter sind entsprechend der ASR A4.2, Umkleideräume entsprechend der ASR A4.1 gestaltet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 2. Regelwerkeintrag: ASR A1.2: Raumabmessungen und Bewegungsflächen, Inhalt 3. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 3 Arbeitsbedingungen 4. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht 5. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 3 Arbeitsbedingungen 6. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, Inhalt 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 8. Regelwerkeintrag: ASR A3.5: Raumtemperatur, Inhalt 9. Regelwerkeintrag: DGUV Information 215-510: Beurteilung des Raumklimas 10. Regelwerkeintrag: ASR V3a.2: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, Inhalt 11. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt 12. Regelwerkeintrag: ASR A3.4: Beleuchtung und Sichtverbindung, Titelseite 13. Regelwerkeintrag: ASR A4.2: Pausen- und Bereitschaftsräume, Inhalt 14. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), § 5 Nichtraucherschutz 15. Regelwerkeintrag: ASR A4.1: Sanitärräume, Inhalt 16. Regelwerkeintrag: ASR A4.2: Pausen- und Bereitschaftsräume, 4 Pausenräume und Pausenbereiche 17. Regelwerkeintrag: ASR A4.1: Sanitärräume, 4 Allgemeines 18. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.5: Raumtemperatur, Inhalt |  |  |  |  |  |
| ASR A3.6: Lüftung, Titelseite |  |  |  |  |  |
| ASR A4.1: Sanitärräume, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-510: Beurteilung des Raumklimas |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Notausgänge, Rettungswege, Fluchtwege |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Erschwertes Verlassen von Gefahrenbereichen, Verzögerung des Erste-Hilfe-Einsatzes von Rettungskräften |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Notausgänge schaffen, die das schnelle und sichere Verlassen von Arbeitsplätzen und Räumen erlauben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mit Rettungszeichen auf Rettungswege und Notausgänge hinweisen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rettungswege und Notausgänge stets freihalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisieren, dass Notausgänge während der Betriebszeit nicht verschlossen sind oder Schlösser anbringen, die sich von innen ohne Schlüssel öffnen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Anhang 1

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), § 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mangelhafte Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wurde überprüft, ob Risiken oder Gefahren trotz Maßnahmen zu deren Verhinderung durch den Einsatz technischer Schutzeinrichtungen, arbeitsorganisatorischer Maßnahmen, Methoden oder Verfahren verbleiben. Die erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung wird durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist entsprechend der gesetzlichen Grundlagen gestaltet und so platziert, dass sie die größte Schutzwirkung entfalten kann. ASR A1.3: Anlage 1 - Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussagen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die für den gesamten Betrieb, eine Halle oder einen Hallenbereich gilt, ist da angebracht, wo die Sicherheitsaussage den Kreis der Betroffenen erreicht (z.B. an der Werkseinfahrt, am Eingang von Gebäuden oder an einem abgegrenzten Hallenbereich). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Anhäufung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen wurde vermieden. Hinweis: - Anhäufungen mindern die Wirksamkeit und damit die Aussagekraft des einzelnen Sicherheitszeichens |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über die Bedeutung, sowie über die Verpflichtung zur Beachtung der eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Anhang 1 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verkehrswege |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Sturz auf der Ebene durch Stolperstellen, Bewegte Arbeitsmittel durch Fahrzeuge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Verkehrswege sind mit ihren Abmessungen, Verläufen und Sicherheitsabständen nach der ArbStättV Anhang Nr. 1.8 und der ASR A1.8 gestaltet. Boden- und Wandöffnungen sind durch Geländer oder Abdeckungen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Fußböden sind sicher begehbar. Stolperstellen sind entschärft: - Kanten von Ausgleichsstufen sind gekennzeichnet, z.B. durch Farbwechsel im Bodenbelag. - Steigungen/ Rampen sind erkennbar, z.B. durch farbliche Kennzeichnung. - Unebenheiten (> 4 mm) sind beseitigt. - Hochstehende Teppichkanten sind verklebt oder mit Abschlussleisten fixiert. - Kabel und Schläuche liegen nicht auf dem Fußboden, sondern sind z.B. in der Zwischendecke verlegt oder von oben zugeführt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In Bereichen mit erhöhter Rutschgefahr sind Fußböden mit rutschhemmenden Bodenbelägen verlegt. - ASR A1.5/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gitterroste sind gegen Ausheben oder Verschieben gesichert. - DGUV Information 208-008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Begrenzungen von Verkehrswegen in Räumen sind gekennzeichnet - in Räumen mit Grundflächen über 1000 m² oder - zum Schutz der Beschäftigten wegen der Nutzung oder Einrichtung der Räume. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Beschaffenheit und Maße von Treppen und Geländern ist die ASR A1.8: Verkehrswege, "4 Einrichten von Verkehrswegen" beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stufenkanten sind deutlich erkennbar und ausgetretene oder beschädigte Stufen werden unverzüglich instandgesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Feuchtreinigung wird vor Glätte gewarnt und Außentreppen werden im Winter geräumt und gestreut. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstellen mit Stolper- oder Sturzgefahr und Hindernisse sind nach ASR A1.8: Verkehrswege, "4 Einrichten von Verkehrswegen" gekennzeichnet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet; siehe ASR A3.4 Anhang 1. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Boden- und Wandöffnungen sind durch Geländer oder Abdeckungen gesichert. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei Anordnung und Gestaltung von Türen und Toren sind die ArbStättV Anhang Nr. 1.7 und die ASR A1.7 Nr. 4 und Nr. 5 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Ausführung von kraftbetätigten Türen und Toren entspricht der ArbStättV Anhang Nr. 1.7 Abs. 7 und der ASR A1.7 Nr. 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Ausführung und Einbau von Steigeisen und Steigleitern sind die ArbStättV Anhang Nr. 1.11 und die ASR A1.8 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Steigeisen und Steigleitern in Schächten, Behältern u. Ä. ist die DGUV Regel 103-008 beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten wurden unterwiesen: - Handläufe von Treppen zu benutzen, - Rettungswege und Notausgänge immer frei zu halten, - Feuerlöscheinrichtungen nicht zu verstellen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: >ASR A1.8: Verkehrswege, Inhalt 2. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 3. Regelwerkeintrag: DGUV Information 208-008: Roste – Montage 4. Regelwerkeintrag: ASR A1.8: Verkehrswege, 4 Einrichten von Verkehrswegen 5. Regelwerkeintrag: ASR A1.8: Verkehrswege, 4 Einrichten von Verkehrswegen 6. Regelwerkeintrag: ASR A1.7: Türen und Tore, 4 Planung von Türen und Toren 7. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 8. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 9. Regelwerkeintrag: ASR A1.7: Türen und Tore, 5 Auswahl von Türen und Toren 10. Regelwerkeintrag: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Anhang: 1 Allgemeine Anforderungen 11. Regelwerkeintrag: >ASR A1.8: Verkehrswege, Inhalt 12. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 103-008: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume 13. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Inhaltsübersicht |  |  |  |  |  |
| ASR A1.7: Türen und Tore, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 103-008: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 108-003 : Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Durch das Heben, Tragen, Ziehen, Schieben und Halten von Lasten ist eine Gefährdung des Muskel-Skelett-Systems möglich. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hebe- und Tragetätigkeiten werden nach der Leitmerkmalmethode „Heben-Halten-Tragen“ bewertet. Bewertungshilfe: LMM-Heben-Halten-Tragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zieh- und Schiebetätigkeiten werden nach der Leitmerkmalmethode „Ziehen-Schieben“ bewertet. Bewertungshilfe: LMM- Ziehen-Schieben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Arbeiten mit bei Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten wird der Mutterschutz beachtet. Mutterschutzgesetz, §4 Weitere Beschäftigungsverbote Abs. 2, Punkt 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsmedizinische Beratung wird angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erhöhte Belastungen bei Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten wird durch angepasste Lastgewichte vermieden. DGUV Information 208-006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden Transporthilfsmittel für schwere Lasten zur Verfügung gestellt (z.B. Knippstangen, Rollknippstangen, Rollen oder Walzen, Wälzwagen, Transportfahrwerke). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind handbetriebene Transportmittel zur Verfügung gestellt (z.B. Stechkarren, Schiebkarren, Handwagen, Heberoller, Hubwagen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Mitgänger-Flurförderzeuge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Transporthilfsmittel für leichte Lasten zur Verfügung gestellt (z.B. Handmagnete, Handsauger, Tragklauen, Traggurte, Tragklemmen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für Hebe-, Trage-, Zieh- und Schiebetätigkeiten von Lasten ist vorhanden. Die Beschäftigten sind über rückengerechtes Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: bewertungshilfen\lmm-heben-halten-tragen.pdf 2. Lokale Datei: bewertungshilfen\lmm-ziehen-schieben.pdf

3. Regelwerkeintrag: Mutterschutzgesetz (MuschG), § 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Arbeitsmedizinische Vorsorge 5. Regelwerkeintrag: DGUV Information 208-006 6. Regelwerkeintrag: Transporthilfsmitte 7. Regelwerkeintrag: handbetriebene Transportmittel 8. Regelwerkeintrag: Mitgänger-Flurförderzeuge 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 10. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 11. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_heben_tragen_ziehen_schieben.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 208-006: Transport- und Lagerarbeiten, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Mutterschutzgesetz (MuschG), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lärm |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Lärm |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wird geprüft, ob lärmarme Arbeitsverfahren oder Arbeitsmittel eingesetzt werden können. Zur Lärmminderung werden bevorzugt technische Maßnahmen angewendet, z. B. Kapselung, Abschirmung. Es wird geprüft, ob organisatorische Schutzmaßnahmen, z. B. die zeitliche Verlegung lärmintensiver Arbeiten oder die Verteilung der Exposition im Wechsel auf mehrere Beschäftigte, durchführbar sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Lärmexposition in den verschiedenen Arbeitsbereichen sind ermittelt (Lärm-Belastungs-Rechner). Hinweis: Die Auslösewerte nach TRLV Lärm in Bezug auf den Tages-Lärmexpositionspegel und den Spitzenschalldruckpegel betragen: 1. Obere Auslösewerte: LEX,8h = 85 dB(A) bzw. LpC,peak = 137 dB(C) 2. Untere Auslösewerte: LEX,8h = 80 dB(A) bzw. LpC,peak = 135 dB(C). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Überschreitung eines unteren Auslösewertes ist: - geeigneter persönlicher Gehörschutz zur Verfügung gestellt, - die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung im Rahmen der Unterweisung oder durch den Betriebsarzt durchgeführt, - arbeitsmedizinische Vorsorge (G 20) angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Überschreitung eines oberen Auslösewertes ist/sind: - Lärmbereiche gekennzeichnet, - ein Lärmminderungsprogramm mit technischen und organisatorischen Maßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt, - arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge (G 20) veranlasst. Es besteht Tragepflicht für Gehörschutz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden regelmäßig anhand der Betriebsanweisung "Benutzung von Gehörschutz" unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: bewertungshilfen\noise-calculator.xls 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_gehoerschutz.doc

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |
| TRLV Lärm Teil 3: Lärmschutzmaßnahmen, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil 2: Messung von Lärm, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Lärm, Inhalt |  |
| TRLV Lärm Teil: Allgemeines, Inhalt |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |
| Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), Inhalt |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vibration; Hand-Arm-Vibration |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hand-Arm-Vibration durch die Nutzung von vibrierenden Arbeitsmitteln, die in der Hand gehalten oder mit der Hand geführt werden |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. Beim Einkauf neuer Maschinen werden bei gleicher Eignung Maschinen mit der geringsten Vibrationsemission (nach Herstellerangaben) bestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird geprüft, ob vibrationsarme Arbeitsverfahren eingesetzt werden können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Vibrationsexposition nach TRLV Vibration (Teil 1 Punkt 6.2, Abb. 5) ist anhand von Kennwertrechnern zu ermitteln: - https://www.dguv.de/ifa, Webcode: d3245, Hrsg.: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) - Vibrationsrechner |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit einer ermittelten Vibrationsexposition, die den Hand-Arm-Vibrationen (HAV) Auslösewert: A(8) = 2,5 m/s² überschreiten, wird - ein Vibrationsminderungsprogramm erarbeitet und umgesetzt, - arbeitsmedizinische Vorsorge (G 46) angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit einer ermittelten Vibrationsexposition, die den Hand-Arm-Vibrationen (HAV) Expositionsgrenzwert: A(8) = 5 m/s² erreichen oder überschreiten, werden - Sofort-Maßnahmen ergriffen und weitere Überschreitungen verhindert, - die regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge ( G 46) organisiert und veranlasst. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit Werkzeugen und Maschinen, bei denen Hand-Arm-Schwingungen auftreten, ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung nach TRLV Vibration (Teil 1, Punkt 8) ist im Rahmen der Unterweisung oder durch den Betriebsarzt sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: TRLV Vibrationen Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen, 6 Bewertung der Vibrationsexposition 3. Internet-Adresse: https://www.dguv.de/ifa/index.jsp 4. Lokale Datei: Handlungshilfen\Einzel Vibrationsrechner.xls 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_hand_arm_vibration.doc 6. Regelwerkeintrag: TRLV Vibrationen Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen, 8 Allgemeine arbeitsmedizinische Beratung 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRLV Vibrationen Teil Allgemeines, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 3: Vibrationsschutzmaßnahmen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 2: Messung von Vibrationen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRLV Vibrationen Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druckluftbehälter mit Kompressor |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Ungeschützt bewegte Maschinenteile, Unkontrolliert bewegte Teile durch Zerknall des Druckbehälters |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Lärm; allgemein“ ist beachtet. Der Kompressor wird in einem separaten Raum betrieben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Armaturen zur Veränderung des Abblasdrucks sind verplombt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Verdichter ist so aufgestellt, dass das Ansaugen von leicht entzündlichen und entzündlichen Gasen und Dämpfen ausgeschlossen ist. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bewegliche Antriebsteile (Keilriemen, Lüfterräder, usw.) sind verkleidet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Prüfbescheinigung ist am Betriebsort vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es ist Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit Kompressoren für Drucklufterzeugung vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitseinrichtungen werden auf Wirksamkeit geprüft und die Funktionsfähigkeit wird erhalten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_druckluftkompressoren.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel; allgemein |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung Gefährliche Körperströme durch Berühren von unter Spannung stehendenTeilen, Lichtbögen durch das Annähern an unter Spannung stehende Teile |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel stehen in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel werden von einer Elektrofachkraft bzw. unter deren Leitung und Aufsicht errichtet, gewartet, repariert, instandgesetzt und geprüft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist sichergestellt, dass Zugänge zu elektrischen Betriebsstätten und Verteilungen stets freigehalten werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel werden regelmäßig geprüft. Die Prüfung wird dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über die Gefahren des elektrischen Stromes und die sichere Handhabung elektrischer Betriebsmittel mit Hilfe der entsprechenden Betriebsanweisung unterwiesen (Unterweisungshilfe "Unterweisen in der Elektrotechnik"). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 203-070: Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraftfahrzeuge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Organisatorische und technische Bedingungen, Unkontrolliert bewegte Teile durch rutschende Ladung, Sturz bzw. Absturz bei Arbeiten auf der Ladefläche oder der Ladebordwand |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einrichtungen zur Ladungssicherung wie Zurrösen sind vorhanden und Zurrmaterial ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge haben feste Einbauten für Werkzeuge und Material. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zur Verfügung gestellte LKW‘s mit Hubladebühne (Ladebordwände) sind mit Tritten und Griffen zum Auf-/Absteigen von den Ladeflächen ausgestattet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die zur Verfügung gestellten Kombis haben eine feste, trennende Einrichtung zwischen Fahrer- und Laderaum, z. B. Gitter, Netz oder Wand. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Fahrzeugen mit Sonderaufbauten gewährleisten einen sicheren Aufenthalt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den Beschäftigten wird ein Fahrsicherheitstraining angeboten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Alle Fahrzeuge sind mit Warnkleidung ausgestattet (z.B. mit einer Warnweste nach DIN EN 471) und allen Fahrern von LKW´s mit Ladebordwänden werden Schutzschuhe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Führen von Fahrzeugen und eine Betriebsanweisung für Arbeiten mit der Hubladebühne (Ladebordwand) an Fahrzeugen vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind mit Hilfe der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen und/ oder der Unterweisungshilfen Merkblatt T 17 unterwiesen. Die Beschäftigten werden anhand der DGUV Information 214-003 zur Ladungssicherung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_hubladebuehne.doc 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_fuehren_kraftfahrzeuge.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 5. Regelwerkeintrag: T 017: Führen von Kraftfahrzeugen, Titel 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 314-003: Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit |  |  |  |  |  |
| T 017: Führen von Kraftfahrzeugen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 70: Inhaltsverzeichnis: Fahrzeuge |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 4. Gesamter Betrieb/Übergreifendes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leitern und Tritte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Absturz, unkontrolliert bewegte Teile durch herabfallende Materialien |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Leitern und Tritte werden entsprechend der Arbeitsaufgabe zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leitern und Tritte: - mit Stufen, Haltegriff oder Haltebügel, - mit ausreichender Größe und - ausreichender Tragkraft sind zur Verfügung gestellt. Leiterarten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanleitungen sind an den Leitern angebracht, z. B. in Form von Kurzanleitungen oder Piktogrammen auf der Leiter. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Anlegeleitern und eine Betriebsanweisung für das Benutzen von Stehleitern vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Leitern und Tritten anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Prüfungen werden durchgeführt (Leiternprüfbuch S012). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 2 Begriffsbestimmungen 2. Regelwerkeintrag: TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern, 4 Schutzmaßnahmen 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_stehleitern.doc 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_anlegeleiter.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung 7. Lokale Datei: prueflisten\S012_a01-2020.pdf

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRBS 2121 Teil 2: Gefährdungen von Personen durch Absturz - Bereitstellung und Benutzung von Leitern, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRBS 1203: Befähigte Personen, Inhalt |  |  |  |  |  |
| HK 011: Betriebsanleitung für Stehleitern |  |  |  |  |  |
| HK 010: Betriebsanleitung für Anlegeleitern |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abrichthobelmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Finger- und Handverletzungen. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allgemeine Sicherheitsanforderungen an Maschinen beachten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfung durch befähigte Personen organisieren. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | An der Abrichthobelmaschine sind die nicht benutzten Teile der Messerwelle vor und hinter dem Anschlag zu verdecken. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Messerwellen verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unwuchten vermeiden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Hilfsmittel, z. B. Zuführlade bereitstellen und verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siehe auch Holzbearbeitungsmaschinen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Holzbearbeitungsmaschinen

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bandsäge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Sägeband, Wegschleudern von Material oder Werkstückhalterung, Lärm, Holzstaub |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die technischen Anforderungen nach DGUV Information 209-031 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Hilfsmittel, wie Anschläge (Parallel-, Hilfsanschlag) und Laden (Schiebe-, Keillade), sind bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt "Lärm" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt "Holzstäube" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind anhand der Betriebsanweisung unterwiesen; die Unterweisung ist dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_bandsaege.doc 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Lärm 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Holzstäube 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 209-031: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Schreinereien/Tischlereien, Titel |  |  |  |  |  |
| Anlagen - Bandsäge |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bandschleifmaschine, Tischschleifmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Schleifverletzungen an den Händen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verdeckung des Schleifbandes am Umfang und an den Kanten (außer Arbeitsbereich). Verdeckung des Antriebes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einrichtungen zur Vermeidung von Verletzungen an den Schleifbahnkanten (Begrenzung der Tischbewegung, Schleifschuhführung) (ab Baujahr 1980). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schleifband ausreichend spannen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschädigte Schleifbänder unverzüglich austauschen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSA (Schutzbrille und Schutzhandschuhe) zur Verfügung stellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Späne absaugen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dickenhobelmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Scharfkantige Werkstücke, Unkontrolliert bewegte Teile durch Werkstücke und Späne, Einzug in den laufenden Hobel, Quetschgefährdungen der Hände oder unteren Gliedmaßen durch Spanneinrichtungen, Lärm durch Emission der Dickenhobelmaschine beim Arbeiten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Holzbearbeitungsmaschinen“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt "Lärm; allgemein" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Schutzvorrichtungen zur Abdeckung bewegter Maschinenteile und eine zusätzliche Zuhaltung, wenn die Auslaufzeit >10 s beträgt, vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Bremseinrichtung für das Werkzeug ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Not-Aus-Schalter sind leicht erreichbar. Ein zweiter NOT-AUS-Schalter auf der Auslassseite ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine leichtgängige Greiferrückschlagsicherung ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Einrichtung zur Drehzahländerung des Werkzeuges ist vorhanden und kann nicht ungewollt verstellt werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden der Drehzahl angepasste Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Absaugung ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es sind Schutzbrillen und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit der Dickenhobelmaschine vorhanden. Die Beschäftigten sind über den Umgang mit der Dickenhobelmaschine anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Überprüfung der Absaug- und Aufsaugvorrichtung auf einwandfreie Funktion durch einen Sachkundigen ist veranlasst. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Holzbearbeitungsmaschinen 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 4. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_dickenhobelmaschine.doc 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 553: Holzstaub, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fräsen, Bohren, Schleifen mit handgeführter Maschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Mechanische Gefährdung durch wegfliegende Teile oder rotierende Werkzeuge (Aufwickeln langer Haare, Schnittverletzungen, Aufreiben der Haut durch das rotierende Werkzeug oder den Werkzeugschaft), Höchstgeschwindigkeitsbearbeitung Stäube, Lärm |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist beachtet. Geeignete Schutzbrillen, Schutzscheibe oder Gesichtsschutz stehen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Lärmpegel beim Fräsen kann bis ca. 90 dB(A) betragen. Geeigneter Gehörschutz steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fingerkontakt zum Werkzeug ist zu vermeiden, ggf. Fingerschutzkappen, z. B. aus Leder verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lange Haare sind gegen Aufwickeln geschützt (Haarnetz, hinten zusammenbinden). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Drehzahl ist an Werkzeug und Material angepasst. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei häufigen Fräsarbeiten ist der Arbeitsplatz mit einer Absaugung ausgerüstet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Drehzahlbegrenzung von Sandpapierhalter und Softrondell ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Werkstücke sind sicher zu fassen, um das Abrutschen des rotierenden Werkzeugs in die Finger zu vermeiden. Körperhaltepunkte sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 2. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Furnierpresse; Holzbearbeitung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung mechanische Gefährdung durch unzureichende Sicherung der Gefahrstellen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jugendliche unter 18 Jahren nicht an der Presse beschäftigen oder nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zur Erreichung eines Ausbildungsziels. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kennzeichnung der Bedienelemente ist noch vollständig vorhanden und gut lesbar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfung der Presse durch eine zur Prüfung befähigten Person. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Reinigungsarbeiten wird geeignete PSA (z. B. Handschuhe) wie bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine umlaufende Reißleine für Not-Halt ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schließbewegung der Presse erfolgt über einen Stellhebel oder einen Taster und stoppt nach Loslassen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Instandhaltungsarbeiten den Pressentisch gegen Absinken sichern z. B. durch untergestellte Stempel oder Einlegen der an der Maschine vorhandenen Sicherung. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 4 Unterweisung der Versicherten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Holzbearbeitungsmaschinen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Werkstücke und Späne als unkontrolliert bewegte Teile, Gesundheitsgefährdung durch Holzstaub, Brandgefährdung durch Holzstaub, Explosionsfähige Atmosphäre |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche werden beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maßnahmen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sind getroffen (Feuerlöscher, Löschdecke, Löschsand). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Hautschutzplan ist erstellt und den Beschäftigten bekannt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Industriestaubsauger der Staubklasse M für das Reinigen der Absaug-, Filter- und Sammelanlage ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten mit Holzbearbeitungsmaschinen und eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Holzstaub vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind über den Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen und Holzstaub anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisungen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strömungsprüfröhrchen für die Absaugwirkung der Absauganlagen werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b01_ghs.doc 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_holzbearbeitungsmaschine.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 209-031: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Schreinereien/Tischlereien, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| TRGS 553: Holzstaub, Inhalt |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kreissäge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Falscher Umgang, nicht ordnungsgemäße Maschinen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nur geeignete Kreissägeblätter verwenden, wenn möglich lärmgeminderte Sägeblätter einsetzen, und schadhafte aussondern. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Vorschubgeschwindigkeit / Drehzahl benutzen, höchstzulässige Drehzahl beachten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spaltkeil benutzen und einstellen, Schutzhaube verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Absaugung einschalten, auf Funktion achten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Hilfsmittel, wie Besäumniederhalter, Schiebestock, Parallelanschlag, Hilfsanschlag verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schablone und Abweisleiste benutzen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beim Einsatzschneiden Queranschlag / Niederhalter verwenden, anschließend Spaltkeil und Abdeckhaube anbringen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen und benutzen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sägeblatt auch unter dem Tisch verkleiden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreissägen mit Not-Aus-Einrichtungen und Sicherung gegen Wiederanlauf beschaffen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhandene Einzugswalzen müssen verkleidet sein. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Kreissägeblätter 2. Regelwerkeintrag: Spaltkeil 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 553: Holzstaub, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 209-031: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Schreinereien/Tischlereien, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maschinen, allgemein und Sondermaschinen; Musikinstrumentenbau |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| ungeschützt bewegte Maschinenteile, unkontrolliert bewegte und scharfkantige Teile, Quetschgefahr zwischen bewegten Maschinenteilen und der Umgebung, Absturzgefahr |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSGV, 9. ProdSV: Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz, CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maschinen, die vor dem 3.10.2002 erstmals in Verkehr gebracht wurden, müssen den Vorschriften entsprchen, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens galten, mindestens aber den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Anhang 1und 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstellen und Gefahrquellen vermeiden oder sichern (abdecken) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Störungen und Mängel nur durch Fachpersonal beseitigen lassen (Betriebsanleitung beachten) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltungs- und Einrichtungsarbeiten erst beginnen, wenn die Gefahr bringende Bewegung zum Stillstand gekommen und ein unbefugtes, irrtümliches Ingangsetzen vermieden ist |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betreten des Maschinenraumes nur bei Maschinenstillstand |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen treffen, dass Maschine nicht in Gang gesetzt werden kann, solange sich noch Personen im Bearbeitungsraum befinden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanweisungen erstellen (Betriebsarten, Verhalten bei Störungen, etc.) und Beschäftigte regelmäßig unterweisen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abschließbaren Betriebsartenwahlschalter vorsehen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichere Lagerung von Material und Werkstücken (z. B. Stapelvorrichtungen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ggf. Podeste mit sicheren Zugängen anbringen. (Siehe EN ISO 14122 Teil 1 bis 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Spannvorgang und das Lösen ist technisch so zu gestalten, dass keine Gefährdung für den Bediener ausgeht |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Alle beweglichen Verdeckungen sowie seitliche und rückwärtige Maschinenzugänge über Endschalter mit Personenschutzfunktion absichern |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vorgesetzte verpflichten, darauf zu achten, dass die Schutzfunktion nicht unwirksam gemacht wird |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Not-Aus-Einrichtungen so anordnen, dass sie schnell, gefahrlos und leicht erreichbar sind |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterspannungsauslösung vorsehen, wenn Gefahr duch Ausfall und Widerkehr elektrischer Energie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein- und Ausschaltvorrichtungen müssen eindeutig gekennzeichnet und leicht erreichbar sein |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Person durchführen lassen |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) 2. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 2: (zu den §§ 15 und 16) Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 3. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel 4. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), § 10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rahmenpresse; Holzbearbeitung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung mechanische Gefährdung durch unzureichende Sicherung der Gefahrstellen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kennzeichnung der Bedienelemente ist noch vollständig vorhanden und gut lesbar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfung der Presse durch eine zur Prüfung befähigten Person |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Reinigungsarbeiten wird geeignete PSA (z. B. Handschuhe) wie bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spannzylinder haben einen begrenzten Hub von max. 4mm oder werden über eine Befehlseinrichtung mit selbstständiger Rückstellung und einer maximalen Schließgeschwindigkeit von max. 25mm/s oder haben einen zweistufigen Druckaufbau. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 4 Unterweisung der Versicherten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schleifen und Fräsen von Holz und Kunststoff |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsgefährdung durch Stäube, Brandgefährdung durch Stäube, Explosionsfähige Atmosphäre |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es wurden staubfreie bzw. staubarme Verfahren ausgewählt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Explosionsschutz – Dokumentation für Holz- und Kunststoffstäube ist vorhanden. (Bsp. Explosionsschutz – Dokumentation) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Absauganlagen sind vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle Anlagenteile und die Absauganlage inklusive des Absaugrohres sind geerdet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Staubquellen sind staubdicht gekapselt und werden unter Unterdruck betrieben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Räume sind so ausgeführt, dass sich keine Stäube an Wänden und der Decke absetzen können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Holzstaub vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Zustand der technischen Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Stäube wird regelmäßig überprüft. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: handlungshilfen\exschutz_dokument.doc 2. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b01_ghs.doc 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGS 553: Holzstaub, Inhalt |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention , Inhalt |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tischbohrmaschine, Ständerbohrmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Ungeschützt bewegte Teile durch offenen Riementrieb, rotierende Bohrspindel und Bohrer, Unkontrolliert bewegte Teile durch Späne und Werkstücke, Oberflächenbeschaffenheit der Späne |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind leicht erreichbare Notausschalter installiert (z.B. Fußtaster). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Tischbohrmaschinen sind an der Werkbank verschraubt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden notwendige Spannmittel zur Verfügung gestellt (z.B. Schraubstöcke, Spannpratzen). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es sind Schutzbrillen und ggf. Haarschutz z.B. Haarnetze zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_tisch_u_staenderbohrmaschine.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 209-005: Handwerker, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tischfräsmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hand- und Körperverletzungen, Fingerverlust durch Berühren des Fräsers, Schnittverletzungen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfung durch befähigte Personen organisieren. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeiten auf der Tischfräsmaschine werden in der Regel im Handvorschub durchgeführt; auch das Arbeiten mit einem Vorschubapparat gilt als Handvorschub. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auf der Tischfräsmaschine nur für Handvorschub geeignete Werkzeuge verwenden, die mit dem BG-Test-Prüfzeichen oder der Aufschrift "HANDVORSCHUB" (Spandickenbegrenzung max. 1,1 mm) gekennzeichnet sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siehe auch Holzbearbeitungsmaschinen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Holzbearbeitungsmaschinen

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drehmaschine, Metallbearbeitung (Drehbank) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Erfassen von Körperteilen oder Kleidung, wegfliegende Werkstücke oder Späne |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die technischen Anforderungen nach DGUV Information 209-005, Kapitel 7.7 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt "Kühlschmierstoffe" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, ggf. Haarnetz) ist bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden anhand der Betriebsanweisung unterwiesen, die Unterweisung wird dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-005, Kapitel 7.7 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Kühlschmierstoffe (KSS) 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_drehmaschine.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV-Information 209-005: Handwerker, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hand-/ Winkelschleifmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Teile und Schleifkörner, Schnittverletzungen Hand-Arm-Vibration durch Halten der Maschine beim Arbeiten, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten, Brand- und Explosionsgefährdung durch brennbare Stoffe und Flüssigkeiten am Arbeitsplatz, Gefahrstoffe (Stäube) durch Schleifarbeit. |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Lärm auf Bau- und Montagestellen" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Gefahrstoffe; Elektroinstallation" ist beachtet (Schleifstäube). Ein Staubfangsystem oder Staubabsaugsystem ist bereitgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Vibration auf Bau- und Montagestellen“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Brandschutz“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schleifscheiben sind entsprechend der Arbeitsaufgabe, z.B. Schruppen oder Trennen zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Original-Spannflansche, Zwischenlagen aus weichem oder elastischem Werkstoff und Werkzeuge zum Befestigen der Scheiben (Maulschlüssel und Zweilochmutterndreher) sind zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zum Abrichten sind Abziehsteine, Abrichtrollen oder Diamantabrichter zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es sind Einspannvorrichtungen wie z.B. Schraubstock, Spannzwingen zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Es sind Schutzbrille und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Eine Betriebsanweisung für die Arbeit mit Handschleifmaschinen ist vorhanden. Die Beschäftigten sind mit Hilfe der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung über den Umgang mit Handschleifmaschinen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; Elektroinstallation 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Vibration; (Hand-Arm) auf Bau- und Montagestellen

4. Regelwerkeintrag: Arbeitsaufgabe 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_handschleifmaschinen.doc 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 209-002: Schleifen |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Inhalt |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maschinen, allgemein und Sondermaschinen; Musikinstrumentenbau |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| ungeschützt bewegte Maschinenteile, unkontrolliert bewegte und scharfkantige Teile, Quetschgefahr zwischen bewegten Maschinenteilen und der Umgebung, Absturzgefahr |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSGV, 9. ProdSV: Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz, CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maschinen, die vor dem 3.10.2002 erstmals in Verkehr gebracht wurden, müssen den Vorschriften entsprchen, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens galten, mindestens aber den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Anhang 1und 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstellen und Gefahrquellen vermeiden oder sichern (abdecken) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Störungen und Mängel nur durch Fachpersonal beseitigen lassen (Betriebsanleitung beachten) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltungs- und Einrichtungsarbeiten erst beginnen, wenn die Gefahr bringende Bewegung zum Stillstand gekommen und ein unbefugtes, irrtümliches Ingangsetzen vermieden ist |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betreten des Maschinenraumes nur bei Maschinenstillstand |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen treffen, dass Maschine nicht in Gang gesetzt werden kann, solange sich noch Personen im Bearbeitungsraum befinden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanweisungen erstellen (Betriebsarten, Verhalten bei Störungen, etc.) und Beschäftigte regelmäßig unterweisen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abschließbaren Betriebsartenwahlschalter vorsehen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichere Lagerung von Material und Werkstücken (z. B. Stapelvorrichtungen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ggf. Podeste mit sicheren Zugängen anbringen. (Siehe EN ISO 14122 Teil 1 bis 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Spannvorgang und das Lösen ist technisch so zu gestalten, dass keine Gefährdung für den Bediener ausgeht |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Alle beweglichen Verdeckungen sowie seitliche und rückwärtige Maschinenzugänge über Endschalter mit Personenschutzfunktion absichern |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vorgesetzte verpflichten, darauf zu achten, dass die Schutzfunktion nicht unwirksam gemacht wird |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Not-Aus-Einrichtungen so anordnen, dass sie schnell, gefahrlos und leicht erreichbar sind |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterspannungsauslösung vorsehen, wenn Gefahr durch Ausfall und Widerkehr elektrischer Energie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein- und Ausschaltvorrichtungen müssen eindeutig gekennzeichnet und leicht erreichbar sein |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Person durchführen lassen |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) 2. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 2: (zu den §§ 15 und 16) Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 3. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel 4. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), § 10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schleifbock |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Teile, Schleifkörper und Schleifkörner, Lärm durch Emission der Maschine beim Arbeiten, Gefahrstoffe (Stäube) durch Schleifarbeit |  |  |

| Maßnahmen |  |  |  |  |  | B |  | veranlasst |  | durchgeführt |  | Ja, wirksam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Objekt „Beschaffung technischer Arbeitsmittel“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt „Lärm; allgemein“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Befestigen von Schleifwerkzeugen wird nur von darin unterwiesenen Personen vorgenommen, die über das erforderliche Fachwissen verfügen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Für die Bearbeitung von Aluminium werden die Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz beachtet. DGUV Regel 109-001, Punkt 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die vorhandenen Schleifböcke haben eine nachstellbare Schutzhaube und Werkstückauflage. Hinweis: - Öffnungswinkel der Schutzhaube max. 90° - Schutzhaube muss den Schleifkörper allseitig umschließen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Es werden, wenn notwendig, geprüfte Absauganlagen oder Industriestaubsauger eingesetzt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die zur Verfügung gestellten Schleifkörper entsprechen: - aus gebundenem Schleifmittel der Norm DIN ISO 525 oder DIN ISO 603 - mit Schleifbelag aus Diamant oder Bornitrid der Norm DIN ISO 6104 - aus Schleifmittel auf Unterlagen der Norm DIN ISO 16057, DIN ISO 5429 oder DIN ISO 15635. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Originalspannflansche, dafür benötigte Einrichtungen , eine Zwischenlage aus weichem oder elastischem Werkstoff und notwendige Werkzeuge (z.B. Maulschlüssel) werden zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zum Abrichten sind Abziehsteine, Abrichtrollen oder Diamantabrichter zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ ist beachtet. Es sind Schutzbrille und Gehörschutz zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Es ist eine Betriebsanweisung für das Arbeiten am Schleifbock vorhanden. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Das Objekt „Prüfung“ ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Lärm 3. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 5. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_schleifbock.doc 6. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 7. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Prüfung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 3: Inhaltsverzeichnis: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-002: Schleifen |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ständerbohrmaschine für feinmechanische Metallarbeiten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Augenverletzungen durch wegfliegende Metallspäne, Aufwickeln langer Haare, Schals usw.; Teilamputation der Hände beim Tragen von Handschuhen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beim Bohren Schutzbrille tragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haarnetz tragen oder lange Haare hinten zusammenbinden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautschutzmittel benutzen, Handschuhe tragen verbieten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werkstücke einspannen. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Strahlarbeiten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gesundheitsgefährdung durch Stäube vom Strahlmittel sowie vom Werkstück (zu strahlendes Material) |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Staubbelastung (Art und Zusammensetzung) ist ermittelt, eine Anfrage beim Hersteller der Strahlmittel (Sicherheitsdatenblatt) ist erfolgt. Die Anforderungen der TRGS 504 sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Maßnahmen der DGUV Regel 100-500, Kap. 2.24, sind beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Auswahl und Kontrolle der Strahlmittel sind Verwendungsbeschränkungen und maximal zulässige Gehalte an Metallen beachtet (vgl. DGUV Regel 100-500, Kap. 2.24, Pkt. 3.2 und 3.4). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Auswahl und Kontrolle der Strahlmittel sind Verwendungsbeschränkungen und maximal zulässige Gehalte an Metallen beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) sind eingehalten und das Risiko von Staubexplosionen (DGUV Regel 113-001) überprüft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlen erfolgt möglichst in geschlossenen Systemen (Strahlbox, Strahlkabine). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abgegrenzte Strahlbereiche sind eingerichtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ggf. frei werdende Stäube werden an der Austrittsstelle abgesaugt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nur auf den Staub abgestimmte Abscheideeinrichtungen werden eingesetzt, bei Reinluftrückführung sind nur geprüfte Abscheider im Einsatz (siehe DGUV Regel 109-002 und TRGS 560). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Bearbeitung von Leichtmetallen (Aluminium, Magnesium) sind besondere Explosionsschutzmaßnahmen (Explosionsschutzdokument) beachtet (siehe u. a. DGUV Regel 109-001). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ggf. sind raumlüftungstechnische Maßnahmen ergriffen (mind 30 % Frischluftanteil, siehe DGUV Regel 109-002). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maßnahmen gegen Brände in Lüftungsanlagen sind getroffen (Fachfirma einschalten). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Prüfung der Absaug- und Lüftungsanlagen ist organisiert (mind. jährliche Prüfung durch Sachkundigen mit Dokumentation der Ergebnisse). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Die regelmäßige, sachgerechte Reinigung der Arbeitsbereiche (Einsatz geprüfter Industriestaubsauger) ist sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigte werden durch den Betriebsarzt überwacht. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die ggf. erforderliche PSA (Atemschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, siehe DGUV Regel 100-500, Nr. 2.24) steht, je nach Kontakt zu Strahlstäuben, bereit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung (Checkliste) ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.24: Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten), Titel 3. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.24: Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten), 3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit 4. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 5. Regelwerkeintrag: TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel 6. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung -Lufttechnische Maßnahmen 7. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium 8. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung -Lufttechnische Maßnahmen 9. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_gefahrstoffe_blanko.doc 10. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-001: Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten , Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-195 : Benutzung von Schutzhandschuhen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-194: Benutzung von Gehörschutz, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-189 : Benutzung von Schutzkleidung, Inhalt |  |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Winden, Hub- und Zuggeräte |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Quetschgefahren durch bewegte Transport- und Arbeitsmittel, Lastabsturz |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die technischen Anforderungen nach DGUV Vorschrift 54, §2a - §22 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Auswahl und Beauftragung geeigneter Personen zur Bedienung ist erfolgt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Notendhalteeinrichtungen werden vor Arbeitsbeginn geprüft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigte werden anhand der Betriebsvorschriften (DGUV Vorschrift 54 §24 - §35a) und der Betriebsanleitung des Herstellers unterwiesen; die Unterweisung wird dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die jährliche Prüfung nach DGUV Vorschrift 54 §23 - §23a durch eine befähigte Person ist organisiert, die Prüfungen werden dokumentiert (Prüfbuch DGUV Grundsatz 309-007). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 54: Inhaltsverzeichnis: Winden, Hub- und Zuggeräte 3. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 54: § 24 Anforderungen an Personen, Beauftragung: Winden, Hub- und Zuggeräte 4. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 54: § 27 Prüfung vor Arbeitsbeginn: Winden, Hub- und Zuggeräte 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 6. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 54: Inhaltsverzeichnis: Winden, Hub- und Zuggeräte 7. Regelwerkeintrag: DGUV Information 309-007: Prüfbuch für Winden, Hub- und Zuggeräte 8. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 54: § 23 Prüfungen: Winden, Hub- und Zuggeräte

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Information 309-007: Prüfbuch für Winden, Hub- und Zuggeräte |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 54: Inhaltsverzeichnis: Winden, Hub- und Zuggeräte |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. |  |  |
|  | Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 5. Klangkörper- und Gehäusebau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sondermaschinen; Musikinstrumentenbau |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefahr durch Quetschstellen, Scherstellen. Einzugstellen, Sägeblättern und weiteren Gefahrstellen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maschinen, die erstmalig vor dem 3.10.2002 in Betrieb genommen wurden, müssen mindestens den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Versehen von Werkzeugen, Umlenkungen, Presseinrichtungen, Vorschüben usw. mit einer festen Abdeckung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei pneumatischen Antrieben keine Verletzungsgefahr bei Kräften < 150 N oder < 50 N/cm². |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein 2. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel |  |  |  |  |  |
| Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln, 1 Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lagern: Regale/Regalbühnen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Umkippen, Überlastung, Herunterfallen von Lagergut, Ungeeignete Aufstiege, Absturz von Leitern oder Tritten |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aufbau- und Betriebsanleitung des Regalherstellers sind beachtet. Die Regale sind ausreichend dimensioniert. Geeignete Aufstiege sind vorhanden. Die technische Ausführung entspricht DGUV Regel 108-007 Nr.4.1 - 4.3. Ein Standsicherheits- und Tragfähigkeitsnachweis ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die technische Ausführung von Lagerräumen, unter denen sich andere Räume befinden, von Regalbühnen, Zwischenböden und Galerien (Tragfähigkeit der Fußböden, Treppen, Absturzsicherungen, Ladestellen) entspricht der DGUV Regel 108-007 Nr. 4.3.4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Kennzeichnung mit der zulässigen Tragfähigkeit bei Fachlasten über 200 kg oder Feldlasten über 1000 kg ist gut lesbar; siehe DGUV Regel 108-007 Nr. 4.2.7.1. Die Kennzeichnung von Regalbühnen usw. mit der zulässigen Fußbodenbelastung ist gut lesbar; siehe DGUV Regel 108-007 Nr. 4.3.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Flurförderzeugverkehr: Die Anfahrschutzeinrichtungen der Regale sind wirksam (unbeschädigt). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind regelmäßig unterwiesen: - Zulässige Lasten beim Einlagern beachten; Regalböden nicht überlasten. - Schwere Lasten im unteren Regalbereich lagern. - Aufstieghilfen benutzen, keine Stühle, Kisten o. Ä. - Nicht an Regalen hochklettern. - Nur unbeschädigte Lagergeräte (Paletten, Stapelbehälter) verwenden. - Defekte Lagergeräte sofort zur Reparatur bringen oder entsorgen. - Sicherheitsabstand zwischen Lagergut und Leuchten einhalten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte 2. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte 3. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte 4. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 108-007: Lagereinrichtungen und -geräte, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lagerung von Beschichtungsstoffen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Brand- und Explosionsgefahr |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Notwendigkeit eines Lacklagers oder eines Sicherheitsschrankes ist in Abhängigkeit der Lackmengen, der Flammpunkte usw. zu ermitteln In der VBF sind für Lagerräume die Höchstmengen, die baulichen Anforderungen, wie Brandschutz, Lüftung usw. enthalten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Umfüll-, Abfüll- und Umrührarbeiten müssen Metallbehälter geerdet sein. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für Trockenräume mit Beschichtungsstoffen Flammpunkt kleiner 40 °C gilt ein besonderer Exschutz (Zone 1). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erstellen eines Explosionsschutzdokumentes (Lacklager). |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: ex_schutz_dokumente\lacklager.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Flurförderzeuge, handbetrieben |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unfälle durch An- und Überfahren |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Beschaffung technischer Arbeitsmittel ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen sind organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten werden unterwiesen; |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Flurförderzeuge, kraftbetrieben (Gabelstapler) |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Verletzungen durch schadhafte Flurförderzeuge und unsachgemäße Benutzung, Absturz, Umkippen, Anfahren und Überfahren von Personen Gesundheitsgefahren durch Dieselmotoremissionen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen nach DGUV Information 208-004, Kapitel 2 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Einsatz von Dieselstaplern ist das Objekt "Fahrzeuge in geschlossenen Räumen; Dieselmotoremissionen" beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es werden nach DGUV Vorschrift 68 ausschließlich solche Beschäftigte mit dem Führen von Flurförderzeugen beauftragt, die 1. mindestens 18 Jahre alt sind, 2. für diese Tätigkeit geeignet und nach DGUV Grundsatz 308-001 "Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand" ausgebildet sind, und 3. ihre Befähigung nachgewiesen haben. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine schriftliche Beauftragung ist erfolgt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind anhand der Betriebsanweisung unterwiesen. Die Unterweisung ist dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine tägliche Einsatzprüfung gemäß Prüfliste findet statt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen sind organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Regelwerkeintrag: Kapitel 2 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Dieselmotoremissionen 4. Regelwerkeintrag: DGUV Information 308-001: Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von Flurförderzeugen außer geländegängigen Teleskopstaplern 5. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, Inhaltsverzeichnis 6. Lokale Datei: stapler_beauftragung.doc 7. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_flurfoerderzeuge.doc 8. Lokale Datei: handlungshilfen\unterweisungsnachweis-muster.docx 9. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten 10. Lokale Datei: prueflisten\pl_fuer_die_taegliche_ei.pdf 11. Regelwerkeintrag: DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, § 37: Wiederkehrende Prüfungen

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Grundsatz 308-001: Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, Titelseite |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 6. Lager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mitgänger-Flurförderzeuge, kraftbetrieben |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Quetschgefahren durch bewegte Transport- und Arbeitsmittel, Lastabsturz |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei Hubhöhen größer 1,8 m mit Lastschutzgitter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Räder und Rollen müssen im Rahmen angeordnet oder mit Fußabweisern versehen sein. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nottaster am Deichselkopf |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten Betriebsanweisung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nur geeignete und unterwiesene Personen beauftragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jährliche Prüfung durch Sachkundige mit schriftlicher Nachweisführung |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_mitgaengerflurfoerderzeuge.doc

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Vorschrift 68: Flurförderzeuge, § 7: Auftrag zum Steuern von Flurförderzeugen |  |  |  |  |  |
| DGUV-Information 208-006: Transport- und Lagerarbeiten, 5 Handbetriebene Transportmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Oberflächenbearbeitung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bandschleifmaschine, Tischschleifmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Schleifverletzungen an den Händen |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verdeckung des Schleifbandes am Umfang und an den Kanten (außer Arbeitsbereich). Verdeckung des Antriebes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einrichtungen zur Vermeidung von Verletzungen an den Schleifbahnkanten (Begrenzung der Tischbewegung, Schleifschuhführung) (ab Baujahr 1980). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schleifband ausreichend spannen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschädigte Schleifbänder unverzüglich austauschen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSA (Schutzbrille und Schutzhandschuhe) zur Verfügung stellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Späne absaugen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention, § 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Oberflächenbearbeitung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schleifmaschinen, Schleifkörper, Schleifbänder |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Augenverletzungen, Handverletzungen, Einatmen gesundheitsgefährdender Stäube, Lärm |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schleifscheibenauswahl nach DGUV Information 209-002. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sachgerechte Lagerung der Schleifkörper. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufspannen mit gleich großen Spannflanschen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klangprobe, Probelauf mind. 1 min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werkstückauflagen bis 3 mm an die Scheibe heranstellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete PSA (Schutzbrille und ggf. Gehörschutz) ist zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei häufigem, umfangreichen Trockenschliff Absaugung installieren (insbesondere bei Hartmetallstäuben). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe; allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veranlassen, dass auf die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Schutzhauben geachtet wird. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein 3. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-002: Schleifen 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 5. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz |  |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.19 : Betreiben von Schleifmaschinen, 1 Anwendungsbereich |  |
| Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), Titel |  |
| Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV) |  |
| DGUV Information 209-002: Schleifen |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Oberflächenbearbeitung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poliermaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Hautbelastung durch Polierpasten, Aufwickeln langer Haare, Schals usw. auf rotierende Teile |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt "Beschaffung technischer Arbeitsmittel" ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen; die Unterweisung ist dokumentiert. Sicherheitshinweis: "Poliermaschine"; |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Beschaffung technischer Arbeitsmittel 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.19 : Betreiben von Schleifmaschinen, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 7. Oberflächenbearbeitung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lackierarbeiten |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdungen durch Stoffe; Gefahr der Reizung der Haut, der Atemwege und der Augen; Brand- und Explosionsgefahren |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Das Objekt Gefahrstoffe, allgemein ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu den eingesetzten Farben und Lacken liegen die notwendigen Informationen (Sicherheitsdatenblätter der Hersteller etc. für Gefahrstoffe vor). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein gesonderter Raum oder Bereich (Lackierraum) ist eingerichtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die gemäß verwendetem Lack, der eingesetzten Stoffmenge und der Art der Verwendung des Lackes erforderlichen Maßnahmen der DGUV Information 209-046 sind erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Entstehung gesundheitsgefährlicher Dämpfe ist, z. B. durch den Einsatz von Absaugungen, verhindert. Die Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sind eingehalten. Lackierstände und Maschinen sind an eine wirksame Absaugung angeschlossen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Absaugung liegt herstellerseitig die schriftliche Bestätigung der Wirksamkeit der Gefahrstofferfassung vor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raumlufttechnische Maßnahmen sind ergriffen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Lackierarbeiten in engen Räumen, bei denen die natürliche Lüftung unterbunden ist, sind die Anforderungen der TRGS 507 erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen an den Brandschutz gemäß TRGS 800 sind für die verwendeten Gefahrstoffe erfüllt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Anforderungen an den Explosionsschutz gemäß DGUV Regel 113-001 sind realisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ein Explosionsschutzdokument ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die regelmäßige Reinigung des Lackierstands ist organisiert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die erforderliche PSA (Schutzhandschuhe, Arbeitsanzug, Schutzbrille etc.) steht zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt Hautschutz und Hygiene ist beachtet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung (Checkliste) ist erstellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Eine arbeitsplatzspezifische Betriebsanweisung (Farbspritzstand) liegt vor. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Beschäftigten sind unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Gefahrstoffe; allgemein 2. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb 3. Regelwerkeintrag: TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, 3 Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte 4. Regelwerkeintrag: TRGS 507: Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern, Titel 5. Regelwerkeintrag: TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Titel 6. Regelwerkeintrag: DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel 7. Lokale Datei: ex_schutz_dokumente\ex-dokument_a08-2010.doc 8. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Hautschutz und Hygiene 9. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b_gefahrstoffe_blanko.doc 10. Lokale Datei: betriebsanweisungen\gefahrstoffe\b05_ghs.doc 11. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), Titel |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), § 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
| TRBA 400: Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 507: Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-046: Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe, Titel |  |  |  |  |  |
| TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen, Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 8. Saitenherstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saitenwickelmaschine |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung durch drehende Maschinenteile, mit Hand geführtem Draht und umherschlagendem Draht, Gefahr der Schlingenbildung, Augenschäden und Erfassung von Körperteilen und Kleidung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sicherstellen, dass Quetsch-, Scher- und Einzugstellen durch Schutzhauben gesichert sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherstellen, dass öffenbare Schutzabdeckungen durch Positionsschalter mit Personenschutzfunktion gesichert sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherstellen, dass durch geeignete PSA händisch geführter Draht nicht zu Schnittverletzungen führt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maschinen, die erstmalig vor dem 3.10.2002 in Betrieb genommen wurden, müssen midestens den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein 2. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGUV Regel 100-500: Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.1 : Betreiben von Anlagen zur Drahtbe: und -verarbeitung, Titel |  |  |  |  |  |
| Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Anhang 1: (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 8. Saitenherstellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saiten schleifen |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Gefährdung durch bewegte Teile, durch Antriebseinheiten und durch Schleifstaub |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auswahl der Maschinen entsprechend ProdSG (siehe Maschinen, allgemein). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maschinen, die erstmalig vor dem 3.10.2002 in Betrieb genommen wurden, müssen midestens den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstellen und Gefahrquellen vermeiden oder sichern (abdecken). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltungs- und Einrichtungsarbeiten erst beginnen, wenn die Gefahr bringende Bewegung zum Stillstand gekommen und ein unbefugtes, irrtümliches Ingangsetzen vermieden ist. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanweisungen erstellen (Betriebsarten, Verhalten bei Störungen, etc.) und Beschäftigte regelmäßig unterweisen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Not-Aus-Einrichtungen so anordnen, dass sie schnell, gefahrlos und leicht erreichbar sind. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maschine mit wirksamer Absaugung versehen und immer beim Schleifen einschalten. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Maschinen, allgemein 2. Regelwerkeintrag: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Titel 3. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Betriebsanweisung

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 9. Spielwerkbau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handwerkzeuge |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| Unkontrolliert bewegte Teile durch wegfliegende Materialien, Oberflächenbeschaffenheit der Werkzeuge |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bei der Beschaffung werden ergonomische Gesichtspunkte (z.B. bezüglich Gewicht, Griff) berücksichtigt. Soweit möglich, werden Werkzeuge mit GS-Prüfzeichen beschafft. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für die Arbeit auf Baustellen sind feste Taschen zur Verfügung gestellt, die umgehängt oder am Gürtel befestigt werden können. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zum Abisolieren sind Kabelmesser mit verdeckter Schneide und Griffen mit umlaufender Wulst gegen das Abgleiten in Richtung Klinge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schnittschutzhandschuhe sind für den Einsatz von Messern mit feststehender Klinge zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es wird ein Handschutz für Meißel zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)" ist beachtet. Es sind Schutzbrillen für Meißelarbeiten zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine Betriebsanweisung für den Umgang mit Handwerkzeugen ist vorhanden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Objekt „Unterweisungen der Beschäftigten“ ist beachtet. Die Beschäftigten sind anhand der arbeitsplatzspezifischen Betriebsanweisung und/ oder der Unterweisungshilfe Testbogen Nr. 9 über den Umgang mit Handwerkzeugen unterwiesen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eine regelmäßige Kontrolle, Pflege und Wartung der Handwerkzeuge ist sichergestellt. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Links |
| --- | --- |

1. Regelwerkeintrag: DGUV Information 209-001: Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen 2. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3. Lokale Datei: betriebsanweisungen\maschinen\b_handwerkzeuge.doc 4. Gefährdungsbeurteilungsobjekt aus dem BG-Katalog: Unterweisungen der Beschäftigten

| Quellen |  |
| --- | --- |
| DGUV Information 209-001: Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen |  |
| ABL 009: Werkzeug, Titel |  |

|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |

| Gefährdungskatalog: 9. Spielwerkbau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handlötarbeitsplätze, Arbeit mit Handlötkolben; Elektronikfertigung |  |  |
| Gefährdung/Belastung |  |  |
| mechanische Gefährdung, Brandgefahren und Verbrennungsgefahr der Haut, Gefahrstoffdämpfe und -rauche, sensibilisierende Wirkung beachten, ungünstige Arbeitsplatzgestaltung |  |  |

| Maßnahmen |  |  | B | veranlasst | durchgeführt | Ja, wirksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geeignete, nicht brennbare Ablagemöglichkeit für Lötkolben zur Verfügung stellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betriebsanweisung für Gefahrstoffe und Unterweisung der Versicherten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitshygienische Grundsätze einhalten, Waschgelegenheiten bereitstellen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplätze mit ausreichenden Verstellmöglichekeiten und an Körpermaße der Beteiligten angepasst. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Absaugungen zur Vermeidung von Belästigungen durch Lötdämpfe und -rauche einsetzen. |  |  |  |  |  |  |  |

| Quellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Titel |  |  |  |  |  |
|  | Falls B (= Beratungsbedarf) |  |  | Kontakt aufnehmen mit: |  |
|  | externer Sicherheitskraft / Betriebsarzt/-ärztin / AP / BG ........................ bis ........................, erledigt am ......................., durch ...................................................................... |  |  |  |  |

|  | Verantwortliche/r |  | (O Unternehmer/in / O Beauftragte/r / Vorgesetzte/r............................................................) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hat alle Maßnahmen auf Wirksamkeit geprüft. Datum ............................. Unterschrift des Verantwortlichen ................................................................................... |  |  |