| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Bohren, Dosensenken, Stemmen, Mauernutfräsen | Stand: April 2026 B259 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gesundheitsgefährdende mineralische Stäube beim abgesaugten Bohren, Dosensenken, Fräsen von Mauernuten mittels verkapselte Mauernutfräsen sowie Stemmen in asbestfreien Untergründen |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Bei Tätigkeiten an Mauerwerken, Decken und Böden können beim Bearbeiten minerali-sche Stäube und Quarzstaub freigesetzt werden. Diese Stäube können sehr lange in der Luft verbleiben. Das Einatmen dieser Stäube kann zu Erkrankungen der Lunge und Atemwege führen. ‒ Mögliche Erkrankungen sind: Lungenemphysem, Silikose, Lungenkrebs und COPD. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeitsbereich gründlich lüften. Ggf. Luftreiniger nach Herstellervorgaben einsetzen. Dies kann beim Bohren entfallen sowie beim Dosensenken unter 1 h Dauer/20 Dosen pro Schicht. ‒ Abgestimmte staubarme Bearbeitungssysteme verwenden. Geräte verbinden und nach Herstellervorgaben, inklusive vorgesehenem Zubehör, verwenden. Geräte und Zubehör nicht manipulieren. ‒ Bei Ansprechen der Warneinrichtung des Entstaubers ist die Arbeit zu unterbrechen und die Ursache der Störung gemäß Bedienungsanleitung zu beseitigen. Ursachen können sein: z. B. zugesetzte Filter oder überfüllte Staubbehälter. ‒ Atemschutz, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske mit P2-Filter tragen. Dies kann beim Bohren entfallen. ‒ Ausführende Mitarbeiter müssen unterwiesen sein. ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken. ‒ Wahrnehmen der regelmäßigen arbeitsmedizinischen Pflichtvorsorge Quarzstaub. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeiten sofort einstellen. Mängel an Maschinen und Geräten dem/der Vorgesetzten melden. |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Ärztin oder Arzt verständigen. ‒ Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. ‒ Bei anhaltenden Problemen: Augenärztin oder Augenarzt aufsuchen! ‒ Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit Wasser reinigen. ‒ Nach Einatmen: Frischluft! ‒ Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ersthelfer Notruf |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Abfälle als Bauschutt entsorgen. |  |  |  |